1、气压传动是以           为能源介质的传动系统，进行能量的传递、转换和控制。

2、空气处理单元（气动三联件）是由            ，           和           组成。

3、空压机选择是根据气动系统所需要的           和            两个主要参数。

4、在气动系统结构图中，从下至上元件的排列应分是          、           、            、

、             。

5、溢流阀为                式，而减压阀为               式，正常工作时溢流阀口处于

状态，而减压阀阀口处于             状态。

6、单作用叶片泵的转子旋转一周过程中完成         次吸油和         次压油，而双作用叶片泵的转子旋转一周过程中完成         次吸油和         次压油，因而它的工作效率高，但它不能制成               。

7、液压控制阀根据其用途和工作特点可分为             、            、            。

8、空气处理单元（气动三联件）是由            ，           和           组成。

9、液压缸和液压马达把         能转换成           能的机械装置，在液压系统属于

元件，其中前者输出的主要参数是         和          ，后者输出的是            和           。

10、调速阀是把              和              串联而成的。

11、普通单向阀的功能是                                。

12、液压系统由              ，               ，             ，                四个部分组成。

1、储气罐的作用为（      ）。

A、消除压力波动，保证输出气流的稳定性； B、储藏压缩空气，保证停电或停机时

罐内空气可以应急使用 C、进一步分离压缩空气中的水份与油份； D、上述全部

2、以压缩空气为介质的系统适用于（      ）。

A、高压系统 B、中压系统 C、低压、无污染、防火防爆系统

3、减压阀在气动系统中又称（       ）。

A、安全阀 B、调压阀 C、顺序阀

4、空气压缩机是气压传动系统的（       ） 。

A、辅助装置 B、执行装置 C、控制系统 D、动力源装置

5、现用一只三位四通的电磁换向阀控制一液压缸：

欲使缸停止工作时处于锁紧状态而泵能卸荷，应选择其中位机能为（      ）。

欲使缸停止工作时处于活动状态而泵能卸荷，应选择其中位机能为（      ）。

欲使缸停止工作时处于活动状态而泵不能卸荷，应选择其中位机能为（      ）。

欲使缸停止工作时前后腔处于保压状态应选（    ）。

P型     M型    H型   Y型   X 型   U 型  O 型   C 型    J 型

K型    OP 型

6、过滤器可分（        ）  三种。

A、一次性过滤器、分水滤气器、高效过滤器

B、分水滤气器、二次性过滤器、高效过滤器

C、一次性过滤器、二次性过滤器、高效过滤器

D、一次性过滤器、二次性过滤器、分水滤气器

7、以压缩空气为介质的系统适用于（      ）。

A、高压系统 B、中压系统 C、低压、无污染、防火防爆系统

8、使压缩空气净化、润滑、消声和元件间连接所需的一些装置是（       ） 。

A、动力元件 B、辅助元件 C、控制元件

9、一差动液压缸，活塞直径为D，活塞杆直径为d,供油流量为q,则活塞杆的运动速度为（     ）。

A．                   B．

C．             D．

10、与门阀又称（      ）。

A、梭阀 B、双压阀 C、快速排气

判断

1、液压传动适宜于在传动比要求严格的场合采用。                         （      ）

2、气压传动系统所使用的压缩空气必须经过干燥和净化处理后才能使用。     （      ）

3、双作用气缸是指往返运动全靠压缩空气完成的气缸。                     （      ）

4、通过节流阀流量与节流阀的流通面积成正比，与阀两端的压力差大小无关。 （      ）

5、以完全真空为基准的压力大小叫绝对压力。                             （      ）

6、齿轮泵是一种高效率的高压泵 ，其结构简单价廉，在工程上应用广泛 。   （      ）

7、应用平衡回路的目的是为了防止执行元件上的负向负载而引起的自行运动。 （      ）

8、气体比液体黏度小，所以流速快，压力损失小。                         （      ）

9、液压控制阀和气压控制阀工作原理类同，因而可以通用 。                （      ）

10、差动回路是2只液压缸产生运动速度差值的回路。                      （      ）

计算题目：

有一液压泵在某工况压力＝6.3，泵实际流量q＝32。试求：

（1）当泵的输入功率Pi＝4时，液压泵的总效率；

（2）已知泵压力为零时，泵的流量q＝36T=86.0N⋅m，液压泵的容积效率和机械效率。

一液压泵的机械效率T=86.0N⋅m＝0.92，泵的转速n＝950r/min时的理论流量为QT＝160L/min，若泵的工作压力p＝2.95MPa，实际流量为Q＝152L/min。试求：

（1）．液压泵的总效率；

（2）．泵在上述工况所需的电机功率；

（3）．驱动液压泵所需的转矩。

读图题目：

下图为YB32-200型液压机的系统原理图，请填写电磁铁动作顺序表并写出各个动作对应的油路。

- 填写电磁铁动作顺序表,电磁铁得电用“+”表示，电磁铁失电用“-”表示

|  |  | 1YA | 2YA | 3YA | 4YA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上滑块 | 快速下行 |  |  |  |  |
|  | 慢速加压 |  |  |  |  |
|  | 保压延时 |  |  |  |  |
|  | 快速返回 |  |  |  |  |
|  | 原位停止 |  |  |  |  |
| 下滑块 | 向上顶出 |  |  |  |  |
|  | 向下退回 |  |  |  |  |
|  | 原位停止 |  |  |  |  |

下图为组合机床液压动力滑台的系统原理图，请填写电磁铁动作顺序表并写出各个动作对应的油路。

- 填写电磁铁动作顺序表,电磁铁得电用“+”表示，电磁铁失电用“-”表示（18分，错一空减1分）

|  | 1YA | 2YA | 3YA |
| --- | --- | --- | --- |
| 快进 |  |  |  |
| 一工进 |  |  |  |
| 二工进 |  |  |  |
| 快速返回 |  |  |  |
| 原位停止 |  |  |  |

答案：

- 压缩空气

- 过滤器   ， 减压阀  、油雾器

- 工作压力 ，流量

- 气源装置，信号输入元件，信号处理元件，控制元件，执行元件

5、进口控制 出口控制 关闭 开启

6、一，一，二，二，变量泵

7、方向控制阀，压力控制阀，流量控制阀

8、过滤器   ， 减压阀  、油雾器

9、液体的压力，机械能，执行，力，速度，转矩，转速

10、节流阀，定差减压阀

11、单向导通反向截止

12、动力元件，执行元件，控制元件，辅助元件

D C B D     M型  H型 Y型 OP型

C C B D B

×√√×√   ×√√××

四、计算题

1、（1）

(2)

（3）

2、

（1）

液压泵的总效率为0.874

（2）

所需的电机功率为

（3）因为

驱动液压泵所需转矩T=86.0N⋅m

五、1、

|  |  | 1YA | 2YA | 3YA | 4YA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上滑块 | 快速下行 | + | — | — | — |
|  | 慢速加压 | + | — | — | — |
|  | 保压延时 |  | — | — | — |
|  | 快速返回 | — | + | — | — |
|  | 原位停止 | — | — | — | — |
| 下滑块 | 向上顶出 | — | — | — | + |
|  | 向下退回 | — | — | + | — |
|  | 原位停止 | — | — | — | — |

2、

|  | 1YA | 2YA | 3YA |
| --- | --- | --- | --- |
| 快进 | + | — | — |
| 一工进 | + | — | — |
| 二工进 | + | — | + |
| 快速返回 | — | + | — |
| 原位停止 | — | — | — |