《电工电子技术1》复习题

- 填空题（每空1分，共30分）

1.在RLC串联电路中，当频率f=__________时，电路发生谐振，此时电路呈__________性。

2.电压源是一种能产生__________的电源装置，电流源是一种能产生__________的电源装置。

3．关联参考方向是指同一段电路的________和_________的正方向选取__________。

4．若电路中A点的对地电位是65V，B点的对地电位是35V，则UBA=_________。

5．求下列图中各元件的功率。

ｉ=2A                 ｉ=2A                ｉ=－2A

u=3V                  u=-3V                 u=3V

（a）P=____________，（b）P=____________，（c）P=____________。

6．应用戴维南定理计算某一电源单独作用时，独立电源置零是指将独立的电流源__________路，独立电压源__________路。

7．已知电流i1=10sin(ωt+30°)A，i2=10cosωtA,则i1与i2的相位差__________，i1 __________(超前、滞后) i2。

8.实际电压源外特性表明，当负载电阻R变小时，电路中电流将________，电源内阻压降将________，端电压将________。

9．正弦交流电路中，某元件上的，（关联参考方向），则该元件上吸收的有功功率__________，无功功率_________，视在功率________，功率因数________________（注明是感性还是容性）。

10．在正弦交流电中，电阻元件_______消耗能量，电感元件_______消耗能量，电容元件_______消耗能量（会或者不会）。

11.按照习惯规定，导体中________运动的方向为电流的方向。

12．在RLC串联电路中，ωＬ=1/（ωC） 时 ，电压与电流________，电路呈 ___________性 ,这种情况称为电路发生___________。

13．表征正弦交流电变化情况的三要素是：___________、___________和___________。

14．一个变压器的原边绕组N1=1000匝，副边绕组N2=100匝，则变比n=_____，如果副边电压为220伏，则原边电压为________伏。

15.单位正电荷从某点移动到另一点时________做的功定义为电压。

16．两个电阻串联后接在24V的电源上，其中一个电阻值为80Ω，流过的电流为0.2A，则另一个电阻的阻值为__________。

17．线性无源二端网络可以等效为一个__________，线性有源二端网络可以等效为__________和__________串联的等效电路。

18．在电路中选择不同的参考点时，所求出的电路中各点的电位是______，各支路元件上的电压是_______的。

19．求下图中支路电流；I1=______________；I2=______________。

20．当电路中的两个部分相互等效时，是指对__________是等效的，其端口的         _________________相同。

21．基尔霍夫电流定律是指任一时刻流经任一节点的所有支路电流的代数和等于__________，在列KCL方程时，若将与该节点连接的一条电阻支路换成电容支路，所列出的KCL方程会改变吗？__________

22.在纯电容正弦交流电路中，理想电容只是与外电路或电源进行能量交换，故电路的__________等于零。

23．若，，则__________，__________，_________（超前或落后）________度。

24．对称三相交流电是指三个______________相等、______________相同、______________上互差120°的三个______________的组合。

25．在对变压器的分析中，若已知变比为n，副边阻抗为Z，若将Z折合为原边阻抗，则其值为____________。

二、选择题（每题2分，共20分）

（    ）1．对于理想电流源下列说法正确的是：

A．通过电流源的电流是一个定值

B．通过电流源的端电流随着与它联接的外电路不同而不同

C．电流源两端电压是一个定值

D．电流源可以等效变换成一个电压源

（    ）2．一个理想电压源和一个理想电流源并联，其作用相当于一个：

A．实际电压源   B．实际电流源    C．理想电压源   D．理想电流源

（    ）3．满足于U=I·R的条件是

A．电流与电压的参考方向一致    B．电压必须是常数

C．电流必须是常数              D．任何情况下都可以

（    ）4．某元件电压、电流取关联参考方向，且I=－４A，U=8V，则该元件是：

- 电源，产生功率        B．电源，消耗功率

C．负载，吸收功率        D．无法判断

（    ）5．在应用叠加原理求解电路的下列说法中错误的是：（    ）

A．只能应用于线性电路             B．可以对电路中的功率叠加求解

C．可以对电路中的电压叠加求解     D．可以对电路中的电流叠加求解

（    ）6．在所示电路中，已知电压表V1的读数为30V，电压表V2的读数为40V，则电压表V3的读数为多少？

A、70V          B、10V

C、50V          D、40V

（    ）7．在正弦电路中，电容的作用表现为容抗XC的大小，当频率减小时，XC的变化为：

A．减小   B．不变   C．增大   D．不能确定

（    ）8．某一单一电路元件电路中，若电压u=20sin（314t+30°）V，电流i=5cos（314t+30°）A，则该电路的元件为

A．纯电感L     B．纯电阻R     C．纯电容C    D．不能确定

（    ）9．对于自感现象，说法正确的是（      ）

A．感应电流一定与原电流方向相反

B．线圈中产生的自感电动势较大的其自感系数一定较大

C．对于同一线圈，当电流变化越大时，线圈中产生的自感电动势也越大

D．自感电动势总是阻碍原来电流变化的

（    ）10．如图所示，R为多少时，可从电源中获得最大的功率。

A．5Ω

B．10Ω

C．15Ω

D．25Ω

（    ）11．已知工频正弦交流电压的有效值和初始值均为380V，则该正弦交流电压的瞬时表达式是：

A．u= 380sin(314t+45°) V         B．u= 3802sin(314t+90°) V

C．u= 380sin(314t+90°) V         D．u= 3802sin(314t+45°) V

（    ）12．当流过纯电感元件的电流瞬时值为最大时，电感元件两端的瞬时电压值为（    ）。

A． 零      B．最大值    C．无法确定

（    ）13．变压器铁芯所用的硅钢片是（      ）材料。

A．硬磁   B．软磁  C．顺磁  D．矩磁

（    ）14．已知变压器的原边线圈匝数为300匝，副边所接负载为电阻R=8Ω，如果从原边看入的电阻为72Ω，则副边线圈匝数为（     ）

A．100匝      B．200匝     C． 300匝    D．900匝

三、综合题（共40分）

1．将下列的电流源或电压源等效变换成电压源或电流源

2．化简下列各电路，求出其最简电路

3．求下列电路图中的U或I

（a）___________ ，（b）___________ ，（c）___________  。

-

R2

20V

5A

+

R1

I

4．已知如图所示，求图中电流I，并求R2电阻的功率。已知：R1 =2、R2 =8

+                -

5．RLC串联电路如图所示，已知，，，电源电压，计算：

（1）电路的复阻抗Z；

（2）电流；

（3）各元件的电压、和。

一．填空题（每空1分，共30分）

1、     纯电阻    2、稳定电压       稳定电流  3、电压   电流    一致

4、V       5、6W     6W     6W        6、开     短       7、   超前

8、增大    增大   减小   9、20W    Var     40V.A        (容性)

10、会     不会    不会    11、正电荷   12、同相    纯电阻     谐振

13、幅值    角频率   初相     14、10      2200      15、电场力       16、

17、电阻     电压源    电阻    18、不同    相同    19、

20、外电路     伏安特性       21、零     会   22、有功功率

23、A        V       滞后     60

24、振幅     频率    相位    交流电势      25、

二、选择题（每题2分，共20分）

1-5 ACAAB       6-10CCBDC    11-14DABA

三、综合题（共40分）

1、

2、

3、-6V

4、解：以叠加定理为例

当只有20v电压源作用，5A电流源不作用是电路图如下图所示：

由图可知，此时流过的电流= 2A.

当只有5A电流源作用，20V电压源不作用是电路图如下图所示：

此时此时流过的电流=-3A

由叠加定理可知：当两个电源共同作用时的电流

功率

5．解：

（1）

（2）

(3)