江苏城市职业学院五年制高职

《机械设计基础（1）》课程复习提纲

2007级机电一体化技术专业（第六学期）用

一、说明

教材：本课程采用的教材为曾宗福主编，江苏科技出版社出版的《机械设计基础》、《机械设计基础学习与实验指导》和《机械设计基础课程设计》。

本学期《机械设计基础（1）》内容包括从绪论到第八章，其中重点考核内容在第二、三、四、六、七章。

本课程为考试科目，闭卷考试，考试时间120分钟。

考试题型为：名词解释8％、填空题30％、判断题10％、选择题12％、简答题14％、计算题18%。

考试中自带作图仪器（铅笔、直尺、圆规等）。

二、为便于同学们掌握本学期的复习重点和熟悉考试题型，现将复习内容结合考试题型编写如下：

（一）名词解释

零件和部件      机构和运动链     运动副          机构自由度  约束   曲柄摇杆机构   虚约束   铰链四连杆机构    压力角      极位夹角     急回特性    从动件运动规律    标准齿轮     齿轮模数     齿轮分度圆   共轭齿廓   行星齿轮系   轮系传动比

（二）填空（或选择填空）

1、机器与机构的区别仅在于能否完成有用的_____________或进行______________的转换，  机器和机构统称为_________。机构是由____________、______________和________________三部分组成。

2、从功能和系统的角度来看，机器一般由_______________、________________、__________________、________________、_________________五大部。

3、在各种机器中都经常使用的零件称为_________零件。

4、机械零件丧失预定功能或预定功能指标降低到许用值以下的现象，称为机械零件的______。零件常见的失效形式是____________、___________、_____________、___________________。

5、在平面机构中，平面低副引入              个约束，平面高副引入        个约束。

6、平面机构的自由度应为：全部活动构件在自由状态时_________总数与全部运动副引入的_______总数之差。

7、两机构通过面接触组成的运动副称为_________副，通过_________或线接触组成的运动副称为____________副。轴和滑动轴承组成___________副，齿轮机构组成___________副。

8、在铰链四杆机构中，不与机架相连的杆称为________。

9、铰链四连杆机构有_________________ 、__________________、_________________这三种基本型式。

10、生产设备中设计为在慢速运动的行程中工作，在快速运动的行程中返回，这种工作特性称为____________________特性，它可缩短非生产时间，提高效率。而这两个行程的平均速度之比称为____________________系数。

11、凸轮机构是由______________、______________、和______________三个基本构件组成的_________机构。

12、当从动件的运动规律一定时，若要求压力角越小，则凸轮基圆将越_______（大、小），凸轮的外廓尺寸也越____________（大、小）。因此，在传动许可的条件下，尽量取较_____________（大、小）的压力角。

13、曲柄摇杆机构中，压力角越______，传动性能越好。

14、在曲柄摇杆机构中，若__________为主动构件，则此构件处于两个极限位置时，连杆和曲柄在一条直线上，传动角________度，出现“顶死”现象，这种位置状态称为_______________。

15、等加速-等减速运动规律在升程和回程的两端及中点，其加速度存在有限突变，产生的冲击称为________________，该规律适用于________________的场合。

16、平面连杆机构的行程速度变化系数Ｋ____１时，机构有急回特性。

17、基圆半径越大，渐开线越趋于____。

18、在齿数一定的条件下，齿轮的直径与模数成正比，模数越大，则齿轮与轮齿的尺寸________，轮齿的抗弯能力也__________。

19、等速运动规律的凸轮机构在行程开始和终止处将产生________冲击，只适于低速、轻载和特殊要求的凸轮机构中。

20、我国国家标准和国际标准化组织规定标准压力角α为__________。

21、齿轮机构是由_______________、______________和_____________三个构件组成的_________机构。

22、在标准渐开线齿轮上，齿厚与齿槽宽相等的圆称为____。

23为保证齿轮传动的连续性，不产生啮合____________________现象，将____________________与____________________的比值称为重合度。

24、渐开线上里基圆越远的点，其压力角αk__________。

25、按齿轮的切削加工原理，可以归纳为__________法和范成法两类。

26、一对斜齿圆柱齿轮正确啮合的条件是模数及压力角应_____________，还必须使相啮合的两齿轮的齿向____________。

27、斜齿轮的模数有___________模数和_____________模数两种，他们的关系是_________________。

28、根据齿轮系传动时各齿轮的轴线是否固定，齿轮系可分为________________和________________两大基本类型，以及________________。

29定轴轮系的传动化，其大小等于各对啮合齿轮中所有____________________与所有____________________之比；主、从动轮的转向对由圆柱齿轮组成的定轴轮系可用公式中____________________来确定；对由锥齿轮、蜗轮等空间齿轮机构则须用____________________的方法来确定。

30、蜗杆传动的首要啮合条件是：在中间平面内蜗杆的_________模数和蜗轮的端面模数相等，并为标准值。

（三）判断题

1、构件一定是多个零件的刚性组合体。

2、曲轴是通用零件。

3、虚约束没有独立约束作用，在实际机器中可有可无。

4、只要运动链自由度大于零，构件之间便能获得确定的相对运动。

5、铰链四杆机构中的最短杆就是曲柄。

6、凸轮压力角的大小影响从动件的运动规律

7、凸轮的基圆半径越大，推动从动件的有效分力也越大。

8、移动凸轮可以看作相当于回转中心趋向无穷远时的盘形凸轮。

9、滚子半径的大小对滚子从动件的凸轮机构的预定运动规律是有影响的。

10、渐开线上离基圆越远的点，其压力角αk_越大。

11、渐开线的形状取决于压力角的大小。

12、齿轮连续传动的条件是两轮的重合度必须大于或等于1。

13、加工齿数Z=16的标准齿轮将出现根切现象。

14、直齿圆柱齿轮啮合，若a＇＝a，二齿轮一定是标准齿轮

15、模数一定时，齿数越多，齿廓曲线越趋弯曲。

16、一对相互啮合的齿轮，它们的渐开线形状必须相同。

17、同一模数和同一压力角，但齿数不同的两个齿轮，必须用二把刀具加工。

18、一对外啮合斜齿轮，轮齿的螺旋角相等，旋向相反。

19、蜗杆的螺旋线有左旋和右旋两种，在传动中多用左旋。

20．蜗轮、蜗杆在中间平面内的模数和压力角为标准值。

21、两轴相交成90°时，可采用蜗杆传动。

22、若两个中心齿轮都不固定，而可以转动，这种行星齿轮系称为差动齿轮系。

23、凡定轴轮系其各轮方向均可用传动比公式中的（-）m来确定。

24、当主动轴和从动轴之间需要较大的传动比，并且希望结构简单紧凑，体积小，重量轻时，可采用行星齿轮系和混合齿轮系。

（四）选择题（含多项选择）

1、以下零件中为标准件的是（    ）

A、齿轮       B、螺栓、螺母      C、轴         D、凸轮

2、	以下各组的运动副中，与其它三种不同的是_________。

A. 销和销孔                    		    B. 轴与轴承

C. 平底从动件的凸轮机构       		    D. 螺旋传动

3、火车车轮与铁轨的接触联接是____副。

A.高				   B.低			   	C.转动		    	D.移动

4、下列那种机构是含有两个移动副的四连杆机构

A.曲柄滑块机构					       B. 曲柄导杆机构

C.正弦机构					           D. 移动导杆机构

5、在比例尺μL=0.02m/mm的机构运动简图中，量得一构件的长度是10mm，则该构件的实际长度是____mm。

A. 20				B. 50			C. 200				D.500

6、四杆机构处于死点时，其传动角γ为____。

A. 0°               B. 90°          C.270           D.介于0°~90°之间

7、下列机构中（    ）为曲柄摇杆机构，（    ）为双曲柄机构，（    ）为双摇杆机构。（多项选择）

A．雷达天线俯仰机构         B．旋转式水泵          C．汽车前轮转向机构

D．惯性筛                   E．汽车刮雨器          F．机车驱动联动机构

8、曲柄摇杆机构中，作用在从动件上的作用力与该力作用点的绝对速度之间所夹的锐角称为（    ）。

A．传动角       B．压力角         C．极位夹角          D．摆角

9、机构具有确定相对运动的条件是_________。

A. 机构的自由度数等于主动件的数目		B. 机构的自由度数大于主动件的数目

C. 机构的自由度数小于主动件的数目		D. 机构的自由度数大于等于主动件的数目

10、凸轮机构按等速运动规律，会产生_________。

A. 柔性冲击		B. 刚性冲击		C. 没冲击		D. 有限冲击

11、若要盘形凸轮机构的从动件在某段时间内停止不动，对应的凸轮轮廓曲线是____。

A. 以凸轮转动中心为圆心的圆弧  B. 一段直线  C.一段圆弧  D. 一段抛物线

12、______决定从动件预定的运动规律。

A. 从动件的形状     B. 凸轮转速      C. 凸轮形状     D. 凸轮轮廓曲线

13、当从动件的运动规律不变情况下，若缩小凸轮基圆半径，则压力角（    ）。

A．保持不变     B．增大           C．减小              D．为零

14、某凸轮机构从动件用来控制刀具的进给运动，在切削阶段凸从动件宜采用____运动规律。

A. 等加速等减速    B. 等速     C. 简谐    D. 正弦加速度

15、下列哪种齿轮机构不是平行轴齿轮机构__________。

A. 直齿圆柱齿轮机构		       B. 人字齿轮机构

C. 直齿齿轮-齿条机构		       D. 蜗杆涡轮机构

16、渐开线的齿廓形曲线状取决于__________。

A. 分度圆	    	B. 齿顶圆  		C. 齿根圆		D. 基圆

17、渐开线齿轮连续传动条件为：重合度ε____。

A. ＞１           B. ＜１          C. ＞０       D. ＜０

18、为了提高齿轮的齿面接触强度应______。

A. 增大分度圆直径        B. 增大模数          C. 增大齿数       D. 减小齿宽

19、当一对渐开线齿轮的中心距略有变化时，其瞬时传动比____。

A. 为常数       B. 为变数         C. 变大        D. 变小

20、以下有关齿轮顶隙的说法，不正确的是________。

A.顶隙c=c*m

B.顶隙的大小与齿轮的模数无关

C.顶隙的存在可避免一齿轮的齿顶与另一齿轮槽的底部接触

D.顶隙可贮存润滑油

21、以下关于斜齿轮圆柱齿轮传动特点的叙述，不正确的是_________。

A.承载能力较直齿圆柱齿轮大

B.传动平稳，可用于高速传动

C.螺旋角一般取8~30度，不分左旋右旋

D.一对斜齿圆柱齿轮进入啮合和终止啮合都是逐渐的，但轴向力比较大

22、普通圆柱蜗杆传动的正确啮合条件是__________。

A. mt1=ma2 ，αt1=αa2 ，γ=β			B. ma1=mt2 ，αa1=αt2 ，γ=-β

C. mt1=ma2 ，αt1=αa2 ，γ= -β		D. mx1=mt2 ，αx1=αt2 ，γ=β

23、斜齿圆柱齿轮正确啮合条件是__________。

A. mn1= mn2 ，αn1=αn2 ，β1=β2		  B. ma1=mt2 ，αa1=αt2 ，γ=-β

C. mn1= mn2 ，αn1=αn2 ，β1=∓β2	  D. ma1=mt2 ，αa1=αt2 ，γ=β

24、若主动轴转速为1200r/min，现要求在高效率下使从动轴获得12r/min的转速，应采用_____传动。

A.轮系								   B.带

C.一对直齿圆柱齿轮啮合			   D.单头蜗杆

（五）综合（含计算、作图、问答等综合应用题）

1、计算下列各图所示机构的自由度，判断机构是否具有确定的相对运动，若有复合铰链、局部自由度、虚约束，需一一指出。

平面连杆机构

2、在下图所示的铰链四杆机构中，已知各构件长度，，，，试问：①机构有无曲柄？如有请指明哪个构件？②该机构为哪种形式的铰链四杆机构？

3、如图所示的四连杆机构，各杆的尺寸为：AB=130，

BC=150，CD=175，AD=200

（1）以AD为机架，则该机构为__________________；

以AB为机架，则该机构为__________________。

（2）若图示位置的机构中，AB变为110，其余杆件长

度不变，则该机构为______________。

（3）图示位置的机构中，当CD杆趋于无穷远时该机

构为________________。（2分）

4、判断下列铰链四杆机构是双曲柄机构、曲柄摇杆机构、还是双摇杆机构，并说明原因。

5、设计一加热炉炉门的启闭机构，已知炉门上两个活动铰链中心距为500mm，炉门打开后，门面水平向上，设固定铰链装在垂直线yy，上，其相关尺寸如图所示。

6、一尖底对心移动从动件盘形凸轮机构，凸轮按逆时针方向转动，其运动规律为：

| 凸轮转角 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 从动件位移S | 等速上升40mm | 停止 | 等加速、等减速下降至原处 | 停止 |

要求：画出位移曲线。（S坐标1：1，坐标每5mm为）

7、已知一凸轮机构的推杆行程，推杆位移线图如图所示，试在表中填写各线段对应的运动规律。

| 凸轮转角 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 从动件位移S |  |  |  |  |

8、如图所示为某凸轮机构从动杆位移曲线。试回答下列各题：（9分）

- 由图中的S-δ曲线知，从动件的行程H为___________mm。

- 当凸轮转角δ 为0°~180°时，从动件的运动规律是_________________； δ 为180°~210°时，从动件的运动规律为_________________；δ 为210°~330°时，从动件的运动规律是_________________；δ 为330°~360°时，从动件的运动规律是____________________；

- 在推程中，从动件在_________处会产生____________冲击；

- 在回程中，从动件在_________处会产生____________冲击；

9、图示凸轮机构：

①指出哪个角是正确的凸轮机构压力角？

②压力角是指____________的____________方向与从动件上力作用点的__________方向之间所夹的锐角。

10、齿轮各部分名称、符号和尺寸代号。

11、现有一标准渐开线直齿圆柱齿轮，已知齿数 Z1 =24 ，齿顶圆直径 da = 78 mm ，要求为之配置一大齿轮，装入中心距 a =150 mm 的齿轮箱内传动，试确定所配置齿轮的齿数Z2，模数m。

( ＝ 1 ， C * =0.25, α＝ 20 °)

12、已知一对渐开线标准直齿圆柱齿轮的传动比i﹦3，m﹦5mm, Z1 =30, ＝ 1 ， C * =0.25,试求这对齿轮的分度圆直径d，齿顶圆直径da，齿根圆直径df,齿轮2的齿数Z2及中心距a。

13、已知一对标准直齿圆柱齿轮传动，标准安装，转向相同。小齿轮转速n1=1450r/min，齿数Z1=20，大齿轮d2=250mm，两轮中心距a=175mm。求：n2；m；Z2；df1；da2；p。

14、已知一对渐开线标准斜齿圆柱齿轮的齿数Z1 =26，Z2﹦160，模数mn﹦4mm, a =380 mm.试求两齿轮的分度圆直径d1及d2，齿顶圆直径da1及da2和螺旋角β。

15、已知图示定轴轮系的各轮齿数：Z1=18，Z2=87，Z3=28，Z4=20，Z5=84。试计算轮系的传动比。

16、图示行星轮系中，已知 Z1=Z3=40，Z2=Z4=25。试求传动比iH1 。

17、下图所示的轮系中各轮的齿数为z1=20, z2=40, z3=15, z4=60, 轮1的转速n1=120r/min，转向如图所示，试求轮3的转速n3的大小和方向。

18、在图示行星轮系中，己知各轮的齿数为Z1=15，Z2=25，Z2’=20，Z3=60，又n1=200rpm，n3=50rpm，当n1与n3 转向相反时，求行星架H的转速大小和方向。

H

19、《机械设计基础学习与实验指导书》P33习题1－7－9。

2010年5月