江苏城市职业学院五年制高职

《电工基础》课程复习提纲

2007级机电一体化技术专业（第六学期）用

第一部分  课程考核的有关说明

一、考核对象：

本课程考核对象是五年制高职2007级机电一体化技术专业的学生。

二、考核方式和时间：

本课程期末考试形式为闭卷笔试，满分100分，考试时间为2小时。

三、命题依据：

本课程的命题依据是：

罗锐利主编的《电工技术基础》一书。书号：ISBN7-5345-4494-7。

李顺、张路主编的《电工技术基础学习指导与练习》一书。书号：ISBN7-5345-4496-3。

四、命题原则：

1．本课程的考试命题在各章考核要求的范围中。

2．题目难度分配大致为：80%的题目为基础题；15%的题目有一定难度；5%的题目难度较大，尽可能照顾到学生的各个能力层次。

五、复习范围：

第一、二、三、四、五、六、七、八、九章，共九章。

六、试题类型及分值比例：

（1）填空题（每空1′×20＝20分）20%；

（2）判断题（每题1′×10＝10分）10%；

（3）选择题（每题2′×5＝10分）10%；

（4）简答题（每题5′×4＝20分）20%；

（5）计算题（每题10′×4＝40分）40%。

第二部分  各章复习提纲

第一章  绪论

一、考核目的与总体要求：

本章主要要求学生了解电工技术基础课程学习的目的。

第二章  直流电路及其基本分析方法

一、考核目的与总体要求：

本章主要考核学生对直流电路分析方法的掌握和理解。

二、重点掌握的知识内容：

1．掌握电流、电阻、吸收功率、产生功率等基本概念；

2．掌握欧姆定律，电阻的串并联，基尔霍夫电流定律，基尔霍夫电压定律，电压和电位的区别、电路等效的概念、电压源和电流源置零的概念；

3．掌握电路的基本分析方法，会用等效变换法、支路电流法、叠加原理、戴维南定理等方法分析简单直流电路。

第三章  电容

一、考核目的与总体要求：

本章主要考核学生对电容的掌握和理解。

二、重点掌握的知识内容：

1．掌握电容串联、并联的求法以及电容上电压和电量的计算；

2．了解电容充、放电特性及其在实际应用中的作用。

第四章  磁场与磁路

一、考核目的与总体要求：

本章主要考核学生对磁场和磁路的掌握和理解。

二、重点掌握的知识内容：

1．掌握磁场的基本性质，掌握电流磁场方向的判定；

2．掌握磁场中主要物理量，如磁感应强度B、磁通Φ、磁导率μ、磁场强度Н、磁阻等的物理意义以及相关的表达式；

3．了解铁磁材料的性质，了解铁磁材料的分类及用途。

第五章  电磁感应

一、考核目的与总体要求：

本章主要考核学生对电磁感应的掌握和理解。

二、重点掌握的知识内容：

1．掌握电磁感应、愣次定律的基本概念；

2．了解自感电压、互感电压及电动势的数学表达式；

3．了解同名端的概念，掌握同名端的判定方法；

4．了解互感线圈顺向串接和反向串接的方法及串接的等效电感的计算；

5．了解涡流的现象；

6．了解磁屏蔽的作用及屏蔽类型，了解低频磁场屏蔽和高频磁场屏蔽的方法和原理

第六章  正弦交流电路

一、考核目的与总体要求：

本章主要考核学生对正弦交流电路的掌握和理解。

二、重点掌握的知识内容：

1．掌握正弦信号的三要素：振幅（或）、角频率（或f、T）和初相角（或）的概念；

2．掌握有效值与振幅，角频率与频率、周期，初相角与相角间的关系以及同频正弦量相位差，超前、滞后的概念；

3．掌握正弦量的相量表示，要会sin和cos函数的相互转换；

4．掌握电阻、电感、电容在正弦交流电路中电压与电流相量的关系以及能够识别耗能元件和储能元件；

5．掌握正弦交流电路的有功功率P（平均功率）、无功功率Q、视在功率S、功率因数的概念以及功率三角形，能够利用计算器来计算功率因数；

6．掌握RLC串联电路的谐振条件和谐振时电路中各元件上电压电流的特点，会计算和。

7．掌握提高功率因数的方法以及功率因数提高前后电路中电流和功率的变化。

第七章  三相交流电路

一、考核目的与总体要求：

本章主要考核学生对三相交流电路的掌握和理解。

二、重点掌握的知识内容：

1．掌握三相电路电源对称和负载对称的含义；

2．掌握电源及负载的星形、三角形联接方式，中线的作用；

3．掌握对称三相交流电路主要参数电压、电流的计算。

第八章  电路的过渡过程

一、考核目的与总体要求：

本章主要考核学生对电路过渡过程的理解和掌握。

二、重点掌握的知识内容：

1．掌握换路定律及电路三要素法；

2．掌握用三要素法分析一阶RC电路的瞬态过程。

第九章  电能转换技术

一、考核目的与总体要求：

本章主要考核学生对电能转换技术的理解和掌握。

二、重点掌握的知识内容：

1．掌握直流发电机和直流电动机的工作原理；

2．了解电能—热能转换的三种类型及能量转换原理，理解微波的概念和微波加热原理；

3．了解光电传感器，电声转换的等基本概念；

4．掌握太阳能光伏发电的工作原理。

综合练习

一、填空题

1、在电路中选择不同的参考节点时，所求出的各电压是      的，所求出的各节点的电位是

的。（不变，改变）

2、已知某元件上，电压、电流选取关联参考方向，且，，则     ，是产生功率还是消耗功率？          。（-20W，产生功率）

3、戴维南定理的内容是任何一个有源二端线性网络都可用一个等效的          来代替。（电压源）

4、电压源和电阻串联可以等效为                                      。（电流源和电阻并联）

5、若某元件上的电压、电流选取关联参考方向，且已经用叠加定理求出：，；，，则其消耗的功率为          。（5W）

6、独立电压源置零相当于         ，独立电流源置零相当于         。（短路，开路）

7、电感在直流电路中相当于         ，电容在直流电路中相当于         。（短路，开路）

8、正弦交流电路中，某元件上的，（关联参考方向），则该元件上吸收的有功功率       ，无功功率       ，功率因数     。（5W，-8.66var，0.5）

9、已知，则该交流信号的频率__________，有效值_________，有效值相量为_________。（50Hz，8A，）

10、若，，则i      （超前或滞后）u    。（超前，）

11、在RLC串联电路中，当电路出现谐振时谐振频率         ，此时电路呈现出       特性，品质因数为       ，此时电感上的电压和电容上的电压大小       ，相位       。（，电阻，，相等，相反）

12、对称三相交流电压源的特点是               、               、               。（频率相同，幅值相同，初相位依次相差）

13、在换路定律中电感上的         不会发生突变，电容上的         不会发生突变。（电流，电压）

14、提高感性负载功率因数的方法为                             ，当功率因数提高后，电路中的总功率          （增大，减小，不变）。（并联一个适当大小的电容，不变）

15、在一阶电路的三要素法中，所谓的三要素指的是             、         、          。（初始值，稳态值，时间常数）

二、判断题

1、当电感上的电流为零时，它两端的电压也必定为零。（×）

2、在交流电路中，电流的有效值也满足基尔霍夫电流定律。（×）

3、电容上的电压相量滞后电流相量。（√）

4、在交流电路中，总的平均功率等于每个元件上的平均功率之和。（√）

5、在电磁感应中，可以利用右手定则来判断感应电动势的方向。（√）

6、通电导体在磁场中的受力状况可以利用右手定则来判断。（×）

7、愣次定律的内容是，在电磁感应的过程中，感应电流所产生的磁通方向总是与原有的磁通方向是相反的。（×）

8、在三相四线制交流电路中，为了起到保护作用，中线上一定要装保险丝。（×）

9、为了减少涡流损耗，通常用叠起来的硅钢片制定的铁心来代替整块铁心。（√）

10、当RLC串联电路发生串联谐振时，回路中电流的有效值达到最小值。（×）

11、换路定律的内容是电容两端的电压和电感上的电流在换路瞬间不会发生突变。（√）

12、提高电网功率因数是为了充分利用电源的容量，节约能源。（√）

13、发电机是将电能转换成机械能的装置。（×）

14、电动机是将电能转换成机械能的装置。（√）

三、选择题

1、下面哪种元件是耗能元件（A）。

| A、电阻 | B、电感 | C、电容 | D、变压器 |
| --- | --- | --- | --- |

2、下面哪种元件是储能元件（B）。

| A、电阻 | B、电感 | C、电动机 | D、发电机 |
| --- | --- | --- | --- |

3、有两个电容，，将它们并联后总电容为（A）。

| A、 | B、 | C、 | D、 |
| --- | --- | --- | --- |

4、有两个电容，，将它们串联后总电容为（B）。

| A、 | B、 | C、 | D、 |
| --- | --- | --- | --- |

5、已知，，则与之间的相位关系是（D）。

| A、超前 | B、滞后 | C、与同相 | D、无法比较 |
| --- | --- | --- | --- |

6、已知，则它的有效值相量为（D）。

| A、 | B、 | C、 | D、 |
| --- | --- | --- | --- |

7、在功率三角形中，平均功率P、无功功率Q、视在功率S满足下面哪个关系（A）。

| A、 | B、 | C、 | D、 |
| --- | --- | --- | --- |

8、在磁路中，下面哪个式子是错误的（B）。

| A、 | B、 | C、 | D、 |
| --- | --- | --- | --- |

四、简答题

1、简述基尔霍夫电流定律。

答：基尔霍夫电流定律的内容是：对于电路中的任一节点，流入节点的电流总和等于流出该节点的电流总和。

2、简述基尔霍夫电压定律。

答：基尔霍夫电压定律的内容是：对于任一闭合回路，电动势（电位升）的代数和等于各段电阻上电压降的代数和。

3、简述叠加定理。

答：叠加定理的内容是：当电路由电阻、多个电压源或电流源组成时，电路中任何一支路的电压或电流是各个电源单独作用时，在该支路产生电压或电流的代数和。

4、简述愣次定律。

答：愣次定律的具体内容是：在电磁感应的过程中，感应电流所产生的磁通总是要反抗原有磁通的变化。

5、简述电磁感应现象。

答：当导体对磁场作相对运动而切割磁力线时，导体中便有电动势产生；又当与回路交链的磁通发生变化时，回路中也会有电动势产生。这种产生电动势的现象统称为电磁感应现象。

6、简述正弦交流电的三要素。

答：正弦交流电的三要素是指：1、最大值（振幅），2、角频率，3、初相位。

7、简述太阳能光伏发电的基本工作原理。

答：太阳能光伏发电是利用太阳能电池这种半导体电子器件，有效地吸收太阳光辐射的能量，并使之转变成电能的直接发电方式，这是当今太阳能发电的主流。

8、简述直流电动机的工作原理。

答：直流电动机的工作原理是电流从电源正极→电刷A→铜片→线圈→另一铜片→电刷B→流回电源负极，通电线圈在磁场中受到电磁力的作用，将驱动转子带动机械负载转动。

五、计算题

图1

1、在图1所示的电路中，已知，，，，试计算电位，，的值。

答：，（2分），

2、在图2所示的电路中，已知，，试计算电位的值。

图2

答：

3、在图3所示的电路中，已知，，，，，试用叠加定理计算上的电流。

图3

答：

4、三相对称电源星形连接，已知电源线电压的有效值为380V，三相对称负载各相的额定电压为380V，每相负载的电阻为，求三相负载的连接方式和负载上的相电流和线电流的有效值。

答：相电流，线电流

5、三相对称电源星形连接，已知线电压，三相对称负载各相的额定电压为220V，每相负载的电阻，感抗，求负载的连接方式和每相负载上的电流和电压。

答：，，，，，

6、在图4所示的电路中，已知电容，额定电压为160V；，额定电压为250V，将它们串联后接在电压的直流电源两端，试求串联后的总电容C、电容两端的电压和电容两端的电压，这样使用是否安全？

图4

答：总电容，，，这样使用是不安全的。

7、在图5所示的电路中，在时刻，开关K由a打到b，已知，，，，，用电路三要素法求电阻上的电流。

图5

答：，

8、在图6所示的电路中，在时刻，开关K闭合，已知，，，，试用电路三要素法求电容两端的电压。

图6

答：，

2010年5月