《计算机电路基础》清考、补学分考试复习资料及答案

一、填空题：

- 关联参考方向是指同一段电路的___ ____和_________正方向选取__________。（电压、电流、一致）

- 在电路中选择不同的参考点时，所求出的电路中各点的电位是______，各支路元件上的电压是_______的。若电路中A点的对地电位是45V，B点的对地电位是15V，则UAB=_________。（不同、不变、30V）

- 各线性电阻元件的电阻值及电流、电压值和参考方向如图，求图中和未知量。

I=2A   10Ω          I       5Ω               I=-2A   R

+  U  -             -  -20V +                +  10V  -

（a）                （b）                     （c）

a) __________        b) __________        c)   _____________

(20V、 4A、5欧)

- 求下列图中各元件的功率。

ｉ=2A                 ｉ=2A                ｉ=－2A

u=3V                  u=-3V                 u=3V

（a）P=____________，（b）P=____________，（c）P=____________。(6W、6W、6W)

- 求下列电路图中的U或I

（a）___________ ，（b）___________ ，（c）___________  。（-6V    ）

- 求下图中支路电流；I1=______________；I2=______________。（-4A   -5A）

- 应用叠加定理计算某一电源单独作用时，其他电源不作用是指将其他独立的电流源__________路，独立电压源__________路。（断路、短路）

- 当电路中的两个部分相互等效时，是指对__________是等效的，其端口的         _________________相同。（外电路、伏安特性）

- 线性无源二端网络可以等效为一个__________，线性有源二端网络可以等效为__________和__________串联的等效电路。（电阻、电压源、电阻）

- 基尔霍夫电流定律是指任一时刻流经任一节点的所有支路电流的代数和等于__________，在列KCL方程时，若将与该节点连接的一条电阻支路换成电容支路，所列出的KCL方程会改变吗？__________（0、不会）

- 用KVL列写方程时，回路的绕行方向由原来的沿顺时针改为沿逆时针方向，所计算出的回路中某支路上的电压数值会不相同吗?           （不会）

- 正弦交流电的三要素是______________、______________和______________。______________值可用来确切反映交流电做功能力，其值等于与交流电______________相同的直流电的数值。（振幅 角频率 初相位）

- 若，，则          ，         ，      （超前或落后）    。（   滞后  ）

- 在正弦交流电中，对于电感元件而言，电压      电流      ，对于电容元件而言，电压     电流      ，对于电阻元件而言，电压和电流      。（超前 、90度、滞后、90度、同相位）

- 在正弦交流电中，电阻元件    消耗能量，电感元件    消耗能量，电容元件    消耗能量（会或者不会）。（会、不会、不会）

- 在RLC串联电路中，ωＬ=1/ωC 时 ，电压与电流同相，电路呈 ___________性 ,这种情况称为电路发生___________。（电阻性、谐振）

- 对称三相交流电是指三个______________相等、______________相同、______________上互差120°的三个______________的组合。（振幅、频率、相位、交流电势）

- 在对变压器的分析中，若已知变比为n，副边阻抗为Z，若将Z折合为原边阻抗，则其值为____ _______。(n2Z)

- 一个理想的变压器的原边绕组N1=1000匝，副边绕组N2=100匝，则变比n=_____，如果原边电压为110伏，则副边电压为________伏。(10、11)

- 旋转磁场的旋转方向与通入定子中三相电流的______________有关。异步电动机的转动方向与______________方向相同。工频下旋转磁场的转速决定于电动机的______________。（相序、旋转磁场、磁级对数）

二、选择题：

1．满足于U=I·R的条件是(  A     )

A．电流与电压的参考方向一致    B．电压必须是常数

C．电流必须是常数              D．任何情况下都可以

2．对于理想电压源下列说法正确的是：(   C    )

- 通过电压源的电流是一个定值

- 电压源的端电压随着与它联接的外电路不同而不同

- 电压源输出电压是一个定值

- 电压源可以等效变换成一个电流源

3．对于理想电流源下列说法正确的是：(  A     )

A．通过电流源的电流是一个定值

B．通过电流源的端电流随着与它联接的外电路不同而不同

C．电流源两端电压是一个定值

D．电流源可以等效变换成一个电压源

4．一个理想电压源和一个理想电流源串联，其作用相当于一个：(  D     )

A．实际电压源   B．实际电流源     C．理想电压源   D．理想电流源

5．一个理想电压源和一个理想电流源并联，其作用相当于一个：(   C    )

A．实际电压源   B．实际电流源     C．理想电压源   D．理想电流源

6．用支路电流法解电路时，对有b条支路、n个节点的电路，下列说法正确的是：（  B  ）

A．应列出n-1个独立节点电流方程，再列b-（n+1）个回路电压方程，且b>n

B．应列出n-1个独立节点电流方程，再列b-（n-1）个回路电压方程，且b>n

C．应列出b-1个独立节点电流方程，再列b-（n-1）个回路电压方程，且n>b

D．应列出b-1个独立节点电流方程，再列b-（n-1）个回路电压方程，且b>n

7．某元件电压、电流取关联参考方向，且I=－４A，U=8V，则该元件是：（ A   ）

- 电源，产生功率        B．电源，消耗功率

C．负载，吸收功率         D．无法判断

8．在应用叠加原理求解电路的下列说法中错误的是：（   B ）

A．只能应用于线性电路             B．可以对电路中的功率叠加求解

C．可以对电路中的电压叠加求解     D．可以对电路中的电流叠加求解

9．如图所示，R为多少时，可从电源中获得最大的功率。（   B ）

A．5Ω

B．10Ω

C．25Ω

D．2.5Ω

10．已知工频正弦交流电压的有效值和初始值均为380V，则该正弦交流电压的瞬时表达式是：（ D   ）

A．u= 380sin(314t+45°) V         B．u= 3802sin(314t+90°) V

C．u= 380sin(314t+90°) V         D．u= 3802sin(314t+45°) V

11．在正弦电路中，电容的作用表现为容抗XC的大小，当频率减小时，XC的变化为：（  C  ）

A．减小   B．不变   C．增大   D．不能确定

13．已知电压u=10sin（314t+285°）V，电流为 i=5sin（314t－75°）A，则它们的相位差为：（  D  ）

A．φ=210°    B．φ=360°   C．φ=-150°    D．φ=0°

14．一正弦交流电i=100sin（6280t－0.5π）mA，则它的频率为（  B   ）

A．6280rad/s      B．1000Hz       C．6280Hz  D．0.001s

15．对于正弦交流电路，下面各公式中正确的是（   C   ）

A．  i=u/Z   B． I=U/Z   C． I=U/│Z│

16．把一个额定电压是220V的电灯，分别接到220V的交流电源和直流电源上，电灯的发光情况为（    C  ）

A．接交流比接直流亮  B．接交流不如接直流亮  C．一样亮  D．不能确定

17．在正弦电路中，电感的作用表现为感抗XL的大小，当频率减小时，XL的变化为：（   A ）

A．减小   B．不变   C．增大   D．不能确定

18．一单一电路元件电路中，若电压u=20sin（314t+30°）V，电流i=5cos（314t+30°）A，则该电路的元件为（   C   ）

A．纯电感L     B．纯电阻R     C．纯电容C    D．不能确定

19．在RLC电路中，若电路的有功功率P=400W，无功功率QL=500Var，QC=200Var。则电路的视在功率S为（  A   ）

A．S=500VA   B．S=700VA    C．S=806VA   D．S=1100VA

20．关于串联谐振的说法正确的是哪个？（   B  ）

A、串联谐振时，电路呈感性

B、串联谐振时，电路中的电流最大

C、串联谐振电路的谐振频率由参数R、C共同确定

D、串联谐振又称为电流谐振

21．在下列负载分别表示U、V和W相的负载其中，是对称的三相负载的是（    ）

A．R=10Ω；X=10Ω；XC=10Ω。

B．电阻10Ω、感抗10Ω；电阻10Ω、容抗10Ω；Z=10+j10Ω。

C．电阻10Ω、电抗10Ω；Z=10+j10Ω；Z=10-j10Ω。

D．电阻8Ω、电抗6Ω；Z=8+j6Ω；Z=10∠36.9°Ω

23．一台三相异步电动机，定子每相绕组的额定电压为220伏，若电源线电压为380伏时，电动机定子绕组应该接成（  A    ）

A．星形   B．三角形  C．星形和三角形都可以   D．不能确定

24．在三相四线制中，关于中线的作用下面描述正确的是（  C    ）

A．中线的电流总是为零的，可以省去；

B．通过中线的电流较小，所以可以装较小的熔断丝；

C．为确保中线不断，需要用强度大的线做中线；

D．为保证电器用电的需要，可以通过在中线上安装开关来控制。

26．在三相交流电路中，关于有功功率的下列说法正确的是（    D    ）

A．不论三相负载作三角形联接还是星形联接其总有功功率均为P=3ILULcosφ；

B．只有当负载作三角形联接时，其总有功功率才为P=3ILULcosφ；

C．只有当负载作星形联接时，其总有功功率才为P=3ILULcosφ；

D．只要负载对称其总有功功率均为P=3ILULcosφ。

27．已知变压器的原边线圈匝数为300匝，副边所接负载为电阻R=8Ω，如果从原边看入的电阻为72Ω，则副边线圈匝数为（   A  ）

A．100匝      B．200匝     C． 300匝    D．900匝

28．三相异步电动机调速方式中，不能实现无级变速的是（ C    ）

A．变频调速    B．变转差率调速    C． 变极调速  D．都不能实现

三、综合题

1．化简下列电路（未标电阻的阻值均为6Ω）

计算题、

1、.电路如右图所示,计算支路电流I。并计算电阻上的功率。

解：以叠加定理为例

当只有20v电压源作用，5A电流源不作用是电路图如下图所示：

由图可知，此时流过的电流= 2A.

当只有5A电流源作用，20V电压源不作用是电路图如下图所示：

此时此时流过的电流=-3A

由叠加定理可知：当两个电源共同作用时的电流

功率

2．已知如图所示，求图中电流I，并求R2电阻的功率。已知：R1 =2、R2 =8（用叠加定理、戴维南定理，支路电流法均可）

-

R2

20V

5A

+

R1

I

解：以叠加定理为例

当只有20v电压源作用，5A电流源不作用是电路图如下图所示：

由图可知，此时流过的电流= 2A.

当只有5A电流源作用，20V电压源不作用是电路图如下图所示：

此时此时流过的电流=1A

由叠加定理可知：当两个电源共同作用时的电流

功率

3.RLC串联电路如图所示，已知，，，电源电压，计算：

（1）电路的复阻抗Z；

（2）电流；

解：

（1）

（2）

4三相对称负载，三角形接于线电压等于380V的三相四线制电源上，求相电流，线电流，有功功率。

5三相对称负载，星形接于线电压等于380V的三相四线制电源上，求相电流，线电流，有功功率。