单片机原理及应用  复习指导

一、填空

1. 8051的内部RAM存储器按用途可分为三个区域，____工作寄存器区__区、___位寻址区_区、堆栈和数据缓冲区。

2. 带符号数在机器中可用    原  码，   反     码和   补   码表示。

3. 产生时钟的方法一般可分为____内部方式______和____外部方式______两种。

4. 系统复位后，堆栈指针SP初始化地址为___07H_______。

5. AT89C51是  8     位CPU的单片机。

6. 波特率定义为___每秒钟传送二进制数码的位数_。

7. 循环程序的结构由三部分组成：__置循环初值____、___循环体___和循环控制部分。

8. 在所有的指令后面要加上一条伪指令    END      。

9．要将R0中的内容加1执行指令   INC    R0   。

10. 8051共有五个中断源，即__外部中断INT0和INT1___二个，__内部中断定时器/计数器T0和T1的溢出中断____二个，串行口的收发中断RI/TI一个。

11.     RL   A       功能是将累加器A中的内容循环左移1位。

12. 程序状态字寄存器PSW中AC位表示为___辅助进位标志位_______。

13. MCS－51系列单片机通常采用___上电自动复位_____和___按键手动复位___两种方式。

14. 8051片内具有___4K ___字节的程序存储器ROM和____128个___字节的数据存储器RAM。

15. F843H所对应的二进制数为                       。

- 判断指令的正误

1、MOV   A , R0        ( 对  )

2、CLR   R1            (   错 )

3、DJNZ    @R0 ,PROC   ( 错   )

4、MOV   R7，A      (  对  )

5、MOV  R0，R1     (  错  )

6、ADD   A,50H   ( 对   )

7、SUB  A,#70H    (  错  )

8、DEC   DPTR    (  错  )

9、RRC   A       (  对  )

10、XRL   C, F0   (  错  )

11、PUSH    A    (  错  )

12、ADD   R0，40H  ( 错   )

13、ANL    20H.0，20H.1   ( 错   )

14、DIV   A,#0AH   (  错  )

15、 MOV    20H,30H  (  对  )

- 简答

1. 什么是寻址方式？MCS－51单片机共有哪几种寻址方式？

指令查找操作数的方法称为寻址方式。

共有7种寻址方式：寄存器寻址、立即寻址、直接寻址、寄存器间接寻址、基址寄存器加变址寄存器间接寻址、相对寻址和位寻址。

2. 什么是单片机的最小系统，包括那些组成部分？

所谓单片机最小系统是指单片机能进行正常工作的最简单电路，包括单片机电路、电源电路、时钟电路和复位电路，另外一般情况下EA要接高电平。

3. 什么是中断？MCS－51系列单片机中断系统能实现哪些功能？

CPU正在运行程序时，外部发生了某一事件，请求CPU处理，CPU暂时中断当前程序，转入处理这一事件，处理完后，再回到原来被中断的地方继续原来的工作，这个过程叫中断。实现中断功能的部件称为中断系统。

MCS－51系列单片机中断系统能实现了以下功能：

(1)进行中断优先权排队

(2)实现中断嵌套

(3)自动响应中断

(4)实现中断返回

4.8051应用系统有两个中断优先级，其中串行口的RI中断设置为高优先级。定时器T1设置为低优先级。若CPU正在响应RI中断，现在T0产生中断，问T0中断是否可以打断正在响应的RI中断？为什么？

不可以，因为在此系统中，RI是高优先级中断，T0是低优先级中断，低优先级中断不能高优先级中断。

5. 已知（A）=54H，执行指令ADD A ,#8FH后，问单片机的程序状态字寄存器PSW中的各标志位P,OV，CY，AC各为多少？累加器A中的内容为多少？

三、指令和程序分析(20)

1、指出下列指令的源操作数的寻址方式及指令分别执行后的结果。

(1)设(A)=69H,(R6)=0CCH,(DPTR)=0200H,(0200H)=11H

①MOVX A,@DPTR;寻址方式：___寄存器间接寻址_________;(A)=____ 11H ______

②XCH A,R6; 寻址方式：_____寄存器寻址____;(A)=___ 0CCH ____;(R6)=___ 69H ___

2.阅读程序，把指令执行后的结果填入空中。（用16进制表示）

MOV 40H，#5AH

MOV A,#0F0H;  (A)=    F0H

CPL A;        (A)=    0FH

ANL 30H,#00H;(30H)=    00H

ORL  30H,#BBH; (30H)=    BBH

XRL  40H,A; (40H)=    55H

3、阅读程序，并给循环体内指令加上注释。

MOV	R0, #22H

MOV	 R1，#2BH

MOV	 R7，#02H

CLR	 C

LOOP： MOV A，@R0		; _____取被加数一个字节___________

ADDC A, @R1	; ______与加数的一个字节相加__________

MOV	 @R0, A		; ___存结果_____________

INC	 R0		    ; ____地址增量____________

INC	 R1		    ; _____地址增量___________

DJNZ R7, LOOP	; ___次数减1,不为0转移____

CLR	A

ADDC	A,	#00H

MOV	 @R0,	A

- 程序设计

1 、求单字节有符号二进制数的补码。

CMPT:MOV   A , 30H

JNB    ACC.7 , NCH

MOV   C, ACC.7

CPL     A

ADD    A , #1

MOV    ACC.7 , C

NCH:	END

2、令片内RAM中DATA为起始地址的数据块中连续10个无符号数相加，并把和送到SUN单元（设其和小于256）。

START:	MOV  R2,#0AH

MOV  R0,#DATA

CLR  A

LOOP:	ADD A,@R0

INC  R0

DJNZ  R2,LOOP

MOV  SUN,A

SJMP  $

END

3、试将00H位和7FH位中的内容互换。

MOV   C,00H

MOV   01H,C

MOV   C,7FH

MOV   00H,C

MOV   C,01H

MOV   7FH,C

4.编程：设P1 为输入， P3.0 作输出。用位指令编制一程序段，实现下述逻辑表达式：

P3.0 = P1.0 ∧ P1.1 ∨ P1.2 ∧ P1.3（10分）

MOV   C，P1.0

ANL   C，P1.1

CPL   C

MOV   20H.0，C

MOV   C，P1.2

ANL   C，P1.3

CPL   C

ORL   C，20H.0

MOV   P3.0，C