计算机网络试题库

# 1单项选择题

## 以下属于物理层的设备是（A）

A. 中继器   B. 以太网交换机  C. 桥  D. 网关

## 在以太网中，是根据_（B）__地址来区分不同的设备的.

A. LLC地址   B. MAC地址

C. IP地址     D. IPX地址

## IEEE802.3u标准是指（B）

A. 以太网      B. 快速以太网

C. 令牌环网    D. FDDI网

## 下面哪种LAN 是应用CSMA/CD协议的 （C）

A、令牌环       B、FDDI

C、ETHERNET   D、NOVELL

## FDDI 使用的是___局域网技术。 （C）

A、以太网；     B、快速以太网；

C、令牌环；     D、令牌总线。

## TCP 和UDP 协议的相似之处是 （C）

A、面向连接的协议   B、面向非连接的协议

C、传输层协议       D、以上均不对

## 应用程序PING 发出的是_（C）_报文。

A、TCP 请求报文    B、TCP 应答报文

C、ICMP 请求报文   D、ICMP 应答报文

## 小于___的TCP/UDP端口号已保留与现有服务一一对应，此数字以上的端口号可自由分配。（C）

A、199  B、100   C、1024   D、2048

## 当一台主机从一个网络移到另一个网络时，以下说法正确的是 （B）

A、必须改变它的IP 地址和MAC 地址

B、必须改变它的IP 地址，但不需改动MAC 地址

C、必须改变它的MAC 地址，但不需改动IP 地址

D、MAC 地址、IP 地址都不需改动

[IP协议—网络地址]

## 按用户资源的特性分类，下列选项（C）不属于网络中共享资源。

A.软件共享     B.硬件共享

## C．系统共享      D．数据共享

## ARP 协议的作用是 （D）

A、将端口号映射到IP 地址

B、连接IP 层和TCP 层

C、广播IP 地址

D、将IP 地址映射到第二层地址

## 10BASE-T是指 （C）

A、粗同轴电缆    B、细同轴电缆

C、双绞线        D、光纤

## 若要在分布方圆十几公里的矿山区建立计算机网，有几十台设备需要入网，矿山地处山势险峻，沟壑陡峭，此时应考虑的方案为（C）

A．架设光纤	B．建立地面微波站，采用地面微波通信C.采用卫星通信	D.采用无线扩频通信

## 下列选项中，（D）不是按地域范围划分计算机网络的。

A. 广域网       B．局域网

## C．城域网        D．企业网

## 与10.110.12.29 mask 255.255.255.224 属于同一网段的主机IP 地址是 （B）

A、10.110.12.0      B、10.110.12.30

C、10.110.12.31     D、10.110.12.32

## 某公司申请到一个C 类IP 地址，但要连接6 个的子公司，最大的一个子公司有26 台计算机，每个子公司在一个网段中，则子网掩码应设为 （D）

A、255.255.255.0        B、255.255.255.128

C、255.255.255.192      D、255.255.255.224

## 224.0.0.5 代表的是___地址。 （C）

A、主机地址    B、网络地址

C、组播地址     D、广播地址

## 路由选择协议位于（C.。

A. 物理层 B. 数据链路层 C. 网络层 D. 应用层

## 在局域网中，MAC指的是（ B）。

A. 逻辑链路控制子层   B. 介质访问控制子层

C. 物理层             D. 数据链路层

## 255.255.255.224可能代表的是（ C）。

A. 一个B类网络号  B. 一个C类网络中的广播

C. 一个具有子网的网络掩码   D. 以上都不是

## 传输层可以通过（B ）标识不同的应用。

A. 物理地址B. 端口号C. IP地址D. 逻辑地址

## 第二代计算机网络的主要特点是 （ A）。

A. 计算机-计算机网络B. 以单机为中心的联机系统

C. 国际网络体系结构标准化

D. 各计算机制造厂商网络结构标准化

## 路由器是一种常用的网络互连设备，它工作在OSI/RM的（C）上。

A．物理层     B．数据链路层

C．网络层     D．传输层

## 在Internet上浏览时，浏览器和WWW服务器之间传输网页使用的协议是（ B）。

A. IP    B. HTTP    C. FTP   D. Telnet

## 26. SMTP使用的传输层协议为（C）

A．HTTP		B．IP	C．TCP	D．UDP

## 27. 计算机通信子网技术发展的顺序是（ C）。

A. ATM->帧中继->电路交换->报文组交换

B. 电路交换->报文组交换->ATM->帧中继

C. 电路交换->报文分组交换->帧中继->ATM

D. 电路交换->帧中继->ATM->报文组交换

## 浏览器与Web服务器之间使用的协议是（C ）。

A  DNS   B. SNMP   C. HTTP   D. SMTP

## 29. 相邻层间交换的数据单元称之为服务数据单元，其英文缩写为（A ）。

A. SDU   B. IDU    C. PDU    D . ICI

## 30.在一个办公室内，将6台计算机用交换机连接成网络，该网络的物理拓扑结构为（A）。

A．星型  B．总线型   C．树型   D．环型

## 31. 如果一个C类网络用掩码255.255.255.192划分子网，那么会有（A）个可用的子网。（注：包括全0和全1的子网就有4个了^_^）

A. 2　　B. 4　 C. 6　D. 8

## 32. 能从数据信号波形中提取同步信号的典型编码是（D ）。

A.归零码　B.不归零码　C.定比码　D.曼彻斯特编码

## 33. TCP/IP网络的体系结构分为应用层、传输层、网络互联层和网络接口层。属于传输层协议的是（C）。

A．TCP和ICMP     B．IP和FTP

## C．TCP和UDP	  D．ICMP和UDP

## 34. 在IP地址方案中，159.226.181.1是一个（ B）。

A. A类地址 B. B类地址　C. C类地址　D. D类地址

## 35. 在TCP/IP中，解决计算机到计算机之间通信问题的层次是（ B）。

A. 网络接口层 　B.网际层　C.传输层　D. 应用层

## 36. 三次握手方法用于（ A）。

A. 传输层连接的建立　B. 数据链路层的流量控制

C. 传输层的重复检测　D. 传输层的流量控制

## 37. 在计算机网络中，所有的计算机均连接到一条通信传输线路上，在线路两端连有防止信号反射的装置。 这种连接结构被称为（A ）。

A.总线结构　B.环型结构　C.星型结构　D.网状结构

## 38. 以下属于广域网技术的是（ C）。

A. 以太网 　B. 令牌环网　C. 帧中继　D. FDDI

## 39. TCP的协议数据单元被称为（C ）。

A. 比特　　B. 帧　　C. 分段　　D. 字符

## 40. 下面提供FTP服务的默认TCP端口号是（A ）。

A. 21　　B. 25　　 C. 23　　D. 80

## 41. 在同一个信道上的同一时刻，能够进行双向数据传送的通信方式是（C ）。

A. 单工 B.半双工　C. 全双工　D. 上述三种均不是

## 42. 某部门申请到一个C类IP地址,若要分成8个子网,其掩码应为（C ）。

A. 255.255.255.255　　B.255.255.255.0

C.255.255.255.224　　D.255.255.255.192

## 43. 以下的网络分类方法中，哪一组分类方法有误B

A. 局域网/广域网   B. 对等网/城域网

C. 环型网/星型网   D. 有线网/无线网

## 44. 在OSI的七层参考模型中，工作在第三层以上的网间连接设备是（ C）。

A. 集线器　　 B. 网关　　C. 网桥　　D. 中继器

## 45. 世界上第一个计算机网络是 （A）。

A. ARPANET B. ChinaNet　C.Internet　D.CERNET

## 46. 以太网媒体访问控制技术CSMA/CD的机制是（A）。

A. 争用带宽       B. 预约带宽

C. 循环使用带宽　 D. 按优先级分配带宽

## 47. 以下关于100BASE-T的描述中错误的是（C）。

A. 数据传输速率为100Mbit/S

B. 信号类型为基带信号

C. 采用5 类UTP，其最大传输距离为185M

D. 支持共享式和交换式两种组网方式

## 48. www.tsinghua.edu.cn在这个完整名称（FQDN）里，（D）是主机名。

A.edu.cn　　B.tsinghua　C. tsinghua.edu.cn  D. www

## 49．一般来说，用户上网要通过因特网服务提供商，其英文缩写为(    D  )

A．IDC   B．ICP    C．ASP     D．ISP

## 50．使用双绞线作为传输介质，适用于下列哪种类型的以太网(  B  )

A．10Base-5  B．10/100Base-T

C．10/100Base-F  D．10Base-2

## 51. 在WWW服务器与客户机之间发送和接收HTML文档时，使用的协议是（C）。

A. FTP	   B．Gopher

## C．HTTP   D .  NNT

## 52．在以下传输介质中，带宽最宽，抗干扰能力最强的是( D)

A、双绞线  B、无线信道   C、同轴电缆  D、光纤

## 53. 目前网络应用系统采用的主要模型是( C )

A．离散个人计算模型   B．主机计算模型

C客户/服务器计算模型 D网络/文件服务器计算模型

## 54. IP协议是无连接的，其信息传输方式是( B )

A．点对点   B．数据报    C．广播    D．虚电路

## 56. 一座大楼内的一个计算机网络系统，属于（B）

A、PAN   B、LAN   C、MAN   D、WAN

## 57.网络协议主要要素为（ C）

A、数据格式、编码、信号电平

B、数据格式、控制信息、速度匹配

C、语法、语义、时序

D、编码、控制信息、同步

## 58. 采用专用线路通信时，可以省去的通信阶段是（A）

A、建立通信线路      B、建立数据传输链路

C、传送通信控制信号和数据 D、双方确认通信结束

## 59.通信系统必须具备的三个基本要素是（ C）

A、终端、电缆、计算机

B、信号发生器、通信线路、信号接收设备

C、信源、通信媒体、信宿

D、终端、通信设施、接收设备

## 60.计算机网络通信系统是（ D）

A、电信号传输系统    B、文字通信系统

C、信号通信系统      D、数据通信系统

## 61.在TCP/IP协议簇的层次中，解决计算机之间通信问题是在（ B）

A、网络接口层 B、网际层 C、传输层 D、应用层

## 62.在中继系统中，中继器处于（ A）

A、物理层 B、数据链路层 C、网络层 D、高层

## 63．在以太网上利用双绞线传输数字信号，不用中继器的传输距离可达到（A）

A．100m	 B．300m   C．2~3km	 D．15km

## 就交换技术而言，局域网中的以太网采用的是A

A 分组交换技术  B 电路交换技术

C 报文交换技术  D 分组交换与电路交换结合技术

## 一个VLAN可以看作是一个 （B）

A、冲突域   B、广播域 C、管理域   D、阻塞域

## 双绞线分（C）两种。

A、 基带和窄带    B、 粗和细

C、 屏蔽和非屏蔽  D、基带和宽带

## 在internet的基本服务功能中，远程登录所使用的命令是（B）。

A、 ftp    B、 telnet   C、 mail    D、open

## TCP/IP协议规定为（A）。

A、 4层    B、 5层   C、 6层    D、7层

## Internet网络是一种（D）结构的网络。

A、 星型    B、 环型   C、 树型    D、网型

## 下列有关集线器的说法正确的是（B）。

A、 集线器只能和工作站相连

B、 利用集线器可将总线型网络转换为星型拓扑

C、 集线器只对信号起传递作用

D、集线器不能实现网段的隔离

## 以太网交换机的每一个端口可以看做一个（A）

A. 冲突域    B. 广播域   C. 管理域   D. 阻塞域

## 在光纤中传输的光信号可以看成是（B）

A. 数字信号	   B．模拟信号

C．不必区分	   D．无法区分

## IP电话使用的数据交换技术是（C）

A电路交换   B报文交换  C分组交换   D包交换

## 在OSI环境中，不同开放系统对等实体之间的通信，需要（N）实体向相邻的上一层（N+1）实体提供一种能力，这种能力称为（B）

A、协议   B、服务  C、用户   D、功能

## INTERNET最初创建的目的是用于＿D＿

A. 政治  B. 经济  C. 教育  D. 军事

## 在下图的网络配置中，总共（15）个广播域，（16）个冲突域。

15．A、2 B、3 C、4 D、5       （ A ）

16．A、2 B、5 C、6 D、10      （ C ）

## 77．下列只能简单再生信号的设备是。

A. 网卡　　B. 网桥　　C. 中继器 　D. 路由器

## 网卡是完成( C )功能的 .

A. 物理层            B. 数据链路层

C. 物理和数据链路层  D. 数据链路层和网络层

## 当数据由计算机A传送至计算机B时，不参与数据封装工作的是(A).

A. 物理层  B. 数据链路层  C. 应用层 D. 网络层

## CSMA/CD是IEEE802.3所定义的协议标准，它适用于 ( D).

A.令牌环网  B.令牌总线网  C. 网络互连 D.以太网

## 100BASE-TX中，所用的传输介质是( B ).

A. 3类双绞线          B. 5类双绞线

C. 1类屏蔽双绞线      D. 任意双绞线

## 普通家庭使用的电视机通过以下( C )设备可以实现上网冲浪漫游。

A．调制解调器  B．网卡  C．机顶盒  D．集线器

## 随着电信和信息技术的发展，国际上出现了所谓“三网融合”的趋势，下列不属于三网之一的是(D)

A.传统电信网　　 B．计算机网(主要指互联网)

C．有线电视网　　D．卫星通信网

## 世界上第一个网络是在(B)年诞生。考

A、1946		B、1969		C、1977		D、1973

## OSI的（C）负责路由数据通过网络的功能。

## A．传输层         B．物理层

## C．网络层         D．应用层

## 电话交换系统采用的是：(A)技术

A.线路交换	B.报文交换	C.分组交换D.信号交换

## 以下属于低层协议的是：(B)

A、FTP		B、IP		C、UDP		D、TCP

## TCP/IP层的网络接口层对应OSI的(D)。

A.物理层	 B.链路层  C.网络层  D.物理层和链路层

## 若网络形状是由站点和连接站点的链路组成的一个闭合环，则称这种拓扑结构为( C )

A.星形拓扑    B.总线拓扑  C.环形拓扑     D.树形拓扑

## 以下各项中，不是数据报操作特点的是(  C   )

A.每个分组自身携带有足够的信息，它的传送是被单独处理的  B.在整个传送过程中，不需建立虚电路

C.使所有分组按顺序到达目的端系统

D.网络节点要为每个分组做出路由选择

## TCP/IP的分层结构从上到下分别是指（D）。

A．应用层，传输层，IPX层，网络接口层

B．应用层，IP层，传输层，网络接口层

C．应用层，IP层，传输层，物理层

D．应用层，传输层，网络接口层

以下哪一个设置不是上互联网所必须的（ ）

A、IP 地址  B、工作组  C、子网掩码  D、网关

## IP电话、电报和专线电话分别使用的数据交换技术是（B ）

A、电路交换技术、报文交换技术和分组交换技术

B、分组交换技术、报文交换技术和电路交换技术

C、报文交换技术、分组交换技术和电路交换技术

D、电路交换技术、分组交换技术和报文交换技术

## 下列交换技术中，节点不采用“存储—转发”方式的是（ A）。

A、电路交换技术   B、报文交换技术

C、虚电路交换技术 D、数据报交换技术

## 采用虚电路分组交换方式时，可以省去的阶段是（D）。纠错

A、建立逻辑连接  B、结束本次连接

C、传输数据      D、建立物理连接

## 下面关于域名的说法正确的是（D ）

A、域名专指一个服务器的名字

B、域名就是网址  C、域名可以自己任意取

D、域名系统按地理域或机构域分层采用层次结构

## 因特网中完成域名地址和IP 地址转换的系统是（B）

A、POP   B、DNS   C、SLIP   D、Usenet

## Ipv6 将32 位地址空间扩展到（B ）。

A、64 位   B、128 位   C、256 位   D、1024 位

## 双绞线由两根具有绝缘保护层的铜导线按一定密度互相绞在一起组成，这样可以（A ）。

A、降低信号干扰的程度    B、降低成本

C、提高传输速度          D、没有任何作用

## 在下列传输介质中，那种传输介质的抗电磁干扰性最好？ C

A)双绞线  B)同轴电缆  C)光缆  D)无线介质

## 决定局域网特性的三个主要技术是（A ），（B ）和（C ）。其中最为重要（C），它对网络特性起着十分重要的作用。

A）拓扑结构           B）传输介质

C）介质访问控制方法   D）链路距离

## 局域网常用的拓扑结构有（A），（C）和（D）。

（A）星型（B）不规则型（C）总线型（D）环型

## 局域网互连主要有（A）和（D）两种形式。

A）LAN-LAN   B）LAN-WAN

C）WAN-WAN  D）LAN-WAN-LAN

## 常见的网络互连设备有（A），（B）和（C）。

A）集线器  B）路由器  C）网桥  D）网关

## 从IP地址128．200．200．200中，我们可以看出（B）

A．这是一个A类网络中的主机

B．这是一个B类网络中的主机

C．这是一个C类网络中的主机

D．这是一个保留的地址

## 将传输比特流划分为帧，应属于下列OSI 的哪一层处理？  B

A）物理层 B）数据链路层 C）传输层 D）网络层

## 两端用户传输文件，应属于下列OSI 的哪一层处理？（D）

（A）表示层（B）会话层（C）传输层（D）应用层

## 在OSI 模型中，一个层N 与它的上层（第N+1 层）的关系是什么？ A

A)第N 层为第N+1 层提供服务。

B)第N+1 层把从第N 层接收到的信息添一个报头。

C）第N 层使用第N+1 层第通的服务。

D）第N 层与第N+1 层相互没有影响。

## TCP的主要功能是（B）

A．进行数据分组

B．保证可靠传输

C．确定数据传输路径

D．提高传输速度

## OSI/RM 模型中，哪个层次用来在设备的进程间传递报文? B

（A）网络层（B）传输层（C）会话层（D）表示层

## 关于协议组，下列（C）、（D）叙述正确。

A)一给定的协议组能在仅仅一种计算机类型上运行。

B)每层为从协议组较高层接收的分组加报头。

C)协议组是协议的层次集合。

D)每层为下一个最高层提供服务。

## 下列语句（A）、（C）叙述正确。

A)数据链路层处理设备到设备的通信。

B)网络层处理高层进程间的通信

C)传输层处理端结点间的通信

D)上述所有的都对。

## 为了解决IPv4地址资源危机，IPv6将IP地址从目前的32位扩充到了（B）位

A．64     B．128	    C．256	 D．384

## 下列有关计算机网络叙述错误的是_D_。

A：利用Internet网可以使用远程的超级计算中心的计算机资源

B：计算机网络是在通信协议控制下实现的计算机互联

C：建立计算机网络的最主要目的是实现资源共享

D：以接入的计算机多少可以将网络划分为广域网、城域网和局域网

## TCP/IP协议是Internet中计算机之间通信所必须共同遵循的一种__B__。

A：信息资源  B：通信规定  C：软件  D：硬件

## 下面__C__命令用于测试网络是否连通。

A：telnet   B：nslookup  C：ping  D：ftp

## 在Internet中，用于文件传输的协议是_C__。

A：HTML  B：SMTP  C：FTP  D：POP

## 用户的计算机已配置了TCP/IP，但不能收发邮件，有关网络的其他应用如WWW浏览都工作正常，表明（A）出现了问题

A．应用层(Application)

B．主机到主机层(Host to Host)

C．IP层

D．网络访问层(Networks Access)

## POP3服务器用来__A__邮件。

A：接收  B：发送  C：接收和发送  D：以上均错

## Internet中用于文件传输的是（C）

## A．DHCP服务器	   B．DNS服务器

## C．FTP服务器	   D．路由器

## 系统可靠性最高的网络拓扑结构是__B_。

A：总线型   B：网状型  C：星型   D：树型

## 下列关于广域网的叙述，错误的是__B__。

A广域网能连接多个城市或国家并能提供远距离通信

B广域网一般可以包含OSI参考模型的7个层次

C目前大部分广域网都采用存储转发方式进行数据交换

D广域网可以提供面向连接和无连接两种服务模式

## 广域网提供两种服务模式，对应于这两种服务模式，广域网的组网方式有_C__。

A：虚电路方式和总线型方式

B：总线型方式和星型方式

C：虚电路方式和数据报方式

D：数据报方式和总线型方式

## 调制解调技术主要用于下列哪种数据通信中（B）

A、模拟信号传输模拟数据

B、模拟信号传输数字数据

C、数字信号传输数字数据

D、数字信号传输模拟信号

## 以下关于TCP/IP协议的描述中，哪个是错误的    A 。

A.TCP/IP协议属于应用层

B.TCP、UDP协议都要通过IP协议来发送、接收数据

C.TCP协议提供可靠的面向连接服务

D.UDP协议提供简单的无连接服务

## 域名服务DNS的正向解析是（  B）。

A、将域名转换为物理地址               B、将域名转换为IP地址

C、将IP地址转换为物理地址            D、将IP地址转换为域名

## 一个IP地址包含网络地址与__C___。

A：广播地址   B：多址地址

C：主机地址   D：子网掩码

## 在下列传输介质中，哪种介质的典型传输率最高（C）

A、双绞线       B、同轴电缆

C、光纤      D、无线介质

## 在以下四个WWW网址中，哪一个网址不符合WWW网址书写规则__B__。

A：www.163.com     B：www.nk.cn.edu

C：www.863.org.cn   D：www.tj.net.jp

## 调制解调器的作用是什么？。A

A、把计算机信号和模拟信号互相转换    B、把计算机信号转换为模拟信号

C、把模拟信号转换为计算机信号        D、防止外部病毒进入计算机中

## OSPF协议是   A     。

A．域内路由协议    B．域间路由协议

C．无域路由协议		D．应用层协议

## Internet中用于文件传输的是（C）。

A．DHCP服务器	   B．DNS服务器	  C．FTP服务器		 D．路由器

## 下面属于路由选择协议的是  B   。

A．TCP/IP	B．RIP	C．IPX/SPX	D．AppleTalk

## 在OSI参考模型中能实现路由选择、拥塞控制与互联功能的层是  C  。

A．传输层	B．应用层	C．网络层	D．物理层

## 协议是  D  之间进行通信的规则或约定。

A．同一结点上下层	 B．不同结点

C.相邻实体	         D．不同结点对等实体

## 电子邮件服务器之间相互传递邮件通常使用的协议是__B___。

A)PPP    B)SMTP  C)FTP   D)EMAIL

## 下列哪种连接方式采用上、下行不对称的高速数据调制技术___C_.

A) ISDN   B)Cable Modem   C) ADSL   D) UML

## 在TCP/IP协议簇中，__A____协议属于网络层的无连接协议。
A．IP　　B．SMTP　　C．UDP　　D．TCP

IP、ICMP协议工作在网络层，SMTP、SNMP应用层，TCP、UDP协议运输层

## 两端用户传输文件，应属于下列OSI的哪一层处理？（D）

## A、表示层       B、会话层       C、传输层       D、应用

## 在B类网络中，可以分配的主机地址是多少?__D__

A．1022　　B．4094　　C．32766　　 D．65534

## 以下网络地址中属于私网地址(PrivateAddress)的是__C__

A．172.15.22.1　　　B．128.168.22.1
C．172.16.22.1　　　D．192.158.22.1

## 设有2条路由21.1.193.0/24和21.1.194.0/24，如果进行路由汇聚，覆盖这2条路由的地址是_C_。

A．21.1.200.0/22　　　B．21.1.192.0/23
C．21.1.192.0/21　　　D．21.1.224.0/20

## 下面关于IPv6协议优点的描述中，准确的是B

A．IPv6协议允许全局IP地址出现重复
B．IPv6协议解决了IP地址短缺的问题
C．IPv6协议支持通过卫星链路的Intemet连接
D．IPv6协议支持光纤通信

## RARP协议用于__C__。

A．根据IP地址查询对应的MAC地址
B．IP协议运行中的差错控制
C．把MAC地址转换成对应的IP地址
D．根据交换的路由信息动态生成路由表

RARP：知道自己的硬件地址（MAC）IP

ARP：通过IP地址找到硬件地址（MAC）

## 以下哪个IP地址属于C类地址？（C）

A、101.78.65.3                        B、3.3.3.3

C、197.234.111.123              D、23.34.45.56

## 当你使用WWW浏览网页时，你所看到的文件叫作（  ）文件。

A、DOS         B、Windows         C、超文本        D、二进制

## 下面对三层交换机的描述中最准确的是_C_。

A．使用X.25交换机

B．用路由器代替交换机
C．二层交换，三层转发

D．由交换机识别MAC地址进行交换

## 域名与下面哪个一一对应？（B）

A、物理地址     B、IP地址

C、网络        D、以上均错

## 在Windows操作系统中可以通过安装_A_组件创建FTP站点。

A．IIS　　　B．IE　　　C．WWW　　 D．DNS

## 电子邮件应用程序利用POP3协议  D 。

A. 创建邮件	B. 加密邮件C.发送邮件 D. 接收邮件

## TCP/IP网络中常用的距离矢量路由协议是 D

A. ARP		B. ICMP		C. OSPF		D. RIP

## T1载波的数据传输率为（D ）。

## A. 1Mbps　　B. 10Mbps

## C. 2.048Mbps　　D.1.544Mbps

## 在OSI层次体系结构中,实际的通信是在( A )实体间进行的 .

A 物理层   B 数据链路层  C 网络层  D 传输层

## 下面关于CSMA/CD网络的叙述哪个是正确的?（A）

A 任何一个节点的通信数据要通过整个网络，并且每—个节点都接收并检验该数据
B 如果源节点知道目的地的IP和MAC地址的话，信号是直接送往目的地
C —个节点的数据发往最近的路由器，路由器将数据直接发到目的地
D 信号都是以广播方式发送的

## UTP与计算机连接，最常用的连接器为（A ）。

ATM采用的线路复用方式为（C ）。

A. 频分多路复用　　B. 同步时分多路复用
　C. 异步时分多路复用　　D. 独占信道

## 电子邮件的收信人从邮件服务器自己的邮箱中取出邮件使用的协议是【  B】

A.	SMTP  B.	POP3  C.	TCP   D.	FTP

## 将域名地址转换为IP地址的协议是（A ）。

## A. DNS　　B. ARP　　C. RARP　　D. ICMP

## 使用双绞线作为传输介质，适用于下列哪种类型的以太网( B)

A．10Base-5        B．10/100Base-T

C．10/100Base-F    D．10Base-2

## 用TCP／IP协议的网络在传输信息时，如果出了错误需要报告，采用的协议是(A)

A．ICMP   B．HTTP	C．TCP    D．SMTP

## 在OSI模型系统中实现数据端到端传送层次的是( C )

A．网络层            B．应用层           C．传送层          D．会话层

## .以下哪些表示域名？(B )

A、168.160.220.66             B、www.cctv.com

C、http://www.dlptt.ln.cn        D、fox@online.ln.cn

## 对局域网来说，网络控制的核心是（C ）

## A. 工作站　　B. 网卡

## C. 网络服务器　　D. 网络互连设备

## 对IP数据报分片的重组通常发生在（ B）上。

A．源主机                 B．目的主机

C．IP数据报经过的路由器  D．目的主机或路由器

## 下面接入方式中哪种传输速率最快（  E）。

A．电话拨号    B．DDN专线

C．ADSLD光纤同轴混合（HFC）

E．光纤接入    F．无线接入

## 关于路由器，下列说法中错误的是   D  .

A．路由器可以隔离子网，抑制广播风暴

B．路由器可以实现网络地址转换
C．路由器可以提供可靠性不同的多条路由选择

D．路由器只能实现点对点的传输

## 在IP地址方案中，159.226.181.1是一个（B ）。

A. A类地址　　B. B类地址

C. C类地址　　D. D类地址

## 局域网常用的网路拓扑结构是（ D ）

A．星型和环型        B．总线型、星型和树型

C．总线型和树型      D．总线型、星型和环型

## IP地址是一个32位的二进制，它通常采用点分（C ）。

A. 二进制数表示　　B. 八进制数表示

C. 十进制数表示　　D. 十六进制数表示

## 以太网100BASE-FX标准规定的传输介质是D

A．3类UTP　B．5类UTP　C．无线介质　D．光纤

## 7．在缺省配置的情况下，交换机的所有端口       ，连接在不同交换机上的，属于同一VLAN的数据帧必须通过        传输。

A．处于直通状态　 B．属于同一VLAN

C．属于不同VLAN 　D．Trunk链路

## 8、路由器在两个网段之间转发数据包时，读取其中的   A  地址来确定下一跳的转发路径。

A. 目标IP     B. MAC     C. 源IP    D. ARP

## 对网际控制协议（ICMP）描述错误的是（ B ）.

A、ICMP封装在IP数据报的数据部分

B、ICMP消息的传输是可靠的

C、ICMP是IP协议的必需的一个部分

D、ICMP可用来进行拥塞控制

## TELNET通过TCP/IP协议在客户机和远程登录服务器之间建立一个（ C ）.

A、UDP 	B、ARP	  C、TCP	D、RARP

## 802.3以太网最大可传送的帧（数据）长度为_D_个8位组。

A、64		B、32		C、256		D、1500

## FTP协议的缺省端口号是   A  .

- 21   B. 23      C. 25    D. 29

## 在IP协议中用来进行组播的IP地址是  C  .

A. A类     B. C类      C. D类     D. E类

## 随着微型计算机的广泛应用，大量的微型计算机是通过局域网连入到广域网的，而局域网与广域网的互联一般是通过(_B_)设备实现的。

A.Ethernet交换机B.路由器C.网桥D.电话交换机

## IPv4版本的因特网总共有C个A类地址网络。

A．65000 	B．200万   C．126 	D．128

## 在下列各项中，一个计算机网络的3个主要组成部分是__B__。

1、若干数据库2、一个通信子网 3、一系列通信协议

4、若干主机  5、电话网   6、大量终端
A.1、2、3  B.2、3、4  C.3、4、5  D.2、4、6

## 浏览器与Web服务器之间使用的协议是（C）

A. DNS　　    B. SNMP　    　C. HTTP　    　D. SMTP.

## 在TCP 协议中，建立连接时需要将（ ）字段中的（ ）标志位位置1。D

A.保留 ACK B.保留 SYN  C.偏移 ACK  D.控制 SYN

## 一台主机正在检测所收到的帧的校验和，这个动作发生在OSI模型的哪一层？

A、物理层	B、数据链路层C、网络层 D、传输层

## 数据解封装的过程是   B  .

A段—包—帧—流—数据 B流—帧—包—段—数据

C数据—包—段—帧—流	D数据—段—包—帧—流

## 一台十六口交换机，每端口均为10/100M全双工自适应，则该交换机的总线带宽为   D  .

A、10M		B、100M	C、1.6G		D、3.2G

## MAC地址是一个（ ）字节的二进制串，以太网MAC地址由IEEE负责分配。以太网地址分为两个部分：地址的前（ ）个字节代表厂商代码，后（ ）个字节由厂商自行分配。A

A、6，3，3	B、6，4，2	C、6，2，4	D、5，3，2

## 浏览器与Web服务器之间使用的协议是（ C）。

## A. DNS　　B. SNMP　　C. HTTP　　D. SMTP.

## 收音机的信号传输属于   A   .

A、单工		B、半双工		C、全双工

## 出于安全的考试，管理员希望阻止由外网进入的PING嗅探，那么管理员需要阻止哪一类协议？（D）

A、TCP		B、UDP		C、IP	D、ICMP

## 当数据在网络层时，称之为  B   .

A、Segment	 B、Packet	C、Bit	D、Frame

## Netware属于典型的（ A ）操作系统.

A．局域网            B．广域网         C．因特网         D．以太网

配，后八位十六制数由厂商自行分配

D、Internet中每个设备都有MAC地址

## 下列地址中哪些是私有地址    C   .

A、172.32.0.1		    B、172.0.0.1

C、172.16.0.255		D、172.15.255.255

# 填空题

- 计算机网络的发展和演变可概括为   面向终端的计算机网络    .   计算机—计算机网络   和开放式标准化网络三个阶段。

- 收发电子邮件，属于ISO/OSI RM中 ___ 应用 __层的功能。

- 在TCP/IP层次模型中与OSI参考模型第四层相对应的主要协议有TCP（传输控制协议） 和UDP（用户数据报协议） ，其中后者提供无连接的不可靠传输服。

- 计算机网络在逻辑上可以划分为 资源子网  和  通信子网  两个子网。

- 计算机网络中常用的三种有线媒体是 同轴电缆. 双绞线  和 光纤。

- 按照网络覆盖范围分有：  局域网 、  城域网   、   广域网   。

- OSI模型有_物理层___._数据链路层___._网络层___. 运输层. 会话层. 表示层和应用层七个层次。

- 在局域网参考模型中，__ LLC __与媒体无关，_ MAC ___则依赖于物理媒体和拓扑结构。

- 局域网使用的三种典型拓朴结构是   总线型  、 环形  、 星型 。

- 复盖一个国家，地区或几个洲的计算机网络称为  广域网，在同一建筑或复盖几公里内范围的网络称为       局域网     ，而介于两者之间的是城域网。

- 现行解决“最后一公里”问题的接入技术有  综合业务数字网    、   高速数字接入设备  、  同轴电缆宽调制解调器    、   局域网      、   无线接入  。

- OSI参考模型从高到低分别是  应用层、 表示层、 会话层 、传输层 、网络层、 数据链路层 和物理层。

- 串行数据通信的方向性结构有三种，即单工、 ___半双工____ 和 ____全双工 ___ 。

- 在 TCP/IP 层次模型的第三层 ( 网络层 ) 中包括的协议主要有 IP 、 ICMP 、 ARP  及  RARP  。

- 数据链路层传输的数据单位是：  帧交换机  ，主要设备有：  网卡和网桥   。

- 计算机网络系统由通信子网和_____资源_______子网组成。

- 通信系统中，称调制前的电信号为____基带________信号，调制后的信号为调制信号。

- ISP是掌握Internet____接口________的机构。

- .数据传输有两种同步的方法：同步传输和异步传输。其中异步传输采用的是____群___同步技术。

- 连接双绞线时同种设备接法是：   交叉线     ；异种设备接法是：    直通线   。

- 有两种基本的差错控制编码，即检错码和____纠错码____，在计算机网络和数据通信中广泛使用的一种检错码为___循环冗余码（或CRC码）____。

- 按照IPV4标准,IP地址205.3.127.13属于___C_____ 类地址。

- 计算机网络在逻辑功能上可以划分为（资源）子网和（通信）子网两个部份。

- 资源子网主要包括（主机）、（终端控制器和终端）、（计算机外设）等。

- 通信子网主要包括（网络结点）、（通信链路）、（信号变换设备）等。

- 差错控制技术常采用冗余编码方案，常用的两种校验码是（奇偶校验）和（循环冗余码校验）。

- 一般来说，协议由（语义）、语法和（交换规则）三部份组成。

- 物理层并不是指连接计算机的具体的物理（设备），或具体的（传输媒体），而是指在物理媒体之上的为上一层（数据链路层）提供一个传输原始比特流的物理（连接）。

- 信道复用技术主要有频分多路复用 、时分多路复用 、波分多路复用 和码分多路复用四类。

- 电子邮件相关协议主要有SMTP 、POP3 、IMAP 三种。

- 在TCP/IP层次模型的第三层网络层中包括的协议主要有IP、ICMP、ARP及 RARP。

- 计算机网络采用分组交换技术，而传统电话网络则采用电路交换技术。

- 在计算机网络中数据的交换按交换方式来分类，可以分为电路交换、报文交换和报文分组交换三种。

- 802.3以太网最小传送的帧长度为   64  个8位bit。

- Outlook等常用电子邮件软件接收邮件使用的协议是（   POP3    ），发送邮件时使用的协议是（    SMTP)

- B类IP地址的默认子网掩码是：  225.225.0.0   。

- 入网用户的IP地址有   静态地址  和  动态地址 之分。

- 局域网可采用多种通信介质，如______双绞线__，____同轴电缆____或_____光纤_____等。

- 计算机网络系统由通信子网和______资源子网_______组成。

- 在TCP/IP协议簇中，运输层的_____ TCP _______ 提供了一种可靠的数据流服务。

- 串行数据通信的方向性结构有三种，即______单工___、_____半双工___ 和___全双工_____。

- 局域网与Internet主机的连接方法有两种，一种是通过_电话线_______，另一种是通过___路由器_____与Internet主机相连。

- 10BASE－T标准规定的网络拓扑结构是____星型____，网络速率是_10_____Mbps，网络所采用的网络介质是__双绞线______，信号是____基带____。

- 计算机网络的主要功能为___硬件资源_____共享和软件资源共享用户之间的信息交换。

# 简答题

## 试比较集线器和交换机，并指出它们的区别。

答：1、OSI工作层次不同，集线器工作在第一层物理层，交换机工作在第二层数据链路层或更高的层设备。

2、工作方式不同，集线器采用广播方式，交换机采用点对点的MAC寻址方式。

3、带宽不同，集线器共享带宽，工作于半双工，交换机独享带宽，工作于全双工。

## 简述共享式集线器（HUB）与交换机（SWITCH）的异同点。

答: （1）在OSI参考模型中工作的层次不同：HUB一般工作在物理层，交换机工作在数据链路层或网络层。

（2）数据传输方式不同：HUB的所有设备在同一冲突域和同一广播域，采用的数据传输方式是广播方式，容易产生广播风暴；交换机的数据传输是有目的的，数据在发送方与接受方之间进行掂对点的传送，数据传输效率提高，不会出现广播风暴，在安全性方面也不会出现其他节点侦听的现象。

（3）带宽占用方式不同：HUB的所有端口共享总带宽，而交换机的每个端口都有自己的带宽。

（4）传输模式不同：HUB只能采用半双工方式进行传输，交换机既可采用半双工也可采用全双工。

## 简要说明TCP／IP参考模型五个层次的名称(从下往上)?各层的信息传输格式?各层使用的设备是什么?(最低三层)

答：A．物理层    链路层    网络层    运输层    应用层

B．比特流  帧  包(报文分组)    报文

C．中继器    网桥    路由器    网关

## 组建一个小型对等局域网的物理连接过程中，需要哪些硬件？用五类UTP制作直通线和交叉线时，连线顺序有什么不同？两种线各有什么用处？

答：计算机，带有RJ-45接口的网卡，5类UTP，RJ-45水晶头，压线钳，通断测试仪，集线器或交换机。直通线两头接线顺序都用568B标准：橙白，橙，绿白，蓝，蓝白，绿，棕白，棕。交叉线两头一边用568A标准另一边用568B标准，1 2和3 6有交叉。直通线用于计算机与集线器或交换机相连，而交叉线用于集线器与集线器或集线器与交换机相连。

## IP地址分几类？主要是哪几类？分别写出主要IP地址第一个字节范围？并写出每一类网络的网络数和主机数？

答：5类；主要是A、B、C三类；A类：1～126；126个；约1700万台；B类：128～191；约16000个；约65000台；C类：192～223；约200万个；254台

## ARP协议的功能是什么？假设主机1和主机2处于同一局域网（主机1的IP地址是172.16.22.101，主机2的IP地址是172.16.22.110），简述主机1使用ARP协议解析主机2的物理地址的工作过程。

答：（2分）当主机1要向主机2发送数据之前，必须解析出主机2的物理地址，解析过程如下：主机1发送一个广播帧（带有ARP报文）到以太网，该ARP报文大致意思是：“我的IP地址是172.16.22.101，谁的IP地址为172.16.22.110？请告诉我你的物理地址。”（2分）这个广播帧会传到以太网的所有机器，每个机器在收到广播帧后，都会去查看自己的IP地址。（2分）但是只有IP地址为172.16.22.110的主机2会返回主机1一个ARP响应报文，其中包含了主机2的物理地址（设为E2）。这样主机1就知道了IP地址为172.16.22.110的主机所对应的物理地址为E2.随后就可以向主机2发送数据。

## 简述CSMA/CD的工作原理。

答：发送前先监听信道是否空闲，若空闲则立即发送；如果信道忙，则继续监听，一旦空闲就立即发送；在发送过程中，仍需继续监听。若监听到冲突，则立即停止发送数据，然后发送一串干扰信号（Jam）；发送Jam信号的目的是强化冲突，以便使所有的站点都能检测到发生了冲突。等待一段随机时间（称为退避）以后，再重新尝试。归结为四句话：发前先听，空闲即发送，边发边听，冲突时退避。

## 为什么要引入域名解析？简单叙述访问站点www.ecjtu.jx.cn的工程中，DNS的域名解析过程。（设www.ecjtu.jx.cn的IP地址为：202.101.208.10,DNS地址：202.101.208.3）

答：域名解析是为了解决数字化的IP地址不便于记忆的问题而引入的一种层次型命名机制，完成名字---地址的映射。访问www.ecjtu.jx.cn的域名解析过程：1）在浏览器地址栏输入地址www.ecjtu.jx.cn ; 2)先在本机域名解析的缓存中查找该域名，若找到则可以立即获取对用的IP地址；3）若不在本机缓存中则向本地DNS服务器（202.101.208.3）发送IP报文，请求解析该域名，DNS收到请求后查找自己的缓存及其映射表，若查到则发送响应报文给发送请求的主机，若没有找到则向上级DNS服务器提出请求，知道解析成功或返回错误信息。

## 把十六进制的IP地址C22F1588转换成用点分割的十进制形式，并说明该地址属于哪类网络地址，以及该种类型地址的每个子网最多可能包含多少台主机。

（1）194.47.21.136 ;（2）C型（3）254台主机。

## 写出现代计算机网络的五个方面的应用。

答：万维网(WWW)信息浏览、电子邮件(E-mail)、文件传输(FTP)、远程登录(Telnet)、电子公告牌(bulletin broad system，BBS以及Netnews)、电子商务、远程教育。

## 简要说明电路交换和存储器转发交换这两面种交换方式，并加以比较。

A. 电路交换是一种直接的交换方式，它为一对需要进行通信的装置（站）之间提供一条临时的专用通道，即提供一条专用的传输通道，即可是物理通道又可是逻辑通道（使用时分或频分复用技术）。这条通道是由节点内部电路对节点间传输路径经过适当选择、连接而完成的，由多个节点和多条节点间传输路径组成的链路，例如，目前公用电话网广泛使用的交换方式是电路交换。（2分）

B．存储转发交换方式又可以分为报文存储转发交换与报文分组存储转发交换，报文分组存储转发交换方式又可以分为数据报与虚电路方式。分组交换属于“存储转发”交换方式，但它不像报文交换那样以报文为单位进行交换、传输，而是以更短的、标准的“报文分组”（packet）为单位进行交换传输。分组经过通信网络到达终点有2种方法：虚电路和数据报。（2分）

C．与电路交换相比，报文交换方式不要求交换网为通信双方预先建立，条专用的数据通路，因此就不存在建立电路和拆除电路的过程。

## TCP/IP的核心思想(理念)是什么？

答：TCP/IP的核心思想就是“网络互联”，将使用不同低层协议的异构网络，在传输层、网络层建立一个统一的虚拟逻辑网络，以此来屏蔽所有物理网络的硬件差异，从而实现网络的互联

## 物理层的接口有哪几个方面的特性？各包含些什么内容？(第二章物理层知识点:物理层的主要任务)

答案：物理层的接口主要有四个方面的特性，即机械特性-说明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等等。例如对各种规格的电源插头的尺寸都有严格的规定。

电气特性-说明在接口电缆的哪条线上出现的电压应为什么范围，即什么样的电压表示1 或0。

功能特性-说明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义。

规程特性-说明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

## 网络互联分为哪几个层次？各层对应的网络互联设备是什么？。

物理层-中继器；数据 链路层-网桥；网络层-路由器；数据链路层或网络层-交换机；网络高层-网关。

## 什么是全双工以太网？

答案：全双工以太网可以双向传输数据，不需要冲突检查功能，允许同时发送和接收，由全双工以太网开关实施网络通信管理，比传统的10BASE-T 的吞吐量大一倍。

## ip地址分几类？主要是哪几类？分别写出主要IP地址第一个字节范围？并写出每一类网络的网络数和主机数？？

5类；主要是A、B、C三类；A类：1～126；126个；约1700万台；B类：128～191；约16000个；约65000台；C类：192～223；约200万个；254台）

## 假设有两台主机A的IP地址为208.17.16.165，主机B的IP地址为208.17.16.185，它们的子网掩码255.255.255.224，默认网关为208.17.16.160。试问：

- 主机A和主机B能否直接通信？

- 主机B不能和IP地址为208.17.16.34的DNS服务器通信。为什么？

## 假设在以太网上运行IP协议，源主机A和IP地址为192.168.1.250的主机B通信，请问A如何得到主机B的MAC地址？（说明采用的协议以及查找过程）

## 简述以太网CSMA/CD协议的工作过程，并说明以太网的特点。

答：CSMA/CD协议的工作过程：某站点想要发送数据，必须首先侦听信道，如果信道空闲，立即发送数据并进行冲突检测；如果信道忙，继续侦听信道，直到信道变为空闲，发送数据并进行冲突检测。如果站点在发送数据过程中检测到冲突，立即停止发送数据并等待一随机长的时间，重复上述过程。

特点：轻负载性能比较好，重负载时性能急剧变坏，不适合实时应用环境。

## 试比较集线器和交换机，并指出它们的区别。

答：1、OSI工作层次不同，集线器工作在第一层物理层，交换机工作在第二层数据链路层或更高的层设备。

2、工作方式不同，集线器采用广播方式，交换机采用点对点的MAC寻址方式。

3、带宽不同，集线器共享带宽，工作于半双工，交换机独享带宽，工作于全双工。

# 操作题

试题一（共10分）

阅读以下说明，回答问题1至问题4，将解答填入答题纸对应的解答栏内。

某校园网拓扑结构如图1-1所示，其中网络中心与图书馆相距约700米。要求干线带宽为千兆，百兆到桌面。

图1-1

【问题1】（3分）

为图1-1中（1）~（3）空缺处选择合适设备。

（1）~（3）备选答案：

A．路由器     B. 接入交换机   C. 三层核心交换机  D. 远程访问服务器

【问题2】（2分）

为图1-1中（4）~（5）空缺处选择合适介质。
　　     （4）~（5）备选答案：

A．光纤     B. 5类UTP     C. 同轴电缆

【问题3】（2分）
　　为图1-1中（6）~（7）空缺处选择合适服务器。

（6）~（7）备选答案：

A．DHCP服务器     B. Web服务器

【问题4】（3分）在PC1中运行ipconfig/all命令后，显示结果如图1-2所示。

图1-2

（8）则PC1的IP地址为                             ；

（9）则PC1的默认网关为                             ；

（10）则PC1的IP地址为DHCP服务器自动分配，租约期为       小时。

试题二（共10分）

交换机Switch2配置命令如下，请解释并完成下列命令。

Switch2#config termina       //l

Switch2(config)#interface f0/1   //

Switch2(config-if)#switchport mode trunk

Switch2(config-if)#switchport trunk allowed all

Switch2(config-if)#exit

Switch2(config)#interface f0/4

Switch2(config-if)#switchport mode access //

Switch2(config-if)# switchport access                     //划分到vlan2

Switch2(config-if)#exit

Switch2(config)#interface f0/24

Switch2(config-if)#switchport mode access

Switch2(config-if)#switchport access                     //划分到vlan3

答案：（1）A，（ 2）B，（ 3）C，（4）A，（ 5）B，答案：（6）B，（ 7）A （8）112.119.113.77 (9)112.119.113.254 (10)9

（1）进入全局配置模式

（2）进入端口f0/1的配置模式

（3）设置该端口为静态VLAN模式

（4）VLAN 2

（5）VLAN 3

阅读以下说明，回答问题1至问题3,将解答填入答题纸对应的解答栏内。

【说明】

某网络拓扑结构如图1-1所示，网络中心设在图书馆，均采用静态ip接入。

【问题1】

由图1-1可见，图书馆与行政楼相距350米，图书馆与实训中心相距650米，均采用千兆连接，那么①处应选择的通信介质是（1），②处应选择的通信介质是（2）  ,选择这两处介质的理由是（3）。

（1）、（2）备选答案（每种介质限选一次）：

A.单模光纤   B.多模光纤   C.同轴电缆   D.双绞线

【问题2】

从表1-1中为图1-1的③~⑤处选择合适的设备，填写设备名称（每个设备限选一次）。

【问题3】

该网络在进行lP地址部署时，可供选择的地址块为192.168.100.0/26,各部门计算机数量分布如表1-2所示。要求各部门处于不同的网段，表1-3给出了图书馆的lP分配范围，请将其中的（4）、（5）处空缺的主机地址和子网掩码填写在答题纸的相应位置。

为hostl配置Intemet协议属性参数。

(4)                                   (5)

lP地址：(6)                     ;  （给出一个有效地址即可）

子网掩码： （7）                     ;

试题二（共10分）

交换机Switch2配置命令如下，请解释并完成下列命令。

R2>

R2>enable

R2#configure terminal

R2(config)#interface E0       //

R2(config-if)# ip address

R2(config-if)#

R2(config-if)#exit

R2(config)#interface S0

R2(config-if)#

R2(config-if)#

R2(config-if)#exit

R1>enable

R1#configure terminal

R1(config)#                                                #选择RIP路由协议

R1(config-router)#

R1(config-router)#

R1(config-router)#end

【问题1】

（1）A.单模光纤

（2）B.多模光纤

（3）图书馆和实训中心相距650米，通常多模光纤支持距离为550米以内，故（1）应选单模光纤：图书馆与行政楼之间相距350米，同轴与双绞线传输距离达不到，故选多模光纤。

【问题2】

③Routerl或路由器

④Switchl或三层交换机

⑤Switch2或二层交换机

【问题3】

（4） 192.168,100.14

（5） 255.255.255.240

（6） 192.168.100.33~192.168.100.62内任一地址

（7） 255.255.255.224

进入端口f0/1的配置模式

192.168.2.1 255.255.255.0

no shutdown

10.0.0.2 255.0.0.0

no shutdown

router rip

network 192.168.1.0

network 10.0.0.0