复习资料

名词解释：

1、线迹

2、线环

3、针迹

4、面线

5、浮线

2、跳针

4、底线

填空：

- 1790年英国人托马斯.塞特发明了_______缝纫机。________年美国胜家兄弟发明了双线梭缝缝纫机。

- 缝纫机按使用对象可分为__________、__________、____________。

3、工业用缝纫机的主要机构包括__________机构、________机构、_______机构、________机构。

4、1981年拟订的线迹类型国际标准（ISO—4915—1981），线迹共分六大系列。100系列——单线链式线迹；200系列——_________线迹；300系列——_________线迹；400系列——___________线迹；500系列——___________线迹；600系列——覆盖链式线迹。

5、粘合机按冷却方式分有__________、__________、______________。

6、写出缝纫前、缝纫中和缝纫后的服装设备各三种。

缝纫前；______________   ______________   __________________

缝纫中；______________   ______________   __________________

缝纫后；______________   ______________   __________________

判断题：

（   ）1、这种构件间相互不接触而又保留一定相对运动的连接称为运动副。

（   ）2、压裁机是利用压力裁剪的特种裁剪设备。

（   ）3、热熔胶是一种低分子化合物。

（   ）4、温度、压力、时间是粘合的主要工艺参数。

（   ）5、厚料的穿刺阻力大，为防止断针应选择稳定性强的较粗的机针，而且较粗的机针不易剌伤较粗的缝料纤维。

（   ）6、在缝制过程中，必须保证缝针、缝线、缝料三者规格匹配才能形成正确的线迹。

（   ）7、缝纫机在缝纫时，送料机构在形成线迹的过程中，起着输送、回收针线并收紧线迹作用。

（   ）8、缝纫机在缝纫时，由针杆带动机针带引缝线刺穿缝料进行缝纫的机构称为针杆机构。

（   ）9、钉扣机主要用于缝钉两眼和四眼圆平纽扣。

（   ）10、高速平缝机使用的面线应选用左旋线。

填图题：

G  N  1—2型

——

——

——

——

旋梭形成锁式线迹原理图

1—          2—            3—            4—

5—          6—            7—

简答题：

- 整烫设备分为哪几类？ 它们的加工特点是什么？

2、简述直刀往复式裁剪机的工作原理和性能特点。

3、试举出四种可能跳针的原因，并说明相应的排除方法。