Y19

《工程结构》一次性考试复习题

一、判断题：

1、当需要同时考虑温度缝和沉降缝的设置时，可以按照沉降缝的要求来进行设置，即用沉降缝兼做温度缝。  答案：正确

2、砖基础为满足刚性角的限制,其台阶的允许宽高之比应为1︰1.5。 答案：正确

3、厂房横向定位轴线从柱中心线通过。答案：错误

4、厂房抗风柱是厂房主要承重骨架，它与屋架相连，承受屋架传来的竖向何载。

答案：错误

5、受弯构件的斜截面承载力随剪跨比的增大而减少。（       ）答案：错误

6.同截面、同材料、同纵向钢筋的螺旋箍筋钢筋混凝土柱的承载力比普通箍筋钢筋混凝土柱的承载力低。（　　）答案：错误

7.预应力混凝土与同条件普通混凝土相比，不但提高了构件的抗裂度，而且提高了正截面的强度。（　　）答案：错误

二、不定项选择题

1.我国建筑统一模数中规定的基本模数是（         ）。

A.10         B.100        C.300         D.600

2.对于大多数建筑物来说，（         ）经常起着主导设计的作用。

A.建筑功能            B.建筑技术

C建筑形象            D.经济

3.民用建筑中，窗子面积的大小主要取决于（          ）的要求。

A.室内采光            B.室内通风

C.室内保温            D.立面装饰

4.大厅式组合一般适用于（        ）建筑类型。

A医院、中小学、办公楼

B.火车站、浴室、百货商店

C.剧院、电影院、体育馆

5.建筑物之间的距离主要依据（        ）的要求确定。

A.防火安全            B.地区降雨量

C.地区日照条件        D.水文地质条件

6.建筑立面的虚实对比，通常是由（       ）来体现的。

A.建筑色彩的深浅变化         B.门窗的排列组合

C.装饰材料的粗糙与细腻       D.形体凹凸的光影变化

7.为增强建筑物的整体刚度可采取（        ）等措施。

A.构造柱              B.变形缝

C.预制楼板            D.圈梁

8.空斗墙一般适用于（        ）等场合。

A.建筑物常受振动荷载       B.地基土质较坚硬

C.门窗洞口尺寸较小         D.建筑层数较多

9.与独立式生活间相比，毗连式生活间具有与车间联系方便及（        ）等优点。

A.采光通风好               B.节省外墙

C.有利于厂房扩建           D.利于保温

10.中型以上的热加工厂房，如轧钢、铸工、锻造等，应采用（       ）平面布置形式。

A.矩形      B.正方形       C.L形       D.山形

答案：1.B  2.A  3.A  4.C  5.A、C  6.B、D  7.A、D  8.B、C  9.B、D  10.C、D

11.当室内地面垫层为碎砖或灰土材料时，其水平防潮层的位置应设在（ D  ）。

A、垫层高度范围内                     B、室内地面以下—0.06m处

C、垫层标高以下                       D、平齐或高于室内地面面层

12.屋顶的坡度形成中材料找坡是指（　　D　　　）来形成。

A、利用预制板的搁置                                B、利用结构层

C、利用由毡的厚度                              D、选用轻质材料找坡

13．多层砖混结构中，构造柱一般设于建筑物的（   A、C、D、F         ）等部位。
A、外墙转角             B、内墙转角          C、错层部位横墙与外纵墙交接处

D、较大洞口两侧         E、圆形洞口两侧       F、较大房间内外墙交接处

14.能兼作采光、通风的是（    A、B、C、D       ）天窗。

A、矩形			      		 B、M形                     C、锯齿形			D、横向下沉式                E、平天窗

15.如图所示，矩形截面梁在B截面上分别受水平力P及铅垂力P的作用，那么最大拉压应力发生在危险截面A上哪一点上？（  D  ）

A.σmax+发生在a点，σmax−发生在b点

B. σmax+发生在c点，σmax−发生在d点

C. σmax+发生在a点，σmax−发生在d点

D. σmax+发生在c点，σmax−发生在b点

16.构件在弹性范围内受力，以下关于横截面上正应力分布规律的论述哪个是错误？（   D  ）

A.轴向压缩时，横截面上正应力均匀分布

B.轴向拉伸时，横截面上正应力均匀分布

C.圆轴扭转时，横截面上剪应力沿直径方向直线规律分布

D.梁纯弯曲时，横截面上正应力均匀分布

17.工程中一般是以哪个指标来区分塑性材料和脆性材料？（  B  ）

A.弹性模量   B.延伸率   C.比例极限   D.强度极限

18.受均布荷载的简支梁，其横截面为圆截面，要减小梁的最大挠度，应采取什么措施？（  B  ）

A.增加梁的跨度和横截面的直径

B.减少梁的跨度，增加横截面直径

C.减少梁的跨度和横截面直径

D.增加梁的跨度，减小横截面直径

19.一铸铁简支梁受力如图所示，当其横截面分别按图示（a）、（b）两种情况放置，则梁的（   B ）。

A.强度相同，刚度不同     B.强度不同，刚度相同

C.强度、刚度均相同       D.强度、刚度均不相同

20.用（D  ）来判断压杆是细长压杆、中长压杆和短粗杆。

A.杆件的长度   B.临界压力   C.临界应力   D.柔度

三、填空题

1.公共建筑及综合性建筑的总高度    >24    米者为高层。

2.门厅无论采取对称式或非对称式布置，首先在平面组合中应处于    明显    、    突出      和     居中    的位置，一般应面向    主干道    ，使人流  出入方便  。

3.变形缝按其功能分三种类型，即__伸缩缝____、___沉降缝_____和____防震缝_____。

4.阳台的形式按阳台板与外墙的相对位置可分为凸阳台、凹阳台、   半凸半凹阳台      和    转角阳台      等形式。

5.屋顶构造设计的核心是     防水     和   排水       。

6.厕所的面积、形状和尺寸是根据__室内卫生器具的数量___、____布置方式_____及_____人体使用所需的基本尺寸____来确定的。

7.建筑平面组合形式主要有：___走道式组合   、____套间式组合_、_大厅式组合_、_单元式组合____和____混合式组合_____。

8.走道的长度可根据组合房间的实际需要来确定，但同时要满足__采光_______和____防火规范_____的有关规定。

9.厂房钢天窗扇的开启方式常见的有___上旋______式和_____中旋____式。

10.房间的净高是指____楼地面_____到____楼板或板下凸出物的底面___的垂直距离。

11.楼梯的数量应根据____使用需要_____和_____防火要求____确定。

12.矩形平面的长宽比例关系要根据使用情况来确定，一般以不超过___1∶2____为宜。

四、问答题：

1、墙承重结构有哪几种布置方式？并阐明它们各自的特点。

答案要点：横墙承重、纵墙承重和混合承重三种。

横墙承重的建筑物整体刚度和抗震性能较好，立面开窗灵活，但平面布置和房间划分的灵活性差；纵墙承重的建筑，平面布置及房间划分较灵活，但建筑物的整体刚度和抗震性能较差，立面开窗受限；混合承重的建筑，平面布置及房间划分比较灵活，建筑物的整体刚度也相对较好，适应性较强，但板的类型较多，施工较麻烦。

2、勒脚的作用是什么？常用的材料做法有哪几种？

答案要点：勒脚的作用为：

保护墙角，防止其受地表水的侵蚀、机械碰撞的影响，个别建筑中结合建筑立面可增强外墙立面美观装饰效果。

常用材料做法：外墙抹灰、外墙贴面、直接用石材。

3、如何确定有吊车厂房柱顶标高？

答案要点：具体按下列公式计算：H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7

h1：生产设备或隔断的最大高度；

h2：被吊物件安全超越高度，一般为400~500mm；

h3：被吊物件的最大高度；

h4：吊绳最小高度；

h5：吊钩至轨顶面最小高度；

h6：轨顶至小车顶部高度；

h7：小车顶面至屋架下弦底部的安全高度，根据吊车起重量大小常取300mm、400mm、

500mm。

另外，必须满足《厂房建筑模数协调标准》的规定，柱顶标高应按3M数列确定。

4、木门框的背面开有槽口，为什么？

答案要点：因为木门框靠墙一面容易受潮变形，为减少木门框受潮或干缩引起的变形，所以开有背槽。

5、试述随着配筋率的变化，梁的正截面破坏形式的变化。

答案：随着配筋率的增大，出现少筋、适筋、超筋三种破坏形式，少筋梁的破坏特征为一旦出现裂缝，裂缝迅速开展，构件即宣告破坏；适筋梁的破坏特征为受拉钢筋先屈服，后压区混凝土被压碎，为塑性破坏，破坏前有预兆；超筋梁的破坏特征为受压区混凝土被压碎，此时受拉钢筋尚未达到屈服强度，少筋和超筋破坏均为脆性破坏。

6、简述大小偏压的破坏特征。

答案：大偏心受压构件的破坏特征为受拉钢筋先屈服，后受压区混凝土被压碎和受压钢筋屈服，为塑性破坏，破坏 前有明显预兆，钢筋强度得以充分利用；小偏压构件破坏特征为受压区混凝土被压碎，受压钢筋屈服，而受拉钢筋不论受压或受拉，均未达到屈服强度，为脆性破坏，受拉钢筋强度得不到充分利用。

五、计算题：

1、某矩形截面柱截面尺寸b×h=300×400mm,构件承受的N=400 kN,

M＝200kN·m， 采用C30砼，HRB400级受力钢筋，已知fc=14.3 N/mm2 , fy’= fy=360N/mm2,ρmin=0.2%， as=a’s=35mm, ξb=0.518,η=1.02,求该柱所需的钢筋面积As=As’ 。

答案：

1）假设为大偏压构件

x=Nα1fcb=400×10001.0×14.3×300=93.24mm>2as'=70mmxb=ξbh0=0.518×365=189mm

假设成立，为大偏压构件

2）计算偏心距及配筋面积

e=MN=200×1000400=500mme=maxh30,20=20mmei=e+e=500+20=520mmηei=1.02×520=530.4mmAs=As'=N(ηei+h2−a)−α1
                    fcbx(h0−x2)fy'(h0−a')400×1000×(530.4+200−35)−1.0×14.3×300×93.24×(365−93.242)360×(365−35)1269.4mm2>ρminbh=0.3%×300×400=360mm2

2. 某钢筋混凝土轴心受压柱，截面尺寸b×h=300×300mm，采用4Φ20的HRB335级钢筋(fy'=300Nmm2)，混凝土C25(fc=11.9Nmm2)，柱高4.5m，承受轴向力设计值800kN，试校核此柱是否安全。

答案：

(1)确定稳定系数φ

l0=1.0H=1×4.5=4.5m ， l0b=4500300=15

查表得φ=0.895。

(2)确定柱截面承载力

A=300×300=90000mm2

As'=1256mm2,  ρ'=As'A=125690000=1.4%<3%

Nu=0.9ϕ(fcA+As'fy')=0.9×0.895×(11.9×90000+300×1256)=1166.2×103N=1166.2kN>N=800kN

故此柱截面安全。

3.某轴心受压砖柱，截面b×h＝370×490mm，H0＝H＝4.2m，采用砖MU10、水泥砂浆M5砌筑，由荷载产生的柱底最大轴力设计值N＝200kN，试验算此柱的承载力是否满足要求？已知f=1.58N/mm2，α=0.0015。

答案：

γa⋅ϕ⋅f⋅A=0.749×0.882×1.58×0.181×103=188.9kN<N=200kNA=0.37×0.49=0.181m2<0.3m2γa=(0.7+A)×0.85=(0.7+0.181)×0.85=0.749β=H0h=3500370=9.46φ=11+αβ2=11+0.0015×9.462=0.882截面承载力不满足要求。

六、设计绘图题

1.某教学楼的办公部分为三层，层高为3米。楼梯的开间3.6米，进深5.1米。试绘出该楼梯间的剖面轮廓图（单线条即可），标注踏步数目、踏步的高和宽、平台的宽度、标高。

如图1。图形轮廓正确者得10分，尺寸正确者得5 分，方向及踏步正确者得5分。

图1

2. 有一幢六层高的办公楼，开间为3.6米，建筑物的平面长、宽分别为43.2米和14.4米，采用平屋顶女儿墙外排水。要求绘出屋顶平面图，在图中标出屋面雨水走向及排水坡度值、雨水口位置及间距。

如图所示。雨水斗不宜太多，图形及尺寸正确者得12分，方向及坡度值标注完全者得8分。此答案不惟一，凡符合排水要求、能综合考虑者均可酌情给分。