Y22

《测量学》一次性考试复习题

一、填空题

１．测量工作的基准线是（　铅垂线　) ，高程的起算面是(  大地水准面   )，测量计算工作的基准面是(  参考椭球面 )。

２．产生测量误差的原因有多种，其来源可概括为（仪器误差  ）、（人为观测误差 ）、（外界条件影响误差 ）。

３．成套房屋的套内建筑面积是由（套内房屋的使用面积 ）、（套内墙体面积 ）和（套内阳台面积   ）三部分组成。

４．处理系统误差的方法通常有(加改正数   ) 、(对称观测  )、(校正仪器  ) 。

５．单一导线布设的形式有(  闭合导线   )、(  附合导线   )、(  支导线   ) 。

６．导线测量的外业工作有（踏勘选点   ）、（测角  ）、（　量边  ） 。

７．地面坡度与等高线平距成（　反　） 比，在等高距相同的情况下平距越大， 地面坡度越 （  越缓  ） 。

８．地面上的点到（任意水准面   ）的铅垂距离为相对高程，到（大地水准面  ）的铅垂距离为绝对高程。两点之间的绝对高程之差与相对高程之差（  相等  ）。

９．经纬仪的安置包括两项工作内容：一是（　对中  ），目的是（使仪器中心与测站点在一条铅垂线上   ）；二是（整平    ），目的是（  使水平度盘水平，竖轴竖直  ）。

１０.某经纬仪盘左视线水平时的读数为90°，将望远镜物镜抬高后知竖盘读数L在增大，则此经纬仪盘左竖直角公式为(　αL= L-90°  ) 。

１１. 平均静止的水准面称为（大地水准面   ），它有（   1  ）个，是我国（  高程   ）的起算面。

１２. 确定地面点位的三个基本要素是（　水平角   ）、（　水平距离  ）、（  高差  ） 。

１３. 确定直线与标准方向的关系称为（直线定向   ），测量上通常采用的标准方向是（  坐标北（坐标纵轴方向） ）。

１４. 实地测定界址点坐标的方法有（  极坐标法  ）、（　交会法   ）和（直角坐标法   ）。

１５. 使用经纬仪的基本操作步骤是(　对中 )、(　整平  ) 、(  瞄准　)、(读数  )。

１６. 水准路线高差闭合差是将闭合差反号按与距离或测站数(成正比)的原则进行分配的。

１７. 一个测站的水准测量成果为：后视A点的读数a=1.666m，前视B点的读数b=1.231m，则A点比B点(　低0.435  )。

１８. 在B点上安置经纬仪测水平角∠ABC，盘左时测得A点读数为120°01′12″，测得C点读数为28°15′48″，则上半测回角值为(　268°25′36″   )。

１９. 在同一幅地形图中，等高线平距大的表示地面坡度（小（缓）  ），平距小的表示地面坡度（  大（陡） ）。

２０. 直线AB的坐标方位角为198°18′，则AB的反方位角为(　18°18′    ) 。

２１. 直线的坡度是其两端点的（高差与平距  ）之比。在同一幅地形图中，等高线平距大的表示地面坡度（  小　）。

２２. 直线定向是为了确定(　直线与标准方向（基本方向）之间的水平夹角   ) ，基本方向包括(  真北（真子午线）方向   ) 、 (  磁北（磁子午线）方向   ) 、(  坐标北（坐标纵轴）方向   ) 。

２３. 直线丈量之前，应先进行直线的（　定线   ），以确保丈量的距离正确。

２４. 中误差计算公式：中，Δ是（真误差），v是（改正数  ），n是（  观测次数  ）。

24.测量工作的基本原则是从整体到局部，先控制后碎部。确定平面点位的常用测量方法分为直角坐标法、极坐标法、方向交会、距离交会。

25.水准测量中，转点的作用是：传递高程（高差）。

26.观测水平角与竖直角时，用盘左、盘右观测取平均值的目的是为了消除或减少（视准轴误差），（横轴误差），（照准部偏心误差）的影响。

27.对于1︰500、1︰100、1︰5000的地形图，其比例尺精度分别为（±0.05m）、（±0.1m）和（±0.5m）。

28.用6″级经纬仪按测回法测量某一角度，欲使测角精度达到±5″，则测回数不得少于（3） 。

29.测水平角时观测点的距离越近，测量的误差就越( 大 )。

30.在等精度观测中，取算术平均值做为观测值的最可靠值。设观测值中误差为m，观测次数为n，则最可靠值的中误差为(   )。

二、选择题

1. 适用于广大区域确定点的绝对位置和相对位置的坐标是（  C   ）。

A)地理坐标系          B)平面直角坐标系

C)高斯-克吕格坐标系   D)都可以

2. 水准测量中，调节管水准气泡居中的目的是使（   B   ）。

A) 竖轴竖直           B)视准轴水平

C)十字丝横丝水平      D)十字丝竖丝竖直

3.经纬仪视准轴检校是为了满足（ D ）。

A) LL⊥VV  B) HH⊥VV  C)CC⊥LL   D)CC⊥HH

4. 已知直线AB的真方位角为48°50′15″，A点的磁偏角为δ＝－2′45″。该直线磁方位角为（ A ）。

A)    48°53′00″   B)    48°50′15″

C)   48°47′30″    D)   48°55′45″

5. 解算一条导线至少须有的已知数据是（  B  ）。

A) 两条边的坐标方位角，一个点的坐标

B) 一条边的坐标方位角，一个点的坐标

C) 两条边的坐标方位角，两个点的坐标

D) 一条边的坐标方位角，两个点的坐标

6.下列选项中，不是测设最基本的工作的选项是（  D  ）。

A) 水平距离    B) 水平角度 C) 高程   D) 坡度

7、 坐标方位角是以（   C    ）为标准方向，顺时针转到测线的夹角。

Ａ.真子午线方向；  				Ｂ.磁子午线方向；

Ｃ.坐标纵轴方向    				D .任意方向

8、已知A点高程HA=72.445m，高差hBA=－2.324m，则B点的高程HB为：（  B  ）

A．74.769m   					B．70.121m

C．－74.769m    				D．－70.121m

9、测量的基本工作有（  A B C   ）。

A．高程测量    					B．角度测量

C．距离测量      				D．控制测量

10.  地面点沿（  C  ）至大地水准面的距离称为该点的绝对高程。

A) 切线

B) 法线

C) 铅垂线

D) 都不是

11.水准仪四条主要轴线必须满足三个几何条件才能用之进行水准测量，下面条件中，不必要满足的是（  D   ）。

A) L′L′∥VV

B) LL∥CC

C) 十字丝横丝⊥仪器竖轴

D) VV∥CC

12. 水平角观测时，盘左、盘右取平均值能消除的是（   C  ）。

A) 对中误差

B) 整平误差

C) 横轴误差

D) 竖轴误差

13. 已知直线AB磁方位角为58°40′52″磁偏角为西偏2′20″，则该直线的真方位角为（  D ）。

A)  58°40′52″

B)  58°42′52″

C)  58°43′12″

D)  58°38′32″

14. 设九边形各内角观测值的中误差为 ±20″，若容许误差为中误差的两倍，则九边形角度闭合差的限差为（  C ）。

A)  ±40″

B)  ±80″

C)  ±120″

D)  ±240″

15. 若已知两点的坐标分别为：A（412.09，594.83）m，B（371.81，525.50）m，则A到B的坐标方位角为（  B  ）。

A)  59°50′38″

B)  239°50′38″

C)  149°50′38″

D)  329°50′38″

16. 某钢尺的尺长方程式为：L=30-0.003+1.25×10-5×30×（t-20℃），若用其在4℃的温度下丈量了60米，则其温度改正数和实际长度分别为（  C ）。

A)  -0.012m ；59.988m

B)  +0.012m ；60.012m

C)  –0.012m ；59.982m

D)  +0.012m ；59.982m

17. 某隧洞进出口底板设计高程分别为45.500m和44.700m，隧洞全长为400m，隧洞为均坡，则离出口100m处的隧洞底板高程为（  C）。

A)  45.700m

B)  45.300m

C)  44.900m

D)  44.500m

三、名词解释

1. 水准点：用水准测量方法建立的高程控制点。

2. 尺长改正：钢尺实际长度与名义长度的差值。

3. 误差传播定律：是一种阐明直接观测值与其函数之间的误差关系的规律

4. 路线测量转点：当相邻两交点互不通视时，为测角和量距需要，应在其连线或延长线上测定一点或数点，称为转点（其作用主要是传递方向）。

5.直线定线：在两点之间的直线上设立一些方向标志（如木桩、标杆等），并使这些标志与直线两端点成为一条直线，此工作为直线定线。

6.高差闭和差：在水准测量中，由于误差的存在，使得两点间的实测高差与其理论值不符，其差称为高差闭合差。

7.温度改正：钢尺检定时的温度与用之进行丈量时温度一般不相等则由于温度变化引起钢尺本身热胀冷缩所导致的尺长变化称为温度改正。

8.整桩：整桩是从路线的起始点开始，按规定桩距（20m或50m）设置的里程桩。

四、简答题

1.测量工作的基本原则是什么？

答：从整体到局部，先控制后碎部，由高精度到低精度

2. 何谓等高线？等高距、等高线平距与地面坡度三者之间关系如何？

答：高程相等的点所连接的闭合曲线。

相邻等高线间的高差为等高距。

关系：成反比，即：i=h/Dm=h/D

3. 什么叫偶然误差？它有什么特性？应采用什么处理方法来减小其对观测成果的影响？

答：在相同的观测条件下，对某个固定量作一系列的观测，如果观测结果的差异在正负号及数值上，都没有表现出一致的倾向， 即没有任何规律性，这类误差称为偶然误差。

特性：

◆ 在一定的条件下，偶然误差的绝对值不会超过一定的限度。（有界性）

◆ 绝对值小的误差比绝对值大的误差出现的机会要多；（密集性、区间性）

◆ 绝对值相等的正、负误差出现的机会相等，可相互抵消；

◆ 同一量的等精度观测，其偶然误差的算术平均值，随着观测次数的增加而趋近于零，即

（抵偿性）

处理方法：进行多余观测、提高仪器等级、做平差处理。

4. 水准仪上圆水准器和长水准管的作用是什么？

答：圆水准器的气泡居中时视线大致水平，长水准管气泡居中时视线精平。

5. 说明等高线的概念、特性及地貌的基本形状。

答：等高线：是地面上高程相等的相邻各点连成的闭合曲线。

等高线特性：

（1）在同一条等高线上的各点的高程相等；

（2）等高线是闭合的曲线；

（3）不同高程的电工学不能相交；

（4）等高线与山脊线、山谷线正交；

（5）两等高线间的垂直距离称为平距，等高线间平距的大小与地面坡度的大小成反比。

地貌的基本形态主要有：山（山丘）、山脊、山谷、鞍部、盆地（洼地）

6.用经纬仪照准在同一竖直面类不同高度的两个点，在水平度盘上的读数是否一样？在一个测站，不在同一铅垂面上的不同高度的两个点，两视线之间夹角是不是所测得的水平角？

答：一样。不是，两视线在同一水平面上的投影的夹角才是所测得的水平角。

7. 什么叫竖直角？在测竖直角时，竖盘和指标的转动关系与测水平角时水平度盘和指标的转动关系有什么不同？

答：在同一竖直面内，一点至目标的倾斜视线与水平视线所夹的锐角，称为竖直角。水平度盘是固定不动的，指标随望远镜的转动而转动；而竖直角观测中，指标是不动的，竖直度盘随望远镜的转动而转动。

五、计算题

1. 如下图，已知水准点A的高程，闭和水准路线各测段的测站数和高差如图所示，容许闭合差为±12mm，试在表中计算各点的高程。

答案：

点号

测站数

实测高差（m）

改正数（m）

改正后高差（m）

高程（m）

A

1

2

3

A

4

3

4

5

-1.377

+1.823

-0.722

+0.302

16

0.026

-0.006

-0.005

-0.007

-0.008

-0.026

-1.383

+1.818

=

=

-0.729

+0.294

48.646

47.263

49.081

48.352

48.464

2．已知A点坐标为  ，AB边长为，AB的方位角为，试求B点的坐标。

解：

3．对某高差等精度观测了4次，观测值分别为－2.148m，－2.147m，－2.146m，－2.143m，求该高差的算术平均值及其中误差。

答：算术平均值=－2.146m

算术平均值中误差=±1.08mm

4．根据下图所示水准路线中的数据，计算P、Q点的高程。

D

解：

| 点号 | 观测高差 | 测段长度 | 改正数 | 改正后高差 | 高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM1 | -3.001 | 1.4 | 1 | -3.000 | 163.751 |
| P | -4.740 | 6.3 | 1 | -4.739 | 160.751 |
| Q | 1.719 | 3.5 | 1 | 1.720 | 156.012 |
| BM2 |  |  |  |  | 157.732 |

Fh=-0.003m=-3mm     Vi=1mm

5. 下列为测回法观测水平角记录，请完成表中各项计算（计算取到秒）。

| 测 站 | 竖盘 位置 | 测 点 | 水平度盘读数 | 半测回角值 | 一测回角值 | 各测回平均角值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | º ′ ″ | º ′ ″ | º ′ ″ | º ′ ″ |
| O | 左 | A | 0 05 30 |  |  |  |
|  |  | B | 120 18 24 |  |  |  |
|  | 右 | A | 180 05 42 |  |  |  |
|  |  | B | 300 18 30 |  |  |  |
| O | 左 | A | 90 04 18 |  |  |  |
|  |  | B | 210 17 06 |  |  |  |
|  | 右 | A | 270 04 24 |  |  |  |
|  |  | B | 30 17 24 |  |  |  |

解：计算如下表：

| 测 站 | 竖盘 位置 | 测 点 | 水平度盘读数 | 半测回角值 | 一测回角值 | 各测回平均角值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | º ′ ″ | º ′ ″ | º ′ ″ | º ′ ″ |
| O | 左 | A | 0 05 30 | 120 12 54 | 120 12 51 | 120 12 53 |
|  |  | B | 120 18 24 |  |  |  |
|  | 右 | A | 180 05 42 | 120 12 48 |  |  |
|  |  | B | 300 18 30 |  |  |  |
| O | 左 | A | 90 04 18 | 120 12 48 | 120 12 54 |  |
|  |  | B | 210 17 06 |  |  |  |
|  | 右 | A | 270 04 24 | 120 13 00 |  |  |
|  |  | B | 30 17 24 |  |  |  |

6. 如图1所示的附合水准路线，已知BM1、BM2两点的高程、各测段的测站数及观测高差，试计算及调整其高差闭合差，并求各待定点的高程。

| 测段号 | 点 名 | 测站 数 | 观测高差/m | 改正数 /m | 改正后 高差/m | 高 程 /m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助 计算 | ＝ ＝mm |  |  |  |  |  |  |

答案：

| 测段号 | 点 名 | 测站 数 | 观测高差/m | 改正数 /m | 改正后 高差/m | 高 程 /m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BM1 | 8 | +8.364 | －0.014 | +8.350 | 39.833 |  |
|  | 1 |  |  |  |  | 48.183 |  |
| 2 |  | 3 | －1.433 | －0.005 | －1.438 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | 46.745 |  |
| 3 |  | 4 | －2.745 | －0.007 | －2.752 |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 43.993 |  |
| 4 |  | 5 | +4.661 | －0.008 | +4.653 |  |  |
|  | BM2 |  |  |  |  | 48.646 |  |
|  |  | 20 | + 8.847 | －0.034 | +8.813 |  |  |
| 辅助 计算 | ＝+ 0.034m ＝= 54mm |  |  |  |  |  |  |