Y23

常州电大2008－2009学年第一学期04级五年制一至八学期一次性考试

04工程 建筑施工技术复习资料

一、填空题

1．砖砌体总的质量要求是        、         、         、 内外搭砌、接槎牢固。

2.焊接中常见工艺是闪光焊、电渣压力焊、电阻点焊、电弧焊，梁板中粗钢筋接长一般应优先采用         工艺，柱子中的竖向粗钢筋接长应优先采用       工艺，楼板中的钢筋网连接优先采用       工艺，普通钢板件和骨架连接一般优先采用       工艺。目前常用机械连接的工艺有        和套管螺纹连接等。

3．柱子安装时如现场较狭窄，柱子长又重，绑扎点又远离基础，则应选择        吊装法。旋转法吊装中的三点同弧，指的是绑扎点、       、         三点在同一圆弧线上。

4．桩基础由      和桩身两大部分组成，按桩的制作工艺，分为      和 　　 桩；现场预制桩制作时，为节省场地，一般用        法生产，层数不宜超过     ，预制桩砼的强度等级不宜小于      ，桩制作完成后洒水养护不少于      天，桩达到设计强度的       方可起吊，达到设计强度的      方可运输。

5．抹灰施工一般分层操作，抹灰层一般由      、        和面层三层组成，   其中      层主要起找平作用，厚度一般在       ㎜左右，目前我国的抹灰装饰分一般抹灰和装饰抹灰两大类，一般抹灰的质量等级分为      、     两个档次。装饰抹灰包含        、         、           、斩假石等工艺。

6．土方按施工开挖的难易分为         类，其中      属于土，      属于岩石。

二、 名词解释

- 最佳含水量-----

2. 挖基槽 -----

三、 选择题

1.铝合金门窗框与抹灰洞口间每边的间隙尺寸一般在（    ）左右。

Ａ　5㎜；　Ｂ20㎜；　　Ｃ50㎜；　　Ｄ100㎜

2.花岗岩板材地面装饰施工时的结合层兼找平层一般是（　 ）

Ａ　细石砼；　Ｂ稀水泥浆；　　Ｃ粘结剂；　　Ｄ干硬性水泥砂浆

3. 裱糊壁纸时在（   ）部位不得接缝，纸边必须绕过20㎜以上。

Ａ　墙体阴角；　Ｂ天棚阴角；Ｃ阳角；　　Ｄ以上说法都正确

4.绑扎灌浆法施工大理石板，板宽６００㎜，则上下每边至少各需钻孔或开槽（　　）个

Ａ　２个；　Ｂ３个；　　Ｃ４个；　　Ｄ１个

5.卫生间做完防水层后，必须经过（    ）小时的蓄水检查，无渗漏方合格。

Ａ　8 ；　Ｂ12 ；　　Ｃ24 ；　　Ｄ48

6.下列叙述卷材铺贴的顺序正确的是（）

Ａ　先檐口后屋脊处；　Ｂ先屋脊后檐口；　　Ｃ先落水口后大面；　　Ｄ先大面后落水口

7．后张法中单根粗钢筋的锚固端锚具宜优先选用下列的 （   ）

Ａ螺丝端杆锚具；ＢＪＭ型锚具；Ｃ钢丝束墩头锚具　；Ｄ钢质锥型锚具

8．某21ｍ长构件，弯孔；用后张法工艺施工时留孔应优先采用（   ）

Ａ胶管抽芯法；Ｂ钢管抽芯法；Ｃ预埋波纹管法　；Ｄ灌浆法

9. 12层钢筋砼结构办公楼施工时，砼垂直运输应优先考虑（   ）。

Ａ手推车；Ｂ 吊斗；Ｃ翻斗车　；Ｄ泵送

10.冷拉时效后钢筋机械性能和原筋比较变为（　）

Ａ屈服强度变高，塑性降低；Ｂ塑性变高，屈服强度降低；Ｃ屈服强度和塑性都得到提高　；Ｄ冷加工不会改变机械性能

11.砌筑砖基础一般应选择（　　）　。

Ａ空心砖，水泥砂浆；Ｂ实心砖，水泥砂浆；Ｃ实心砖，混合砂浆；Ｄ　多孔砖，混合砂浆

12．当遇到密集锤击预制桩施工时，打桩的顺序为(    )

Ａ由两端向中间；Ｂ由外向内；Ｃ从中间向四周；Ｄ　从一端向另一端

13．在有地下水的夹石砂土中，灌注桩直径６００㎜，长１２ｍ，成孔方法宜优先采用（    ）

Ａ 泥浆护壁；Ｂ震动沉管；Ｃ锤击夯扩；Ｄ　人工成孔

四、问答题

1.混凝土拆模应注意哪几方面问题？

2.简述单层工业厂房吊装前的准备工作有哪些？

3．简述人工挖孔灌注桩的特点，以及工艺步骤？

五、计算题

已知某C20砼试验室配比为0.61：1：2.54：5.12（水：水泥：砂：石），每m3砼水泥用量310Kg，经现场测定砂、石含水率分别为4%、2%，试求①砼施工配比；②若用Jz250型砼搅拌机，试计算每拌制一盘砼，各种材料需用量。