Y25《电路分析基础》（下）一次性考试复习题

一、单一选择题：

（    ）1．一对称星形联接电路中已知U相相电压为UU=220∠-30°伏，则电路的WU线电压为

A．UWU=220∠90°伏        B．UWU=380∠90°伏

C．UWU=220∠120°伏       D．UWU=380∠120°伏

（    ）2．一台三相异步电动机，定子每相绕组的额定电压为220伏，若电源线电压为380伏时，电动机定子绕组应该接成

A．星形   B．三角形  C．星形和三角形都可以   D．不能确定

（    ）3．一对称三角形联接的电路中U相相电流IUV=5∠30°安，则线电流iv为。

A．iv=8.7sin（ωt+120°）A    B．iv=12.3sin（ωt－120°）A

C．iv=8.7sin（ωt－120°）A   D．iv=12.3sin（ωt+120°）A

（    ）4．在三相四线制中，关于中线的作用下面描述正确的是

A．中线的电流总是为零的，可以省去；

B．通过中线的电流较小，所以可以装较小的熔断丝；

C．为确保中线不断，需要用强度大的线做中线；

D．为保证电器用电的需要，可以通过在中线上安装开关来控制。

（    ）5．在对称三相电路中，Y接电路的线电压与相电压的的相位关系及△接电路中的线电流与相电流的相位关系分别是。

A．Y接线电压超前对应的相电压30°；△线电流超前对应的相电流30°。

B．Y接线电压滞后对应的相电压30°；△线电流超前对应的相电流30°。

C．Y接线电压滞后对应的相电压30°；△线电流滞后对应的相电流30°。

D．Y接线电压超前对应的相电压30°；△线电流滞后对应的相电流30°。

（    ）6．如果U、V、W三相电压分别为220∠10°伏、220∠130°伏、220∠-110°伏。则这三相电压是。

A．对称的、反序；     B．对称的、正序；

C．不对称的、正序；   D．不对称的、反序。

（    ）7．在下列负载分别表示U、V和W相的负载其中，是对称的三相负载的是。

A．R=10Ω；X=10Ω；XC=10Ω。

B．电阻10Ω、感抗10Ω；电阻10Ω、容抗10Ω；Z=10+j10Ω。

C．电阻10Ω、电抗10Ω；Z=10+j10Ω；Z=10-j10Ω。

D．电阻8Ω、电抗6Ω；Z=8+j6Ω；Z=10∠36.9°Ω。

（    ）8．一对称星形联接负载，已知线电压UWU=380∠90°伏，线电流IU=5∠-120°安，则负载的功率因素角为

A．30°    B．90°   C．60°   D．150°

（    ）9．在三相交流电路中，关于有功功率的下列说法正确的是（        ）

A．不论三相负载作三角形联接还是星形联接其总有功功率均为P=3ILULcosφ；

B．只有当负载作三角形联接时，其总有功功率才为P=3ILULcosφ；

C．只有当负载作星形联接时，其总有功功率才为P=3ILULcosφ；

D．只要负载对称其总有功功率均为P=3ILULcosφ。

（    ）10．两电流分别是i1=3sinωt安、i2=3cosωt安，则它们合成的结果为

A．非正弦周期电流   B．直流量且结果为零

C．正弦周期电流     D．不能确定

（    ）11．右图是一三角形电流波形，则其分解为傅里叶级数时所含成份说法正确的是：

A．只有直流分量和余弦项；

B．只含有偶次余弦项；

C．只含有奇次余弦项；

D．只含有奇次正弦项。

（    ）12．一非正弦周期电压为u=50+150sin1000t+100sin2000t+75sin3000t伏，则电压的有效值为：

A．U=146V   B．U=279V   C．U=142V   D．U=201V

（    ）13．已知非正弦电路中对于基波时的感抗为XL1，容抗为XC1，且XC1=9 XL1，则感抗等于容抗时对应的谐波次数为：

A．九次  B．五次   C．三次   D．不存在

（    ）14．如果两个互感线圈的耦合系数K=1，则说明这二个线圈是：

A．松耦合   B．紧耦合   C．全耦合   D．无法判断

（    ）15．关于理想变压器，下列说法中错误的是：

A．原、副边的电压与变比n成正比；

B．原、副边的电流与变比n成正比；

C．理想变压器不储能也不耗能；

D．理想变压器是对实际电路中的变压器，忽略某些条件，抽象出的电路元件。

二、填空题：

1．在三相四线制的电路中，当电源线电压为380V，Y接负载RU=RV=RW=11Ω，则负载上的相电压等于___________，相电流等于____________，线电流等于__________，如果中线断开，则负载的相电压等于___________，相电流等于____________，线电流等于__________。

2．有一台Y接的发电机，当每相绕组的电压为179V时，则发电机输出的线电压为___________，如果发电机是做三角形联接，则线电压又为___________。

3．已知三相对称电源，做Y接时的线电压uvw=3802sin（ωt+60°）V，则相电压uv=____________________，uw=____________________。

4．如果有一个三相电路，每相负载的有功功率分别是10W、20W、30W，无功功率分别是20Var、20Var、40Var则这三相电路的有功功率是_________________，无功功率是______________，视在功率是_______________。

5．已知三相对称电源，做Y接时的相电压uv=2202sin（ωt+60°）V，则线电压uVW=___________________________，uUV=___________________________ ，相电压uW=______________________，uU=______________________。

6．把      相等，      相同，彼此间      也相同的三相电动势称为对称三相电动势。

7．已知非正弦电压u= 100＋502 sin1000t－202sin2000t伏，则该电压中的第一项称为___________分量，第二项称为____________分量，第三项称为____________分量；该电压的有效值为___________伏，平均值为___________伏。

8．三相对称负载的三角形接法中，线电压与相电压的关系为_______________ ；线电流与相电流的关系为______________________。

9．已知有一线圈，其对基波的复阻抗Z1=30+j20欧，则它对三次谐波的复阻抗为

________________，对五次谐波的复阻抗为________________。

10．如果二个线圈的自感系数L1=2mH，L2=50mH，则它们互感系数的最大值是__________，如果已知它们的互感系数M=6mH，则它们的耦合系数k=_________。

11．二个线圈的自感系数分别为L1=5mH，L2=8mH，互感系数M=3mH，将它们做顺向串联，等效的电感为________，若做反向串联，则等效的电感为________。

12．一个理想的变压器的原边绕组N1=1000匝，副边绕组N2=100匝，则变比n=_____，如果原边电压为22000伏，则副边电压为________伏。

13．我们把具有_______对端口的电路称为二端口电路，它有______个连接端钮。

三、判断题：

（     ）1．同一台发电机三相绕组作星形联接时的线电压等于作三角形联接时的线电压。

（     ）2．当负载作星形联接时，必须有中线。

（     ）3．当负载作三角形联接时，线电流必为相电流的3倍。

（     ）4．在同一电源电压作用下，三相对称负载作星形或三角形联接时，其总功率的数值是相等的。

（     ）5．基波的频率等于非正弦周期信号的频率。

（     ）6．对称于纵轴的波形，其谐波成份中只有正弦项。

（     ）7．非正弦周期信号的频谱的特点是离散性、发散性和相邻谱线间隔等距性。

（     ）8．非正弦周期信号的有效值等于傅里叶级数展开式中的直流分量。

（     ）9．非正弦周期信号作用下的电路，其平均功率等于各次谐波独立作用下的有功功率之和。

（     ）10．在分析非正弦周期信号作用下的电路时，电阻元件对各次谐波的阻抗是相等的。

（     ）11．若基波的频率为100Hz，则五次的频率为500Hz。

（     ）12．线圈做串联，一定能增加等效的电感。

（     ）13．增加耦合系数接近零，表示两线圈为松耦合。

（     ）14．若二个线圈相互垂直摆放，则它们的互感系数接近于零。

（     ）15．理想变压器的输入和输出功率保持不变，所以理想变压器只传递电能。

（     ）16．有四个端钮的电路一定是二端口电路。

四、综合题：

1．下面是三相电源的三个绕组，试分别将它们接成Y形和△形。

2．如果一个三相对称负载，每相负载的额定电压为220V，现有下列几种电源，负载应如何接入电源？画出联接图。

3．请标注下列线圈的同名端。

4．有一三相对称负载，每相负载R=4Ω，XL=3Ω， 在下列两种情况下：⑴负载联成星形，接于线电压是380V的三相电源上；⑵负载联成三角形，接于线电压是220V的三相电源上；分别计算电路的线电流、相电流和三相功率。

5．对称三相负载额定电压Ue=220V，三相四线制电源，线电压uuv=

3802sin(ωt+300)V，该三相负载如何接入电源？如果Z=3+j4Ω，求线电流的大小？

6．已知某方波周期信号的周期T=20ms，该方波通过电感元件L=31.8mH，求其基波、三次谐波和五次谐波的感抗分别是多少？

7．RL串联电路接在非正弦交流电压u上，u=50+28.2sin（1000t+30°）V，已知R=20Ω，L=20mH，求：⑴电路电流i；⑵电流有效值；⑶电路平均功率。