五年制高职《服装材料》复习题

2006.12

一、填空题：

1.构成服装的最基本材料是纤维。P1

2.织物按加工方法主要可分为机织物、针织物、编结物和非织造织物四类。P1

3.服装设计包括目标设计和应用设计。P2

4.服装材料按照材料在服装中的使用用途可分为服装面料和服装辅料两类。P3

5.服装的三要素包括材料、款式和色彩。P4

6.纤维按照来源可分为天然纤维和化学纤维两大类。P6

7.棉纤维主要有三个品种长绒棉、细绒棉、粗绒棉。P7

8.羊毛纤维的截面为圆形或椭圆形，由外向内可以分为鳞片层、皮质层和髓质层。P10

9.缩绒性是羊毛的特有性能。P11

10.蚕丝可以分为家蚕丝和野蚕丝。P13

11.纤维分子的最小单位是单基。P16

12.纺丝成形的常规方法是熔体纺丝和溶液纺丝。P20

13.纱线的粗细程度称为线密度。P21

14.我国法定的纱线线密度指标为特数。P21

15.纱线的线密度指标分为定长制和定重制两种，前者包括特数和旦数，数值越大，纱线越粗。后者包括英制支数和公制支数，数值越大，纱线越细。P21

16.捻向可分为S捻和Z捻。P23

17.纱线的规格应表明纱线的粗细、捻度、捻向及纱线的股数。P25

18.缝纫线必须具备的三种基本品质即可缝性、耐用性与外观质量。P30

19.目前遇到的三种基本回潮率包括实际回潮率、公定回潮率和标准回潮率。P35

20.纤维的二温三态包括玻璃化温度、流动温度及玻璃态、高弹态和粘流态。P39

21.影响热定型效果的主要因素是温度和时间。P41

22.纤维材料按其燃烧能力的大小可分为易燃纤维、可燃纤维、难燃纤维和不燃纤维。P41

23.色泽包括色度、光泽和色彩。P45

24.纤维变形包括急弹性变形、缓弹性变形和塑性变形。P50

25.针织物按加工方式可分为纬编针织物和经编针织物。P53

26.纬编针织物的单元线圈是由圈柱、针编弧和沉降弧三部分组成。P56

27.非织造物的固结方法主要有化学粘合法、热粘合法和机械固结法。P57

28.机织物的原组织分平纹组织、斜纹组织和缎纹组织。P59

29.纬编的基本组织为纬平组织、罗纹组织和双反面组织。P64

30.织物的基本特性包括织物的耐久性、织物的外观性能、织物的舒适性能。P77

31.含气性的大小用含气率表示。P77

32.毛皮由毛被与皮板组成。P84

33.毛皮的鞣制加工大体上分为三道工序，即准备、鞣制和整理。P84

34.毛皮材料的种类很多，根据毛皮皮板的大小与厚薄、毛被的颜色与外观质量、毛的长短等，可以将毛皮划分为小毛细皮、大毛细皮、粗毛皮、杂毛皮等。P85

35.评估毛皮材料的品质主要依据毛被质量、皮板质量以及毛被与皮板的结合强度来判定。P85

36.人造毛皮包括针织人造毛皮、机织人造毛皮和人造卷毛皮。P89

37.织物的组织分析包括织物外观分析、织物组织分析、纱线结构分析。P99

38.絮填料的作用是增加服装的保暖性、提高服装的保型性和具有特殊的功能性。P106

39.衬垫的作用是在服装的特定部位起支撑和铺衬，使该部位能够加高、加厚或平整，或用以起隔离、加固或修饰的作用。P

40.纽扣按结构分有眼纽扣、有脚纽扣、按扣（子母扣）、编结盘花扣。P112

41.拉链主要由底带、牙齿及拉头构成。P

42.拉链按结构分开尾拉链、闭尾拉链、隐蔽式拉链（隐形拉链），按拉链牙齿分金属拉链、塑料拉链、尼龙拉链。P

43.拉链选择时应考虑面料性能、服装用途、保养方式及面料颜色。P114

44.按照面料整理效果的耐久程度，可将整理分为暂时性整理、半耐久性整理和耐久性整理。P117

45.根据洗涤介质的不同，衣物的洗涤有干洗和湿洗（水洗）之分，根据洗涤用具，可分为水洗和机洗。P138

46.根据熨烫时的用水给湿程度，熨烫可以划分为干烫、湿烫或蒸汽烫。P141

47.面料在存放和保管过程中，常见的质量变化有虫蛀、霉烂、发脆以及鼠咬等。P145

二、名词解释：

1.纤维P1

2.纺织纤维P1

3.纱线P1

4.织物P1

5.捻度P23

6.热定型P41

7.初始模量P48

8.变化组织P60

9.联合组织P61

10.完全组织P58

11.原组织P59

12.手感目测法P93

13.服装面料的整理P117

三、单项选择题
1.美国Dupuot公司宣布尼龙纤维问世（4）P3

（1）1664年     （2）1838年    （3）1913年    （4）1938年

2.金属纤维属于（4）P7

（1）天然纤维   (2)化学纤维   (3)合成纤维   (4)无机化学纤维

3.在天然纤维中，强度最高的是（2）P10

(1)棉   (2)麻  (3)毛   (4)丝

4.纺织纤维中吸湿性最好的是（3）P11

(1)棉   (2)麻   (3)毛   (4)丝

5.最早诞生的化学纤维是（1）P14

(1)粘胶纤维   (2)涤纶   (3)锦纶   (4)氨纶

6.最早诞生的合成纤维是（1）P15

(1)锦纶   (2)涤纶   (3)丙纶   (4)氯纶

7.最轻的纺织纤维是（3）P15

(1)锦纶   (2)涤纶   (3)丙纶   (4)氯纶

8.被称为“合成羊毛”且耐光性最好的纤维（3）P15

(1)涤纶   (2)维纶   (3)腈纶   (4)丙纶

9.合成纤维中吸湿性最好的纤维（3）P15

(1)涤纶   (2)锦纶   (3)维纶   (4)丙纶

10.将纤维染色后，纺纱制成的纱线（3）P18

(1)染色纱线   (2)漂白纱线   (3)色纺纱线  (4)色织纱线

11.混入后可增加面料吸湿性、舒适性、可洗性、可染性，可降低静电的产生、火星熔孔、生产成本、起毛起球。（1）P26

（1）棉麻       （2）粘胶纤维      （3）锦纶纤维        （4）醋酯纤维

12.其特征是纤维被握持在合股的芯纱线，状如瓶刷，手感柔软，广泛用于植绒织物和穗饰织物，具有丝绒感。（2）P28

(1)金银丝线   (2)雪尼尔线   (3)拉毛绒   (4)包芯纱线

13.目前缝制业的主要用线（2）P30

(1)涤纶长丝缝纫线   (2)涤纶短纤维缝纫线   (3)锦纶缝纫线   (4)腈纶缝纫线

14.经纱和纬纱使用不同纤维的织物（4）P52

(1)纯纺织物   (2)混纺织物   (3)交并织物   (4)交织织物

15.用长度、细度介于毛纤维和棉纤维之间的化学纤维织成的织物。（2）P52

(1)棉型纤维   (2)中长型纤维   (3)毛型纤维  (4)长丝纤维

16.只沿逆编结方向脱散，而不沿顺编结方向脱散（2）P65

(1)纬平组织织物    (2)罗纹组织织物   (3)经平组织织物  (4)经绒组织织物

17.羊毛表面毛孔呈扁圆形斜插入革内，且排列清晰为规律性鱼鳞状。（2）P86

(1)牛皮革   (2)羊皮革   (3)猪皮革   (4)麂皮革

18.羊毛纤维（2）P94

(1)接触火焰不缩不熔，在火焰中迅速燃烧，蓝色烟，离开火焰迅速燃烧，有烧纸的气味，灰白色，细软的灰烬。

(2)接触火焰收缩不熔，在火焰中燃烧时有气泡，橘黄色火焰，离开火焰，缓慢燃烧，有烧毛发气味，松脆的黑色硬块。

(3)接触火焰收缩不熔，在火焰中缓慢燃烧，橘黄色火焰很小，离开火焰自行熄灭，有烧毛发气味，黑褐色小球。

(4)接触火焰，收缩熔化，在火焰中燃烧，黄白色火焰，很亮，离开火焰，继续燃烧，有特殊的芳香气味，黑褐色不定型硬块。

19.显微镜鉴别纤维是（2）P95

(1)综合运用物理和化学方法，根据纤维特点鉴别纤维。

(2)利用各种纤维具有不同的截面形状和纵向外观特征，从而确定纤维的品种。

(3)利用纤维的结构和外观特征来区别纤维。

(4)由不同的纤维在各种化学溶液中溶解性的不同来区别纤维。

四、判断题：

1.目前，机织物和针织物是使用最广、产量最高的织物。（√）P2

2.纤维类衣料是最理想的衣料。（√）P2

3.棉纤维的截面为腰圆形，中间有空腔，纵向外观是一端开口，一端封闭。（×）P7

4.棉纤维的长度主要决定于纤维的种类，其次受棉花的生长条件、初加工等因素的影响。（√）P8

5.麻纤维是两端封闭的细长型细胞，带有中腔，整根纤维呈扁管形，纵向表面有条纹，无转曲。（√）P9

6.半纤维素和木质素的含量越少，纤维的手感越硬。（×）P10

7.麻纤维的散湿速度比吸湿速度快一倍。（√）P10

8.皮质层是羊毛的实体部分，是决定羊毛性能的基本物质。（√）P10

9.含髓质层多的羊毛容易染色，强度高，品质较好。（×）P11

10.羊毛纤维的强度是天然纤维中最低的，但伸长能力却很大，初始模量较大，因而羊毛手感柔软。（×）P11

11.聚合度大，纤维的强度也大。（√）P16

12.结晶度高，取向度好的纤维强度高，变形能力小。（√）P16

13.分解温度高于熔点的高分子物质，可直接将分子物质熔化成熔体，然后进行熔体纺丝。（√）P20

14.分解温度低于熔点的高分子物质或非熔性物质，必须选择适当的溶剂把高分子物质溶解制成可熔性中间体，再溶解成纺丝溶液，然后进行溶液纺丝。（√）P20

15.纱线的捻向配置对织物外观和手感有很大影响，一般织物经纬纱采用不同的捻向。（×）P23

16.棉涤混纺纱意味着混纺纱中棉纤维的混纺比高于涤纶的混纺比。（×）P27

17.花式纱线与空气变形丝的 区别除蓬松度不同外，主要区别在于花式纱线是采用机械加工方法形成的，而空气变形丝是利用气流的冲击形成的。（√）P27

18.纯毛粗毛线根据羊毛品质的优劣，可分为高粗、中粗、低粗三种，以中粗质量为最好。（×）P29

19.纤维吸湿性强调吸放水蒸气，吸水性强调吸收水分。（√）P35

20.所有纤维随着回潮率的增加，强度下降，断裂伸长增加。（×）P38

21.导热系数越小，表示纤维的热绝缘性或保暖性越小。（×）P39

22.大多数合成纤维在高温作用下发生软化，然后熔融，天然纤维和再生纤维分解点小于熔点，所以它们不熔融，而是分解或熔化。（√）P40

23.纤维受热而收缩的现象叫热收缩。（×）P40

24.合成纤维的热收缩率随着温度的提高而增大。（√）P41

25.热定型的目的是为了防止加工、穿着、洗涤和熨烫的热收缩。（√）P41

26.时间是影响热定型的主要因素，足够的加热时间使热量扩散均匀，更主要是冷却时间，必须急速冷却。（√）P41

27.合成纤维的抗熔性好，天然纤维的抗熔性差。（×）P42

28.干燥的纺织纤维导电性能极差。（√）P43

29.温度升高，电阻下降，纤维导电性降低。（×）P43

30.纤维吸湿量增加，比电阻值下降，导电性改善。（√）P44

31.纬编针织物多使用基本组织和变化组织，经编针织物多采用变化组织。（√）P64

32.构成纬编、经编针织物的基本线圈和成圈原理相同。（×）P64

33.对于织物来讲，一般是经向拉伸强力大于纬向强力，斜向具有较大的伸长。（√）P70

34.织物的撕裂强力主要取决于单纱强力，同时单纱的断裂伸长率、织物组织结构等对撕裂强力有重要的影响。（√）P71

35.织物的免烫性与纤维的吸湿性，织物在湿态下的折皱弹性及缩水性密切有关。（√）P74

36.纤维弹性是影响织物抗折皱性的最主要因素。（√）P74

37.织物的褶裥保持性主要取决于纤维的热塑性，并与纤维弹性密切相关。（√）P75

38.纤维初始模量是织物刚柔性的决定因素。（√）P75

39.纤维细度较粗，长度较长，强力较高，伸长较大，弹性较好时，其织物易起毛起球。（×）P76

40.织物的吸湿性能主要取决于纤维自身，纤维内部亲水基团的存在是纤维吸湿的主要原因。（√）P80

41.一般，纱线捻度越少，织物的吸水高度越高，织物的含气量越大，吸水性越强。（×）P80

42.织物的物理力学性能决定着织物的肌肤触感，是影响织物风格差异的主要因素。（√）P82

43.燃烧鉴别法只适用于纯纺织物，混纺织物燃烧特征不明显。（√）P94

44.显微镜法对天然纤维或截面形状和纵向外观特征不明显的纤维可以清楚地加以区分，但是对于大多数合成纤维截面形状和纵向外观特征差不多，就不大好区分了。（√）P95

45.斜纹织物正面纹路清晰，反面纹路模糊不清。（×）P98

46.异形纤维是指非圆形的纤维。（×）P120

47.纤维制品的抗静电性不可避免地依赖于湿度。（√）P122

48.纤维含量是指成品的含量，而不是生产过程中实际投料的比例。（√）P129

49.成品是指某件完整的制品。（×）P129

50.有里料的纺织品应分别表明面料与里料的纤维含量。（√）P130

51.产品的号型或规格、原料的成分和含量、洗涤方法等内容按规定必须采用耐久性标签。其原料成分和含量，洗涤方法宜组合标注在一张标签上。（√）P131

52.温度越高，衣物洗涤效果越好。（×）P139

53.熨烫时对服装的用水给湿程度依据衣料的纤维种类和织物厚薄而定。（√）P141

54.合适的熨烫定型温度在玻璃化温度和软化点之间。（√）P141

55.熨烫时，应避免在一个位置上停留过久，防止服装上留下熨斗印痕或变色。（√）P142

五、简答题：

1.吸湿平衡的特点P34

2.减少纤维制品燃烧的对策P42

3.产生拉伸变形的原因P50

4.湿法成网P57

5.非织造物的结构特点P69

6.里料的选用P108

7.衬料的作用P109

8.衬料的选用要求P110

9.纽扣的选用P112

10.服装面料整理的目的P117

11.彩色棉的加工方法P119

12.服装的收藏与保管P145