复习资料 计算机电路基础(1)

一、填空题

1．某元件上的电压U与电流／取非关联参考方向，则其吸收的功率P＝________；若计算出P<0，则该元件______功率。

2．当电压源为零时，其电路等效为________，当电流源为零时，其电路等效为________。

3．NPN型三极管工作在截止状态时，Ube<_______，ic≈______。

4．CMOS或非门有两个输人端A和月，要实现y＝A，应将输入端B接________；同或门要实现y＝A，应将输人端接________。

二、选择题

1．当一个电流流过三个相互并联的电阻R1、R2、R3时，若已知R1>R2>R3，则流过(    )的电流数值最大。

A．R1    B．R2    C．R3

2．假设开关闭合为1、断开为0，灯亮为1、灭为o，与表达式y=A  B十A  B功能对应的是图2.2中的(    )

A．图(a)    B．图(b)    C．图(c)

3．在下列一组数中，数值相等的数是(    )

①(88)10    ②(1011001)2

③(10001000)BCD    ④(59)16

A．①和②    B.③和④

C．②和③    D.①和③、②和④分别相等

4.CMOS传输门是由NMOS管和PMOS管(    )连接而成。

A.串联    B．并联    C．交叉耦合

5．组合电路的竞争险象是指(    )

A.某个输入信号有干扰时，在输出端产生了干扰脉冲

B.某些输人信号改变状态时，输出端可能产生的虚假信号

C.输入信号不变时，输出端可能产生的虚假信号

6．全加器是指(    )

A.两个同位的二进制数相加

B.不带进位的两个同位二进制数相加

C.两个同位的二进制数和来自低位的进位三者相加

7．同步RS触发器的特征方程为(    )

A．Qn+1＝S+RQn    B.Qn+l＝S+RQn

C．Qn+1S+RQn(RS=0)

8．按各触发器(    )分类，计数器可分为同步计数器和异步计数器。

A.状态转换与CP关系    B.计数长度

c.递增、递减

三、简述题

l.OC门(见图3．1)的基本工作原理。

2．触发器常见的功能分类及各自(选择两种)具有的功能。

四、计算题

1．(10分)电路如图4.1所示。已知输入电压为10V，要求输出电压分别为10V、5V和1V，电流I＝20mA，求电阻R1、R2、R3的值。

2．(10分)将下列逻辑函数化简成最简与或表达式。

(1)F1＝AB+AC十B+B

(2)F2(A，B，C，D)＝CD+B+ABD十ABC十AC

3．(10分)分析图4.3电路，2线一4线译码器的功能表达式见式4．3。

(1)写出输出y的表达式；

(2)填表4.3；

(3)说明图4.3电路功能。

Y0＝10，Y1＝1A0，y2＝A10，Y3＝A1A0  (式4．3)

| A1 Ao | y |
| --- | --- |
| 0 0 0 1 1 0 1 1 |  |

4.(10分)图4．5．1电路是用同步四位二进制加法计数器T4161实现的九进制加法计数器(状态转换图见图4．5．2)。检查电路有无错误，若有，请改正。T4161的功能见表4．5。

参考答案

一、填空题(每空1分，共20分)

1．-UJ  发出

2．短路    开路

3．0．5V    0

4．低电平(地)    高电平

二、选择题(每小题2分，共20分)

1．C    2．C    3．D    4．B

5．B    6．C    7．C    8．A

三、简述题(每小题5分，共10分)(只要答出要点即可酌情得分)

1．OC门的基本工作原理。

当输入为低电位时：T1导通，T2、T3截止，通过外接电源和电阻使输出为高电位；当输入为高电位时：T2、T3导通，输出为低电位。

2．触发器常见的功能分类及各自(选择两种)具有的功能。

按功能可分为RS触发器、D触发器、JK触发器和T触发器。

RS触发器具有置0、置1和保持功能；D触发器具有置0、置1功能；JK触发器具有置0、  置1、保持和翻转功能：T触发器具有保持和翻转功能

四、分析、设计题(共50分)

1．

R3=（4分）

2．(共10分，每小题5分)

F1=B+AC

3．(共10分)

(1)(3分)

(2)(4分)见答表4．3。

(3)(3分)四选一多路选择器

| A1 Ao | y |
| --- | --- |
| 0 0 0 1 1 0 l l | Do D1 D2 D9 |

4．(共10分，每小问各5分)有错误，该电路构成了十进制加法计数器，要实现九进制加法计数器，应将与非门两输入端并接至Q3端(图略)。