2011年江苏城市职业学院常州办学点五年制一次性

《计算机电路》（2）清考复习题

一、填空题

- PN结具有单向导电性。正向偏置时，多子以 __________________运动为主，形成正向电流；反向偏置时，少子____________________运动形成反向饱电流。

- 双极型晶体三极管输出特性曲线的三个工作区是放大区、＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿。

- 除去高、低电平两种输出状态外，三态门的第三态输出称为＿＿＿＿＿＿＿＿状态。

- 十进制数238转换成二进制数是＿＿＿＿＿＿；十六进制数是＿＿＿＿＿＿＿。

- 组合逻辑电路不存在输出到输入的＿＿＿＿＿＿＿＿通路，因此其输出状态不影响输入状态。

- 对于上升沿触发的D触发器，它的次态仅取决于CP＿＿＿＿＿＿沿到达时＿＿＿＿＿＿＿＿的状态。

- 同步RS触发器的特性方程为Qn+1=____________；约束方程为＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

- 下图所示电路中，Y1 ＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；Y2 ＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；Y3 ＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

A

B

VCC

Y1

A

B

Y3

A  B   A  B

Y2

- 三极管有NPN和PNP两种类型，当它工作在放大状态时，发射结＿＿＿＿，集电结＿＿＿＿＿＿；NPN型三极管的基区是＿＿＿＿＿＿型半导体，集电区和发射区是＿＿＿＿＿＿型半导体。

- 把高电压作为逻辑1，低电平作为逻辑0的赋值方法称作＿＿＿＿＿＿＿逻辑赋值。一种电路若在正逻辑赋值时为与非门，则在负逻辑赋值时为＿＿＿＿＿＿＿＿。

- 四位二进制编码器有＿＿＿＿个输入端；＿＿＿＿个输出端。

- 将十进制数287转换成二进制数是＿＿＿＿＿＿＿＿；十六进制数是＿＿＿＿＿＿＿。

- 根据触发器功能的不同，可将触发器分成四种，分别是＿＿＿＿触发器、＿＿＿＿触发器、＿＿＿＿触发器和＿＿＿＿触发器。

A

B

Y1

Y2

Y3

下图所示电路中，Y1 ＝＿＿＿＿＿＿；Y2 ＝＿＿＿＿＿＿；Y3 ＝＿＿＿＿＿＿。

- 二、选择题

- 1.  下列函数中，是最小项表达式形式的是＿＿＿＿＿＿＿＿＿

A.  Y=A+BC          B. Y2 =ABC+ACD

C.  Y=AB C+ABC      D. Y=A BC+ABC

- 对于四位二进制译码器，其相应的输出端共有＿＿＿＿＿＿＿＿

A．  4个      B. 16个      C. 8个      D. 10个

3．用8421码表示的十进制数45，可以写成＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

A．  45     B. [101101]BCD    C. [01000101]BCD    D. [101101]2

4．属于组合逻辑电路的是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

A．  触发器    B. 全加器    C. 移位寄存器    D. 计数器

5．某计数器的状态转换图如下，其计数的容量为＿＿＿＿＿＿

A．  八       B. 五       C. 四         D. 三

000

001

010

011

100

101

110

111

- 6．当晶体三极管＿＿＿＿时处于饱和状态。

- 发射结和集电结均处于反向偏置

- 发射结正向偏置，集电结反向偏置

- 发射结和集电结均处于正向偏置

- 下列三个逻辑函数表达式中，＿＿＿＿是最小项表达式。

A．Y(A,B)=AB+AB          B. Y(A,B,C)=ABC+ABC+BC

C. Y(A,B,C,D)=A⋅B⋅C+ACB+ABC+ABC

8．用8421码表示的十进制数45，可以写成＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

A．45         B. [101101]BCD        C. [01000101]BCD       D. [101101]2

9．采用OC门主要解决了＿＿＿＿＿

A．TTL与非门不能相与的问题                B. TTL与非门不能线与的问题

C. TTL与非门不能相或的问题

10．已知某触发的特性表如下（A、B为触发器的输入）其输出信号的逻辑表达式为＿＿＿

A． Qn+1 ＝A          B. Qn+1=AQn+AQn          C.  Qn+1=AQn+BQn

| A | B | Qn+1 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Qn | 保持 |
| 0 | 1 | 0 | 置0 |
| 1 | 0 | 1 | 置1 |
| 1 | 1 | Qn | 翻转 |

- 三、化简下列逻辑函数，写出最简与或表达式：

- Y1=AB+BC+AB⋅C+ABC

- Y2＝Σm（0，1，8，9，10，11）

- Y3见如下卡诺图

| CD AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 01 | 1 | ╳ | 1 | ╳ |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |

- Y1＝AB＋AC＋A BC

- Y2＝Σm（0，2，3，4，5，7）

A

B

Y3

Y3见图

- 四、分析设计题

1．四选一数据选择器的功能见下表，要实现Y（A，B，C）＝Σm（1，4，6，7）功能，芯片应如何连接，画出电路连接图（需写出必要的解题步骤）

| E | A | B | C Y A B W A E B D0 D1 D2 D3 W |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ╳ | ╳ | 高阻 |
| 0 | 0 | 0 | D0 |
| 0 | 0 | 1 | D1 |
| 0 | 1 | 0 | D2 |
| 0 | 1 | 1 | D3 |

Q1      Q1

A    CP

Q2

A

CP

D  Q

Q

２．触发器电路如下图所示，试根据CP及输入波形画出输出端Q1 、Q2 的波形。设各触发器的初始状态均为“0”。

CP

A

Q1

Q2

3．四选一数据选择器CT4253组成的电路如图所示，分析电路的功能，写出输出Y1 ，Y2的表达式，CT4253的功能表如下表。

| E | A | B | W |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ╳ | ╳ | 高阻 |
| 0 | 0 | 0 | D0 |
| 0 | 0 | 1 | D1 |
| 0 | 1 | 0 | D2 |
| 0 | 1 | 1 | D3 |

4．分析图示触发器功能，写出其输出端Q1 、Q2的表达式，并根据给定A、CP信号的波形画出各输出端的波形。设各触发器的初始状态均为“0”。