数控加工工艺复习资料答案

名词解释

1. 切削层：在切削过程中，刀具的切削刃在一次进给中从工件待加工表面上切除的金属层

2. 切削时间：指切削时直接改变工件尺寸、形状等工艺过程所需要的时间，单位为s

3. 安装：工件或装配单元经一次装夹后所完成的那一部分工序内容

4. 工艺过程：在生产过程中，直接改变生产对象的形状、尺寸、相对位置和性质等，使其成为成品或半成品的过程

5. 切削用量：是表示主运动及进给运动参数的数量，是切削速度Vc、进给量f和背吃刀量ap的总称

6. 六点定位原则：定位，就是限制自由度。通常是用一个支承点限制工件的一个自由度，用合理设置的六个支承点，限制工件的六个自由度，使工件在夹具中的位置完全确定，这就是工件定位的“六点定位原则”

7. 工序：指一个或一组工人，在一个工作地对同一个或同时对几个工件所连续完成的那一部分工艺过程

8. 特种加工：将电、磁、声、光、化学等能量或其组合施加在工件的被加工部位上，从而实现材料被去除、变形、改变性能或被镀覆等的非传统加工方法

填空题

1．车削的主运动是工件的旋转运动，钻削和铣削的主运动是刀具的旋转运动，刨削的主运动是工件或刀具的往复运动。

2．切削用量三要素是指切削速度、进给量和背吃刀量。

3．刀具切削部分材料主要有碳素工具钢、合金工具钢、高速钢和硬质合金等。

4．刀具的磨损大致可分为初期磨损阶段、正常磨损阶段和急剧磨损阶段三个阶段。

5．切屑的形态主要有带状切屑、节状切屑、粒状切屑和崩碎切屑。

6．产生积屑瘤的决定因素是切削温度，加工硬化和粘结是形成积屑瘤的必要条件。

7．根据铣刀切削刃的形式和方位将铣削方式分为周铣和端铣。

8．刀具磨损是由机械摩擦和热效应两方面作用而成的。在不同的切削条件下，刀具磨损的原因不同，在低、中切削速度范围内，机械磨损和粘结磨损是刀具磨损的主要原因。在中等以上切削速度时，热效应使高速钢刀具产生相变磨损，使硬质合金刀具产生粘接、扩散和氧化磨损。

9．磨削加工的工艺特点是磨削加工精度高、可加工高硬度的材料和磨削温度高。

10．实际切削中，车刀安装的高低，车刀刀杆轴线是否垂直，对车刀角度影响很大，会使刀具的工作角度发生变化，特别是车螺纹时，会使牙型半角产生误差。

11．金属切削机床的基本运动可分为主运动和进给运动两种。通常主运动只有一个，可由刀具完成，也可由工件完成。

12．机床进给运动的特点是切削加工中速度较低（较高或较低），消耗功率较小（较大或较小）。

13．在基面内测量的刀具角度有主偏角、副偏角和刀尖角，在切削平面内测量的刀具角度有刃倾角，在正交平面内测量的刀具角度有前角、后角和楔角。

14．工艺基准分为装配基准、测量基准、工序基准和定位基准四种。

15．夹紧机构种类很多，常用的夹紧机构有斜楔夹紧机构、螺旋夹紧机构和偏心夹紧机构等。

16．确定零件的加工过程中采用数控机床后，拟定工艺路线时，要尽量采用工序集中           的原则。

17．根据铣床的结构将铣削方式分为立铣和卧铣。

18．机械加工顺序的安排应遵循的原则是：基面先行、先面后孔、先粗后精和先主后次                    等。

19．磨削加工除能加工普通材料外，还常用于一般刀具难以切削的高硬度材料的加工，但不适宜精加工塑性较大的有色金属。

20．机械加工精度指零件加工后的实际几何参数与理想几何参数相符合的程度，相符合的程度越高，误差越小，加工精度就越高。

选择题

1．刀具主偏角是在（B）内测量的。

A．主剖面         　　           　    B．基面

C．切削平面　　　　　　　　      　　  D．水平面

２．通过切削刃选定点的基面是（A）。

A．垂直于主运动速度方向的平面　　　　  B．与切削速度平行的平面

C．与加工表面相切的平面　　　　        D．工件在加工位置向下的投影面

３．确定刀具标注角度的参考系选用的三个主要基准平面是（ C ）。

A．切削表面、已加工表面和待加工表面　　B．前刀面、后刀面和副后刀面

C．基面、切削平面和正交平面　　　　　　D．水平面、切向面和轴向面

４．车刀刀尖高于工件旋转中心时，刀具的工作角度（A）。

A．前角增大，后角减小　                B．前角减小，后角增大

C．前角、后角都增大　                  D．前角、后角都减小

５．当刀具产生了积屑瘤时，会使刀具的（B）。

A．前角减小　　 　B．前角增大　　 　C．后角减小　　　  D．后角增大

６．以下那种定位方式是绝对不允许的？（B）

A．完全定位　　　 B．欠定位　　　 　C．过定位　　　　  D．不完全定位

７．尺寸链中（C）是在加工中直接获得的尺寸。

A．增环　　　　  B．减环　　　   　C．组成环　　　　  D．封闭环

８．以下哪种情况不适合在数控铣床上加工？（B）

A．平面类零件　　　　                  B．回转体零件

C．变斜角零件　　　                  　D．曲面类零件

９．平面磨削采用电磁吸盘安装工件，限制了工件的（A）个自由度。

A．3　　　　　   B．4　　　　　    C．5　　　　　     D．6

１0．不属于机床的几何误差的是（A）。

A．原理误差　　　　　　                B．机床的制造误差

C．机床的磨损　　　　　　　　          D．机床的安装误差

11．影响切削层公称厚度的主要因素是（C）。

A．切削速度和进给量          　　　  B．背吃刀量和进给量

C．进给量和主偏角　　　　　　　　　　D．进给量和刃倾角

1２．金属切削过程中的剪切滑移区是（A）。

A．第Ⅰ变形区　　　　B．第Ⅱ变形区　　　　C．第Ⅲ变形区　　　　D．第Ⅳ变形区

1３．以下哪种情况下会产生积屑瘤？（A）

A．中等切削速度加工塑性材料　　　　　　　　　B．中等切削速度加工脆性材料

C．很高的切削速度加工塑性材料　　　　　　　　D．很低的切削速度加工脆性材料

1４．刀具正常磨损形式中，以（B）磨损形式最为常见。

A．前刀面磨损　    B．后刀面磨损　　  C．前、后刀面同时磨损 　 D．以上均不是

1５．以下哪种工件装夹方式适合成批和大量生产？（C）

A．直接找正法　　　B．划线找正法　　　C．用夹具找正　　　      D．以上都不是

1６．工件以底面定位限制了工件的（C）个自由度。

A．１　　　　B．２　　　　C．３　　　　D．４

1７．尺寸链中（D）是在加工中间接得到的尺寸。

A．增环　　　　B．减环　　　　C．组成环　　　　D．封闭环

1８．车床上加工轴类零件常使用一夹一顶的装夹方式，这种装夹方式限制工件的（C）个自由度。

A．３　　　　B．４　　　　C．５　　　　D．６

1９．成形磨削和精密磨削时，应选用（D）的砂轮。

A．细粒度　　　　　B．中等粒度　　　　　C．硬度较低　　　　　D．硬度较高

20．以下哪种情况不利于减小传动链误差（A）。

A．增加传动链中的元件数目　　　　　　　　B．提高传动元件制造精度

C．提高传动元件装配精度　　　　　　　　　D．消除间隙

简答题

１．夹具装夹工件有那些特点？

答：⑴工件在夹具中的定位，是通过工件上的定位基准与夹具上的定位元件相接触而实现的。⑵由于夹具预先在机床上已调整好位置，因此，工件通过夹具相对于机床也就占有了正确的位置。⑶通过夹具上的对刀装置，保证了工件表面相对于刀具的正确位置。

２．数控加工与普通机床机械加工相比，有哪些优点？

答：⑴加工精度高、加工质量稳定；⑵加工生产效率高；⑶减轻劳动强度、改善劳动条件；⑷对零件加工的适应性强，灵活性好；⑸有利于生产管理。

３．简述数控铣削的特点。

答：⑴生产率高；⑵可选用不同的铣削方式；⑶断续切削；⑷半封闭切削。

４．机械加工表面质量对零件使用性能的影响有哪些？

答：⑴对零件耐磨性的影响；⑵对零件疲劳强度的影响；⑶对零件配合性质的影响；⑷对零件抗腐蚀性的影响。

5．何谓切削力？简述切削力的来源及影响切削力的主要因素。

答：1.金属切削时，工件材料抵抗刀具切削时所产生的阻力称为切削力。

切削力来源于两个方面：一是三个变形区内金属产生的弹性变形抗力和塑性变形抗力；二是切屑与前面、工件与后面之间的摩擦力。

影响切削力的主要因素有：⑴工件材料；⑵切削用量；⑶刀具的几何角度；⑷刀具材料和切削液等。

6．简述精基准选择的原则。

答：⑴基准重合原则；⑵基准统一原则；⑶自为基准原则；⑷互为基准原则；⑸所选精基准应能保证工件定位准确，装夹方便，夹具结构简单适用。

7．在数控加工工序中，选择走刀路线应考虑哪些因素？

答：走刀路线反映了工序的全部加工过程，可按工步顺序初步订出走刀路线，此外走刀路线的选择还应考虑下面几个因素：⑴刀具的切入和切出。⑵切削过程中，刀具进给运动应连续，避免停顿。⑶走刀路线应使加工后工件的变形最小。⑷在保证加工精度和表面粗糙度的条件下，尽量缩短走刀路线，减少空行程，提高生产率。⑸走刀路线的选择应有利于简化数值计算，使程序段数量少，程序短。

8．何谓加工中心？加工中心有哪些工艺特点？

答：加工中心一般指带有刀库和自动换刀装置的数控铣镗床。

数控加工中心有以下一些工艺特点：⑴加工精度高；⑵精度稳定；⑶加工效率高；⑷加工表面质量好；⑸软件适应性大。

综合题

- 图示零件，镗孔前A、B、C面已加工好。镗孔时，为便于装夹，选择A面为定位基准，并按工序尺寸L4进行加工。已知L1 = 2800+0.1㎜，L2 = 80 −0.060㎜，L3 = 100±0.15㎜。试计算L4的尺寸及其偏差

封闭环：L3 = 100±0.15

增环：L2 = 80 −0.060，L4

减环：L1 = 2800+0.1

L3 = L2 ＋L4 －L1  ∴L4=300 mm

0.15=0＋ESL4－0   ∴ESL4=0.15 mm

－0.15=－0.06＋EIL4－0.1   ∴EIL4=0.01 mm

∴L4=300+0.01+0.15

2. 下图所示工件外圆直径d2=Ф65−0.050mm，内孔直径D=Ф300+0.02mm，定位心轴直径

d1=Ф30−0.020mm，如果加工键槽C时，分别要求尺寸A或B，分别求其最大定位误差各是多少？

解：（1）△DAmax=△Y+△B=(δD+δd1)/2+δd2/2=(0.02+0.02)/2+0.05/2=0.045mm

（2）△DBmax=△Y+△B=(δD+δd1)/2+0=(0.02+0.02)/2=0.02mm

尺寸A的最大定位误差为0.045mm，尺寸B最大定位误差为0.02mm。

3．指出图中零件结构工艺性不合理的地方，并提出改进意见

改进前：

改进后：

图中270mm尺寸较大，全长精度较高，加工难度较大且不容易保证质量，可扩大中间一段孔径，只加工两端即可。

4.在立式加工中心上加工如图所示盖板零件，已知该零件材料为HT200，毛坯为铸件，试编制其数控加工工艺。

该零件在立式加工中心上用平口钳装夹，以盖板底面和两个侧面定位。

数控加工工序为：

1.粗铣B平面，留余量0.5mm；

2. 精铣B平面至尺寸；

3.粗镗φ60H7孔至φ58mm；

4.半精镗φ59.92mm；

5. 精镗φ60H7孔至尺寸 ；

6．钻4×φ12H8及4×M16的中心孔；

7．钻4×φ12H8至φ11mm；

8. 扩4×φ12H8至φ11.85mm；

9．铣4×φ16孔至尺寸；

10．铰4×φ12H8至尺寸

11．钻4×M16底孔至φ14；

12．倒4×M16底孔端角；

13．攻4×M16螺纹孔成

5．图示是模具芯轴的零件简图。零件的径向尺寸公差为±0.01mm，角度公差为±0.1°，材料为45钢。毛坯尺寸为φ66mm×100 mm，批量 30件。试拟定图示轴类零件的机械加工艺过程。

该零件在在数控车床上分两次用三爪卡盘装夹加工。

第一次装夹加工工序为：

工序1  用三爪卡盘夹紧工件一端(零件图左端)，粗加工φ61外圆及端面留有2-3mm的加工余量

工序2  调头装夹后并用中心钻打中心孔

工序3  用三爪卡盘夹紧工件φ61一端，另一端用顶尖顶住。粗加工φ20×62柱面。

- 钻螺纹M12的底孔；②精车φ20表面，加工14°锥面及背端面；③攻螺纹。

第二次装夹加工工序为：

工序1  调头装夹φ20一端,采用复合式循环加工SR19.4圆弧面、加工φ26圆柱面、角15°锥面

工序2  加工出最后一个15°的倒锥面。