- 填空题

1. 液态纯金属的理论结晶温度与实际结晶温度之差（ΔT）称为过冷度。

2. 普通灰铸铁中的碳大部分是以片状石墨的形态分布于基体内，对基体的割裂作用最大；而可锻铸铁中的碳大部分是以团絮状石墨的形态存在，它是通过白口铸铁经长时间石墨化退火得到的。

3. 在铁－渗碳体相图中，有四条重要的特征线，合金冷却通过下列特征线时：

通过ECF水平线，发生共晶反应，C点称为共晶点，生成（高温）莱氏体，其含碳量为4.3%。

4. 加热是热处理工艺的一个重要部分，钢在热处理后要获得所需性能，必须使钢在加热时得到全部或部分奥氏体组织。

5.刀具磨损的三个阶段是初期磨损阶段、正常磨损阶段和急剧磨损阶段。

6．切屑的基本种类有带状切屑、节状（挤裂）切屑、单元（粒状）切屑和崩碎切屑四种。

7．根据原子间的结合方式不同，焊接方法可分为：熔化焊、压力焊和钎焊。

8．镗削内孔时，刀尖安装低于工件回转中心，则刀具工作角度与标注角度相比，前角增大，而后角减小。

9．切削用量三要素是指背吃刀量、进给量和切削速度。

10．焊条是作为熔化电极用的焊接材料，由焊芯和药皮两部分组成。

11．铸造主要分为砂型铸造和特种铸造两类。

12. 合金结晶的基本规律，即在过冷的情况下通过形核与长大来完成。

13. 钢的热处理是通过钢在固态下的加热、保温和冷却，改变钢的内部组织，从而改变其性能的工艺方法。

14. 切削合力可分解为主切削力、背向力和进给力三个分力。

15.在正交平面中测量的刀具角度有前角和后角，它们的符号分γo和αo。

16. 拉削加工是一种只有主运动而没有进给运动的加工方式，在拉床上经过一次行程，可完成工件表面的粗精加工。

17．共析钢在室温下的平衡组织是珠光体，其组成相是铁素体和渗碳体。

18．在生产中使用最多的刀具材料是高速钢和硬质合金，制造形状复杂的刀具时常用高速钢。

19．选用零件材料时主要应考虑其力学性能、工艺性能和经济性（选材的三项基本原则）。

20．车削外圆时，刀尖安装低于工件回转中心，则刀具工作角度与标注角度相比，前角减小，而后角增大。

21．合金的收缩可分为三个阶段液态收缩、凝固收缩、固态收缩。

二、判断题：

（√) 1.回火温度是决定淬火钢件回火后硬度的主要因素，回火温度越高，工件的硬度越小。

（×）2.可锻铸铁比灰铸铁有高得多的塑性，因而可以进行锻打。

（×）3.公差是零件允许的最大偏差。

（×）４.积屑瘤使刀具的实际前角增大，并使切削轻快省力，所以对精加工有利。

（×）５.GCr15是滚动轴承钢，钢中含Cr15%，主要是制造滚动轴承的内外圈。

（×）6.钨钛钴类硬质合金刀具适合加工脆性材料。

（×）7.铰孔既能提高孔的尺寸精度和降低表面粗糙度，也能纠正原有孔的位置误差。

（√）8.屈服强度代表金属抵抗塑性变形的能力。

（×）9.对同一要素既有位置公差要求，又有形状公差要求时，形状公差值应大于位置公差值。

（×）10.砂轮的硬度是指磨粒的硬度。

（√）11.刀具寿命是指刀具从开始切削到完全报废实际切削时间的总和。

（×）12.由于T13钢中的含碳量比T8钢高，故前者的强度比后者高。

（√）13.正火用于高碳钢，可消除网状渗碳体，方便退火。

（√）14.所有熔入（Co除外）奥氏体的合金元素，都能提高过冷奥氏体的稳定性，使临界冷却速度减小，提高了钢的淬透性。

（√）15.用比较仪测量塞规直径是比较测量，也是直接测量。

（√)16. 钢中的杂质磷会使钢产生冷脆性，硫导致钢产生热脆性，所以钢种的硫、磷含量必须严格控制。

（√）17. 纯铜呈紫红色，常称紫铜。

（√）18. 自由锻造主要用于单件和小批生产，是特大型锻件唯一的生产方法。

（×）19.拉深件的变形程度用拉深系数m表示，m越小，拉深变形程度越小。

（×）20.随含碳量的增加，碳钢的焊接性能越来越好。

（×）21. 过渡配合可能有间隙，可能有过盈。因此过渡配合可能是间隙配合，也可能是过盈配合。

（√）22. 金属的切削过程也是形成切屑和已加工表面的过程。

（×）23. 车刀的前角越大越锋利，切削越省力，所以刃磨时应尽量将前角磨大。

（×）24. 公差通常为正，在个别情况下也可以为负或零。

（×）25. 切削运动中的进给运动其特点是速度较低消耗功率较大。

（√）26. Rz参数由于测量点不多，因此在反映微观几何形状高度方面的特性不如Ra参数充分。

（√）27. 车槽时的背吃刀量等于所切槽的宽度。

（√）28. 配合公差总是大于孔或轴的尺寸公差。

（×）29.直接测量必为绝对测量。

三、选择题：

1. 退火是将钢加热到一定温度，保温一定时间，然后以什么形式冷却的一种热处理工艺（A）。

A. 随炉冷却        B. 在空气中冷却       C. 在油中冷却       D. 在水中冷却

2．钢的淬透性主要取决于（C）。

- A．含碳量           B．淬火介质           C．合金元素含量     D. 工件大小

3．从金属的流动性考虑，宜选用（D）的合金作为铸造合金。

A．共析成分或窄结晶温度范围                B．共析成分或宽结晶温度范围

C．共晶成分或宽结晶温度范围                D．共晶成分或窄结晶温度范围

4. 同轴度公差属于(B)。

A．形状公差       B．定位公差       C．定向公差      D．跳动

5. 选择下列工具、零件的材料。

铣刀（A），冷冲模（B），汽车变速箱中的齿轮（C），滚动轴承的内外套圈（D）。

A.W18Cr4V     B.Cr12     C.20CrMnTi      D.GCr15

6．车床的溜板箱是车床的（B）。

A．主传动部件      B．进给传动部件     C．刀具安装装置     D．工件安装装置

7．在铁碳合金相图中，碳在奥氏体中的最大溶解度点为（C）。

A.A点        B.C点         C.E点          D.S点

8．金属切削过程中的基本变形区是（A）。

A．第Ⅰ变形区       B．第Ⅱ变形区      C．第Ⅲ变形区       D．第Ⅳ变形区

9．积屑瘤对粗加工有利的原因是（ A ）。

A.保护刀具，增大了实际前角        B.保护刀具，增大了实际后角

C.保护刀具，提高了加工精度        D.保护刀具，提高了表面质量

10．珠光体是一种（D）。

A.单相固溶体     　  B.两相固溶体        C.铁与碳的化合物        D.都不对

11.下列钢号中，（C）是合金渗碳钢，（E）是合金调质钢。

A.20        B.65Mn       C.20CrMnTi       D.45         E.40Cr

12．（ B ）时，铣刀刀齿容易磨损，会增大工件表面粗糙度值，易引起振动，需较大的夹紧力。

- A．顺铣             B．逆铣               C．对称铣            D.不对称铣

13．切断刀主要用来切断工件或车削外圆表面上的圆环形沟槽，分别有（ B ）个主切削刃和副切削刃。

A．1个，1个          B．1个，2个          C．2个，1个       D. 2个，2个

14．通常刀具磨钝的标准是规定控制（B ）

A．刀尖磨损量         B．后刀面磨损高度VB         C．前刀面月牙洼的深度

15.当刀尖是主切削刃上最低点时，刃倾角为（ B　）

A.正值          B.负值        C.零值          D.不确定

16.为了获得使用要求的力学性能，T10钢制手工锯条采用（ C ）处理。

A.调质        B.正火        C.淬火+低温回火       D.完全退火

17．碳钢的正火工艺是将其加热到一定温度，保温一段时间，然后采用（ C ）冷却形式。

A.随炉冷却       B.在油中冷却      C.在空气中冷却        D.在水中冷却

18．车削时，切削热传出途径中所占比例最大的是（  C  ）。

A.刀具           B.工件             C.切屑               D.空气介质

19．下列加工方法中，能加工孔内环形槽的是（ D ）。

A.钻孔        B.扩孔         C.铰孔         D.镗孔

四、简答题

1.为什么含碳1.2%的钢比含碳0.8%的钢硬度高？强度低？

答：随着含碳量的增加，铁素体减少，渗碳体的含量越来越多，硬度也就越来越高。

但含碳量＞0.77%，二次渗碳体沿晶界出现，含碳量≥0.9%，二次渗碳体沿晶界形成完整的网，割裂晶粒与晶粒之间的结合力，所以引起强度下降。

2.切削热是如何产生和传出的？增大前角可以使切削温度降低的原因是什么？是不是前角越大切削温度越低？

答：在切削过程中，由于绝大部分的切削功都转变成热量，所以有大量的热产生，这些热称为切削热。切削热产生之后，由切削、工件、刀具及周围的介质传出。

增大刀具的前角，使刃口锋利，切削力减少，使切削温度降低；但前角过大，使得刀尖强度降低，刀具磨损加剧，反而使切削温度升高。

五、综合题：

1.对于φ40H8f7，已查表得知IT7=25μm, IT8=39μm,基本偏差f=−25μm，试求出孔的上偏差ES、孔的下偏差EI、轴的上偏差es、轴的下偏差ei、配合的最大间隙Xmax、最小间隙Xmin。

解：孔的上偏差ES＝+0.039 mm  孔的下偏差EI＝0 mm

轴的上偏差es＝-0.025 mm   轴的下偏差ei＝-0.050 mm

最大间隙Xmax＝+0.089 mm   最小间隙Xmin＝+0.025 mm

2.有一基孔制孔轴配合，基本尺寸为Φ50mm，配合公差为0.041mm，最大过盈为-0.05mm，孔公差为0.025mm，试确定最小过盈和孔、轴的极限偏差。

解：Tf=Ts+Th  Ts=0.041-0.025=0.016 mm  ES=+0.025 mm  EI=0 mm

Ymax=EI-es  es=0-(-0.05)=+0.05 mm  ei=es-Ts=0.05-0.016=+0.034 mm

Ymin=ES-ei=0.025-0.034=-0.009 mm

3.下图为某机床的传动系统图，已知各齿轮齿数如图所示，且已知电机转速n=1440r/min，带传动效率η=0.98。求：（1）写出系统的传动结构式；（2）输出轴Ⅴ的转速级数；（3）轴Ⅴ的极限转速。

解：1）系统传动结构式为：

电机−120240η−Ⅰ−2672−Ⅱ−3448414122602854−Ⅲ−5065−(Ⅴ)−6565−208026104−2080M−−Ⅴ

（2）主轴Ⅴ的转速级数：z=4×3=12

（3）主轴的极限转速：

nmax=1440×120240×0.98×2672×4141×5065=196(r/min)

(r/min)

4. 分析图示万能升降台铣床的主运动传动链。要求:(1)写出该传动链的两个端件。(2)写出传动路线表达式。(3)计算转速级数。(4)计算主轴当前位置转速。

解:(1)传动链的两个端件:电机和主轴

(2)传动路线表达式：

(3)计算转速级数：n=3× 3× 2=18级

5. 配合件尺寸计算，根据所列已知条件，求其它各项填入表中。       单位：mm

| 配合件 的尺寸 | 基本 尺寸D(d) | 极限尺寸 |  | 极限偏差 |  | 极限间隙（过盈） |  | 尺寸公差IT | 配合公差Tf | 公差配合图解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大Dmax (dmax) | 最小Dmin (dmin) | 上偏差ES (es) | 下偏差EI (ei) | Xmax Ymin) | Xmin Ymax |  |  |  |
| H7Φ40— s6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.025 |  |  |
|  |  |  |  | +0.043 |  |  |  | 0.016 |  |  |

| 配合件 的尺寸 | 基本 尺寸D(d) | 极限尺寸 |  | 极限偏差 |  | 极限间隙（过盈） |  | 尺寸公差IT | 配合公差Tf | 公差配合图解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大Dmax (dmax) | 最小Dmin (dmin) | 上偏差ES (es) | 下偏差EI (ei) | Xmax (Ymin) | Xmin (Ymax) |  |  |  |
| H7Φ40— s6 | 40 | 40.025 | 40 | 0.025 | 0 | -0.002 | -0.043 | 0.025 | 0.041 |  |
|  |  | 40.043 | 40.027 | +0.043 | +0.027 |  |  | 0.016 |  |  |

6．配合件尺寸计算，根据所列已知条件，求其它各项填入表中。