- 填空题：

1、气压传动是以           为能源介质的传动系统，进行能量的传递、转换和控制。

2、空气处理单元（气动三联件）是由            ，           和           组成。

3、空压机选择是根据气动系统所需要的           和            两个主要参数。

4、在气动系统结构图中，从下至上元件的排列应分是          、           、            、

、             。

5、溢流阀为                式，而减压阀为               式，正常工作时溢流阀口处于

状态，而减压阀阀口处于             状态。

6、单作用叶片泵的转子旋转一周过程中完成         次吸油和         次压油，而双作用叶片泵的转子旋转一周过程中完成         次吸油和         次压油，因而它的工作效率高，但它不能制成               。

7、液压控制阀根据其用途和工作特点可分为             、            、            。

8、空气处理单元（气动三联件）是由            ，           和           组成。

9、液压缸和液压马达把         能转换成           能的机械装置，在液压系统属于

元件，其中前者输出的主要参数是         和          ，后者输出的是            和           。

10、调速阀是把              和              串联而成的。

11、普通单向阀的功能是                                。

12、液压系统由              ，               ，             ，                四个部分组成。

答案：

- 压缩空气

- 过滤器   ， 减压阀  、油雾器

- 工作压力 ，流量

- 气源装置，信号输入元件，信号处理元件，控制元件，执行元件

5、进口控制 出口控制 关闭 开启

6、一，一，二，二，变量泵

7 、方向控制阀，压力控制阀，流量控制阀

8 、过滤器   ， 减压阀  、油雾器

9、液体的压力，机械能，执行，力，速度，转矩，转速

10、节流阀，定差减压阀

11、正向导通反向截止

12、动力元件，执行元件，控制元件，辅助元件

- 选择题

1、储气罐的作用为（      ）。

A、消除压力波动，保证输出气流的稳定性； B、储藏压缩空气，保证停电或停机时

罐内空气可以应急使用 C、进一步分离压缩空气中的水份与油份； D、上述全部

2、以压缩空气为介质的系统适用于（      ）。

A、高压系统 B、中压系统 C、低压、无污染、防火防爆系统

3、减压阀在气动系统中又称（       ）。

A、安全阀 B、调压阀 C、顺序阀

4、空气压缩机是气压传动系统的（       ） 。

A、辅助装置 B、执行装置 C、控制系统 D、动力源装置

5、现用一只三位四通的电磁换向阀控制一液压缸：

欲使缸停止工作时处于锁紧状态而泵能卸荷，应选择其中位机能为（      ）。

欲使缸停止工作时处于活动状态而泵能卸荷，应选择其中位机能为（      ）。

欲使缸停止工作时处于活动状态而泵不能卸荷，应选择其中位机能为（      ）。

欲使缸停止工作时前后腔处于保压状态应选（    ）。

P型     M型    H型   Y型   X 型   U 型  O 型   C 型    J 型

K型    OP 型

答案：D C B D     M型  H型 Y型 OP型

6、过滤器可分（        ）  三种。

A、一次性过滤器、分水滤气器、高效过滤器

B、分水滤气器、二次性过滤器、高效过滤器

C、一次性过滤器、二次性过滤器、高效过滤器

D、一次性过滤器、二次性过滤器、分水滤气器

7、以压缩空气为介质的系统适用于（      ）。

A、高压系统 B、中压系统 C、低压、无污染、防火防爆系统

8、使压缩空气净化、润滑、消声和元件间连接所需的一些装置是（       ） 。

A、动力元件 B、辅助元件 C、控制元件

9、一差动液压缸，活塞直径为D，活塞杆直径为d,供油流量为q,则活塞杆的运动速度为（     ）。

A．                   B．

C．             D．

10、与门阀又称（      ）。

A、梭阀 B、双压阀 C、快速排气阀

答案：C C B D B

三、计算题

有一液压泵在某工况压力＝6.3，泵实际流量q＝32。试求：

（1）当泵的输入功率Pi＝4时，液压泵的总效率；

（2）已知泵压力为零时，泵的流量q＝36T=86.0N⋅m，液压泵的容积效率和机械效率。

（1）（4分）

(2) （4分）

（4分

一液压泵的机械效率T=86.0N⋅m＝0.92，泵的转速n＝950r/min时的理论流量为QT＝160L/min，若泵的工作压力p＝2.95MPa，实际流量为Q＝152L/min。试求：

（1）．液压泵的总效率；

（2）．泵在上述工况所需的电机功率；

（3）．驱动液压泵所需的转矩。

（1）

液压泵的总效率为0.874（4分）

（2）

所需的电机功率为（4分）

（3）因为

驱动液压泵所需转矩T=86.0N⋅m（4分）

四、 读图题

下图为YB32-200型液压机的系统原理图，请填写电磁铁动作顺序表并写出各个动作对应的油路。

- 填写电磁铁动作顺序表,电磁铁得电用“+”表示，电磁铁失电用“-”表示（18分，错一空减0.5分）

|  |  | 1YA | 2YA | 3YA | 4YA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上滑块 | 快速下行 |  |  |  |  |
|  | 慢速加压 |  |  |  |  |
|  | 保压延时 |  |  |  |  |
|  | 快速返回 |  |  |  |  |
|  | 原位停止 |  |  |  |  |
| 下滑块 | 向上顶出 |  |  |  |  |
|  | 向下退回 |  |  |  |  |
|  | 原位停止 |  |  |  |  |

- 请写出上滑块各个动作对应的油路情况（每个油路2分，共20分）

快速下行：

进油路

回油路

慢速加压：

进油路

回油路

保压延时：

进油路

回油路

快速返回：

进油路

回油路

原位停止：

进油路

回油路

- 答案：（18分，错一空减0.5分）

|  |  | 1YA | 2YA | 3YA | 4YA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上滑块 | 快速下行 | + | - | - | - |
|  | 慢速加压 | + | - | - | - |
|  | 保压延时 | - | - | - | - |
|  | 快速返回 | - | + | - | - |
|  | 原位停止 | - | - | - | - |
| 下滑块 | 向上顶出 | - | - | - | + |
|  | 向下退回 | - | - | + |  |
|  | 原位停止 | - | - | - | - |

- （每个油路2分，共20分）

快速下行：

进油路：液压泵1—顺序阀7—上缸主换向阀6左位—单向阀10—上液压缸上腔

回油路：上液压缸下腔—液控单向阀11—上缸主换向阀6 左位—下缸换向阀14 中位—油箱

慢速加压：

进油路：与快速下行相同

回油路：与快速下行相同

保压延时：

进油路

液压泵1—顺序阀7—上缸主换向阀6 中位—下缸换向阀14 中位—油箱

回油路

快速返回：

进油路：液压泵1 —顺序阀7—上缸主换向阀6 右位—液控单向阀11—上液压缸下腔

回油路：上液压缸上腔—液控单向阀12—充液筒

原位停止： 与保压延时的油路相同

下图为组合机床液压动力滑台的系统原理图，请填写电磁铁动作顺序表并写出各个动作对应的油路。

- 填写电磁铁动作顺序表,电磁铁得电用“+”表示，电磁铁失电用“-”表示（18分，错一空减1分）

|  | 1YA | 2YA | 3YA |
| --- | --- | --- | --- |
| 快进 |  |  |  |
| 一工进 |  |  |  |
| 二工进 |  |  |  |
| 快速返回 |  |  |  |
| 原位停止 |  |  |  |

- 请写出上滑块各个动作对应的油路情况（每个油路2分）

快进：

进油路

回油路

一工进：

进油路

回油路

二工进：

进油路

回油路

快速返回：

进油路

回油路

原位停止：

进油路

回油路

答案：1、（18分，错一空减1分）

|  | 1YA | 2YA | 3YA |
| --- | --- | --- | --- |
| 快进 | + | — | — |
| 一工进 | + | — | — |
| 二工进 | + | — | + |
| 快速返回 | — | + | — |
| 原位停止 | — | — | — |

2、（每个油路2分）

快进：

进油路：变量泵1→单向阀2→三位换向阀3 (左位)→行程阀11(下位)→液压缸左腔；

回油路：液压缸右腔→三位换向阀3(左位)→单向阀7→行程阀11(下位)→液压缸左腔。

一工进：

进油路：变量泵1→单向阀2→三位换向阀3 (左位)→调速阀8→电磁阀10(右位) →液压缸左腔；

回油路：液压缸右腔→三位换向阀3(左位) →顺序阀6→背压阀5→油箱。

二工进：

进油路：变量泵1→单向阀2→三位换向阀3 (左位)→调速阀8→调速阀9 →液压缸左腔；

回油路：液压缸右腔→三位换向阀3(左位) →顺序阀6→背压阀5→油箱。

快速返回：

进油路：变量泵1→单向阀2→三位换向阀3(右位)→液压缸右腔；

回油路：液压缸左腔→单向阀13→三位换向阀3(右位)→油箱。

原位停止：

进油路

变量泵1→单向阀2→三位换向阀3(中位)→油箱

回油路