数控加工工艺复习资料

名词解释

1. 切削层：

2. 切削时间：

3. 安装：

4. 工艺过程：

5. 切削用量：

6. 六点定位原则：

7. 工序：

8. 特种加工：

填空题

1．车削的主运动是           ，钻削和铣削的主运动是           ，刨削的主运动是             。

2．切削用量三要素是指                、                和                 。

3．刀具切削部分材料主要有            、            、            和            等。

4．刀具的磨损大致可分为                、               和              三个阶段。

5．切屑的形态主要有             、              、               和              。

6．产生积屑瘤的决定因素是             ，            和             是形成积屑瘤的必要条件。

7．根据铣刀切削刃的形式和方位将铣削方式分为            和            。

8．刀具磨损是由机械摩擦和热效应两方面作用而成的。在不同的切削条件下，刀具磨损的原因不同，在低、中切削速度范围内，            和            是刀具磨损的主要原因。在中等以上切削速度时，           使高速钢刀具产生相变磨损，使硬质合金刀具产生粘接、扩散和氧化磨损。

9．磨削加工的工艺特点是                 、                  和

。

10．实际切削中，车刀安装的高低，车刀刀杆轴线是否垂直，对车刀角度影响很大，会使刀具的             发生变化，特别是车螺纹时，会使            产生误差。

11．金属切削机床的基本运动可分为          和           两种。通常主运动只有一个，可由        完成，也可由        完成。

12．机床进给运动的特点是切削加工中速度         （较高或较低），消耗功率         （较大或较小）。

13．在基面内测量的刀具角度有        、        和        ，在切削平面内测量的刀具角度有         ，在正交平面内测量的刀具角度有        、        和         。

14．工艺基准分为              、            、              和              四种。

15．夹紧机构种类很多，常用的夹紧机构有          、              和             等。

16．确定零件的加工过程中采用数控机床后，拟定工艺路线时，要尽量采用工序           的原则。

17．根据铣床的结构将铣削方式分为          和           。

18．机械加工顺序的安排应遵循的原则是：                      、                   、

和                       等。

19．磨削加工除能加工普通材料外，还常用于一般刀具难以切削的高硬度材料的加工，但不适宜精加工塑性较大的              。

20．机械加工精度指零件加工后的实际几何参数与理想几何参数相符合的程度，相符合的程度越高，误差         ，加工精度就         。

选择题

1．刀具主偏角是在（     ）内测量的。

A．主剖面         　　           　    B．基面

C．切削平面　　　　　　　　      　　  D．水平面

２．通过切削刃选定点的基面是（      ）。

A．垂直于主运动速度方向的平面　　　　  B．与切削速度平行的平面

C．与加工表面相切的平面　　　　        D．工件在加工位置向下的投影面

３．确定刀具标注角度的参考系选用的三个主要基准平面是（      ）。

A．切削表面、已加工表面和待加工表面　　B．前刀面、后刀面和副后刀面

C．基面、切削平面和正交平面　　　　　　D．水平面、切向面和轴向面

４．车刀刀尖高于工件旋转中心时，刀具的工作角度（   ）。

A．前角增大，后角减小　                B．前角减小，后角增大

C．前角、后角都增大　                  D．前角、后角都减小

５．当刀具产生了积屑瘤时，会使刀具的（   ）。

A．前角减小　　 　B．前角增大　　 　C．后角减小　　　  D．后角增大

６．以下那种定位方式是绝对不允许的？

A．完全定位　　　 B．欠定位　　　 　C．过定位　　　　  D．不完全定位

７．尺寸链中（   ）是在加工中直接获得的尺寸。

A．增环　　　　  B．减环　　　   　C．组成环　　　　  D．封闭环

８．以下哪种情况不适合在数控铣床上加工？

A．平面类零件　　　　                  B．回转体零件

C．变斜角零件　　　                  　D．曲面类零件

９．平面磨削采用电磁吸盘安装工件，限制了工件的（   ）个自由度。

A．3　　　　　   B．4　　　　　    C．5　　　　　     D．6

１0．不属于机床的几何误差的是（   ）。

A．原理误差　　　　　　                B．机床的制造误差

C．机床的磨损　　　　　　　　          D．机床的安装误差

11．影响切削层公称厚度的主要因素是（      ）。

A．切削速度和进给量          　　　  B．背吃刀量和进给量

C．进给量和主偏角　　　　　　　　　　D．进给量和刃倾角

1２．金属切削过程中的剪切滑移区是（　　　）。

A．第Ⅰ变形区　　　　B．第Ⅱ变形区　　　　C．第Ⅲ变形区　　　　D．第Ⅳ变形区

1３．以下哪种情况下会产生积屑瘤？（　　　）

A．中等切削速度加工塑性材料　　　　　　　　　B．中等切削速度加工脆性材料

C．很高的切削速度加工塑性材料　　　　　　　　D．很低的切削速度加工脆性材料

1４．刀具正常磨损形式中，以（　　　）磨损形式最为常见。

A．前刀面磨损　    B．后刀面磨损　　  C．前、后刀面同时磨损 　 D．以上均不是

1５．以下哪种工件装夹方式适合成批和大量生产？（　　　）

A．直接找正法　　　B．划线找正法　　　C．用夹具找正　　　      D．以上都不是

1６．工件以底面定位限制了工件的（　　　）个自由度。

A．１　　　　B．２　　　　C．３　　　　D．４

1７．尺寸链中（　　　）是在加工中间接得到的尺寸。

A．增环　　　　B．减环　　　　C．组成环　　　　D．封闭环

1８．车床上加工轴类零件常使用一夹一顶的装夹方式，这种装夹方式限制工件的（　　　）个自由度。

A．３　　　　B．４　　　　C．５　　　　D．６

1９．成形磨削和精密磨削时，应选用（　　　）的砂轮。

A．细粒度　　　　　B．中等粒度　　　　　C．硬度较低　　　　　D．硬度较高

20．以下哪种情况不利于减小传动链误差（　　　）。

A．增加传动链中的元件数目　　　　　　　　B．提高传动元件制造精度

C．提高传动元件装配精度　　　　　　　　　D．消除间隙

简答题

１．夹具装夹工件有那些特点？

２．数控加工与普通机床机械加工相比，有哪些优点？

３．简述数控铣削的特点。

４．机械加工表面质量对零件使用性能的影响有哪些？

5．何谓切削力？简述切削力的来源及影响切削力的主要因素。

6．简述精基准选择的原则。

7．在数控加工工序中，选择走刀路线应考虑哪些因素？

8．何谓加工中心？加工中心有哪些工艺特点？

综合题

- 图示零件，镗孔前A、B、C面已加工好。镗孔时，为便于装夹，选择A面为定位基准，并按工序尺寸L4进行加工。已知L1 = 2800+0.1㎜，L2 = 80 −0.060㎜，L3 = 100±0.15㎜。试计算L4的尺寸及其偏差

2. 下图所示工件外圆直径d2=Ф65−0.050mm，内孔直径D=Ф300+0.02mm，定位心轴直径

d1=Ф30−0.020mm，如果加工键槽C时，分别要求尺寸A或B，分别求其最大定位误差各是多少？

3．指出图中零件结构工艺性不合理的地方，并提出改进意见

改进前：

改进后：

4.在立式加工中心上加工如图所示盖板零件，已知该零件材料为HT200，毛坯为铸件，试编制其数控加工工艺。

5．图示是模具芯轴的零件简图。零件的径向尺寸公差为±0.01mm，角度公差为±0.1°，材料为45钢。毛坯尺寸为φ66mm×100 mm，批量 30件。试拟定图示轴类零件的机械加工艺过程。