数控机床及加工技术课程复习资料

- 基础题

- 数字控制是指 采用数字化信号对机床运动及其加工过程进行控制的一种方法。

- 数控机床的加工特点是适应范围广、加工精度高， 生产效率高  、有利于生产管理的现代化。

- 数控加工的对象包括以下几种：多品种、小批量、几何形状复杂，  精度高、加工过程中需要多工序加工的零件。

- 常见的金属切削类数控机床有 车   、铣、磨、  镗  、钻。

- 按控制运动的轨迹可以把数控机床分为点位控制、轮廓控制和直线控制。

- 计算机数控系统由输入输出装置、计算机数字控制装置、可编程序控制器、主轴驱动装置和进给驱动装置组成。

- CNC系统的核心是计算机数字控制装置。

- CNC装置的控制功能是指CNC系统能控制的轴数以及能同时控制的轴数。

- 所谓单微处理器结构是指CNC装置中只有1个主微处理器。

- cnc系统常见的软件结构有中断型和前后台型。

- 逐点比较插补法每一步包括四个节拍，分别是偏差判别、进给、偏差计算和终点判别。

- 伺服系统的作用是放大和转换。

- 数控机床对伺服系统的要求是精度高、速度反应快、调速范围宽、可靠性高、低速时扭矩大。

- 步进电机是一种将电脉冲信号转换成机械角位移的电磁机械装置。

- 步进电机的步距误差是指步进电机运行时，理论步距角与转子每一步实际的步距角之间的差值。

- 主轴交流伺服系统所采用的电机一般为鼠笼式异步电动机；进给伺服系统所采用的电机一般为永磁式同步电机。

- 异步电机的转子是绕组，而同步电机的转子是磁极。

- 步进电机驱动装置的组成有环形脉冲分配器和放大电路。

- 数控机床对位置检测装置的要求是：工作可靠、能长期保持精度、抗干扰能力强；满足速度的要求；使用、维护方便，适应机床工作环境；成本低。

- 光栅检测装置主要由光源、聚光镜、标尺光栅、指示光栅、光敏元件。

- 光栅的维护要点是防震和防污。

- 数控加工的程序编制是指从零件图样到程序校验前的全部过程。

- 编程工作主要包括分析零件图样、确定工艺过程、图形的数学处理、编写程序与程序的输入、程序校验及首件试切。

- 工序划分的原则包括工序集中原则和工序分散原则。

- G90的含义是圆柱面、圆锥面切削循环指令，G94的含义是端面切削循环指令；G71的含义是内、外径粗车复合固定循环指令；G72的含义是端面粗车复合循环指令；G73的含义是封闭粗车复合固定循环指令。

- G33指令为单一行程螺纹切削指令；G92为单一固定循环螺纹切削指令。

- 刀具半径左补偿指令为G41；刀具半径右补偿指令为G42；取消刀具半径补偿指令为G40。

- 数控机床的选用原则为：根据被加工零件的形状，选择机床的类型；根据零件的大小选择机床的规格；根据零件的精度要求机床的精度；根据企业经济状况综合选择数控系统。

- 数控机床不能在以下场所安装：阳光直射、湿度大、温差大、振动强、强磁场和多尘。

- 安装数控机床场所对电源要求是三相四线制，波动范围为±5%。

- 数控机床的维护有日检、周检、月检、季检、半年检。（掌握每种检查的主要内容）

- 能力题

- 掌握步进电机步距角的计算方法及环形脉冲分配图的画法。（参考作业）

- 掌握逐点比较插补法直线插补的插补过程及插补轨迹的画法。（参考书上例题）

- 掌握铣床及加工中心零件图样的编程。（作业及课堂例题）