单片机应用技术复习题

一、判断题

1.计算机能够识别所以的符号、字母、文字等。（ 错  ）

2．当向堆栈压入一个字节的数据后， SP中的内容加1。（  对 ）

3．同计算机一样，单片机也是由硬件和软件组成。（  对 ）

4．80C51单片机汇编语言指令主要由操作码和操作数组成。（ 对  ）

5. 循环结构程序是一种最简单、最基本的程序，按照自上而下、逐行执行的原则执行。（ 错  ）

6.当接低电平时，直接执行外部ROM中的程序。（对   ）

7. 定时/计数器的核心是一个减1计数器。（ 错  ）

8. 定时/计数器T0和T1都是加法计数器，每输入一个脉冲，计数器即加1，当加到计数器为全1时，再输入一个脉冲，则使计数器发生溢出。（ 对  ）

9．立即寻址就是立即能寻找到的地址。（ 错  ）

10.JBC P，STA中,STA是ROM地址。（ 对  ）

11．当向堆栈压入一个字节的数据后， SP中的内容减1。（ 错  ）

12. 顺序结构程序是一种最简单、最基本的程序，按照自上而下、逐行执行的原则执行。（  对 ）

13．P3.2口的引脚有第二功能。（ 对  ）

14. SUB  A,#70H（  错 ）

15．MOV  R0,R1。（错  ）

16．程序计数器PC中装的内容是当前正在执行指令的地址。（错  ）

二、填空题

1．    运算器         和    控制器        是计算机硬件的核心，称为中央处理器（CPU）。

2. 程序存储器的职能是  存储程序或常数               。

3 . 8051 中有    2    个   16     位定时器/计数器，有   4      种工作方式。

4．8051 的堆栈指针SP 复位时被设置为   07H           。

5.    RR        功能是将累加器A中的内容循环右移。

6. 在所有的指令后面要加上一条伪指令  END        。

7. 8051的内部RAM存储器按用途可分为三个区域，       工作寄存器区        、  位寻址区               、通用RAM区。

8. ALE是   地址锁存允许                 信号。

9. 数据存储器的职能是   存放数据              。

10. 8051是   8      位CPU。

11．8051 的数据指针为     SP        。

12.寄存器间接寻址时的操作数所指定的寄存器中存放的不是     操作数         ，而是   操作数所在单元的地址         。

13. 8051共有5个中断源，即   外部中断0        ，    外部中断1       ，定时器/计数器T0中断、定时器/计数器T1中断，串行口的收发中断RI/TI。

- RL       功能是将累加器A中的内容循环左移1位。

15．8051内部数据存储器的地址范围是（  128B ），位地址空间的字节地址范围是（ 20H-2FH ），对应的位地址范围是（00-7FH   ）外部数据存储器的最大可扩展容量是（  64KB）。

16. 指令周期是以（ 机器周期     ）为单位的。

17．8051有   4     个双向      8   位输入输出口。

18.十进制数２９的二进制表示为

19.单片微型计算机由ＣＰＵ、存储器和   输入输出接口         三部分组成。

20.若不使用ＭＣＳ５１片内存储器引脚ＥＡ必须接    接地        。

21.ＭＣＳ５１中凡字节地址能被    8       整除的特殊功能寄存器均能位寻址。

22.ＭＣＳ５１特殊功能寄存器只能采用    直接       寻址方式。

23.若用传送指令访问ＭＣＳ５１的程序存储器，它的操作码助记符应为     MOVC      。

24.访问ＭＣＳ５１片内ＲＡＭ应该使用的传送指令的助记符是  MOV         。

25.ＭＣＳ５１有５个中断源，有２个中断优先级，优先级由软件填写特殊功能寄存器      IP     加以选择。

26.累加器（Ａ）＝８０Ｈ，执行完指令ＡＤＤＡ，＃８３Ｈ后，进位位Ｃ＝    1       。

27.执行ＡＮＬＡ，＃０ＦＨ指令后，累加器Ａ的高４位＝  0000        。

28.ＯＲＬＡ，＃０Ｆ０Ｈ是将Ａ的高４位置１，而低４位    不变       。

29．当８9Ｃ５１的ＲＳＴ引脚上保持      2     个机器周期以上的低电平时，８9Ｃ５１即发生复位。

- 三、选择题

1.二进制数10010的十进制数为（ A  ）

A. 18    B.  17    C.  19      D.20

2.0FH同F0H相与后的二进制数为（ C  ）

A.00   B.00B   C.11111111B      D.00000000B

3.8 位数据存储器芯片62128的实际存储容量是（ C  ）

A.6264KB  B.64KB C.16KB  D.8KB

4.执行乘法指令MUL AB后，A、B中分别是放（A   ）

A. A放积的低字节，B放积的高字节      B.A放被乘数，B放乘数

C.A放积, B放乘数                     D. A放积的高字节，B放积的低字节

5.如果将R0中的数据送到累加器A中，执行（  D ）指令。

A.MOV R0，A       B.MOVX  A,R0

C.MOVC A,R0       D.MOV A,R0

6.要将A的内容清零，可执行下列（  A ）指令。

A.CLR A     B.CPL A   C.ORL A,#00H   D.XRL A,#00H

7.要将R1中的内容传送给R2，下面正确的是（  D ）

A.MOV R1，R2       B. MOV R2，R1

C.MOV R1, A; MOV A, R2      D.MOV A,R1; MOV R2, A

8.AA:JZ AAA 是判断（ C  ）

A.判断AAA是否为零  B. 判断AA是否为零

C.判断A是否为零  D.无法确定

9.下面那条指令是16位操作数指令（ C  ）

A. MOVX @DPTR,A    B. MOVC A, @A+DPTR

C. MOVX @DPTR,#0   D. MOVX A, @DPTR

10.下面那条指令是半字节交换指令（  D）

A. XCH A,30H       B.XCH A,R0

C. XCH A,R1        D. XCHD A,@R1

12.二进制数10011的十进制数为（ C  ）

A. 21   B.  17    C.  19      D.20

13.0FH同F0H相与后的二进制数为（ D  ）

A.00   B.00B   C.11111111B      D.00000000B

14.执行乘法指令MUL AB前，A、B中分别是放（ B  ）

A. A放积的低字节，B放积的高字节      B.A放被乘数，B放乘数

C.A放积, B放乘数                     D. A放积的高字节，B放积的低字节

15.如果将A中的数据送到累加器R0中，执行（ A  ）指令。

A.MOV R0，A       B.MOVX  A,R0

C.MOVC A,R0       D.MOV A,R0

16.要将A的内容取反，可执行下列（B   ）指令。

A.CLR A     B.CPL A   C.MOV A,#00H   D.XRL A,#00H

17.在80C51中不属于三总线的是（ D   ）

A.地质线        B.数据线      C.控制信号线      D.电源线

18．在中断服务程序中，至少应有一条（D ）

（Ａ）传送指令 （Ｂ）转移指令 （Ｃ）加法指令 （Ｄ）中断返回指令
19．当ＭＣＳ５１复位时，下面说法正确的是（ A）。

（Ａ）ＰＣ＝００００Ｈ （Ｂ）ＳＰ＝００Ｈ （Ｃ）ＳＢＵＦ＝００Ｈ （Ｄ）（３０Ｈ）＝００Ｈ
23．要用传送指令访问ＭＣＳ５１片外ＲＡＭ，它的指令操作码助记符应是（B ）。

（Ａ）ＭＯＶ （Ｂ）ＭＯＶＸ （Ｃ）ＭＯＶＣ （Ｄ）以上都行

24．要使ＭＣＳ５１能够响应定时器Ｔ１中断、串行接口中断，它的中断允许寄存器ＩＥ的内容应是（A ）。

（Ａ）９８Ｈ （Ｂ）８４Ｈ （Ｃ）４２Ｈ （Ｄ）２２Ｈ

25．ＭＣＳ５１有中断源（A ）。

（Ａ）５个 （Ｂ）２个 （Ｃ）３个 （Ｄ）６个

26．ＭＣＳ５１上电复位后，ＳＰ的内容应是（ B）。

（Ａ）００Ｈ （Ｂ）０７Ｈ （Ｃ）６０Ｈ （Ｄ）７０Ｈ

27．ＰＣ中存放的是（A ）。

（Ａ）下一条指令的地址 （Ｂ）当前正在执行的指令（Ｃ）当前正在执行指令的地址 （Ｄ）下一条要执行的指令

28．要把Ｐ０口高４位变０，低４位不变，应使用指令（D ）。

（Ａ）ＯＲＬ　Ｐ０，＃０ＦＨ （Ｂ）ＯＲＬ　Ｐ０，＃０Ｆ０Ｈ
（Ｃ）ＡＮＬ　Ｐ０，＃０Ｆ０Ｈ （Ｄ）ＡＮＬ　Ｐ０，＃０ＦＨ

四、简答题

1. 什么是寻址方式？MCS－51单片机共有哪几种寻址方式？

指令查找操作数的方法称为寻址方式。

共有7种寻址方式：寄存器寻址、立即寻址、直接寻址、寄存器间接寻址、基址寄存器加变址寄存器间接寻址、相对寻址和位寻址。

2.8051应用系统有两个中断优先级，其中串行口的RI中断设置为高优先级。定时器T1设置为低优先级。若CPU正在响应RI中断，现在T0产生中断，问T0中断是否可以打断正在响应的RI中断？为什么？

不可以，因为在此系统中，RI是高优先级中断，T0是低优先级中断，低优先级中断不能高优先级中断。

3.8051 的位寻址区在哪里？

内部RAM 中20H～2FH 单元；特殊功能寄存器中地址为8 的倍数的特殊功能寄存器。

- 画出8051单片机的内部结构组成框图。

5.8051单片机共有五个中断源分别是什么？写出它们的入口地址。

中断源                 入口地址

外部中断0             0003H

定时/计数器T0中断     000BH

外部中断1             0013H

定时/计数器T1中断     001BH

串行口中断             0023H

6．对定时/计数器的初始化通常包括几个步骤？

对TMOD寄存器赋值，从而确定定时器的工作模式；

直接将定时/计数器初值写入寄存器的TH0、TL0或TH1、TL1中；

根据需要，对寄存器置初值，开放定时器中断；

对TCON寄存器中的TR0或TR1置位，启动定时/计数器，置位后，计数器就可以按规定工作模式和初值进行计数或开始定时。

- 程序阅读 并填空

指出下列指令的源操作数的寻址方式及指令分别执行后的结果。

(1)设(A)=56H,(R6)=0DDH,(DPTR)=0100H,(0100H)=11H

①MOVX A,@DPTR;寻址方式：寄存器间接寻址;(A)=11H

②XCH A,R6; 寻址方式：寄存器寻址;(A)=0DDH;(R6)= 56H

(2)设(20H)=01H,(30H)=0FH,(P1)=50H

①ANL 20H,#00H;寻址方式：             ；(20H)=

②MOV 30H,P1; 寻址方式：             ；(30H)=

(P1)=

①立即寻址  00H

②直接寻址  50H   50H

2.阅读程序，把指令执行后的结果填入空中。（用16进制表示）

(1)   MOV R0,#20H

MOV A，#45H

ADD A,#87H;  (A)=         ; (CY)=         ;(AC)=

DA A;

MOV @R0,A; (30H)=            ; (CY)=         ;

0CCH   0    0    32H    1

(2) MOV 40H，#5AH

MOV A,#0F0H;  (A)=

CPL A;        (A)=

ANL 30H,#00H;(30H)=

ORL  30H,#BBH; (30H)=

XRL  40H,A; (40H)=

0F0H    0FH    00H    0BBH    55H

- 六、计算题

- 1、若8051 的晶振频率fosc 为6MHZ，定时器/计数器T0 工作在方式2（8 位重装载定时器/计数器），要求产生0.2ms 定时，写出方式控制字（TMOD）和计数初值（写出TH0 与TL0 值）。

（1）T0：定时方式，工作在方式2。方式字TMOD=02H

（2）fosc=6MHZ，8 位计数器， 0.2ms 定时，设计数初值为a，

t=12/ fosc*（28 - a）    0.2*103=12/6 *（28 - a）

a=156=9CH 即TH0=9CH TL0=9CH

- 若8051的晶振频率,定时器/计数器T1工作在方式1（16位定时器/计数器）,要求产生30的定时，写出定时器的方式控制字和计数初值（写出的值）

（1）T1：定时方式，工作在方式1。方式字TMOD=10H

（2）fosc=6MHZ，16 位计数器， 30ms 定时，设计数初值为a，

t=12/ fosc*（216 - a） 30*103=12/6 *（216 - a）

a=50536= C56CH 即TH1=C5H TL1=6CH

- 七、编程题

- 对累加器A中1的个数进行判断，如是奇数，则P3.2输出1；如是偶数，则P3.2输出0

- JB P,L1

- CLR P3.2

- SJMP JW

- L1： SETB P3.2

- JW:  SJMP $

- 编程：将内部RAM中60H单元中的内容传送到外部RAM2000H单元中。

- MOV A,60H

- MOV DPTR,#2000H

- MOVX @DPTR,A

- 编程：将外部RAM中2000H单元中的内容传送到内部RAM20H单元中。

- MOV DPTR,#2000H

- MOVX A,@DPTR

- MOV 20H,A

- 编程实现P1连接的8个LED的显示方式如下：按照D8到D1的顺序，依次点亮连接的LED。

ORG   0000H

LJMP  START

ORG   0030H

START:

mov   a, #7Fh

mov   r5, #8

Output:

mov   P1, a

RR    a

Acall  Delay

djnz  r5, Output

Ljmp  START

Delay:

mov   r6, #200

mov   r7, #200

DelayLooP:

djnz  r7, DelayLoop

djnz  r6, DelayLoop

ret

end