数控原理与系统复习题

1．填空题

1.数控机床一般由控制介质、　　      　 、　   　   　、测量装置和机械本体

五个部分组成。

2. 所谓“插补”就是指在一条已知起点和终点的曲线上进行                  的过程。

3. 标准机床坐标系中X、Y、Z坐标轴的相互关系用

决定。

4．步进电机的“失步”现象有两种表现形式，即           和              。

5. 旋转变压器是一种常用的               检测元件，从其结构来看，它由

和             两个部分组成。

6. CNC系统常用外设包括              和              两种。

7. 数控机床按照对被控制量进行检测的检测反馈装置安装的位置可分为       和                和               两种类型。

8．闭环伺服驱动系统一般由             、            、机床、检测反馈单元、比较控制环节等五个部分组成。

9.逐点比较法的直线插补过程为每走一步都要进行：偏差判别、           、新偏差计算和           四个节拍（步骤）。

10. 键盘中断服务程序负责将键盘上输入的字符存入                   ，按

一下键就是向主机申请一次中断。

11．数控系统的轮廓控制，主要问题是怎样控制刀具或工件的               。

12. 若三相步进电机（三相绕组分布为AA′、BB′、CC′），请写出三相六拍工作方式的通电顺序：                       。

13.总线是数控系统的硬件之一，它包括               、                 、

和                。

14. 从结构上看，柔性制造系统主要有两部分组成：一是传递物质的设备，我们称之为               ；二是传递信息的网络，我们称之为              。

15. 直线式感应同步器主要用于测量          ；旋转式感应同步器主要用于测量             。

16. FMS中文含义是               。

17. 专家系统是一种应用大量的专家知识和推理方法求解复杂问题的一种方法，因此一般专家系统主要包括两大部分，即             和             。

二．选择题

1. 世界上第一台数控机床是（    ）年试制成功的。

A. 1951    B. 1952    C. 1954    D. 1958

2. 下面哪个部分是数控机床的核心部分？（    ）

A. 控制介质    B. 数控装置   C. 伺服系统    D. 测量装置

3．步进电机的转速与下面哪些因素无关？（     ）

A、脉冲信号的频率f      B、转子齿数z

C、通电方式k            D、定子绕组中的电流大小

4. 经济型数控系统一般采用（    ）CPU，而且一般是单微处理器系统。

A、8或16位    B、32位    C、64位    D、以上都不正确

5. 脉冲当量大小决定了加工精度，下面哪种脉冲当量对应的加工精度更高（  ）。

A、1um/脉冲   B、5um/脉冲   C、10um/脉冲   D、0.01mm/脉冲

6. 下列哪种数控系统没有检测装置？（    ）

A、开环数控系统        B、全闭环数控系统

C、半闭环数控系统      D、以上都不正确

7．下列显示器中不能显示字母X的是（   ）。

A、CRT图形显示器      B、七段LED显示器

C、CRT字符显示器      D、LCD显示器

8. 用逐点比较法插补直线OA，其起点坐标为O（0，0），终点坐标A（5，8），若采用插补的总步数作为终点减法计数器JE的初始值，则JE＝（    ）。

A、5    B、8    C、13    D、以上都不对

9. 单微处理机CNC装置中，微处理机通过（     ）与存储器、输入输出控制等各种接口相连。

A、主板   B、总线   C、输入/输出接口电路    D、专用逻辑电路

10．在单CPU的CNC系统中，主要采用（    ）的原则来解决多任务的同时运行。

A、CPU同时共享  B、CPU分时共享   C、共享存储器   D、中断

三、判断题

（  ）1.当点位直线控制数控机床的移动部件移动时，可以按任意斜率的直线进行切削加工。

（  ）2.脉冲当量决定了伺服系统的位移精度，因此脉冲当量越大，位移精度越高。

（  ）3.半闭环控制数控机床的检测装置可以直接检测工作台的位移量。

（  ）4.CNC系统的中断管理主要靠硬件完成。

（  ）5.定尺绕组和滑尺绕组的节距是否相等对于直线感应同步器的检测精度无关紧要。

（  ）6. 步进电机的步距角越小，控制精度越高。

（  ）7. RS-232C属于并行通信协议。

（  ）8. 采用细分电路可以提高开环步进式伺服驱动系统的精度。

（  ）9. 程序中出现各种异常情况的报警中断属于外部中断。

（  ）10.从减小伺服驱动系统的外形尺寸和提高可靠性的角度来看，采用

直流伺服驱动比交流伺服驱动更合理。

四、简答题

1. 和普通机床相比，用数控机床进行零件加工有什么好处？

2. 简述用数控机床进行零件加工的一般过程。

3．简述开环步进式伺服驱动系统的工作原理。

4．CNC系统软件采用并行处理技术的目的是什么？

五、计算题

- 欲用逐点比较法插补直线OA，其起点坐标为O（0，0），终点坐标为A（xe，ye），其值为xe＝4，ye＝3，试写出其直线插补运算过程，并绘出其插补轨迹。

2. 一台三相六拍运行的步进电机，转子齿数Z＝48，测得脉冲频率为600Hz，求：

① 通电顺序；

② 步距角和转速。

参考答案

一．填空题

1．数控装置　伺服系统

2. 数据点的密化

3. 右手直角笛卡尔坐标系

4．丢步  越步

5. 转角  定子  转子

6. 输入设备  输出设备

7. 闭环控制数控机床  半闭环控制数控机床

8．驱动控制单元  执行元件

9. 坐标进给  终点判别

10. MDI缓冲器

11．运动轨迹

12. A－AB－B－BC－C－CA－A

13.   数据总线   地址总线   控制总线

14. 物质流   信息流

15. 线位移  角位移

16. 柔性制造系统

17. 知识库  推理机

二．选择题

1 B  2 B  3 D  4 A  5 A  6 A  7 B  8 C  9 B  10 B

三、判断题

1 ×  2 ×  3 ×  4 ×  5 ×  6 √  7 ×  8 √  9  ×  10 ×

四、简答题

1. 答：采用数控机床进行零件加工具有以下优点：

  - 提高加工精度高，尤其是提高了同批零件加工的一致性

  - 有利于生产效率的提高

  - 可加工形状复杂的零件

  - 减轻了工人的劳动强度，改善了劳动条件

  - 有利于生产管理和机械加工综合自动化的发展（或者：提高了机械加工和生产管理的自动化程度）

2. 答：（1）用数控机床加工工件时，首先由编程人员按照零件的几何形状和加工工艺要求将加工过程编成NC程序；

（2）数控系统读入NC程序后，将其翻译成机器能够理解的控制指令；

（3）再由伺服系统将其变换和放大后驱动机床上的主轴电机和进给伺服电机转动，并带动机床的工作台移动，从而完成零件的加工。

3． 答：驱动控制线路接收来自机床数控系统发出的进给脉冲信号（指令信号），

并把此信号转换为控制步进电机各项绕组依此通电、断电的信号，使步进电机运转；步进电机的转子与机床丝杠连在一起，转子带动丝杠转动，丝杠再带动工作台移动。

4． 答：为了保证加工过程的连续性，必须采用并行处理技术，它主要有以下两个方面的考虑：

（1）使用和调配CNC系统的资源；

（2）提高CNC系统的处理速度。

五、计算题

1答：由于待插补直线的起点坐标为O（0，0），终点坐标为A（4，3），采用总步数终点判别方法。故总步数N=4+3=7，开始加工时，我们总是采用人工对刀的方式将刀具移到加工起点（坐标原点），故此时偏差F0=0，加工过程的运算节拍如下表所示：

| 序号 | 工作节拍 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1拍：偏差判别 | 第2拍：坐标进给 | 第3拍：新偏差计算 | 第4拍：终点判别 |
| 1 | F0=0 | +X | F1=F0−y=0−4=−4 | N=7−1=6 |
| 2 | F1<0 | +Y | F2=F1+x=−4+3=−1 | N=6−1=5 |
| 3 | F2<0 | +Y | F3=F2−y=1−3=−2 | N=5−1=4 |
| 4 | F3<0 | +Y | F4=F3+x=−2+4=2 | N=4−1=3 |
| 5 | F4>0 | +X | F5=F4−y=2−3=−1 | N=3−1=2 |
| 6 | F5<0 | +Y | F6=F5+x=−1+4=3 | N=2−1=1 |
| 7 | F6>0 | +X | F7=F6−y=3−3=0 | N=1−1=0 |
|  |  |  |  | 插补结束 |

插补轨迹如下图所示：

2. 一台三相六拍运行的步进电机，转子齿数Z＝48，测得脉冲频率为600Hz，求：

① 通电顺序；

② 步距角和转速。

答：①电机正转时的通电顺序：A→AB→B→BC→C→CA→A

电机反转时的通电顺序：A→AC→C→CB→B→BA→A

②根据步距角计算公式：

α=360°mZk=360°3×48×2=1.25°

根据转速计算公式：

n=60fmZk=60×6003×48×2=125（转/分）