《微机原理》复习卷

一、填空题

1、1字节=______位

2、56.75D=_________B=__________H

3、串行通信本身有分为_______________和________________。

4、微型计算机硬件主要由运算器、控制器、______________、____________和外部设备组成。

5、微机运行时，系统程序、应用程序和用户数据都临时存放在___________中。

6、在寻址方式中，属于存储器寻址的是直接寻址、___________、_____________、____________、______________。

7、总线传输方式通常有4种：_____________、_____________、_____________和分离方式传输。

8、引起中断的原因或发出中断请求申请的来源，成为__________。80x86有两种中断：_________中断，即由指令的执行所引起的中断；__________中断，即由外部的请求所引起的中断。

9、根据存储器存取信息的不同方式，存储器可分为_________和________________。

答案：1、8                              2、111000.11    38.C

3、异步通信    同步通信           4、存储器   输入/输出接口

5、内存

6、寄存器间接寻址   寄存器相对寻址     基址变址寻址    相对基址变址寻址

7、同步传输     异步传输    半同步传输

8、中断源     软件（内部）    硬件（外部）

9、随机存储器     只读存储器

二、选择题

（     ）1、能被计算机直接识别的语言是（ ）

A．C语言      B．汇编语言      C．机器语言      D．面向对象语言

（     ）2、下列哪个寄存器常被称为累加器（  ）

A．AX             B．BX          C．CX        D．DX

（     ）3、PROM是指（ ）

A．随机读写存储器      B．只读存储器

C．可编程的只读存储器  D．可擦除可编程只读存储器

（     ）4、地址总线决定的根数决定了CPU当前可直接寻址空间的大小。20位地址可寻址最大空间为（ ）

A．16KB    B．1MB      C．4GB      D．64KB

（    ）5、在循环控制指令和字符串指令中，被用作计数器的寄存器是（   ）

A．SI         B．CX        C．BX     D．IP

（     ）6、通信双方可以同时发送和接收信息的通信线路为（ ）

A．单工               B．半双工

C．全双工             D．单向

（    ）7、POP是（ ）

A．求反指令                 B．求补指令

C．比较指令                 D．出栈指令

（    ）8、在8086/8088中，SS是（ ）

A．段寄存器                 B．状态标志寄存器

C．通用寄存器               D．数据寄存器

（    ）9、对外部中断的屏蔽，CPU设置了（ ）引脚。

A．NMI       B．INTR     C．ALE       D．MX

（    ）10、将一条指令的执行过程分为若干个不同的基本操作，完成每一个基本操作所需要的时间称为（ ）

A．指令周期      B．时钟周期     C．总线周期   D．机器周期

（   ）11、下列数中，最大的数是（ ）

A．（50H）BCD          B．(80H)补       C．79D       D．32H

（   ）12、唯一代表存储空间中每个字节单元地址的是（ ）

A．段地址    B．偏移地址      C．有效地址     D．物理地址

（    ）13、NEG是（ ）

A．求反指令                 B．求补指令

C．比较指令                 D．出栈指令

（    ）14、返回变量或标号的段基址，使用的数值返回运算符是（）

A．SIZE    B．TYPE    C．OFFSET    D．SEG

（    ）15、INTEL8086/8088由两个独立的工作单元组成，其中EU是指（ ）

A．执行单元          B．控制器       C．总线接口单元     D．寄存器

答案：1~5  C A C B B      6~10  C D A B D    11~15 C D B D A

三、计算题

1、10110111+01100101                      2、00111100+11110011

10110111+01100101=100011100               00111100+11110011=100101111

3、10110111∨11110001                     4、10110111∧11110001

10110111∨11110001=11110111               10110111∧11110001=10110001

5、10110111⊕11110001

10110110⊕11110001=01000111

四、简答题

1、指出下列指令是否合法，不合法的请改正：（每题3分）

（1）POP  CS        不合法  POP   AX

（2）INC  [BX]      不合法 INC  BYTE PTR [BX]

（3）ADD  AX，BL     不合法 ADD  AX，BX

2、计算下列指令源操作数的寻址方式：（每题3分）

（1）MOV  AX，[BX]   寄存器间接寻址

（2）MOV  DX，1000H     立即寻址

（3）MOV  DX，[BX+SI+5]   基址变址寻址

3、用2114（1Kⅹ4）组成64Kⅹ8的存储矩阵，需要多少芯片？需要多少根地址线？其中多少根用于片内寻址？（6分）

64K*8/（1K*4）=128    需要128个存储芯片

64K=216               需要地址线16根

1K=210                 用于片内寻址的地址线有10根

4、简述CPU响应中断的步骤（5分）

保护断点    找到中断服务程序入口地址   保护现场

中断服务       现场恢复      中断返回

5、简述USB的数据传输类型？（5分）

4种传输类型

控制传输    同步传输     中断传输   批量传输

6、什么是串行通信？它的特点是什么？（5分）

串行通信是将数据按照一定的顺序一位一位的传送方式。

特点：需要的引线较少，费用低，适合远距离的传输，但传输的速度较慢。

五、编程题

1、统计BUFF数据缓冲区中负数的个数，存入NUM变量中。（8分）

DATA   SEGMENT

BUFF     DB  67H，-5，-65H，50，0，-8H

COUNT   EQU  6

NUM     DB ？

DATA   ENDS

CODE  SEGMENT

ASSUME   CS：CODE，DS：DATA

START：MOV  AX，DATA

MOV  DS，AX

LEA   BX，BUFF

MOV   CX，COUNT

XOR   DL，DL

NEXT：  MOV  AL，[BX]

ADD  AL，0

JNS   AA1

INC   DL

AA1：   INC   BX

LOOP  NEXT

MOV   NUM，DL

MOV   AX，4C00H

INT    21H

CODE     ENDS

END START

2、编程实现在屏幕上显示一串字符串“HAPPY NEW YEAR！”

DATA   SEGMENT

S1    DB  ‘HAPPY  NEW  YEAR！$’

DATA   ENDS

CODE  SEGMENT

ASSUME   CS：CODE，DS：DATA

START：MOV  AX，DATA

MOV  DS，AX

LEA   DX，S1

MOV  AH，9

INT    21H

MOV  AX，4C00H

INT    21H

CODE   ENDS

END START