数控加工工艺与编程复习资料

- 判断题：

1．数控加工的程序编制方法主要分为手工编程和自动编程两大类。（ √ ）

2．指令T□□□□中，前两位表示刀补，后两位表示刀号。（ × ）

3．数控机床编程有绝对值和增量值编程，使用时不能将它们放在同一程序段中。（ × ）

4．数控铣床取消刀补应采用G40指令，例如：G40 G02 X20 Y0 R10 该程序段执行后刀补被取消。（ × ）

5．圆弧插补中，对于整圆，其起点和终点相重合，用R编程无法定义，所以只能用圆心坐标编程。（ √ ）

6．当点位直线控制的数控机床的移动部件移动时，可以按任意斜率的直线进行切削加工。（ × ）

7．M功能不能编程变化量（如尺寸、进给速度、主轴转速等），只能控制开关量(如冷却液开、关，主轴正、反转，程序结束等)。（ √ ）

8．数控机床适用于单品种，大批量的生产。（ × ）

9．G00快速点定位指令控制刀具沿直线快速移动到目标位置。（ × ）

10．加工中心与数控铣床最大的区别在于加工中心具有刀库和换刀装置。（ √ ）

11．程序段的顺序号，根据数控系统的不同，在某些系统中可以省略的。（ √ ）

12．车削中心必须配备动力刀架。（ √ ）

13．数控机床用恒线速度控制加工端面、锥度和圆弧时，必须限制主轴的最高转速。（ √ ）

14．螺纹指令G32 X41.0 W-43.0 F1.5是以每分钟1.5mm的速度加工螺纹。（ × ）

15．在数控机床上加工零件，应尽量选用组合夹具和通用夹具装夹工件。避免采用专用夹具。（  √ ）

16．机床参考点在机床上是一个浮动的点。（ × ）

17．外圆粗车循环方式适合于加工棒料毛坯除去较大余量的切削。（ √ ）

18．进给路线的确定一是要考虑加工精度，二是要实现最短的进给路线。（ √ ）

19．刀位点是刀具上代表刀具在工件坐标系的一个点，对刀时，应使刀位点与对刀点重合。（ √ ）

20．所谓节点计算就是指计算逼近直线或圆弧段与非圆曲线的交点或切点计算。（ √ ）

21．当数控加工程序编制完成后即可进行正式加工。（ ×  ）

22．圆弧插补用半径编程时，当圆弧所对应的圆心角大于180º时半径取负值。（ √  ）

23．G代码可以分为模态G代码和非模态G代码。（ √  ）

24．不同的数控机床可能选用不同的数控系统，但数控加工程序指令都是相同的。（ ×  ）

25．通常在命名或编程时，不论何种机床，都一律假定工件静止刀具移动。（ √  ）

26．一个主程序中只能有一个子程序。（  ×  ）

27．顺时针圆弧插补（G02）和逆时针圆弧插补（G03）的判别方向是：沿着不在圆弧平面内的坐标轴正方向向负方向看去，顺时针方向为G02，逆时针方向为G03。（ √  ）

28．数控车床的特点是Z轴进给1mm，零件的直径减小2mm。（ ×  ）

29．数控铣床加工时保持工件切削点的线速度不变的功能称为恒线速度控制。（ √  ）

30．数控车床加工球面工件是按照数控系统编程的格式要求，写出相应的圆弧插补程序段。（  √  ）

31．在数控机床上加工零件，应尽量选用组合夹具和通用夹具装夹工件。避免采用专用夹具。（   √ ）

32．切削速度增大时，切削温度升高，刀具耐用度大。（ ×  ）

33．平行度的符号是 //，垂直度的符号是┸。（ √  ）

34．同一工件，无论用数控机床加工还是用普通机床加工，其工序都一样。（ ×  ）

35．固定循环是预先给定一系列操作，用来控制机床的位移或主轴运转。（ √  ）

36．数控车床的刀具补偿功能有刀尖半径补偿与刀具位置补偿。（ √  ）

37．数控机床的机床坐标原点和机床参考点是重合的。（ ×  ）

38．刀具补偿功能包括刀补的建立、刀补的执行和刀补的取消三个阶段。（ √  ）

39．因为毛坯表面的重复定位精度差，所以粗基准一般只能使用一次。（ √  ）

40．高温下，刀具切削部分必须具有足够的硬度，这种在高温下仍具有硬度的性质称为红硬性。（  √  ）

二．选择题：

1．圆弧插补指令G03 X   Y    R   中，X、Y后的值表示圆弧的    。（ B ）

A．起点坐标值          B．终点坐标值           C．圆心坐标相对于起点的值

2．由直线和圆弧组成的平面轮廓，编程时数值计算的主要任务是求各    坐标。（ B ）

A．节点         B．基点          C．交点         D．切点

3．加工    零件，宜采用数控加工设备。（  B  ）

A．大批量       B．多品种中小批量          C．单件

4．确定数控机床坐标轴时，一般应先确定    。（  C  ）

A．X轴          B．Y轴         C．Z轴

5．数控铣床的默认加工平面是    。（  A  ）

A．XY平面       B．XZ平面      C．YZ平面

6．有些零件需要在不同的位置上重复加工同样的轮廓形状，可采用（  B  ）

A．比例缩放加工功能            B．子程序调用

C．旋转功能                    D．镜像加工功能

7．程序编制时，总是把工件看作（  A  ）

A．静止的                      B．运动的

8．数控编程时，应首先设定（  B  ）

A．机床原点      B．工件坐标系        C．机床坐标系      D．固定参考点

9．数控系统中，（  B  ）指令在加工过程中是非模态指令。

A．G02         B．G04         C．G55        D．G90

10．在铣削一个XY平面上的圆弧时，圆弧起点在（30，0），终点在（－30，0），半径为50，圆弧起点到终点的旋转方向为顺时针，则铣削圆弧的指令为（  A  ）。

A．G17 G90 G02 X－30. Y0. R50. F50;

B．G17 G90 G03 X－30. Y0. R－50. F50;

C．G17 G90 G02 X30. Y0. R－50. F50;

D．G18 G90 G02 X－30. Y0. R－50. F50;

11．用于机床开关指令的辅助功能的指令代码是    。（  C  ）

A．F代码         B．S代码          C．M代码

12．辅助功能中与主轴有关的M指令是    。（  D  ）

A．M06         B．M09          C．M08         D．M05

13．“NC”的含义是    。（  A  ）

A．数字控制         B．计算机数字控制          C．网络控制

14．刀尖半径左补偿方向的规定是    。（  D  ）

A．沿刀具运动方向看，工件位于刀具左侧；  B．沿工件运动方向看，工件位于刀具左侧；

C．沿工件运动方向看，刀具位于工件左侧；  D．沿刀具运动方向看，刀具位于工件左侧

15．设H01=6mm，则G91 G43 G01 Z-15.0；执行后的实际移动量为    。（  A  ）

A．9 mm         B．21 mm          C．15 mm

16．用Φ12的刀具进行轮廓的粗、精加工，要求精加工余量为0.4，则粗加工偏移量为（  C  ）。

A．12.4        B．11.6          C．6.4         D．5.6

17．在数控铣床上用φ20铣刀执行下列程序后，其加工圆弧的直径尺寸是    。（  B  ）

N1 G90 G17 G41 X18.0 Y24.0 M03 H06

N2 G02 X74.0 Y32.0 R40.0 F180（刀具半径补偿偏置值是φ20.2）

A．φ80.2         B．φ80.4           C．φ79.8        D．φ79.6

18．进行轮廓铣削时，应避免    和    工件轮廓。（  C  ）

A．切向切入，法向退出                  B．法向切入，切向退出

C．法向切入，法向退出                  D．切向切入，切向退出

19．CNC铣床加工程序中，下列何者为G00指令动作的描述    。（  C  ）

A．刀具移动路径必为一直线            B．进给速率以F值设定

C．刀具移动路径依其终点坐标而定      D．进给速度会因终点坐标不同而改变

20．G90 G28 X_ Z_；其中X_ Z_的值是表示    。（  D  ）

A．复归点坐标                     B．机械原点坐标

C．程序原点坐标                   D．中间点坐标

21．回零操作就是使运动部件回到        。（  A  ）

A、机床坐标系原点          B、机床的机械零点        C、工件坐标的原点

22．由非圆方程曲线y=f（x）组成的平面轮廓，编程时数值计算的主要任务是求各坐标   。（  A  ）

A．节点           B．基点           C．交点          D．切点

23．精铣平面时，宜选用的加工条件为     。（  B  ）

A、较大切削速度与较大进给速度            B、较大切削速度与较小进给速度

C、较小切削速度与较大进给速度            D、较小切削速度与较小进给速度

24．在铣削工件时，若铣刀的旋转方向与工件的进给方向相反称为     。（  B  ）

A、顺铣         B、逆铣          C、横铣            D、纵铣

25．切削用量中，对切削刀具磨损影响最大的是    。（  C  ）

A、切削深度               B、进给量              C 切削速度

26．有些零件需要在不同的位置上重复加工同样的轮廓形状，可采用（  B  ）

A．比例缩放加工功能            B．子程序调用

C．旋转功能                    D．镜像加工功能

27．刀具材料中，制造各种结构复杂的刀具应选用    。（  C  ）

A、碳素工具钢        B、合金工具钢       C、高速工具钢        D、硬质合金

28．G02 X20 Y20 R-10 F100；所加工的一般是    。（  C  ）

A、整圆           B、夹角〈=180°的圆弧        C、180°〈夹角〈360°的圆弧

三．填空题：

1．数控编程的内容包括⑴分析零件图样；⑵数学处理；⑶编写程序单；⑷制作程序介质并输入程序信息；⑸程序校验和试切削。

2．内槽圆角的大小决定了刀具直径的大小，因此内槽圆角R不应过小。通常R<0.2H

（H为被加工轮廓面的最大高度）时，可判定零件该部位的工艺性不好。

3．如图所示，铣削零件的底面时，铣刀与铣削平面的最大直径d＝D －2 r，当铣刀直径D一定时，r越大，铣刀端刃铣削面积越小，加工工艺性就越差。

4．标准机床坐标系中的X、Y、Z坐标轴的相互关系用右手笛卡尔直角坐标系决定，刀具与工件距离增大的方向即为各坐标轴的正方向。

5．钨钛钴类硬质合金适用于加工钢材，常用牌号有YT5，YT15，YT30它们分别适用于粗      加工、半精加工和精加工。

6．数控机床由程序编制及介质控制、输入/输出装置、数控装置及辅助控制装置、

伺服驱动系统及位置检测装置和机械部件组成。

7．世界上第一台数控机床是于1952年由美国制造的。

8．在非圆曲线的节点计算中，一般对于曲率半径大的曲线用直线逼近较为有利，曲率半径较小时则用曲线逼近较为合理，在直线逼近中，主要有等间距直线逼近法、等弦长直线逼近法和等误差直线逼近法三种方法。

9．一个程序段由程序段号和若干个“字”组成，一个“字”由地址和数字组成。在程序段中，表示地址的英文字母可分为尺寸字和非尺寸字两种。

10．机床参考点通常设置在机床各轴靠近正向极限的位置，通过减速行程开关粗定位而由零位点脉冲精确定位。回零操作又称为返回参考点操作，回零操作是对基准的重新核定。

11．机床夹具的主要组成⑴定位夹紧装置；⑵对刀、引导元件；⑶夹具体；⑷连接元件。

12．不完全定位：根据工件的加工要求，在保证加工质量的前提下，并不需要限制工件的全部自由度；过定位：两个或两个以上的定位元件重复限制工件的同一个或几个自由度的现象；欠定位: 根据工件的加工要求，应该限制而没有完全被限制的定位。其中欠定位是绝对不允许使用的。

13．在孔加工固定循环的返回动作中，用G98指定刀具返回初始平面，用G99指定刀具返回R点平面。

14．粗加工时，应选择较大的背吃刀量、进给量，较小的切削速度。

15．夹紧力作用点选择的原则：夹紧力作用点必须选在定位元件的支承表面上或作用在几个定位元件所形成的稳定受力区域内、夹紧力作用点应选在工件刚性较好的部位和夹紧力的作用点应适当靠近加工表面。

16．基准分设计基准和工艺基准两大类，工艺基准又包括工序基准、定位基准、装配

基准和测量基准组成。

17．数控机床实现插补运算较为成熟并得到广泛应用的是直线插补和圆弧插补。

18．定位误差分基准不重合误差和基准位移误差。这两种误差并不是任何情况下都存在，当定位基准和设计基准重合时，基准不重合误差等于零，当基准无变动时，基准误差等于零。

四．简答题：

- 简述粗基准和精基准选择的原则。

答：粗基准选择原则：1）如果必须保证工件上加工表面与不加工表面之间的相互位置精度要求，则应以不加工表面为粗基准。如果工件上有多个不加工表面，则应以其中与加工表面位置精度要求较高的表面作为粗基准。2）若必须首先保证工件上某重要表面加工余量均匀，则应选择该表面作为粗基准。3）选作粗基准的表面应尽量平整光洁，不应有飞边、浇冒口等缺陷。4）粗基准一般只使用一次。

精基准选择原则：1）“基准重合”原则；2）“基准统一”原则；3）“互为基准”原则；4）“自为基准”原则。

- 简述数控加工工艺的主要内容。

答：（1）选择适合在数控机床上加工的零件，确定数控机床加工内容；

（2）对零件图样进行数控加工工艺分析，明确加工内容及技术要求；

（3）具体设计数控加工工序；

（4）处理特殊的工艺问题；

（5）程编误差及其控制；

（6）处理数控机床上部分工艺指令，编制工艺文件。

五．综合题（编程题）

1．图示零件的粗加工已经完成，对其进行精加工时，刀架在操作者的一侧，工件坐标系设在工件右侧，换刀点（程序起点）位置在X100（直径值）、Z100。请仔细阅读程序，并完成下列内容。

⑴ 补齐程序中划线处的有关内容；

⑵ 根据程序中的数据，在注释栏中填入主轴转速。

程序                                      注释：

O0002

……

N300  G92  G00 X100  Z100                建立工件坐标系，到程序起点

N310  T0202

N320  S900  M03  M08                    主轴正转，转速900 r/min

N330  G00  Z3.0

N340       X0

N350  G01  Z0.  F200

N360  G03 X40  Z-58.17  I -7.693  K -35.17   加下划线处可改为  R36

N370  G02 Z-88.17  I 25.981  K-15           被加工圆弧的圆弧半径R是30

N380  G01  Z 108.17

N390       X65

N400  G00  X100

N410  G40  Z100  M09

N420  M05                           主轴停止

N430  M30                          程序结束

2．被加工零件如图2所示。材料为φ65的45钢棒料,左端和φ60部分长度尺寸已加工完毕,现装夹φ30加工零件的右端各要素,工件坐标系原点在零件右端面的回转中心处,请仔细阅读图纸,然后填写注释、补齐程序。（本题14分）

08001

G21 G90 G94 ；

TO101 S1000 MO3 ；

G54 GOO X70 Z5 M08 ；

G71 U2 R1；（U2含义：背吃刀量2mm)

G71 P100 Q200 UO.8 W0.4 F150 ；

N100 GOO X16 ；

GO1 G42 Z2 F180 ；

X24.0   Z-2 ；

Z-19 ；

X28 ；

X48   Z-39.0     ；

X52 ；

G03 X60.0 Z-43.0 R4.0 ；

GO1 Z-57 ；

N20O X62 ；

G70 P100 Q200 ；

G00 G40 X100 Z60 M09 ；

M05 ；

TO202 S800 MO3 ；

G55 G00 Z-19 MO8 ；

X30 ；

G01 X20.0 F120 ；

G04        X1.0 ；

GOO X30 ；

X100 Z60 MO9 ；

M05 ；

T0303 G95 S500 M03 ；

G56 GOO X30 Z5 M08 ；

G92 X23.2 Z-17 F1.5 ；

X22.6 ；

X22.2 ；(该程序段的含义: 螺纹切削，小径至22.2，螺距1.5)

X22.04 ；

GOO X100 Z60 MO9 ；

M05 ；

M30 ；

3.被加工零仵如图所示。零件四周的60× 80尺寸、上下表面及内腔槽已加工到尺寸,准备加工上凸台的外形轮廓,采用φ8立铣刀,工件坐标系设定:X0在零件的左端面,Y。在零件的对称中心线上,Z0在工件的上表面,仔细阅读图纸,补齐加工程序。(本题12分)

09002

G17 G40 G49 G80 ；

T02 ；

G28 G91 ZO ；

M06 ；

G54 G90 G00 X-6 Y-15 ；(该程序段的含义: 建立工件坐标系，采用绝对坐标，刀具快速移动点(X-6 Y-15))

S1200 MO3 ；

G43 Z2 HO2 ；

GO1 Z-6 F500 MO8 ；

G41 XO D02 F210 ；(该程序段的含义: 建立刀具半径左补偿，调用2号刀补值，刀具以210mm/min进给速度移动到X0)

X6 ；

GO3 Y15 I  0     J   15.0    ；

GO1 Y22 ；

X18.0 Y34.0  ；

X46 ；

G02 X54.0 Y26.0 R8.0 ；

GO 1Y-26 ；

GO2 X46 Y-34 R8 ；

GO1 X18 ；

X6 Y-22 ；

Y-15 ；

G40 Y-10 ；

GO1 G49 Z2 F1000 M09 ；(程序段含义: 取消刀具长度补偿，刀具以1000mm/min进给速度移动到Z2.0，并关闭冷却液)

GO0 Z100 M05 ；

M30 ；