江苏城职院常州办学点五年制

《公差配合与技术测量》复习资料

一、选择题

1．保证互换性生产的基础是（   A   ）。

A．标准化    B．生产现代化      C．大批量生产      D．协作化生产

2．优先数系中R10是（   B   ）。

A．补充系列    B．基本系列      C．等差系列      D．派生系列

3．基本偏差代号F的基本偏差是（    B   ）。

A．ES   	    B．EI            C．es		 D．ei

4．30G6与30G7两者的区别在于（   B    ）。

A．基本偏差不同				       B．下偏差相同，而上偏差不同

C．上偏差相同，而下偏差不同	       D．公差值相同

5．一般配合尺寸的公差等级范围为（  C   ）。

A．IT1～IT7					   B．IT2～IT5    C．IT5～IT18				      D．IT8～IT14

6．当相配孔、轴既需要传递一定的扭矩，又要求装拆方便时，应选用（   C   ）。

A．间隙配合   			B．过盈配合    C．过渡配合     	D．间隙配合或过渡配合

7．径向全跳动公差带的形状和（     C ）公差带的形状相同。

A．同轴度    B．圆度     C．圆柱度      D．位置度

8．最大实体尺寸是指（   C   ）。

A．孔和轴的最大极限尺寸                 B．孔和轴的最小极限尺寸

C．孔的最小极限尺寸和轴的最大极限尺寸   D．孔的最大极限尺寸和轴的最小极限尺寸

9．公差原则是指（  D    ）。

A．确定公差值大小的原则          B．制定公差与配合标准的原则

C．形状公差与位置公差的关系      D．尺寸公差与形位公差的关系

10．工作止规的最大实体尺寸等于被检验零件的（   B   ）。

A．最大实体尺寸	     B．最小实体尺寸    C．最大极限尺寸			D．最小极限尺寸

11．取多次重复测量的平均值来表示测量结果可以减少（   C   ）。

A．定值系统误差		B．变值系统误差           C．随机误差        D．粗大误差

12．含有下列哪项误差的测得值应该按一定的规则，从一系列测得值中予以剔除（   D   ）。

A．定值系统误差   	   B．变值系统误差       C．随机误差         D．粗大误差

13．车间生产中评定表面粗糙度轮廓参数最常用的方法是（   D    ）

A．光切法    B．干涉法      C．针描法     D．比较法

14．某滚动轴承的内圈转动、外圈固定，则当它受方向固定的径向负荷作用时，外圈所受的是（   A   ）。

A．定向负荷    B．摆动负荷      C．旋转负荷    D．都不是

15．选择滚动轴承与轴颈、外壳孔的配合时，首先应考虑的因素是（   B   ）

A．轴承的径向游隙         B．轴承套圈相对于负荷方向的运转状态和所承受负荷的大小

C．轴和外壳的材料和机构      D．轴承的工作温度

16．标准对平键的键宽尺寸b 规定有（  A   ）公差带。

A．一种   B．两种      C．三种      D．四种

17．平键的（  A    ）是配合尺寸。

A．键宽与槽宽   B．键高与槽深     C．键长与槽长      D．键宽和键高

18．矩形花键联结采用的基准制为（  C   ）。

A．非基准制   B．基轴制     C．基孔制      D．基孔制或基轴制

19. 定向公差带具有综合控制被测要素（   B   ）的职能。

A．形状和位置    B．形状和方向      C．位置     D．位置和方向

20．下列说法正确的有（   A    ）

A．用于精密机床的分度机构，测量仪器上的读数分度齿轮，一般要求传递运动准确

B．用于传递动力的齿轮，一般要求传递运动准确

C．用于高速传动的齿轮，一般要求承载均匀性。

D．低速动力齿轮，对传动平稳性要求高

- 判断题

1．为使零件的几何参数具有互换性，必须把零件的加工误差控制在给定的范围内。（ √  ）

2．公差一般情况下为正，在个别情况下也可以为负或零。                     （  × ）

3．从制造角度讲，基孔制的特点就是先加工孔，基轴制的特点就是先加工轴。   （ ×  ）

4．实际尺寸就是真实的尺寸，简称真值。                                   （ ×  ）

5．有相对运动的配合应选用间隙配合，无相对运动的配合均选用过盈配合。     （ ×  ）

6．跳动公差带不可以综合控制被测要素的位置、方向和形状。                 （ ×  ）

7．最大实体尺寸是孔和轴的最大极限尺寸的总称。                           （ ×  ）

8．量块按“级”使用比按“等”使用的测量精度高。                         （ ×  ）

9．平键联结中，键宽与键槽宽的配合采用基轴制。                           （  √ ）

10．螺纹中径是指螺纹大径和小径的平均值。                                （  × ）

11．公差是允许零件几何参数的变动量。                                     （  √ ）

12．优先数在选用基本数列时，应遵守先疏后密的规则。                       （  √ ）

13．跳动公差带不可以综合控制被测要素的位置、方向和形状。                 （ ×  ）

14．最大实体要求既可用于中心要素，又可用于轮廓要素。                     （ ×  ）

15．若测得某轴实际尺寸为10.005mm，并知系统误差为+0.008mm，则该尺寸的真值为10.013mm。                                                             （  × ）

16．内螺纹的作用中径不大于其单一中径。                                   （  √ ）

17．测量内圆锥使用塞规，而测量外圆锥使用环规。                           （  √ ）

18．测量仪器的分度值与刻度间距相等。                                     （  × ）

19．齿轮传动的振动和噪声是由于齿轮传递运动的不准确性引起的。             （  × ）

20．在齿轮的加工误差中，影响齿轮副侧隙的误差主要是齿厚偏差和公法线平均长度偏差。

（  √ ）

三、填空题

1．互换性的作用有3个方面：1、 设计方面  、2、  制造方面 、3、 维修方面 。

2．根据零部件互换程度的不同，互换性可分    完全      互换性和   不完全   互换性。

3．任何加工方法都不可能把零件加工得绝对准确，总会在  尺寸        、   形状     、

和  相互位置  这些方面存在一定的   加工    误差。

4．检测包含    检验   与    测量      。检测不仅用来评定  产品质量   ，而且用于分析  产品不合格 的原因，以便及时  调整生产   ，  监督工艺过程  ，预防 废品产生  。

5．实际尺寸是通过  测量    得到的尺寸，但它并不一定是被测尺寸的真实大小。

6．为了以尽可能少的标准公差带形成最多种标准配合，国家标准规定了两种配合制，即

基孔制     和  基轴制     。

7．位置公差可分为：  定向公差    、    定位公差    和   跳动公差    三类。

8．跳动公差分为   圆跳动   公差和  全跳动    公差两种。

9．独立原则是指图样上给出被测要素的尺寸公差与  形位公差   各自独立，彼此无关，分别满足要求的公差原则。

10．测量是将   被测量        与    标准量     进行比较，并确定其   比值      的实验过程。

11．一般来讲，游标卡尺的内卡脚测量  孔    、外卡脚测量    轴      。

12．测量误差是指被测量的   测得值     与其   真值     之差。

13．评定表面粗糙度高度特性参数包括      轮廓算术平均偏差Ra              、               和     微观不平度十点高度Rz          和    轮廓最大高度Ry             。

14．国标规定将滚动轴承的公差等级分为   5     级，其中     0    级广泛应用于一般精度机构中。

15．对于普通平键，键和键槽宽共有三种配合，它们分别是   较松连接      、              和      一般连接      。和        较紧连接      。

四、简答题

1．什么是互换性？互换性按程度分哪几类？

答：机械制造中的互换性是指同一规格的一批零件或部件，不经选择、修配或调整，就能与其他零部件安装在一起而组成一台机器，并且能达到规定的使用性能要求。

互换性按程度可以分为完全互换性和不完全互换性。

2．测量误差按其性质可分为哪几类？实际测量中对各类误差的处理原则是什么？

答：测量误差按其性质可分为系统误差、随机误差和粗大误差三大类。

实际测量中对系统误差用修正法消除；对随机误差可通过概率统计方法寻求和描述规律，评定其影响程度；对粗大误差按一定规则予以剔除。

3．圆锥结合有圆柱结合不可替代的特点是什么？

答：圆锥结合有圆柱结合不可替代的特点，归纳起来有以下四个方面：密封性能好；对中性能高；自锁性能强；间隙可以调整。

4．齿轮传动按照用途可分为哪几种类型？根据不同的齿轮传动，对齿轮的要求有哪几项？

答：齿轮传动按照用途可分为3种类型：传动齿轮、动力齿轮和分度齿轮。

根据不同的齿轮传动，对齿轮的要求有：（1）传递运动的准确性；（2）传动运动的平稳性；（3）载荷分布的均匀性；（4）传动侧隙的合理性。

五．综合题

1.对于φ40H8f7，已查表得知IT7=25μm, IT8=39μm,基本偏差f=−25μm，试求出孔的上偏差ES、孔的下偏差EI、轴的上偏差es、轴的下偏差ei、配合的最大间隙Xmax、最小间隙Xmin。

解：由φ40H8f7知该配合为基孔制，∴EI=0，

又已知IT8=39μm，∴ES=EI+IT8=39μm

由题意知基本偏差f=−25μm，即es=f=−25μm，

又已知IT7=25μm，∴ei=es−IT7=−50μm

∴Xmax=ES−ei=39−(−50)=89μm

Xmin=EI−es=0−(−25)=25μm

2.根据图中的尺寸填写下表。

3．按图样Φ20H70+0.021	加工一孔，测得该孔横截面形状正确，实际尺寸处处皆为20.010mm，轴线直线度误差为Φ0.012mm，试述该孔的合格条件，并判断该孔是否合格。

解：该孔的合格条件：Dfe≥Dmin=20mm，同时Da≤Dmax=20.021mm,

而由题意明显可知Dfe= Da-f=20.010-0.012=19.998mm<Dmin=20mm，不符合Dfe≥Dmin
故该孔不合格。