《机械制造工程实践》复习资料

一、填空题

1．衡量工程材料性能的指标主要有            、              和             。

2．装夹有两重含义，装是             ，夹是              。

3．切削刀具常用材料有             与              。

4．焊条焊芯起                 、                  和                 的作用；药皮起到                、                  和                的作用。

5．比较常用的特种铸造工艺有：            、           、            和            。

6．锻造加工的方法分为                和                两种。

7、钳工的常用基本操作有画线、      、       、錾、      、       、      、       、铰、        、套扣以及        等。

8、钢的热处理中，“淬火+高温回火”也称为                   。

9.电焊机可分为                 和                 两类，在操作中            电焊机要注意极性。

10.粗锉刀适合于加工             的材料，细锉刀适合于加工             的材料。

11.淬火后的工件加热称为              ，它分为                、

和                   。

12.数控铣床可以用于加工具有                 类零件。

13. 被锻造材料应具有良好的            性，常用材料有              、             和             等，不能锻造的材料是              。

14. 常见的手工造型方法有：              造型、              造型、              造型、              造型、              造型和              造型等。

15. 机械切削加工的三要素分别是              、                、               。

16. 磨削加工主运动是            的            运动，进给运动是             移动。

17. 常见铸造缺陷有          、          、          、          、          、

和           。

18. 锻造不仅能改变坯料的                 ，而且会改善金属材料的                。

19. 零件的加工精度包括            、             、            和              。

20．钳工加工内螺纹的方法称为             ；加工外螺纹的方法称为                。

二、选择题

1. 金属材料在载荷作用下抵抗变形和破坏的能力叫（      ）。

A. 硬度      B. 强度      C. 塑形        D. 弹性

2.铣削加工齿轮一般在卧式铣床上，利用分度头装夹，使用（      ）刀具。

A．成形铣刀      B．端面铣刀      C．圆柱铣刀      D．立铣刀

3.利用磨床可以加工（      ）。

A．平面       B．外圆        C．内孔       D．以上都可以

4.刨床装夹大型零件一般采用（      ）装夹。

A．回转工作台      B．机用虎钳      C．压板螺钉      D．分度头

5.以下选项中不是冲压基本操作的是（      ）。

A．墩粗       B．压延       C．翻边       D．冲孔

6.以下选项中不是常见铸造缺陷的是（      ）。

A．夹砂       B．气孔       C．开裂       D．夹渣

7.车削加工的主运动为（      ），进给运动为（      ）。

A．刀架带动刀具旋转        B．车床带动工件旋转

C．车床带动刀具移动        D．刀架带动刀具移动

8.钳工加工内螺纹采用（      ），加工外螺纹采用（      ）。

A．铰杠和板牙      B．铰杠和丝锥        C．板牙架和丝锥       D．板牙和板牙架

9. 以下选项中属于自由锻造基本操作的是（      ）。

A．墩粗       B．压延       C．翻边       D．冲孔

10.在车床上加工偏心工件，工件的安装一般选用下列何种附件？（      ）。

A．三爪卡盘      B．跟刀架        C．四爪卡盘       D．平口钳

11.常用的车刀有45∘、60∘、75∘、90∘四种偏刀，这里的角度是指（      ）。

A．主偏角      B．后角        C．刃倾角       D．副偏角

12.下列加工方法中，主运动为刀具的旋转运动的是（      ）。

A．车外圆      B．钻床        C．刨平面       D．拉孔

13.安装车刀时，刀尖比工件中心应该（      ）。

A．高于      B．低于        C．等高      D．无所谓

14.车削轴形外圆时，若前后顶尖中心不重合，车出的外圆会出现（      ）。

A．椭圆      B．锥度        C．马鞍形       D．腰鼓形

15.车削一根细长阶梯轴，请从以下装夹方法中选择正确的工件装夹方式。（      ）。

A．四爪卡盘+单顶尖                  B．双顶尖+跟刀架

C．三爪卡盘+跟刀架                  D．双顶尖+中心架

三、判断题

1．牛头刨床的主运动是驱动滑枕在导轨上做往复运动。（     ）

2．砂轮硬度就是指组成砂粒的硬度。（     ）

3．螺纹车刀是成形刀具的一种。（     ）

4．车削螺纹过程中可以打开溜板箱上的开合螺母。（     ）

5．平面磨床上安装工件一般采用工件的中心孔定位装夹。（     ）

6．粗齿锉刀用于加工比较软的材料，细齿锉刀用于加工比较硬的材料。（     ）

7．根据原子间结合方式，焊接方法可以分为熔化焊、压力焊和钎焊三大类。（     ）

8．金属冷态下塑性变形后，强度和硬度提高，塑性和韧性降低，即产生冷作硬化。（     ）

9．切削运动中，进给运动只有一个，而主运动可以是一个，也可以是几个。（     ）

10．数控机床进给运动由伺服或步进电机驱动。（     ）

11.砂轮硬度就是指磨粒在外力作用下从其表面脱落的难易程度。（     ）

12.铣床的主要附件有平口钳、压板螺钉、回转工作台、分度头等。（     ）

13. 数控编程中，准备功能代码也叫做G代码。（     ）

14. 牛头刨床的进给运动是驱动滑枕在导轨上做往复运动。（     ）

15. 平面磨床上安装工件一般采用电磁铁定位夹紧。（     ）

16.车削常用的刀头材料为高速钢和硬质合金两种。（     ）

17.气焊割炬在结构上比焊炬多了一个切割氧气通道和喷口。（     ）

18.刀具在安装时要求刀尖与工件回转中心等高。（     ）

19.一把滚齿刀可以加工任意模数任意齿数的齿轮。（     ）

20. 数控编程中，辅助功能代码称为M代码。（     ）

四、填图题

1.请标出铸型装配图各部分的名称。

2.分别将下列刀具的名称和用途填入图中。

名称 外圆车刀   名称 内切槽刀     名称 螺纹车刀   名称 端面车刀   名称  切槽刀

用途 加工外圆表面 用途 在工件内部切槽 用途 车削螺纹   用途 车削端面   用途切断或在工件外部切槽

五、简答题

1.请写出车削加工适用的范围及特点。

答：适用范围：由于车削时工件旋转，所以适用于加工具有外圆、内孔、端面、台阶等回转体类零件。

特点：由于车削加工是一个连续过程，所以切削平稳、效率高。又因为是工件旋转，所以在几何形状上没有理论误差，精度比较高。

2. 试说明手工电弧焊及气焊各自的特点。

答：特点：（1）、手工电弧焊热源温度高，加热迅速，生产率高，连接质量好，焊件易变形，设备简单，操作灵活。

（2）、气焊热源温度低，热量分散，加热缓慢，生产率低，焊件易变形，但火焰易控制，操作简单灵活，无需电源

3.淬火后的工件，为什么要进行回火热处理？

答：减小或消除淬火后的内应力，同时改善金属材料的综合力学性能。

4．与外圆磨削相比，内圆磨削加工过程中有何特点？

答：与外圆磨削相比，内圆磨削由于受工件孔径限制，砂轮的直径不可能太大，而砂轮的悬伸长度却较长，刚性较差，磨削用量不能提高，所以生产效率较低。又由于砂轮的线速度较低，磨削时孔内的冷却和排屑条件差，所以表面粗糙度值不易降低。

5．简述刨削T形槽的一般步骤。

答：刨削T形槽的一般步骤：

1、在工件上平面和端面划出加工线。2、刨出直槽。3、用左、右两把弯头刨刀分别刨出两侧凹槽。4、用45∘刨刀完成槽口倒角。

六．计算题

1.在铣床上利用分度头（已知蜗轮有40个齿）对工件进行7等分槽加工，试写出分度计算公式，并计算应选用何种分度盘孔？手柄摇过几圈和几个孔距？（可选择的分度盘孔数为24、25、28、30、34、38、41、42、43）

解：利用分度头分度可以通过以下方法进行计算：

n=40Z=407=557=51014=51521=52028=52535=53042

因此，1、可以选用有28孔的孔盘，每次分度手柄应摇过5圈又20个孔距；

2、可以选用有42孔的孔盘，每次分度手柄应摇过5圈又30个孔距。

参考答案：

一、填空题

1、强度，硬度，冲击韧性      2、定位，夹紧       3、高速钢，硬质合金

4、传导电流，充当电极，填充焊缝     保护熔池，稳定电弧，添加元素

5、熔模铸造，离心铸造，金属型铸造，压力铸造    6、自由锻造，模型锻造

7、锯，锉，刮，研，钻，扩，攻丝，装配    8、调质处理

9、直流焊机，交流焊机，直流   10、较软，较硬

11、回火，低温回火，中温回火，高温回火

12、空间曲面    13、塑，碳钢，合金钢，有色金属，铸铁

14、整模，分模，挖砂，假箱，活块，刮板

15、切削速度，进给量，背吃刀量    16、砂轮，旋转，工件

17、浇不足，夹砂，粘砂，气孔，缩松和缩孔，开裂，错箱

18、形状和尺寸，力学性能    19、表面粗糙度，尺寸精度，形状精度，位置精度

20、攻螺纹，套螺纹

二、选择题

1、B   2、A   3 、D   4、C  5、A   6、D   7、B ，D  8、B ，D  9、A  10、C

11、A  12、B  13、C  14、B  15、D

三、判断题

1、√  2、× 3、√  4、×  5、×  6、√   7、√   8、√   9、×  10、√

11、√  12、√  13、√  14、×  15、√  16、√  17、√  18、√  19、×  20、√