《金属切削原理与刀具》复习题参考答案

- 填空题

1．直线齿背形    圆弧齿背形

2．平体   棱体   圆体

3．高的硬度和耐磨性   足够的强度和韧性   高的耐热性

4．带状切屑   挤裂切屑（节状切屑）   粒状切屑（单元切屑）   崩碎切屑

5．进给运动   等高   垂直

6．剪切区   切屑的形成

7．主偏角   后角

8．背吃刀量   侧吃刀量   进给量   铣削速度

9．磨料   结合剂   气孔

10．黏结   加工硬化   压力   切削温度

11. 切削速度  进给量  背吃刀量

12.工具钢  硬质合金  超硬刀具材料，高速钢  硬质合金

13. 切削力Fc  背向力Fp  进给力Ff

14. 冷却作用  润滑作用  清洗作用  防锈作用

15. γ0    Kr

16．钨钴类    钨钛钴类   钨钛钽（铌）类

17．磨料磨损   粘结磨损   相变磨损   扩散磨损   氧化磨损

18．主运动   进给运动

19．切削速度   进给量   背吃刀量

20．前刀面

21．成形   展成

22．主切削刃   副切削刃

23．断屑排屑   冷却润滑   导向

24．磨料   粒度   结合剂   硬度   组织

25．基面   切削平面   正交平面（主剖面）   相互垂直

二、选择题

1．C       2．B       3．D       4．A       5．B

6．D       7．A       8．B       9．C       10．D

11.C B     12.C       13.C       14.A       15.B

16．C      17．C      18．A      19．A      20．B

21．A      22．C      23．D      24．A      25．B

三、判断题

1．×      2．√      3．×      4．√       5．×

6．×      7．√      8．×      9．√       10．√

11.×      12.×      13.√      14.√       15.×

16．×     17．√     18．×     19．√      20．√

21．√     22．√     23．√     24．√      25．×

四、名词解释

1、工件材料的切削加工性是指工件材料被切削的难易程度。

2、刀具寿命是指经刃磨后的刀具，从开始切削至达到磨损标准为止所用的切削时间。

3、磨损标准通常指刀具后刀面平均磨损量允许达到的最大值。

4、顺铣指铣刀的旋转方向和工件的进给方向相同。

5、逆铣指铣刀的旋转方向和工件的进给方向相反。

6、砂轮的硬度是指在磨削力作用下，磨粒从砂轮表面上脱落的难易程度。

7、砂轮的自锐性指磨削中磨钝的磨粒能自动脱落，而新磨粒露出表面，从而保持砂轮正常切削能力的一种现象。

五、简答题

1、答：刀具材料应具备高的硬度和耐磨性足够的强度与韧性高的耐热性良好的物理性能 稳定的化学性能良好的工艺性与经济性。

2、答：切削用量三要素是指切削速度、进给量和背吃刀量。

切削速度是指刀具切削刃上选定点相对于工件的主运动线速度。

进给量是指刀具在进给方向上相对于工件的位移量。

背吃刀量是指工件上已加工表面和待加工表面之间的垂直距离。

3、答：切削液的作用：冷却作用、润滑作用、清洗作用及防锈作用。

切削加工时，使用的切削液可分为水溶液、乳化液和切削油三大类。

4、答：锪钻主要用于在孔的端面上加工各种圆柱形沉头孔、锥形沉头孔或凸台表面。

常用锪钻有三种：圆柱形沉头孔锪钻、锥形沉头孔锪钻及端面凸台锪钻。

5、答：展成法齿轮刀具的优点是，用同一把刀具可加工同一模数的任意齿数的齿轮，加工精度与生产率均较高，通用性好，在成批加工齿轮时被广泛使用。

常用的展成法齿轮刀具有齿轮滚刀、插齿刀与剃齿刀。

6、答：（1）能获得高的加工精度和小的表面粗糙度值；

（2）能加工高硬度材料；

（3）磨削温度高；

（4）砂轮在磨削时具有“自锐”作用；

（5）磨削的背向力（径向力）大。

六、综合题

1、       Vf＝1.5 mm/s＝90 mm/min

∵Vf＝nf  ∴f＝Vf /n＝90/200＝0.45 mm/r

ap＝(dw-dm)/2＝(74-66)/2＝4 mm

Vc＝πdwn/1000＝3.14×74×200/1000＝46.47 m/min

hD＝fsinKr＝0.45×sin60°＝0.45×0.866＝0.39 mm

bD＝ap/sinKr＝4/ sin60°＝4/0.866＝4.62 mm

AD＝hD bD＝f ap＝0.45×4＝1.8 mm2

2、

γo

αo

κr

Κr’

Vf

λs

Ps-Ps

S

Pr

Po-Po

Pr

Ps

Aγ

Aα

3、前刀面、后刀面、副后刀面、主切削刃、横刃

4、

1-450弯头车刀  2-900外圆车刀  3-外螺纹车刀  4-750外圆车刀  5-成形车刀

6-900左外圆车刀  7-车槽刀  8-内孔车槽刀  9-内螺纹车刀  10-盲孔镗刀

11-通孔镗刀