《计算机控制技术》期末练习

一、名词解释(每小题5分，共15分)

1. 直接数字控制系统(DDC)：

直接数字控制系统中，微机通过模拟量输入通道及接口、数字开关量输入通道及接口，进行实时数据采集，然后按已定的控制规律进行实时控制决策，最后通过模拟量输出通道及接口、数字开关量输出通道及接口，输出控制信号，实现对生产过程的直接控制。(P.5)

2. 顺序控制：

所谓顺序序控制方式是指以预先规定好的时间或条件为依据，按预先规定好的动作次序 顺序地进行工作。(P.53)

3. 数字滤波：

数字滤波就是通过程序判断或某种计算来减少干扰信号在有用信号中的比重。(P.142)

4. 集散型控制系统(DCS)：

集散型控制系统也叫分散型控制系统。采用分散控制、集中操作、分级管理、分而自治和综合协调的设计原则，把系统从下到上分为过程控制级、控制管理级、生产管理级等若干级，形成分级分布式控制。(P.6)

5. 串模干扰：

串模干扰(又称常态干扰、正相干扰)是干扰电压和信号电压串联叠加于负载或放大电 路的输入端，它常常表现为一个输入端对另一个输入端电压变化的干扰。 (P.126)

6. 电磁兼容性(EMC)设计：

电磁兼容性设计要求设计的电子设备在运行时，既不受周围环境中的电磁干扰影响而保证正常的工作，又不对周围的设备产生电磁干扰。(P.123)

二、填空题(每空2分，共36分)

1. 数字滤波程序设计中常见的滤波算法有  程序判断滤波  、     中值滤波    、

和  滑动平均值滤波  。(任写三种) (P.142)

2. 根据微机在过程控制中的结构形态，微机控制系统主要分为：   直接数字控制系

统   、  监督计算机控制系统  、    集散型控制系统    和   现场总线控制系统   。(任写四种) (P.5)

3. 模拟量输入通道一般包含  输入信号的处理  、    多路开关     、      放大器

、    采样保持器    、     A/D转换器    五个环节。(P.82)

4. 在工程应用中，典型的PID调节器有      比例调节器      ﹑    比例积分调节

器   ﹑    比例微分调节器    、  比例积分微分调节器  。(P.108)

5. 微机控制中的数字PID控制算法有    位置型    和    增量型    两种基本形式。(P.112)

6. 计算机控制系统的控制过程可简单归纳为  数据采集  、    控制    两个过程。(P.2)

7. 典型的计算机控制系统的硬件主要包括：       微型机       、      外部设备

、    输入输出通道    、  操作台—人机接口  。 (P.5)

8. 过程控制通道是计算机控制系统的重要组成部分，根据信号的方向和形式，过程控制通道可分为  模拟量输入通道  、  模拟量输出通道  、  数字量输入通道  、  数字量

输出通道  四种类型。 (P.14)

9. 在CPU抗干扰技术中，若程序跑飞到非程序区，一般采用  指令冗余  、  软件陷

阱  技术解决问题。 (P.134)

10. 计算机总线是CPU与计算机其他部分进行信息传递的公共通道，通常传递三种信号:   地址信号  、  数据信号  和  控制信号  。工控机目前常用的总线有   ISA总线  、

STD总线  、  PCI总线  。 (P.156)

三、简答题(每小题8分，共24分)

1. 简述工业控制机的特点。

答：(1)可靠性和可维修性，两者决定系统在控制上的可用度；(2)环境的适应性强；(3)控制的实时性；(4)较完善的输入输出通道；(5)较丰富的软件；(6)适当的计算精度和运算速度。(P.4)

2. 简述数字PID调节器的基本原理。

答：其调节过程是首先把过程参数进行采样，并通过模拟量输入通道将模拟量变成数字量，这些数字量通过计算机按一定控制算法进行运算处理，运算结果经D/A转换成模拟量后，由模拟量输出通道输出，并通过执行机构去控制生产，以达到给定值。(P.107)

3. 简述数字滤波中的防脉冲干扰平均值滤波的滤波原理。

答：连续进行n次数据采样，去掉其中最大值和最小值，然后求剩下的(n-2)个数据的平均值。(P.145)

4. 简述计算机控制技术。

答：计算机控制技术是关于计算机控制系统方面的技术，是计算机、控制技术、网络通信等多学科内容的集成。计算机控制系统的输入输出接口、人机接口、控制器的设计及使用、 抗干扰技术、可靠性技术等，均属于计算机控制技术范畴。(P.1)

5. 简述多位7段LED动态显示方式。

答：所谓动态显示就是用扫描方式轮流点亮LED显示器的各个位。特点是将多个7段LED显示器同名端的段选线复接在一起，只用一个8位I/O控制各个LED显示器的公共阴极轮流接地，逐一扫描点亮，使每位LED显示该位应当显示的字符。恰当地选择点亮LED的时间间隔(1～5ms)，会给人一种视觉暂停效应，似乎多位LED都在“同时”显示。(P.32)

6. 简述看门狗(WATCHDOG)的工作原理。

答：WATCHDOG的硬件部分为一独立于CPU之外的部件，可用单稳电路构成，也可用自带脉冲源的计数器构成。CPU正常工作时，每隔一段时间就输出一个脉冲，将单稳系统触发到暂稳态，暂稳态的持续时间设计得比CPU的触发周期长，因而单稳态系统就不能回到稳态。当CPU陷入死循环后，再也不能触发单稳系统了，单稳系统便可以顺利返回稳态，利用它返回稳态时输出的信号作为复位信号，便可使CPU退出死循环。(P.137)

四、应用题(共25分)

1. LED发光二极管组成的7段数码显示器，就其结构来讲有共阴极和共阳极两种接法，请填表：(10分) (P.31)

| 显示数字 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共阴极 | 3FH | 06H | 5BH | 4FH | 66H | 6DH | 7DH | 07H | 7FH | 6FH |
| 共阳极 | C0H | F9H | A4H | B0H | 99H | 92H | 82H | F8H | 80H | 90H |

2. 针对四方向逐点比较法第1象限的直线插补法：(0,0)至(6,4)：(P.61)

(1) 试进行直线插补计算，计算过程和数据填写在表中；(10分)

(2) 画出走步轨迹图。(5分)

| 步数 | 偏差判断 | 坐标给进 | 偏差计算 (xe,ye)=(6,4) | 终点判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起点 |  |  | F0 = 0 | Σ=10 |
| 1 | F=0 | +x | F1 = F0 – ye= 0 – 4 = –4 | Σ=9 |
| 2 | F<0 | +y | F2 = F1 + xe = – 4 + 6 = 2 | Σ=8 |
| 3 | F>0 | +x | F3 = F2 – ye = 2 – 4 = –2 | Σ=7 |
| 4 | F<0 | +y | F4 = F3 + xe = –2 + 6 = 4 | Σ=6 |
| 5 | F>0 | +x | F5 = F4 – ye = 4 – 4 = 0 | Σ=5 |
| 6 | F=0 | +x | F6 = F5 – ye = 0 – 4 = –4 | Σ=4 |
| 7 | F<0 | +y | F7 = F6 + xe = –4 + 6 = 2 | Σ=3 |
| 8 | F>0 | +x | F8 = F7 – ye = 2 – 4 = –2 | Σ=2 |
| 9 | F<0 | +y | F9 = F8 + xe = –2 + 6 = 4 | Σ=1 |
| 10 | F>0 | +x | F10 = F9 – ye = 4 – 4 = 0 | Σ=0 |

y

4

3

2

1

0

4

3

2

1

x

6

5

10

A(6,4)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

3. 某热处理炉温度测量仪表的量程为200～1000℃，在某一时刻计算机采样(8位AD)并经数字滤波后的数字量为CDH，设仪表量程为线性的，则此时的温度值为多少？(6分) (P.91)

解：测得温度：(1000－200)∕256×CDH＋200

＝800∕256×205＋200＝640＋200＝840℃

4. 为10～100m3∕min，在某一时刻计算机采样(8位AD)并经数字滤波后的数字量为A9H，仪表量程为线性的，则此时的流量值为多少？(7分) (P.91)

解：测得流量：(100－10)∕256×A9H＋10

＝90∕256×169＋10＝59＋10＝69m3∕min

5. 试写出三相步进电机的正转和反转的工作方式(通电顺序)。(6分)：(P.72)

解：正转：A→AB→B→BC→C→CA→A

反转：A→CA→C→BC→B→AB→A

6. 针对三相步进电机的正转和反转的工作方式(通电顺序)，试填写下表。(6分) (P.73)

| 步序 | 工作 状态 | 正转控制模型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二进制 | 十六进制 |
| 1 | A | 00000001 | 01H |
| 2 | AB | 00000011 | 03H |
| 3 | B | 00000010 | 02H |
| 4 | BC | 00000110 | 06H |
| 5 | C | 00000100 | 04H |
| 6 | CA | 00000101 | 05H |

| 步序 | 工作 状态 | 反转控制模型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二进制 | 十六进制 |
| 1 | A | 00000001 | 01H |
| 2 | CA | 00000101 | 05H |
| 3 | C | 00000100 | 04H |
| 4 | BC | 00000110 | 06H |
| 5 | B | 00000010 | 02H |
| 6 | AB | 00000011 | 03H |