《机械制造技术》复习资料

一、填空题：

1.合金结晶的基本规律，即在过冷的情况下通过          与          来完成。

2.珠光体加热到727℃以上会转变成          ，然后用水很快冷却下来又变成            。

3.普通灰铸铁中的碳大部分是以       石墨的形态分布于基体内，对基体的割裂作用最     ；而可锻铸铁中的碳大部分是以        石墨的形态存在，它是通过

得到的。

4.碳溶解在        中形成的                 称为铁素体。

5.手工锯用T10钢制造，要求硬度60～62HRC，应采用                   热处理方法。

6.材料在一定的淬火介质中能被淬透的淬硬层     越大，表示            越好。

7.影响合金流动性的因素主要有                、                 、               及浇注速度。

8.板料冲压的基本工序可分为             和             两大类。

9.选材时应从材料的            、            和             着手，以便获得最佳的技术与经济效果。

10.在正交平面中测量的刀具角度有       和       ，它们的符号分别是       和        。

11.砂轮的特性由           、           、           、           、           五个参数决定。

12.加工硬化是指金属随内部组织变形程度的增加，其        和        来上升，而        和

下降的现象，加工硬化可通过         加热消除。

13.碳氮共渗是将           、           同时渗入零件表层的一种化学热处理方法。

14.钢的冷处理可以促使残余奥氏体继续转变为          ，提高零件的尺寸稳定性。

15.QT400-18中，“QT”表示             ，“400”表示                 ，“18”表示                             。

16.根据铝合金的成分及加工成形特点，可分为                 和                   两大类。

17.合金的收缩可分为三个阶段               、                  、                    。

18.焊接方法很多，按焊接过程的特点可分为           、              和               。

19.目前生产中最常用的两种刀具材料是             和              ，制造形状复杂的刀具时常用                。

20.切削合力可分解为                  、                 和                         。

21.拉削加工是一种只有     运动而没有       运动的加工方式，在拉床上经过       行程，可完成工件表面的粗精加工。

22.用展成法加工原理加工齿轮的方法有          、          、剃齿、珩齿及磨齿等。

二、判断题：

1.公差是零件尺寸允许的最大偏差。………………………………………………………（     ）

2.过渡配合可能有间隙，也可能有过盈；因此过渡配合可以算间隙配合，也可以算过盈配合。……………………………………………………………………………………………（     ）

3.直接测量必为绝对测量。……………………………………………………………………（     ）

4.0～25mm千分尺的示值范围和测量范围是一样的。………………………………………（     ）

5.某平面对基准平面的平行度公差为0.05mm，那么这平面的平面度误差一定不大于0.05mm…………………………………………………………………………………………（     ）

6.评定表面轮廓粗糙度所必需的一段长度称取样长度，它可以包含几个评定长度。……………………………………………………………………………………………（     ）

7. GCr15是滚动轴承钢，钢中含Cr15%，主要是制造滚动轴承的内外圈。………………（     ）

8. 积屑瘤使刀具的实际前角增大，并使切削轻快省力，所以对精加工有利。…………（     ）

9. 钨钛钴类硬质合金刀具适合加工脆性材料。……………………………………………（     ）

10. 正火用于高碳钢，可消除网状渗碳体，方便退火。……………………………………（     ）

11.测量淬火钢硬度的方法是HBS法。………………………………………………………（     ）

12.共晶点成分的铁碳合金熔点最低，流动性最好。…………………………………………（     ）

13.气体氮化处理的最大缺点是处理所需温度太高。…………………………………………（     ）

14.钢中的杂质磷会使钢产生冷脆性，硫导致钢产生热脆性，所以钢种的硫、磷含量必须严格控制。……………………………………………………………………………………………（     ）

15. 可锻铸铁是由白口铸铁经长时间石墨化退火而得到的一种高强度铸铁，常用来铸造形状复杂、承受冲击和振动的零件。…………………………………………………………………（     ）

16. 用比较仪测量塞规直径是比较测量，也是直接测量。……………………………………（     ）

17. 公差通常为正，个别情况下也可以为负或零。…………………………………………（     ）

18. 积屑瘤使刀具的实际前角增大，并使切削轻快省力，所以对精加工有利。…………（     ）

19. 钨钴类硬质合金刀具适合加工脆性材料。……………………………………………（     ）

20. 正火用于高碳钢，可消除网状渗碳体，方便退火。……………………………………（     ）

三、选择题：

1. 表示金属材料屈服强度的符号是（   ），疲劳强度的符号是（   ）

A  σS              B σb             C σ-1        D  σe

2. 在Fe-Fe3C相图中，钢与白口铸铁的分界点的含碳量为（    ）

A  2%             B 0.77%       C 2.11%       D 4.3%

3. 过共析钢淬火时，其常规的加热温度为（   ）

A   AC3+（30～50）℃            B  AC1+（30～50）℃

C   AC1～AC3              D  ACm+（30～50）℃

4. 钢的化学热处理使零件表层的（   ）发生变化，从而提高了零件表层的力学性能。

A   组织        B  成分      C  组织和成分    D  都不是

5.  45钢属于（   ），其含碳量（   ）

A  工具钢    B  结构钢    C  铸钢    D  4.5%    E  0.45%    F  0.045%

6. 下列属于轴承合金的是（   ）

A  铅青铜       B  硅青铜     C  铝镁合金     D  铝锌合金

7. 无需填充金属，焊接变形小，生产率高的焊接方法是（   ）。

A  埋弧焊       B  电阻焊       C  电弧焊      D  软钎焊

8. 形位公差带形状是半径差为公差值t的两圆柱面之间的区域有（   ）。

A  同轴度       B  圆柱度       C  任意方向上的直线度    D  位置度

9. 影响刀头强度和切屑流出方向的刀具角度是：（   ）

A  主偏角       B  前角           C  副偏角     D  刃倾角

10. （   ）时，铣刀刀齿容易磨损，会增大工件表面粗糙度值，易引起振动，需较大夹紧力。

A  顺铣         B  逆铣           C  对称铣     D  不对称铣

11. 金属结晶的必要条件是（   ）

A  过冷度             B 形核率            C 成长率        D  自由能差

12. 在Fe-Fe3C相图中，ECF线为（    ）

A  共晶线             B 共析线       C  A1线          D  A3线

13. 完全退火主要用于（   ）

A   亚共析钢         B  共析钢       C   过共析钢     D 所有钢

14. 高碳钢最佳切削性能的热处理工艺方法是（   ）。

A   完全退火                       B  球化退火

C   去应力退火                     D  正火

15.  机床床身的材料一般为（   ）

A  可锻铸铁                        B  灰口铸铁

C  球墨铸铁                        D  耐热铸铁

16. 区别冷变形与热变形的界限是（   ）

A  常温           B  723℃        C  再结晶温度      D  1148℃

17. 下列有关公差等级的论述中，正确的有（   ）。

A  公差等级高，则公差带宽

B  孔、轴相配，均为同级配合

C  标准规定，标准公差分为18级

D  公差等级的高低，影响公差带的大小，决定配合的精度

18. 切断车刀主要用来切断工件或车削外圆表面上的环形沟槽，有（   ）主切削刃，（   ）副切削刃。

A  1个   1个       B 1个  2个     C  2个  1个      D  2个  2个

19. 车削时，切削热传出途径中所占比例最大的是：（   ）

A  刀具         B  工件           C  切屑                  D  空气介质

20. ISO标准规定刀具的磨钝标准是控制：（   ）

A  沿工件径向刀具的磨损量            B  后刀面平均磨损带的宽度VB

C  前刀面月牙洼的深度KT             D  前刀面月牙洼的宽度

四、简单题：

1.现有20CrMnTi钢（ωc=0.2%）齿轮和45钢（ωc=0.45%）齿轮各一只，为使齿轮得到外硬内韧的性能，问各应怎样进行热处理？

2. 试述焊接电弧的形成原理，并说明直流电焊接时电源极性的选择依据。

3. 为什么含碳1.2%的钢比含碳0.8%的钢硬度高？强度低？

4. 切削热是如何产生和传出的？增大前角可以使切削温度降低的原因是什么？是不是前角越大切削温度越低？

五、计算题：

1. 对于φ40H8f7，已查表得知IT7=25μm, IT8=39μm,基本偏差f=−25μm，试求出孔的上偏差ES、孔的下偏差EI、轴的上偏差es、轴的下偏差ei、配合的最大间隙Xmax、最小间隙Xmin。

2. 有一基孔制孔轴配合，基本尺寸为Φ50mm，配合公差为0.041mm，最大过盈为-0.05mm，孔公差为0.025mm，试确定最小过盈和孔、轴的极限偏差。

六、分析题：

1. 下图为某机床的传动系统图，已知各齿轮齿数如图所示，且已知电机转速n=1440r/min，带传动效率η=0.98。求：

（1）写出系统的传动结构式；（2）输出轴Ⅴ的转速级数；（3）轴Ⅴ的极限转速。

2. 配合件尺寸计算，根据所列已知条件，求其它各项填入表中