机械设计与制造1复习资料

一、填空题：

1.在力的作用下               和               都保持不变的物体称为刚体。

2.约束阻碍物体的运动，所以约束必然对物体有               。这种作用在物体上的力就称为               ，其方向总是与被约束物体的运动方向               。

3.构件的承载能力主要从               ，               ，               等3个方面衡量。

4.基本变形的形式有               或               剪切、扭转和               。

5.在材料力学中，杆件所受到的外力是指               和               。

6.铰链四杆机构中，有曲柄的必要条件为：最短杆与最长杆之和               其余两杆长度之和。

7.曲柄滑块机构可以完成               动和               动的转换。

8.曲柄摇杆机构中，摇杆的返回过程比行进过程所需的时间          ，速度         ，

这种特性称为机构的急回特性。

9.滚动轴承的               小，               方便；可长时间运转。

10.凸轮机构的基本特点在于能使               获得较               的运动规律。

11.使物体运动（或具有运动趋势）的力称为               ，其               通常是已知的。                是阻碍物体运动的力，称为被动力，通常是未知的。

12.平面任意力系平衡方程中，两个投影式               和               保证物体不发生移动；一个力矩式                              保证物体不发生转动。

13.轴向拉伸或压缩的受力特点是                         ；其变形特点是

。

14.圆轴的转速为n，传递功率为P，则其转动力偶矩M可按公式              计算，其中P的单位是               ，n的单位是               ，M的单位是               。

15.梁弯曲时，横截面上的内力一般包括               和               两个分量，其中对梁的强度影响较大的是               。

16.在铰链四杆机构中，能够作               的连架杆叫曲柄。

17.铰链四杆机构的“死点”位置将使机构在传动中出现

或发生运动方向               的现象。

二、选择题：

1.下列哪种不是摩擦型带传动的优点：（        ）

A.传动比准确              B.超载时安全保护

C.装置简单                D.运转平稳

2.链传动是依靠（        ）来进行传动的。

A.摩擦力      B.啮合      C.气力

3.工程中常用来制造铀的材料是（        ）。

A.20钢        B.45钢     C.40Cr钢      D.38CrMoAlA钢

4.轴承代号为63207的滚动轴承，其内径为（        ）。

A.7mm        B.20mm    C.35mm       D.63mm

5.从动件按等速运动规律工作的凸轮机构（        ）。

A.会产生“刚性冲击”      B.冲击较小

C.适用于高速转动的场合

6.水平布置的V带传动，其紧边应在（        ）。

A．上边     B.下边    C.左边    D.右边

7.链传动的传动比（        ）。

A.为两链轮齿数的正比          B.为两链轮齿数的反比

C.与链条长度有关

8.普通平键联接的工作面在哪里？（        ）

A．上边     B.下边    C.两个侧面

9.下列轴承最适合使用在同时具有单一轴向与径向负载处的是（        ）。

A.圆锥滚子轴承            B.深沟球轴承

C.调心球轴承              D.圆柱滚子轴承

10.普通内燃机的曲柄连杆机构是一个（        ）。

A.曲柄摇杆机构            B.双曲柄机构

C.双摇杆机构              D.曲柄滑块机构

三、简答题

1.常用硬度有哪几种？在生产中为什么硬度试验应用更广泛些？

2.什么是退火？退火的目的是什么？

3.预紧的作用是什么？通常限制螺纹预紧力的方法有哪几种？

4.按能否补偿轴间的位移分，联轴器的种类有哪些？

5.摩擦型带传动有哪些特点？

6.减速器的功用有哪些？

7.何谓强度？常用的强度判据有哪几个？

8.什么是表面淬火？其目的是什么？

9.什么是动联接？.什么是静联接？分别举例说明。

10.什么是标准齿轮？

11.蜗杆传动的特点是什么？

12.轴承的作用是什么？

四、分析计算题

1.画出图下所示球体的受力图。

2.有一铰链四杆机构如图下所示，其中AB=700mm，BC=350mm，CD=550mm，AD=200mm。当分别以AB、BC、AD杆作为机架时，可得到哪些基本类型？

3.已知下图所示各铰链四杆机构及各杆尺寸，若以AD杆为机架，试分析判断出机构的基本类型。