江苏城市职业学院

五年制高职《金工实训2》课程实训要求

学    时：90学时

适用年级：08级

适用专业：数控设备应用与维护专业

一、实训目的和要求

通过金工实训2，使学生基于金工实训1的基础上，在车工和钳工进一步的实践过程中，学习和理解机械零件车工和钳工的加工方法及其所用设备的工作原理及典型结构、工夹量具的使用及安全操作技术。培养学生具有对中等复杂零件进行选择加工方法和进行工艺分析的能力。学会中等复杂零件机械加工、装配调试、修理和检测等方面的操作技能，熟悉现代企业生产管理制度、操作规范及机械零件工艺分析、加工、装配调试、修理、检测等方面的工作程序和方法；为后续其它专业课程的学习及将来的就业打下扎实的基础。

二、实训的程序和内容

1、准备阶段

指导教师应让学生了解训练的目的和要求，熟悉其将参与的模拟板块训练的主题、目的，模拟场景背景知识及其评估标准；了解实训场地规则和安全文明生产的重要性，同时引导学生完成模拟训练中的角色分工。

2、实训阶段

（1）模拟角色技能训练

根据训练要点(Key Points)进行角色技能训练。（如某学生进行锯削工种模拟时，则需指导学生锯削时的姿势、速度、力度以及如何根据不同材料选择不同锯条等方面对学生进行指导。训练务求准确地表达所模拟角色的立场，注重模拟训练的现场效果。）

（2）自训阶段

属于同一板块训练的学生应组成一个学习小组，进行团队协助，相互沟通，查阅资料，收集信息。指导教师对学生进行督导和答疑。

（3）集训阶段

有条件的学校可就相关的板块组织学生深入到企业进行观摩实习。集中训练重在团队的整体配合，实现模拟板块训练的动作协调，同时指导教师可适当增加突发事件，以测评学生的应变能力。

3、测评阶段

指导教师应根据模拟板块的考评标准，从学生在实训中的表现、各实训课题完成的质量、实训报告质量以及处理突发事件的能力等方面对学生进行综合测评。

三、参考选题

以下选题及内容仅供参考，各地教学班可以根据当地实际情况及考证部门的要求调整实训内容。

钳工加工

在金工实训1的基础上巩固和提高钳工的锉、锯、钻、攻、套、划线、刮削等各项操作技能；能结合生产实际选用平板或方箱进行刮研工作，应达到1～0级精度的技术要求；超精研磨尺寸公差能达到0.002mm，表面粗糙度值Ra小于0.05um；达到工模夹具配合的技术要求。

选题一：精密量仪及其应用

1、掌握水平仪、合像水平仪等的结构、原理、用法及测量数据分析处理方法。

2、掌握精密量仪的结构、原理并会正确使用和维护保养。

3、掌握对大型、精密、畸形零件的形位误差（如直线度、平面度、平行度、垂直度、同轴度等）的检测，掌握分度误差的测量。

选题二：特殊孔的加工及铰孔

1、掌握各种特殊孔（如小孔、精孔、斜孔、深孔等）和铰孔的加工方法和有关计算，解决铰孔存在的问题，钻铰孔精度要求在IT7级，表面粗糙度值Ra小于等于0.8um。

2、掌握孔加工设备的使用和维护，熟悉特殊材料的加工方法。

3、在对麻花钻一般修磨技能熟练的情况下，选用废、旧麻花钻能进行群钻修磨练习。

选题三：旋转件的平衡

1、掌握旋转件的平衡原理和平衡精度表示方法。

2、能对转子进行静平衡，达到技术要求。

3、掌握动平衡的校测和工作步骤。

选题四：高精度轴组的装配

1、掌握高精度滚动轴承、滑动轴承的种类、结构、特点及使用场合。

2、掌握高精度滚动轴承、滑动轴承的装配、调整技术要求和工艺方法。

2、掌握主轴回转误差的分析方法。

选题五：掌握精密机床导轨刮研与装配

1、掌握精密机床导轨副的刮削技术和分段组合的拼接工艺。

2、掌握静压导轨的装配调试工艺要点。

3、熟练准确地对导轨的各项精度进行检测并对测量数据作出处理。

4、掌握提高导轨表面硬度的方法。

选题六：工艺规程的制定

1、掌握中等复杂零件机加工工艺规程的编制。

2、掌握较复杂产品的部装或总装工件规程的编制。

3、解决产品装配过程中出现的技术问题。

选题七：新技术、新工艺

1、了解目前国内外新技术、新工艺、新材料、新设备的发展概况。

2、熟悉部分新技术、新工艺的实际应用。

车削加工

在金工实训1的基础上巩固和提高零件的车削加工方法、刀具刃磨的操作技能以及常用量具的使用与测量方法。

选题一：套、深孔、偏心件、曲轴的加工

1、掌握深孔（长径比：L≧10）加工的特点及深孔工件的车削方法和测量方法。

2、深孔公差等级要求为IT8，表面粗糙度为Ra3.2um,圆柱度公差等级大于IT9。

3、掌握轴线在同一轴向平面内的三偏心外圆和三偏心孔加工的特点及车削方法及测量方法。

4、偏心距公差等级要求为IT9，轴径公差等级IT6，孔径公差等级IT8，对称度为0.15mm,表面粗糙度为Ra1.6um。

选题二：螺纹、蜗杆的加工

1、掌握三线以上蜗杆的加工方法。

2、精度要求达9级，节圆跳动为0.015mm，齿面粗糙度为Ra1.6um。

选题三：箱体孔的加工

- 掌握车削及测量立体交错孔的方法

- 掌握车削与回转轴垂直且偏心孔的加工方法。

- 掌握车削与内球面垂直且相交孔的加工工方法。

- 掌握两半箱体的同心孔的方法。

- 以上四项的孔距公差等为、偏心距公差等级、孔径公差等皆为IT9，孔中心线相互垂直要求为0.05mm/100mm,位置度为0.1mm,表面粗糙度为Ra1.6um。

选题四：复杂、畸形机械零件的精度检验及误差分析

1、掌握复杂、畸形机械零件的精度检验方法

2、能根据测量结果分析产生车削误差的原因。

选题五：综合零件加工

1、能根据图纸正确的编制加工工艺

2、完成零件的加工并达到图纸技术要求。

四、实训基本条件

有专用的机械加工实训室（室内的采光、照明、安全等设施符合作业规范）；各种机械加工的实训设备及材料（如钳工实训：需有钳工操作的钳桌、台虎钳、平板等必备设备；必要的工具、量具和工具箱等辅助设备）；教辅设备（如：为使理论与实际操作密切结合，需用多媒体设备播放一些钳工操作录象与教学课件）；有满足一定数量学生实训的设备台套数。

五、成绩评定标准

成绩评定的主要根据：（1）操作规范化程度（即各种操作技能的姿势）（占10%）；（2）实训各个阶段的表现（劳动态度和出勤情况等）（占10%）；（3）各种技能熟练程度（以学生实际完成项目质量为评价依据）（占40%）；（4）实训报告质量（占10%）；（5）安全规程执行状况（占10%）；（6）综合工件考核（占20%）

评分标准：按照优秀、良好、中等、及格、不及格五个等第评定成绩。相应的等级对应的分数段如下表所示：

| 优秀 | 良好 | 中等 | 及格 | 不及格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90～100 | 80～89 | 70～79 | 60～69 | ＜60 |

六、实训成果要求

实训结束后，学生应提交相应的实训报告。

七、其他说明

实训完成后可推荐进行国家职业技能鉴定高级证书考核，取得相应的技能证书。

八、联系方式

1．责任教师：郦银花                    2.联系电话：13770912716

3．电子邮箱：913675472@qq.com