江苏城市职业学院

五年制高职《电子技术基础课程设计》课程实训要求

学    时：60学时

适用年级：09级

适用专业：机电一体化专业

一、课程设计目的和要求

课程设计目的：

《电子技术基础》课程设计是电子技术课程的实践性教学环节，是对学生学习电子技术基础的综合性训练，这种训练是通过对学生独立进行某一课题的设计、安装、焊接和调试来完成的。要完成一个课题既要涉及到许多理论知识（设计原理与方法），还要涉及到许多实际知识与技能（安装、焊接、调试与测量技术）。通过课程设计使学生把理论与实践紧密结合，实现知识向能力的转换。

电子技术课程设计要实现以下两个目的：

- 让学生初步掌握电子线路的试验、设计方法；

- 课程设计为后续的毕业设计打好基础。

课程设计要求：

从课程设计的任务出发，通过设计工作的各个环节，达到以下教学要求：

（1）巩固和加深学生对电子电路基本知识的理解，提高他们综合运用本课程所学知识的能力。

（2）培养学生根据课题需要选学参考书籍，查阅手册、图表和文献资料的自学能力。通过独立思考，深入钻研有关问题，学会自己分析并解决问题的办法。

（3）通过电路方案的分析、论证和比较，设计电路和选取元器件，电路组装、调试和检测等环节，初步掌握简单使用电路的分析方法和工程设计方法。

（4）掌握常用仪器、设备的正确使用方法，学会简单电路的实验调试和整机指标的测试方法，提高学生的动手能力和从事电子电路实验的基本技能。

（5）了解与课题有关的电子电路及元器件的工程技术规范，能按设计任务书的要求完成设计任务，编写说明书，正确反映设计与实验成果，正确地绘制电路图等。

二、课程设计的程序和内容

（一）课题分析

根据给定课题的技术指标要求，从已掌握的基本理论和查找资料入手进行充分的调查研究。从文献中收集资料和类似的电路，然后分析电路需经何种改动或电路参数需要哪些设计计算（包括元器件替代）电路性能即可达到指标要求等，做到心中有数，从而对课题的可行性作出判断。

（二）方案论证

根据系统总的要求，把电路划分为若干个功能块，从而得到系统框图，每个框图即是一个单元电路，并将总体指标分配给每个单元，然后根据各单元电路所要完成的任务来决定单元电路的结构。为完成总的任务由系统框图到单元电路的具体结构是多样的，经过较为详细的方案比较和论证，以技术上的可行性和较高的性能价格比为依据，最后选定方案。

（三）方案实现

尽量选用市场上的中、大规模集成电路等电子器件，并通过应用性设计来实现各功能块的要求以及各功能块之间的协调关系。

该步骤的要点是：

（1）熟悉目前数字集成电路等电子器件的分类、特点，从而合理选用所用的电子器件，要求工作可靠，价格低廉。

（2）对所选功能器件进行应用性设计时，要根据所用器件的技术参数和应完成的任务，正确处理各功能输入端。

（3）要保证各功能器件协调一致地工作，协调工作主要通过控制器来完成。

（四）安装调试

首先将所设计的电子系统在实验板上进行安装与调试，其目的是使所设计的电路达到任务书中的各项要求。

安装与调试过程应按照先局部后整机的原则，根据信号的流向逐块装调，使各功能块都要达到各自技术指标的要求，然后把它们连接起来进行统调和系统测试。调试包括调整和测试两部分，调整主要是调节电路中可变元器件或更换元器件，使之达到性能的完善。测试是采用电子仪器测量相关点的数据或波形，以便准确判断设计电路的性能。

装配前必须对元器件进行性能参数测试。根据设计任务的不同，有时需要进行印制电路板设计制作，并在印制电路板上进行装配调试。

三、参考选题

课题一、设计一个电平值域检测电路

技术指标：

⑴电平值域的上限电压约为1～2V，下限电压约为0～1V（可调）

⑵当输入信号电平在上限电压与下限电压之间时，应有相应的显示

⑶当输入信号电平超过正常限度--过高或过低时，也应有相应的显示。

建议用两种不同颜色的发光二极管来分别表示正常和不正常。

课题二、设计一个BTL（平衡式无变压器）集成功率放大器

技术指标：

⑴最大不失真输出功率P0=0.7W

⑵负载阻抗R=8Ω

⑶频率响应  50Hz～10KHz

⑷失真度  3%

课题三、设计一个耳聋助听器线路（音频放大器）

技术指标：

⑴在音频范围的电压放大倍数大于40dB

⑵与8Ω低阻耳塞相配

⑶采取3V电池电源

⑷总机电流不超过10mA

课题四、设计一个扩音电路

技术指标：

⑴一路输入，由拾音器接收语音信号；

⑵额定输出功率P≥100mW；

⑶负载阻抗R=8Ω；

⑷频率响应  （150～5000Hz）±3dB；

⑸非线性失真度＜10%（400Hz）；

⑹电源电压：+5VDC。

建议选用LM324运放和LM386功放IC。

扩音电路参考线路：

课题五、楼道灯延时开关

设计要求及技术指标：

（1）本课题要求设计一个延时节能开关，按一下按钮开关，灯亮；等人们通过楼梯和楼道后，灯会自动熄灭。

（2）延时时间：2分钟左右；

（3）灯泡未亮时有发光二极管发亮指示，灯泡亮时发光二极管不亮；

（4）电源电压:220V，50Hz；

（5）全部用分立元件，灯泡≤100W。

建议：三极管用9014，整流二极管用1N4004

可控硅用MCR100-6或CR02AM。

备注：有兴趣的同学可设计声控节能开关或红外节能开关。

楼道灯延时开关参考线路：

课题六、智力竞赛抢答器

设计要求及技术指标：

（1）最多可容纳四名选手参加比赛，编号分别是1、2、3、4，各用一个抢答按钮，还有一个按钮给主持人用来系统清零；

（2）抢答器具有数据锁存功能，在主持人将系统清零后，若有参赛者的手指触及按钮，该选手桌上的灯亮，并自动封锁其它各组进行抢答，同时用蜂鸣器发出间歇式声响，声音维持时间约1s；

（3）抢答器对选手动作的先后有很强的分辨能力，即使他们动作的前后只差几毫秒，也能分辨出抢答者的优先；

（4）在各抢答按钮在常态时，主持人可用清零按钮将抢答器变为零状态，直至有人使用按钮为止；

（5）抢答器应具有限时功能，限时档次分别为30秒、60秒、90秒；时间到时应发出声响，同时时间数据要用数码管显示出来。

课题七、数字钟

设计要求及技术指标：

（1）设计一台能直接显示“时”、“分”、“秒”的数字钟，要求24小时为一计时周期。

（2）当电路发生走时误差时，要求电路具有校时功能。

（3）要求电路具有整点报时功能，报时声响为四低一高，最后一响正好为整点。

课题八、电子密码锁

设计要求及技术指标：

（1）要求所设计的电子密码锁用一组4位十进制码打开,当输入错码时发出报警信号,并可与另一设计课题中的防盗报警器驳接；

（2）要求该密码锁的控制部分主要用数字电路设计；

（3）密码输入端为0~9十个十进制数字按键。

课题九、交通信号控制电路

设计要求及技术指标：

设计一个十字路口交通灯定时自动控制电路，设

a――南北方向绿灯接通；

b――东西方向绿灯接通；

c――南北方向红灯接通；

d――东西方向红灯接通；

e――南北方向黄灯接通；

f――东西方向黄灯接通；

以上设定的六种状态，按交通规则两个方向的信号灯还必须交叉并行工作。设：

A――a和d交叉并行；

B――e和d交叉并行；

C――b和c交叉并行；

D――f和c交叉并行；

工作顺序为A→B→C→D→A→B，要求各状态的工作时间如下图所示：

课题十、数字秒表

设计要求及技术指标：

（1）数字秒表1秒为一个计时周期；

（2）秒信号驱动发光二极管，显示情况如图；

课题十一、光电计数器

设计要求及技术指标：

（1）选择合适的光敏元件作为光电输入元件；

（2）用两只LED数码管作为显示元件，可显示的最大数字为99，而且数码管所显示的数字与计数器的状态总是保持一致；

（3）用压电陶瓷蜂鸣器片作为电声元件，当计数器的状态为99时，蜂鸣器片发出间歇式声响，当数码管所显示的数字小于99时，蜂鸣器片不发声；

（4）用触摸按钮作为清零按钮；

（5）抗干扰能力强，可靠性高。

课题十二、四路彩灯显示电路

设计要求及技术指标：

设计一个四路彩灯控制电路，每路有八盏灯显示；其彩灯变化情况如下：

（1）四路彩灯依次亮，时间间隔1秒，然后依次灭，时间间隔1秒；

（2）四路彩灯同时亮，时间间隔1秒，然后同时灭，时间间隔1秒；而这个过程要重复四次。

课题十三、数字测频仪

设计要求及技术指标：

（1）被测信号的频率用四位十进制数字显示，显示时间从1秒～60秒连续可调，一次测量完成，计数器复零，并可以进行下一次测量；

（2）测量方式分为两种：自动测量和手动测量；自动测量时，测频计重复进行计数－显示－复零的循环，不必由使用者控制；手动测量时，每测量一次后，测频计的计数器复零，等待使用者发出允许测量的控制信号，如收到此信号，则进行新的一次测量，否则测频计拒收任何被测信号；

（3）测频计标准时间分成两档：0.1秒和1秒；

（4）频率测量范围：由四位数字显示和两档测频标准时间，设计者可以按需要的测试精度来计算出测量频率的范围；

四、课程设计基本条件

本课程所用课程设计场要求：

设备：万用表（数字式及指针式）、函数信号发生器、示波器、直流电源、交流电源等。

工具：电烙铁、拨线钳、锉刀、钳子、剪刀等工具若干；焊接材料若干；元器件若干。

材料：电阻、电容、电感、二极管、晶体管等元件15套；二控一照明电路15套；导线、绝缘胶布若干。

五、成绩评定标准

1.成绩可从课程设计报告、所制实物和答辩三个方面来评定。其中课程设计报告应包括总体方案设计的技术可靠程度、消化资料能力、分析比较能力、课题难易程度及工作量大小、设计报告质量等；所制实物的考察主要指设计出来的成品是否符合设计电路的要求，是否能按要求正常工作等；答辩应包括综合运用能力、对所用知识的掌握情况、设计态度、回答问题情况等。

2.学生课程设计成绩由指导老师根据课题完成实际情况和考核成绩综合评定。在独立完成课程设计（包括论文和所制实物）的基础上，成绩分优、良、中、及格和不及格五等。

六、课程设计成果要求

要求把课程设计报告、课程设计资料留档，备检查。

七、课程设计报告要求

（一）课题名称

（二）设计任务及主要技术指标和要求

（三）电路的设计

其内容包括以下几个部分：

（1）确定方案。对于考虑的方案，经过比较后，选择了哪个方案。

（2）单元电路的设计和元器件的选择。

（3）画出完整的电路图和必要的波形图，并说明主要工作原理。

（4）计算出各元器件的主要参数，并标在电路图中恰当的位置。

（5）画出印制电路板图和装配图。

（四）整理性能测试数据，并分析是否满足要求

（五）在安装、焊接、调试中遇到的问题，是怎样解决的

（六）元器件清单

（七）有哪些收获、体会和建议

（八）主要参考书目

八、联系方式

1．责任教师： 田文娟                   2.联系电话：15951805311

3．电子邮箱：1178775606@qq.Com