江苏城市职业学院五年制高职

《 电工、电子、实训2 》课程教学要求

2008级数控设备应用与维护专业用

学    时：90学时

适用年级：08级

适用专业：数控设备应用与维护专业

一、实训的目的和要求

实训目的：

《电工电子实训》课程是《数控设备应用与维护》专业的一门实践课，学生在学习《电工与电子技术》、《电气电机拖动》、《PLC应用技术》课程后要用一学期的时间进行专门实训，同时必须取得车工高级或钳工高级或维修电工高级证书。

因此本课程的任务是培养学生全面掌握电子技术基础、电力电子技术、交直流调速技术、可编程控制器技术等基本操作技能，并达到熟练程度，有独立分析问题和解决一般技术问题的能力。使学生初步具备自己拟定实训步骤、检查和排除故障的能力。

另外，在生产实训过程中，要培养学生良好的职业道德，养成文明生产习惯，克服困难，勤学苦练。

实训要求：

（一）对教学实训指导人员的要求

1、实训指导人员应由具备“双师型”资格的教师担任。

2、助教独立指导专业实训，必须有一次以上的指导经历，且全部实训内容要提前经过试做。

3、实训指导人员要以身作则，言传身教，为人师表，认真遵守各项规章制度。

4、实训指导人员要坚持早到岗，晚离岗。应提前十分钟，完成必要的准备工作。

5、实训期间不仅要教给学生知识和操作技能，更要对学生进行思想作风的培养和教育，要结合学生实训中存在的问题，有针对性的进行职业道德教育。

6、教师对学生纪律要求严格，学生出勤情况每天考核并作好考勤记录。

7、实训结束，实训指导人员应认真批改学生实训报告，并将实训成果资料交教研室妥善保存。实训带队教师写出书面实训总结报告上交系部。

（二）对学生的要求

1、实训中应根据考证大纲和实训实施计划的规定、要求和进度认真完成实训任务。取得中级证书。

2、专业实训期间要尊重实训指导人员，听从指导，服从分配，遵守规章制度，实训期间一般不得请假（如果特殊情况，必须取得证明，经指导教师批准）。

3、实训严格按学校作息时间进行，不得迟到、早退。

4、自觉维持好实训现场环境卫生。

5、实训结束，要对实训期间自己的思想状况、劳动态度、组织纪律和实训收获做出全面总结，撰写出实训报告，上交指导教师。

三、实训方式

1、现场讲解及示范操作。

2、对实训内容中规定学生必须掌握的基本概念和理论知识由带教老师进行现场讲解.而要求学生独立完成的内容应先由带教老师示范整个操作过程,讲清要领后让学生动手操练。

3、多媒体教学及示范表演,对因受现有设备条件限制和实训时间的局限而无法让学生亲身体验,但又对开阔学生视野,拓展知识面极有帮助的某些特殊实训项目或内容,拟采用多媒体教学手段或由带教老师示范表演的形式进行,帮助学生增加感性认识,避免"黑板上开机器" 的枯燥乏味,激发学习兴趣。

4、学生独立操作,学生独立操作是主要方式.根据实验设备的配置和实训要求的不同,每个学生在各个实训项目训练中都有相应的熟悉实验设备和独立操作任务,以培养学生的动手能力和钻研精神。

四、实训条件

1．教学条件符合维修电工作业条件（如场地、绝缘鞋、绝缘胶垫等）；

2．有专用的电子技术专业基础技能实训室、可编程控制器技术及应用实验室、数控机床的调试及维修实训室；

3．有各种电工、电子仪表和工具及各种实训材料。

4．有符合考证条件的实训场地为最佳。

五、实训内容

以下所有内容仅供参考，各地教学班必须根据当地考证部门的要求调整实训内容。

实训一 ：自动送料装车控制

（一） 实训要求：

1、掌握PLC技术设计传动控制系统的思想和方法。

2、掌握PLC编程的技巧和程序调试的方法。

3、训练解决工程实际控制问题的能力。

（二）实训内容：

1、初始状态：红灯灭，绿灯亮，表明允许汽车开进装料。料斗出料口K2关闭，电动机M1、M2、和M3皆为OFF。

2、装车控制

1）进料：如料斗中料不满（S1为OFF），5S后进料阀K1开启进料，当满料（S1为ON）时，中止进料。

2）装车：当汽车开进到装车位置（SQ1为ON）时，红灯LH1亮，绿灯LH2灭；同时启动M3，经2S后启动M2，再经2S后启动M1，再经过2S后打开料斗（K2为ON）出料。

当车装满（SQ1为OFF）时，料斗K2关闭，2S后M1停止，M2在M1停止2S后停止，M3在M2停止2S后停止，同时红灯LH1灭，绿灯LH2亮，表明汽车可以开走。

3）停机控制 按下停止按钮SB2，整个系统中止运行。

实训二：数控机床的组成、调试与维修

- 实训要求：

1、了解数控机床的组成及各部分的功能。

2、掌握数控机床的工作过程。

3、掌握数控机床的调试、维修。

- 实训内容：

- 数控机床的组成

介绍一下各部分的功能。

- 数控装置

- 伺服驱动/进给装置

- 测量反馈装置

- 机床主体

- 数控机床的工作过程

- 数控机床的调试

- 通电前的外观检查

- 机床总电源的连通

- CNC电气控制箱通电

- MDI试验

- 数控机床的维修

- 维修前的检查

- 故障的排除应遵循的原则

- 常用的故障检查方法

实训三：电气设备修理工艺知识及编制方法

（一）实训要求：

1、了解电气设备修理工艺知识。

2、掌握电气设备大修工艺的编制方法。

（二）实训内容：

- 检修工艺知识

- 电气设备和电气装置的检修质量标准

- 电气设备检修的一般要求

- 状态监测维修

- 计划修理的类别

- 设备事故的分类

- 设备事故的划分

- 电气设备大修工艺的编制方法

- 设备技术资料准备

- 大修项目的确定

- 编写技术准备工作的初表

- 大修方案的制订

- 大修方案的执行

三、电气设备大修工艺的编制技能训练实例

电机大修工艺的编制

- 主要内容

- 电机维修的工艺程序。

- 电机拆卸的步骤、方法、应作的标记、应记录的数据以及拆卸中应注意的事项。

- 铁心的修理方法和应达到的技术标准。

- 绕组的修理：

- 拆卸的方法、注意事项和需记录的数据。

- 绕组绕制的方法和技术要求。

- 绕组嵌线的方法和技术要求。

- 绕组打箍的方法和技术要求。

- 绕组浸漆、干燥的工艺和质量标准。

- 换向器集电环的修理和技术要求。

- 刷握修理的技术要求。

- 点刷更换的技术要求。

- 滚动轴承、端盖、机壳等零部件的修理和技术要求。

- 电机总装的方法和步骤以及技术要求。

- 电机大修后应做的试验项目和技术标准。

- 修理过程中所需的材料、配件、仪表和工具。

- 施工中的安全措施等。

六、实训考核方式

本课程考核要求根据教学计划的安排，对学生进行高级证书考核，并取得证书。如果学生不考此项证书，就按照下面的考核要求进行考核。

电工、电子实训2成绩按百分制进行考核，主要根据平时的实训成绩、结束时的综合理论考试成绩以及实训报告质量综合评定。其中平时实训成绩（包括实训报告）占70％，理沦考试成绩占30％。但主要实训项目有所漏缺或成绩不合格以及综合考试不及格者，必须补做或补考，合格后方可按上述比例评定总成绩。

平时实训成绩实行一次一评制，主要依据学生完成实训的产品质量、劳动态度、组织纪律性和动手能力综合打分。理论考试以开卷形式进行。

具体评分标准如下：

90~100分：能很好地完成实训任务，达到实训大纲中规定的全部要求。在实训过程中积极主动、虚心好学、埋头苦干，能认真做好实训记录，并有较强的动手能力；实训报告能对实训内容进行全面、系统的总结，并能运用所学的理论知识分析和解决某些实际问题，或有合理化建议；考核时能准确、全面地回答问题。实训态度端正，实训期间无违纪行为。

80~89分：能较好地完成实训任务，达到实训大纲中规定的全部要求。在实训过程中踏实肯干，能认真做好实训记录，并有较好的动手能力；实训报告能对实训内容进行全面的总结，并能理论联系实际；考核时能正确回答问题。实训态度端正，实训期间无违纪行为。

70~79分：能完成主要的实训任务，达到实训大纲中规定的主要要求。实训期间表现尚好，能按时做好实训记录，动手能力一般；能完成实训报告，并有一定的分析能力；考核时能正确回答主要问题。实训态度端正，实训期间无违纪行为。

60~69分：实训态度基本端正，能完成基本的实训任务，达到实训大纲中规定的基本要求。实训过程中能适当记录，但内容不全；能完成实训报告，但质量不高；考核时尚能回答问题，但不够完整准确。实训期间有较轻微的违纪行为，但能深刻认识、及时纠正。

不及格：凡具备下列条件之一者，均以不及格论处。

1．未达到实训计划中规定的基本要求，实训期间表现较差，实训报告敷衍潦草，考核时不能回答主要问题或有原则性错误；

2．在实训期间，病事假天数超过实训总天数三分之一以上者；

3．无故缺勤天数超过实训总天数四分之一以上者；

4．主要实训项目有所漏缺或成绩不合格，以及综合考试不及格，未予补做补考者；

5．实训中有违纪现象，经教育不改；或有严重违纪行为；或发生重大事故者；均取消实训资格，实训成绩作不及格处理。

补做实训及重修的一切费用由学生本人自理。

七、联系方式

1．责任教师： 田文娟                  2.联系电话：025-86496536

3．电子邮箱：1178775606@qq.com