江苏广播电视大学“开放教育试点”

计算机科学与技术专业（专科）

《微机组装与维修》课程综合练习题

一、 填空题

1、一个完整的计算机系统是由           和           两部分组成的。

2、冯诺依曼结构计算机主要有       、         、       、         和         等五部分组成。

3、系统总线是CPU与其他部件之间传送数据、地址和控制信息的公共通道。根据传送内容的不同，可分为              、             和             。

4、          是构成计算机系统的物质基础，而           是计算机系统的灵魂，二者相辅相成，缺一不可。

5、CPU的接口形式只有两类：             或             。

6、在计算机系统中，CPU起着主要作用，而在主板系统中，起重要作用的则是主板上的                        ，大部分主板则采用               的控制芯片组。

7、从功能上看，BIOS分为三个部分：             、             、            。

8、计算机电源一般分为：             和            。

9、选购主板时应考虑的主要性能是：          、          、          、         、

。

10、       ，         成功地把算术运算器和逻辑控制器集成在一起，发明了世界上第一片微处理器              。

11、            是决定一台计算机性能的核心部件，其由        和         组成。

12、        ，        首次用于IBM PC中，开创了全新的计算机时代。

13、       ，Intel公司推出了         ，它是80x86系列中的第一个32位微处理器芯片。

14、CPU的主要性能指标是：        、                、

、                、              、                。

15、未来处理器展望的两个方向是：              、                            。

16、按内存的工作原理，可将内存分为：              和               。

17、内存的主要性能指标是：         、         、       、             等。

18、软盘的技术指标有：           、             、             、            、

。

19、在使用DOS的格式化命令对软盘进行格式化时除了对磁盘划分磁道和扇区外，还同时将软盘划分为4个区域，它们分别是：            、             、           和

。

20、硬盘作为计算机主要的外部存储设备，随着设计技术的不断更新和广泛应用，不断朝着         、          、          、            、          的方向发展。

21、硬盘驱动器的主要参数是：            、        、           、           、

。

22、现在的主板支持3种硬盘工作模式：          、       和           。

23、SCSI接口的主要特点是：            、        、           、             。

24、根据光盘存储技术的不同，光盘驱动器可分为5种，即：           、            、

、         、            。

25、光驱的接口主要有3种：             、            、             。

26、选购光驱时，要考虑的三个最重要的参数是：           、         、        。

27、键盘按开关接触方式的不同可分为：               和                。

28、按鼠标的接口类型分类，有            、            和               。

29、扫描仪主要由             、              、               三部分组成。

30、扫描仪的主要技术参数有：            、         、           和         。

31、条码阅读器是读取条码包含信息所必需的设备，条码阅读器的结构通常有以下几个部分：      、           、              、           和             。

32、条码阅读器选择的三个主要依据是：           、             和            。

33、数码相机的种类大致为三类：             、              和               。

34、数码相机的取景方式主要有三种：            、           和              。

35、显示器的主要技术参数有：        、         、        、        、        、

、           和            等。

36、VESA组织于1997年规定                   为无闪烁的垂直刷新频率。

37、按照工作原理可将打印机分为：              、             和             。

38、打印机的主要技术参数是：           、           、            。

39、计算机电源的主要技术指标是：             、             、               、

、                。

40、MODEM大致可分为四类：             、               、                   、

。

二、名词解释题

1．写出下列缩写形式的英文全称和中文名称

1、DB、AB、CB ：

2、ZIF ：

3、ISA ：

4、PCI ：

5、AGP ：

6、AMR ：

7、BIOS ：

8、IDE ：

9、USB ：

10、ACPI：

11、CPU ：

12、RISC：

13、SEC ：

14、SDRAM：

15、SIMM：

16、DIMM:

17、DIP ：

18、VGA：

19、CGA：

20、MODEM：

21、DCE：

22、FTP：

2．解释下列名词

1、硬件系统：

2、软件系统：

3、整合技术：

4、高速缓冲存储器Cache：

5、温彻斯特(Winchester)技术:

6、数码相机：

7、像素点距：

8、分辨率：

9、刷新频率：

10、颜色深度：

12：多媒体技术：

三、简答叙述题

1、简述计算机主板（Main  Board）的基本组成部分及作用。

2、简述主板中逻辑控制芯片组的作用。

3、简述主板发展中的新技术。

4、简述计算机的存储系统。

5、简述内存的各种分类方法。

6、简述硬盘驱动器日常维护的注意事项。

7、简述选购扫描仪时应考虑的因素。

8、简述条码阅读器的基本工作原理。

9、简述常用的输入设备和输出设备有哪些。

10、简述显示器的分类。

11、简述选购显示器时应考虑的因素。

12、简述显示卡的发展趋势。

13、简述显示卡的基本工作原理。

14、简述多媒体计算机的主要技术。

江苏广播电视大学“开放教育试点”

计算机科学与技术专业（专科）

《微机组装与维修》课程综合练习题参考答案

一、 填空题

1、硬件系统和软件系统 。

2、控制器、运算器、存储器、输入设备和输出设备 。

3、数据总线、地址总线和控制总线。

4、计算机硬件  计算机软件 。

5、Socket插座或Slot插槽。

6、逻辑控制芯片组（Chipset）， Intel公司 。

7、自检及初始化程序、硬件中断处理、程序服务请求。

8、AT电源和ATX电源。

9、主板的速度、稳定性、兼容性、扩充能力、升级能力。

10、1971年，Intel公司  Intel 4004。

11、中央处理器  运算器和控制器 。

12、1981年，8088芯片。

13、1985年， 80386芯片。

14、主频、前端总线频率、L1及L2 Cache的容量和速率、CPU内核工作电压、数据总线宽度、地址总线宽度。

15、全面进入64位时代、更精细的制造工艺与更先进的技术。

16、只读存储器ROM和随机存储器RAM。

17、存取周期、数据宽度、容量、内存的“线数” 。

18、面数(Side)、磁道数(Track)、扇区数(Sector)、存储密度、存储容量(Capacity)。

19、引导扇区、文件分配表区、文件目录表区和用户数据区。

20、容量更大、体积更小、速度更快、性能更可靠、价格更便宜 。

21、磁头数(Heads)、柱面、每磁道扇区数、交错因子、容量(Volume)。

22、NORMAL、LBA和LARGE 。

23、适应面广、多任务、较宽的带宽、CPU占用率低。

24、CD-ROM驱动器、CD-R/CD-RW驱动器、DVD驱动器、PD驱动器、MO驱动器。

25、专用接口、SCSI接口、IDE接口。

26、数据传输速率（速度）、容错性、稳定性。

27、机械式键盘和电容式键盘。

28、PS/2鼠标、COM鼠标和USB接口鼠标。

29、光电传感器、机电同步机构、数据传输电路 。

30、光学分辨率、最大分辨率、色彩分辨率和TWAIN。

31、光源、接收装置、光电转换部件、译码电路和计算机接口。

32、工作距离、标签尺度和条码密度。

33、普通数码相机、高档数码相机和专业数码相机。

34、普通光学取景、LCD取景器和TTL单反取景器。

35、屏幕尺寸、像素点距、分辨率、刷新频率、宽高比、灰度和色彩深度、扫描方式和控制方式。

36、85Hz逐行扫描 。

37、点阵式打印机、喷墨打印机和激光打印机。

38、分辨率、打印速度、最大幅面。

39、输出电压的稳定性、输出电压的波纹、Power Good信号、电源的功率、输入技术指标。

40、外置式MODEM、内置式MODEM、PCMCIA插卡式MODEM、机架式MODEM。

二、名词解释题

1．写出下列缩写形式的英文全称和中文名称

1、DB、AB、CB ：Data Bus(数据总线)、Address Bus(地址总线)、Control Bus(控制总线)

2、ZIF ：Zero Insert Force(零插拔力)

3、ISA ：Industry Standard Architecture(工业标准体系结构)

4、PCI ：Peripheral Component Interconnect(外部设备互连)

5、AGP ：Accelerated Graphics Port(加速图形卡)

6、AMR ：Audio MODEM Riser(声音/调制解调器界面)

7、BIOS ：Basic Input/Output System(基本输入/输出系统)

8、IDE ：Integrated Device Electronics(集成设备电子部件)

9、USB ：Universal Serial Bus(通用串行总线)

10、ACPI：Advanced Configuration and Power Interface(高级电源管理模式)

11、CPU ：Central Processing Unit(中央处理器)

12、RISC：Reduction Instruction Set Computer(精简指令集计算机)

13、SEC ：Single Edge Contact(单边插接)

14、SDRAM：Synchronous Dynamic Read Access Memory(同步动态随机存储器)

15、SIMM：Single In-Line Memory Module(单边接触内存模组)

16、DIMM: Dual In-Line Memory Module(双边接触内存模组)

17、DIP ：Double Inline Package(双列直插内存芯片)

18、VGA：Video Graphics Array(视频图形阵列)

19、CGA：Color Graphics Adapter(彩色图形适配器)

20、MODEM：Modulator/Demodulator(调制解调器)

21、DCE：Data Communication Equipment(数据通信设备)

22、FTP：File Transfer Protocol(文件传输协议)

2．解释下列名词

1、硬件系统：是指构成计算机系统的物理实体，主要有各种电子部件和机电装置组成。硬件系统的基本功能是接受计算机程序，并在程序的控制下完成数据输入、数据输出和输出结果等任务。

2、软件系统：是指为计算机运行提供服务的各种计算机程序和全部技术资料。软件系统的任务是保证计算机硬件的功能得以充分发挥，并为用户提供一个直观、方便的工作环境。

3、整合技术：所谓“整合技术”就是将板卡或其他部件的功能（如显示卡、声卡、MODEM、ATA66/33硬盘等支持功能）整合在芯片组中，进一步加强了芯片组的功能。

4、高速缓冲存储器Cache：是位于CPU与主存储器之间的一种规模较小但速度很高的存储器，CPU可直接对其访问，通常由SRAM组成。

5、温彻斯特(Winchester)技术:1968年，IBM公司首次提出温彻斯特(Winchester)技术，其技术的精髓是“蜜封、固定并高速旋转的镀磁盘片，磁头沿盘片径向移动，磁头悬浮在高速旋转的盘片上方，而不与盘片直接接触”，这也是现代绝大多数硬盘的原型。

6、数码相机：是一种能够进行拍摄，并通过内部处理把拍摄到的景物转换成以数字格式存放图像的特殊照相机。

7、像素点距：是指屏幕上两个相邻像素点的距离，点距越小，显示器显示图形越清晰，点距越小意味着单位显示区内可以显示更多的像点。

8、分辨率：是指屏幕上可以容纳的像素的个数，分辨率越高，屏幕上能显示的像素个数也就越多，图像也就越细腻，能够显示的内容就越多。

9、刷新频率：是指每秒刷新屏幕的次数，刷新频率分为垂直刷新频率和水平刷新频率。垂直刷新频率也称场频，表示屏幕图像每秒钟重绘的次数，也就是指每秒钟屏幕刷新的次数，以Hz为单位。水平刷新频率又称行频，表示显示器从左到右绘制一条水平线所用的时间，以kHz为单位。

10、颜色深度：指每个像素可显示的颜色数目。每个像素可显示的颜色数目取决于显示卡上给它所分配的DAC位数，位数越高，每个像素可显示出的颜色数目就越多。

11、多媒体：是指用计算机的数字技术和相关设备交互处理的多种媒体信息的集合及其运用的方法和手段。

12：多媒体技术：是指具备综合处理文字、声音、图形、图像等能力的基于计算机技术的一种新型技术，其包括数字化信息处理技术、音频和视频处理技术、人工智能和模式识别技术、通信技术、图形和图像处理技术以及计算机软硬件技术等。是一门跨学科的综合集成的正在发展的高新技术。

三、简答叙述题

1、简述计算机主板（Main  Board）的基本组成部分及作用。

答案：市场上的主板虽然品牌繁多，布局不同，但其基本组成是一致的，主要包括：用于安装CPU的Socket插座或Slot插槽；用于安装AGP显示卡的AGP插槽；用于安装内存条的内存插槽；用于安装各种PCI卡的PCI插槽；用于安装ISA卡的ISA插槽；用于连接硬盘及光驱的IDE或SCSI接口；用于连接软驱的软驱接口；用于连接串行设备的串行口；用于连接并行设备的并行口；用于连接USB设备的USB接口；键盘接口；鼠标接口；用于存储BIOS程序的BIOS芯片和用于存储微机设置参数的CMOS芯片以及用于检测CPU温度、电压，进行电源供应及管理和硬件自动检测报警的各种芯片及电子电路器件。

2、简述主板中逻辑控制芯片组的作用。

答案：芯片组的作用是在BIOS和操作系统的控制下，按规定的技术标准和规范通过主板为CPU、内存条、图形卡等部件建立可靠、正确的安装、运行环境，为各种IDE接口存储设备以及其他外部设备提供方便、可靠的连接接口。一块主板能不能支持最新型的CPU 、内存条以及新型的高速存储设备，实际上，主要取决于芯片组的技术性能。即：1）是否支持各种类型的CPU。 2）是否支持不同类型和标准的内存。3）是否支持相应的高速图形接口。4）是否支持新型EIDE设备。5）是否支持各种新型I/O设备接口。6）是否支持其他特殊功能。

3、简述主板发展中的新技术。

答案：1）芯片组中的技术-“整合技术”。2）增强型免跳线设置技术。3）完善的硬件监控及保护技术。4）新颖的故障检测技术。5）先进的防病毒技术。6）增强型ACPI技术---STR。

4、简述计算机的存储系统。

答案：计算机的存储系统分为三级：

一）、CPU——Cache 存储层次：由于主存储器的读写速度低于CPU的速度，而CPU每执行一条指令都要访问内存储器，所以CPU总是处于等待状态，严重降低了系统的效率。引入Cache后，在Cache内保存着主存储器内容的部分副本，CPU在读写数据时首先访问Cache。由于Cache的速度与CPU相同，因此CPU就能在零等待状态下迅速地完成数据的读写。

二）、Cache——内存储器存储层次：当Cache中不含有CPU所需的数据时，CPU才去访问内存储器。此时用一个存储器读取周期的时间从内存中读出这个数据后送到CPU，并且，把含有这个数据的整个数据块从内存送到Cache中。

三）、内存储器——外存储器存储层次：当一个程序需要执行时，计算机必须将其程序通过一定的调度算法从外存调入内存。

Cache- >内存储器- >外存储器：其容量越来越大，但读写速度越来越低。

5、简述内存的各种分类方法。

答案：内存有很多种分类方法，即：一）、按内存的工作原理分类：（1）只读存储器ROM （2）随机存储器RAM（SRAM、DRAM和SDRAM）  二）、按内存的用途分类：（1）主存储器（Main Memory）（2）高速缓冲存储器Cache （3）显示存储器 三）、按内存的外观分类：（1）双列直插内存芯片 （2）内存条

6、简述硬盘驱动器日常维护的注意事项。

答案：（1）正在读写硬盘时不能关掉电源，一定要确保硬盘读写完毕后才能切断电源。（2）注意防尘和保护环境卫生。（3）防止硬盘遭受震荡。（4）控制环境温度，防止高温、潮湿、磁化。（5）经常对硬盘进行扫描和整理—目录整理和磁盘碎片整理。（6）防止计算机病毒对硬盘的破坏。

7、简述选购扫描仪时应考虑的因素。

答案：（1）扫描幅面：扫描幅面通常有A4、A4加长、A3等。（2）分辨率：分辨率反映扫描图像的清晰程度。分辨率越高，扫描出来的图像越清晰。扫描仪的分辨率包括水平分辨率、垂直分辨率以及插值分辨率。（3）色彩位数：色彩位数反映扫描图像色彩与实物色彩的接近程度，色彩位数越高，扫描出来的图像色彩越丰富。（4）灰度级：灰度级反映扫描图像由暗（纯黑）到亮（纯白）的层次，灰度级位数越多，扫描出的图像的层次越分明。（5）接口类型：即扫描仪与计算机连接的方式，常见的有SCSI接口、EPP接口和USB接口。

8、简述条码阅读器的基本工作原理。

答案：条码阅读器的基本工作原理是，由光源发出的光线经过光学系统照射到条码符号上，被反射回来的光经过光学系统在光电转换器上成像，并产生电信号，信号经过电路放大后产生一模拟电压，它与照射到条码符号上被反射回来的光成正比，再经过滤波、整型、形成与模拟信号对应的方波信号，经译码器解释为计算机可以直接接受的数字信号。

9、简述常用的输入设备和输出设备有哪些。

答案：常用的输入设备有：键盘、鼠标、扫描仪、条码阅读器、数码相机、数字化仪、摄像头等；常用的输出设备有：显示器、打印机等

10、简述显示器的分类。

答案：一）按能显示的色彩种类的多少，可分为单色显示器和彩色显示器。二）按显示器件不同有阴极射线管显示器（CRT）、液晶显示器（LCD）、发光二极管（LED）、等离子体（PDP）、荧光（VF）等平板显示器。三）按显示方式的不同有图形显示方式的显示器和字符显示方式的显示器。四）按照显像管外观不同有球面屏幕、平面直角屏幕、柱面屏幕等几种。

11、简述选购显示器时应考虑的因素。

答案：（1）分辨率，分辨率越高，显示器的尺寸也越大。（2）适当的屏幕尺寸（3）刷新频率，应选择在你需要的分辨率下能够提供75Hz或更高的垂直刷新频率，否则显示的图像会出现抖动。（4）屏幕形状（5）像素点及镀膜，点距的重要性在于它决定了屏幕上能容纳多少像素，也就决定了能够清晰显示的最高分辨率。（6）操作与控制方式（7）高级控制功能，错误的磁场会导致屏幕的颜色发生改变，消除这种影响的消磁功能是一项比较常见且十分有用的特性。（8）连接方式，几乎所有的显示器都采用15针VGA接口与电缆。（9）省电及环保功能，购买的显示器应该至少符合基本的电源管理和电磁辐射标准。（10）品质检查

12、简述显示卡的发展趋势。

答案：（1）3D图形加速芯片日益普及（2）图形加速芯片功能集成度不断提高（3）更大的显存容量（4）更高的刷性频率和DAC速度（5）应用的重点逐步转向DVD视频回放、3D网上浏览、视频会议等领域。

13、简述显示卡的基本工作原理。

答案：（1）由CPU向图形处理部件发出命令。（2）显示卡将图形处理完成后，送到显示缓存。（3）显示缓存进行数据读取，而后将其送到RAMDAC（随机访问存储器数模转换器）。（4）RAMDAC将数字信号转化为模拟信号输出显示。

14、简述多媒体计算机的主要技术。

答案：（1）视频和音频数据压缩及解压技术（2）多媒体通信网络技术（3）多媒体系统技术（4）大容量的光盘存储技术（5）多媒体应用技术（6）媒体处理与编码技术（7）超大规模集成电路制造等其它技术

江苏广播电视大学“开放教育试点”

计算机科学与技术专业（专科）

《微机组装与维修》课程平时成绩要求

《微机组装与维修》是一门实践性很强的课程，不仅要求掌握本课程的基本概念、基本知识，而且要能够熟悉微机的各组成部件的功能、分类及性能指标，掌握微机组装的一般步骤及系统的性能检测与测试。因此，在平时教学过程中必须十分重视实践环节，平时实践环节的考查成绩即为本课程的平时成绩，平时成绩为20分。平时实践环节要求包括两部分：平时实验要求和市场调查要求。

- 平时实验要求

实验是本课程的重要组成部分，各办学点一定要引起重视，确保提供正常的实验条件，完成规定的实验内容。做完实验，还要及时写出实验报告。实验报告要符合规范，也是考查实验成绩的一个重要因素，省电大教务处也将组织对实验完成情况的检查。

实验成绩的比值是10分，即：占平时成绩的50%。

实验的目的如下：

- 加深对讲授内容的理解，尤其是对微机各组成部件建立比较直观感性的认识，便于学生将理论与实践联系起来，有助于对知识的理解与消化。

- 进一步掌握微机各组成部件的功能与性能，熟悉微机组装的一般步骤，熟悉系统的性能优化与故障检测。

具体要求的实验内容如下：

实验一. 熟悉微机的系统组成（硬件和软件）

实验二. 认识主板各组成部件的特征、连线及其在主板上的布局（含CPU）

实验三. 熟悉各种存储器的外型、构造、及电源与数据接口

实验四. 了解常用输入/输出设备的功能、构造、原理及电源与数据接口

实验五. 熟悉声卡、视频卡等多媒体设备的功能、构造、原理及电源与数据接口

实验六. 将各组成部件按照一般装机步骤组装计算机

- 市场调查要求

根据本课程的特点，其教学内容要紧密联系实际，了解市场最新动态和最新的技术与产品。所以各位学员在具备一定计算机硬件基础知识的前提下，要深入实际，进行市场调查，通过市场动态、最新产品展示和相关技术资料，进一步加深对计算机相关硬件知识的掌握，同时也是理论联系实际的一次较好机会。最后要写一份不少于5000字的市场调查报告。

市场调查报告的比值是10分，即：占平时成绩的50%。