《电子技术基础》复习题

- 填空题

1. P型半导体中的多数载流子是            ， N型半导体中的多数载流子是            。

2.稳压管是            ，它工作在                状态。

3. 三极管的伏安特性曲线上包含有            区、             区、              区。

4. 基本放大电路的三种组态分别是：          放大电路、           放大电路和________   放大电路。

5.共射放大电路中，静态工作点设置偏低时输出电压波形将产生         失真，静态工作点设置偏高时将产生         失真。

6. 共射放大电路的微变等效电路法，是在交流小信号条件下，将三极管输入端B、E级间等效为一个          ，输出C、E级间等效为一个                 。

7.两级放大电路之间的连接称为耦合，其主要的方式有          耦合和            耦合。

8.常用的功率放大器按工作状态可分为             、            和             三类。

9.负反馈电路是由              和              组成一个闭合系统。

10. 负反馈的四种组态是：              、                、                   和____              。

11.直接耦合放大电路存在的主要问题是              ，产生的主要原因是             ， 解决的有效方法是采用              电路。

12. 理想运算放大器工作在线性区时有两个重要特点：一是差模输入电压相等，称为       ；二是输入电流等于零，称为          。

13．集成运放的理想指标是Aod=           ，Rid=           ，Rod=           ，KCMR=             。

14. 在时间上和数值上均作连续变化的电信号称为       信号；在时间上和数值上离散的信号叫做          信号。

15. BCD码都是以    位二进制数表示1位十进制数，常用的BCD码有      码、      码、

______ 码等。

16. (10011)2 =（________）10，（56）10＝（__________）8421BCD。

17．任何一组变量取值下，两个不同的最小项的乘积为　　　，全部最小项之和为　　。

18.四个变量的最小项个数为     ，每个最小项有     个相邻项。

19. 在正逻辑的约定下，“1”表示       电平，“0”表示       电平。

20. 功能为有1出1、全0出0门电路称为      门；                        功能的门电路是异或门。

21.                               的过程称为编码。SN74148编码器有       个输入端，            输出端。

22.译码是        的逆过程，它       将转换成               。74LS138译码器有__ ___个输入端，        输出端。

23.数据选择器是将        个输入数据，根据地址控制变量的不同组合，确定    个数据输出。

24.触发器按结构分类有            、            、             ；按逻辑功能分类有_____________、            、            、            、            等。

25.下图A所示电路称为              。该触发器的约束条件为              ，它表示R和S不允许同时为      。

下图B所示电路称为              触发器。该触发器的特征方程为              。

下图C所示电路称为              触发器。该触发器的特征方程为              。

26. 组合逻辑电路的基本单元是           ，时序逻辑电路的基本单元是            。

二、选择题

1.二极管的正反向电阻都很小时，说明二极管（     ）

A． 正常  B． 击穿短路    C． 内部断路    D．无法判断

2.整流的目的是（      ）

A． 将交流变成直流           B． 将正弦波变成方波

C． 将高频信号变成低频信号   D． 将高压电变成低压电

3.要使NPN型晶体三极管工作在放大状态，你认为下面式子正确的是（       ）

A．  VC>VB； VB<VE            B． VC>VB； VB>VE

C．  VC<VB； VB<VE            D． VC<VB； VB>VE

4.三极管共射放大电路设置静态工作点的目的是（      ）

A． 减少静态损耗               B．改变电路电阻

C． 增大放大电路电流放大倍数   D．使放大电路不失真地放大

5.下图表示的负反馈类型是（       ）

A． 电流并联负反馈

B． 电流串联负反馈

C． 电压并联负反馈

D． 电压串联负反馈

6.交流负反馈是指（      ）

A．只存在阻容耦合的电路中的负反馈

B．仅当输入正弦波信号时才有的负反馈

C． 交流通路中的负反馈

D．仅当输入微变信号时才有的负反馈

7.运算放大器中的输出级应有（       ）

A．消除零漂能力                B．高放大倍数

C．高电阻                      D．低电阻

8.要实现u0=10ui运算，应选用（       ）

A．同相比例运算放大器          B．反相比例运算放大器

C．减法运算电路                D．微分运算电路

9. 十进制数102对应的二进制数为（        ）。

A．1011110     B．1100110     C．1100100     D．11000100

10. 逻辑函数中的逻辑“与”和它对应的逻辑代数运算关系为（       ）。

A．逻辑加        B．逻辑乘       C．逻辑非     D．都不对

11. 下列三变量的逻辑函数表达式中，（       ）是最小项表达式。

A．Y＝AB+AB+BC         B．Y＝ABC+ ABC+AB

C．Y＝A+B+C             D．Y＝ABC+ ABC+ABC

12.下列和ABC不是相邻的项为（       ）

A． ABC        B． ABC      C．ABC         D．ABC

13. 下列属于组合逻辑电路的是（       ）

A．  触发器    B. 全加器    C. 寄存器    D. 计数器

14. 八输入端的编码器按二进制数编码时，输出端的个数是（        ）。

A．  2个       B． 3个        C．4个        D．8个

15. 四输入的译码器，其输出端最多为（      ）。

A． 4个        B．8个         C．10个       D．16个

16. 由与非门组成的基本RS触发器不允许输入的变量组合RS为（       ）。

A． 00         B．01          C．10         D．11

17. 时序逻辑电路一般可以分两类，即（       ）

A．组合逻辑电路和时序逻辑电路        B．门电路和触发器

C．同步型和异步型                    D．模拟电路和数字电路

18. 某计数器的状态转换图如下，其计数的容量为＿＿＿＿＿＿

A．  八       B. 五       C. 四         D. 三

000

001

010

011

100

101

110

111

三、判断题

1．金属导电只有自由电子参与导电，半导体中除自由电子外，还有空穴参与导电。

2. P型半导体中不能移动的杂质离子带负电，说明P型半导体呈负电性。

3．PN结正向偏置时，其内外电场方向一致。

4. 共射放大电路中的输入信号和输出信号的波形是反相关系。

5. 静态工作点选择过高时，电路易发生饱和失真。

6．在多级放大电路中，采用直接耦合方式容易产生零点漂移。

7．交越失真是指对称电路中，各元件参数的微小差异导致的失真现象。

8. 差动放大电路能够有效地抑制零漂，因此具有很高的共模抑制。

9．有用的信号通常是共模信号，而干扰信号通常是差模信号。

10. 放大电路通常工作在小信号状态下，功放电路通常工作在极限状态下。

11．含有反馈的电路称为闭环电路，不含反馈的电路称为开环电路。

12．集成运放无论工作在线性区还是非线性区都存在“虚短”。

13．有“0”出“0”，全“1”出“1”是或逻辑运算。

14.（110011．001）8421BCD＝（33.2）10

15．3线—8线译码器电路是三—八进制译码器。

16．任意二个最小项相乘结果为0

17. 同步时序逻辑电路中各触发器的时钟脉冲CP不一定相同。

18. 仅具有保持和翻转功能的触发器是RS触发器。

19. 十进制计数器是用十进制数码“0～9”进行计数的。

20. 使用3个触发器构成的计数器最多有8个有效状态。

四、综合题

1. 基本共射放大电路如图所示，已知：UCC＝6.7V，RB=300k，Rc=2k，三极管的β=100， UBE=0.7V，试求：静态工作点IBQ＝？，ICQ＝？UCEQ＝？

2. 如图所示电路中，已知R1＝2K，Rf＝5K，R2＝2K，R3＝18K，Ui

＝1V，求输出电压Uo

3．将下列逻辑函数化简成最简与或表达式。

⑴ Y＝AC+ BC+AB

⑵ Y＝AC+ABC+BC+ABC

⑶ Y(A,B,C)=Σm（0，2，3，4，5，7）

⑷ Y(A,B,C,D)=Σm（1，3，5，7，9，10，11，12，13,14,15）

4. 分析下列图组合逻辑电路的逻辑功能，写出输出表达式，并列出真值表，说明电路功能。

⑴

&

A

Y

B

&

&

C

&

⑵

5. 试用74LS138和门电路实现逻辑函数Y（A,B,C）= AB + AC + BC，要求画出电路连线图。译码器的示意图和功能表达式如下：选通时，STA＝1， STB＝STC＝0；输出低电平有效。

6．已知如图是用74LS138和与非门实现的电路，要求写出电路实现的逻辑函数S和CO。译码器的功能表达式如下：选通时，STA＝1，STB＝STC＝0；输出低电平有效。

7．触发器电路如下图所示，试根据图中CP的波形，对应画出输出端Q的波形，并写出Q的状态方程。设触发器的初始状态均为0。

CP

Q

A

1J

>C1

1K

CP

A

“1”

8．触发器电路如下图所示，试根据图中CP的波形，对应画出输出端Q的波形，并写出Q的状态方程。设触发器的初始状态均为0。

9．已知74LS161集成芯片引脚图，试用其构成十二进制计数器。要求采用反馈预置法实现，预置数为0000。

10．已知74LS161是同步四位二进制加法计数器，

其功能表如表所示。试分析图电路为几进制计数器，

Q3　Q2　 Q1　 Q0

RD　　　　　　　　　LD

CP　　74LS161　　　　C

S1  S2 　D3　D2　D1　D0

&

1

1

1

要求（1）写出初态及的表达式；

（2）指出进制数；

（3）画出状态转换图。