《计算机组成原理与汇编语言》复习题

一、填空题

- 计算机中的信息分为      信息和      信息两大类。

- 计算机系统由     子系统和    子系统两部分组成。

- 计算机硬件系统由      、      、      、      和     五大部分组成。

- 表示一个数值数据的基本要素是       、       、      。

- 8位二进制补码所能表示的十进制整数范围是     至      ，前者的二进制补码表示为       ，后者的二进制补码表示为        。

- 每条指令由两部分组成，即        部分和         部分。

- 采用      可以减少指令中地址数目，而采用     可使指令中该地址所需的位数减少。

- 指令中的地址码即是操作数的实际地址，这种寻址方式称为       。若指令中的地址码即是实际的操作数，这种寻址寻址方式称为        。

- 运算器由多种部件组成，其核心部件是       。

- 在CPU内部及各设备内部，一般采用        控制方式；而在系统总线中，常采用         控制方式。

- 按产生控制信号的方式不同，控制器可分为      控制器与      控制器。

- 任何一条指令的执行都要经过       、        和         3个阶段。

- 使用Intel 2114(1K×4位)芯片32片可组成容量为       KB内存，每片片内地址线有       位。

- 一个完整的程序中断处理过程应包括        、        、      、      和

等阶段。

- 8086 CPU具有     根地址线，直接寻址能力可达     。

- 8088 CPU从结构上可以分为执行部件      和总线接口部件    。

- BIU主要用来实现EU的所有     操作，并负责     与      或     设备之间的信息交换。

- 标号和变量所具有的三种属性分别为      属性、      属性和     属性。

- 一个源程序中可以包含代码段、      段及      段。其中代码段是源程序中必不可少的，其它两个段可有可无。

- SEGMENT/ENDS称为      伪指令；ASSUME称为       伪指令；END称为

伪指令；PROC/ENDP称为        伪指令。

二、单项选择题

- 若十六进制数为A5.C，则其十进制数为（     ）。

| A．245.6 | B．165.75 | C．55.75 | D．513.4 |
| --- | --- | --- | --- |

- 下列数中最小的数是（     ）。

| A．(1011011)2 | B．(142)8 | C．(62)16 | D．(10010111)BCD |
| --- | --- | --- | --- |

- 下列数中最大的数是（     ）。

| A．(1011011)2 | B．(142)8 | C．(82)16 | D．(10010111)BCD |
| --- | --- | --- | --- |

- 在机器数（     ）中，零的表示形式是唯一的。

| A．原码 | B．补码 | C．反码 | D．原码和反码 |
| --- | --- | --- | --- |

- 正数的机器数等于其真值的码制有（     ）。

| A．原码 | B．补码 | C．反码 | D．原码、反码、补码 |
| --- | --- | --- | --- |

- 若采用双符号位判断溢出，当结果的符号位为11时，表示（    ）。

| A．结果为正，无溢出 | B．结果正溢出 |
| --- | --- |
| C．结果负溢出 | D. 结果为负，无溢出 |

- 若采用双符号位判断溢出，当出现正溢出时，符号位是（     ）。

| A．00 | B．01 | C．11 | D．10 |
| --- | --- | --- | --- |

- 一个完整的计算机系统应包括（     ）。

| A．运算器、存储器、控制器 | B．主机和外部设备 |
| --- | --- |
| C．主机与应用程序 | D. 配套的硬件设备和软件系统 |

- 中央处理机（CPU）是指（     ）。

| A．运算器 | B．控制器 |
| --- | --- |
| C．运算器和控制器 | D. 运算器、控制器和主存储器 |

- 运算器的主要功能是进行（     ）。

| A．算术运算 | B．逻辑运算 |
| --- | --- |
| C．初等函数运算 | D. 逻辑运算与算术运算 |

- PSW是指令部件中（     ）。

| A．指令寄存器 | B．指令译码器 | C．程序计数器 | D．程序状态寄存器 |
| --- | --- | --- | --- |

- 8086/8088 CPU中，用来存放程序指令代码序列的寄存器是（     ）。

| A．CS | B．DS | C．SS | D．ES |
| --- | --- | --- | --- |

- 主存储器和CPU之间增加高速缓冲器的主要目的是（     ）。

| A．扩大主存储器容量 | B．解决主存与CPU之间速度匹配问题 |
| --- | --- |
| C．扩大CPU通用寄存器数量 | D. 既扩大主存容量又提高主存速度 |

- EPROM是指（     ）。

| A．随机读写存储器 | B．可编程的只读存储器 |
| --- | --- |
| C．只读存储器 | D. 可擦除的可编程只读存储器 |

- 随机存储器是指（     ）。

A．在工作时内容不能改变

B．以任意次序读写任意存储单元所用的时间相同

C．只能以某种预先确定的顺序来读写存储单元

D. 不是根据地址而是根据所存储信息的全部特征可部分特征存取

- 存储周期是指（     ）。

A．存储器的读出时间

B．存储器的写入时间

C．存储器进行连续读和写操作所允许的最短时间间隔

D. 存储器进行连续写操作所允许的最短时间间隔

- 指令周期是指（     ）。

A．从主存储是读取一条指令的时间

B．执行一条指令的时间

C．从主存中读取一条指令到指令执行结束的时间

D．主频脉冲时间

- 在微程序控制器中，机器指令与微指令的关系是（     ）。

- 一条微指令由若干条机器指令组成

B．每一条机器指令由一条微指令来执行

C．一段机器指令组成的程序可由一条微指令来执行

D．每一条机器指令由一段用微指令组成的微程序解释执行

- 同步控制是（     ）的方式。

| A．只适用于CPU控制 | B．只适用于外部设备控制 |
| --- | --- |
| C．所有指令执行时间都相同 | D. 由统一时序信号控制 |

- 某一存储单元的逻辑地址为2500H：0010H时，其对应的物理地址为（    ）。

| A．2500H | B．0010H | C．25100H | D．25010H |
| --- | --- | --- | --- |

三、计算题（请重点掌握方法，考试时将换其他数据）

- 已知X=-8，Y=11，计算[X+Y]补（用6位二进制表示，左边2位为符号位），并使用变形补码来判断结果是否溢出？若溢出是何种溢出。

- 已知X=-10，Y=7，计算[X-Y]补（用6位二进制表示，左边2位为符号位），并使用变形补码来判断结果是否溢出？若溢出是何种溢出。

- 已知X=-10，Y=-8，计算[X+Y]补（用6位二进制表示，左边2位为符号位），并使用变形补码来判断结果是否溢出？若溢出是何种溢出。

四、简答题

- 何为微命令？何为微操作？并简述它们之间的关系。

- 三级存储体系由哪几部分组成？各有什么作用？

- CPU在什么时候可以响应中断？响应中断时需要做哪些操作？

- 简述中断处理过程。

- 简述常见的I/O指令设置方法。

- 简述I/O接口的基本功能。

- 8086/8088将主存划分为几个段？简述各段的作用。

五、分析题

- 指出下列指令的错误。

- MOV  [BX]，[DI]          ；

- MOV  DS，100H            ；

- RLC  AX，4               ；

- CMP  AL，100H            ；

- MOV  AX，[BX][BP]        ；

- MOV  AH，BX             ；

- ADD  15H，BX            ；

- MOV  CS，AX             ；

- MOV  AX，[SI]{DI}       ；

- MOV BYTE PTR[BX]，100H   ；

- 指出下列指令源操作数所用的寻址方式。

- MOV  BX，100H         ；

- ADD  AX，BX           ；

- MOV  BX，[100]        ；

- INC  [AX]             ；

- MOV  DX，100H[BP]     ；

- CMP  BX，TABLE[SI]    ；

- SUB  AX，DAT[BX][DI]  ；

- 已知两数5678H和0DCBAH相加，试写出下列各标志位的置位情况和相加结果。

OF：        SF：        AF：        CF：         结果：

- 已知两数5678H和0DCBAH相减，试写出下列各标志位的置位情况和相减结果。

OF：        SF：       AF：       CF：        结果：

- DA1  DB 12H

DA2  DB 22H

RES  DB ？

┆

MOV  AL,DA1

CMP  AL,DA2

JAE  L1

MOV  RES,0

JMP  NEXT

L1:  MOV  RES,0FFH

NEXT:

上述程序段运行后，(RES)=          ， ZF

- 假设（AX）=1234H，（BX）=0FFFFH，则下述3条指令执行后，寄存器AX和BX中的内容。

INC  AX

NEG  BX

ADD  AX，BX

（AX）=          ，        （BX）=

六、设计题

- 编写一程序段，统计数据区BUF中0的个数，并存入RES单元。数据段为：

DATA  SEGMENT

BUF DB 0，5，0，3，2，3，6，-4，0，-9

RES DB？

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

- 编写一程序段，将数据区BUF中最大的数存入RES单元。数据段为：

DATA  SEGMENT

BUF DB 0，5，0，3，2，10，8，5，3，6

RES DB？

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

参考答案

一、填空题

- 控制    数据

- 硬件    软件

- 运算器      控制器      存储器     输入设备     输出设备

- 小数点表示      进位计数制        符号表示

- -128    127     10000000      01111111

- 操作码   地址码

- 隐地址         寄存器寻址方式

- 直接寻址      立即寻址

- 算术逻辑部件或ALU

- 同步     异步

- 组合逻辑      微程序

- 读取指令     分析指令    执行指令

- 16          10

- 中断请求     中断判优     中断响应    中断处理      中断返回

- 20           1MB

- EU           BIU

- 总线         CPU      存储器       输入/输出

- 段           偏移量   类型

- 数据         堆栈

- 段定义       段寻址     源程序结束   过程定义

二、单项选择题

1--5  B	 A	C  B  D      6--10  D	 B	 D  C  B

11-15  D	A  B  D  B      16--20  C  C  D	  D  D

三、计算题

- X=-1000，[X]补=111000， Y=1011，[Y]补=001011

[X+Y]补=[X]补+[Y]补=111000+001011=000011

111000     [X]补

+  001011     [Y]补

1000011

无溢出，结果正确

- X=-1010，[X]补=110110， Y=0111，[Y]补=000111，[-Y]补=111001

[X-Y]补=[X]补+[-Y]补=110110+111001=101111

110110     [X]补

+  111001     [-Y]补

1101111

负溢出，结果错

- X=-1010，[X]补=110110， Y=-1000，[Y]补=111000

[X+Y]补=[X]补+[Y]补=110110+111000=101110

110110     [X]补

+  111000     [Y]补

1101110

负溢出，结果错

四、简答题

- 微命令是构成控制信号序列的最小单位。它是由控制器通过控制线向有关的部件发出。

微操作是由微命令控制实现的最基的操作。

微命令是微操作的控制信号，微操作是微命令控制的操作过程。

- 答：三级存储体系由高速缓存Cache、主存、外存组成。

- 主存：存放需要运行的程序和数据。

- Cache：存放当前访问频繁的程序和数据，为主存局部区域的复制内容

- 外存：存放需要联机保存、但暂不使用的程序和数据(后备程序和数据）。

- 当CPU收到外部的中断请求信号时，如果处于开中断状态，并且也未出现更高级别的请求（如故障、DMA请求等），便在当前指令结束时响应中断，进入中断响应周期。在该周期内需要做如下操作：

- 发中断响应信号，查询中断源。

- 关中断。

- 保存断点。

- 取中断向量。

- 保护现场。

- 送新屏蔽字并开中断。

- 进行具体中断服务。

- 关中断并恢复现场。

- 开中断并返回。

- 设置专用的I/O指令。

- 用通用的数据传送指令实现I/O操作。

- 通过I/O处理机或处理机控制I/O操作。

- 地址译码、选取接口寄存器。

- 接收控制命令，提供工作状态信息。

- 数据缓冲（速度匹配），格式转换。

- 控制逻辑，如中断、DMA控制逻辑、设备操作等。

代码段：用来存放程序的指令代码序列。

数据段：存放程序的有关数据。

堆栈段：用于存放按后进先出顺序存取的信息。

附加段：常存放运算结果或辅助数据。

五、分析题

- 指出下列指令的错误。

- MOV指令不允许两存储单元间直接传送

- 立即数不能直接送段寄存器

- 移位次数超过1 时，移位次数应存CL

- 类型不匹配

- BX和BP不能一起用

- 类型不匹配

- 立即数不能作目的操作数

- CS不能作目的操作数

- SI和DI不能一起使用

- 类型不匹配

- 指出下列指令源操作数所用的寻址方式。

- 立即

- 寄存器

- 直接

- 寄存器间址

- 基址

- 变址

- 基址加变址

- OF： 0      SF： 0      AF： 1      CF： 1       结果： 3332H

- OF： 0      SF： 0      AF： 1      CF： 1       结果： 79BEH

- （RES）=0               ZF=0

- （AX）= 1236H          （BX）= 0001H

六、设计题

- DATA  SEGMENT

BUF DB 0，5，0，3，2，3，6，-4，0，-9

RES DB？

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

START: LEX BX，BUF

MOV AL，0

MOV CX，10

LP：   CMP [BX]，0

JNZ NEXT

INC AL

NEXT： INC BX

LOOP LP

MOV RES，AL

CODE  ENDS

END START

- DATA  SEGMENT

BUF DB 0，5，0，3，2，10，8，5，3，6

RES DB？

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

START: LEX BX，BUF

MOV AL，[BX]

MOV CX，9

LP： INC BX

CMP AL,[BX]

JNC NEXT

MOV AL，[BX]

NEXT: LOOP LP

MOV RES，AL

CODE  ENDS

END   START