<计算机绘图>综合练习

一、填空题

1．现代CAD系统在设计过程中可以完成四个方面的主要功能，它们是： __建立几何模型__   、工程分析____  、设计审查与评价___  和自动绘图___  。

2．CAD中文是指： _计算机辅助设计__。CAM中文是指：_计算机辅助制造。

3．控制图层的基本命令为layer。

4．绘图输出，选用__plot______命令。

5．命令文件的扩展名是.scr______、图形文件的扩展名是__.dwg.

6．要标出某一角度±60，应在Text后输入_%%p特殊字符。

7．要标出某一角度60°，应在Text后输入%%d特殊字符。

8．数字化仪属于图形_输入__设备，扫描仪属于图形____输出________设备。

9．二维图形基本变换为_对称变换__、比例变换、_恒等变换___、错切变换、旋转变换。

10．bresenham、数值微分法和__逐点比较法______等方法是生成直线常用的方法。

11．常用的几何造型方法为_线框造型___、_曲面造型__、实体造型__、和_特征造型__、分维造型_。

12、要恢复最近一次被删除的实体，应选用_oops__________命令。

13．剪裁命令为_trim_________。打断命令为___break______.

14．绘制等宽度的空心线选用_solid.制点的命令为_____point_____.

15．命令文件的扩展名为_.scr。

16．绘制多义线的命令为__pline_________,编辑多义线的命令__pedit_________。

17．控制图层的基本命令为__layer____________。

18.书写单行文本的命令为___text__________,多行文本的命令_mtext_________.

19. 绘制矩形的命令是_retang_________。绘制椭圆的命令为__ellipse____.

20.绘制等距线的命令为_offset__________.

21.Autocad系统图案填充方式有_忽略____,_普通___________,____外部_________.

22.用户可以利用功能键____F2_________来实现文本窗口与图形窗口之间的切换.

23.ORTHO命令用于_打开___或__关闭________正交模式,其功能键为__F8___.

二、判断题

（F）1．AutoCAD系统使用的用户坐标是固定不变的。

（F）2．用POINT命令所设置的点的形状是唯一的。

（T）3．用ERASE命令可以擦除边界而只保留剖面线。

（T ）4．线框造型具有多义性

（F ）5．SNAP命令和GRID命令的功能都是相同的。

（F）6．既可以设置0层的线型和颜色，也可以改变0层的层名。

（F ）7．同一图层上的实体一定具有相同的线型和相同的颜色。

（F ）8．尺寸只能进行水平标注

（F ）9．关闭层上的图形是可以打印出来的。

（T  ）10．在AUTOCAD中所画的剖面线是一个整体

（T ）11．POLYGON命令用于画3~1024的多边形。

（T  ）12．用PEDIT命令可以将一条LINE线变为一条PLINE线。

（T  ）13．在AutoCAD中，多行文本是一个整体。

（F  ）14．在COPY命令中，不能进行多重复制。

（F ）15．SAVES命令和SAVE命令的的功能是一样的。

（T  ）16．F7功能键相当于GridON/OFF

（F ）17．世界坐标的原点可以在任何位置。

（F  ）18.Snap命令和Grid命令的功能都是相同的.

（F  ）19.Bezier 曲线是一种规则曲线.

（T ）20.实体造型只完整性,无二义性.

（F）21.F9功能键等效于Snap命令.

（F）22.在绘制完Tarace线,若要理发空心或实心时,先重设置Fill状态,再用Redraw命令即可重新生成.

（F）23.被加锁的图层上的图形是能进行编辑的.

（T ）24.命令文件只能在MS-DOS编辑器中进行编辑.

（F）25.在编辑命令文件中,回车没有任何意义.

（F ）26.可以关闭当前层.

三、简述题和简答题

1．什么叫CAD？

1、CAD是一种把人和计算机结合在一起，各自发挥自己的优势去解决工程设计中的问题的一门技术。

2．AutoCAD数据的输入方法有哪些？

点的输入   距离的输入  角度的输入

3．块的属性的主要用途有哪些？

可在插入块时输入文字信息，即可将数据附着到块上的标签或标记。

4．在AutoCAD中，尺寸标注有哪些类型？

有长度型、角度型、直径型、半径型

5、试比较LINE和PLINE线的区别？

PLINE线是由可变宽度的直线段和圆弧段相互连接而成连接而成的复杂图形对象。

6、AutoCad提供了哪些系统菜单？

提供了下拉菜单、屏幕菜单、快捷菜单、图标菜单。

7、NEW命令和OPEN命令的功能有哪些？

NEW命令的功能是：创建一个新的图形文件

OPEN的功能是：打开一个已存在的图形文件。

四、问答题和论述题

- AutoCAD有哪些主要功能特性？

1、1)绘图功能：绘制多种图形

2）编辑功能：对已绘制的图形进行编辑

3）计算功能：进行各种几何计算

4）存储功能：将设计结果以图形文件的形式存储

5）输出功能：输出计算结果和图形

2．论述块的特点。

答：1）木式绘图　　2）建立图形符号库　　3）块可作为一个整体来处理　　4）块可以嵌套、可以被分解　　5）块可以附带属性　6）节省存储空间

3．图层的性质有哪些？

图层的名字、图层的可见性、图层的颜色、图层的线型、图层的线宽、图层的状态包括打开/关闭、冻结/解冻、锁定/解锁六种状态。

4．比较GRID命令与SNAP命令。

1）GRID决定显示栅格的大小，其显示方向是由SNAP命令的ROTATE选项决定的。

2）GRID命令通过SPACEING选项与捕捉栅格进行联系，当GRID命令为零值时，SNAP栅格始终与GRID栅格保持一致。

3）GRID栅格在LIMITS所确定的界限内，而SNAP栅格的捕捉范围是无限的。

5．对图形形状改变的命令主要有哪些？各自的功能是什么？

改变图形形状的命令有：STRETCH、TRIM、EXTEND、BREAK、FILLET、CHAMFER。

Stretch:拉伸命令，对选定对象进行局部的移动和拉伸。

Trim:修剪命令，利用剪切边界对图形对象进行修剪。

Extend:延伸命令，可拉长或延伸直线或弧，使它与其他的直线、弧、多义线相接。

Break：打断命令，将直线或圆弧按给定打断。

Fillet:倒角命令，chamfer:倒圆角命令，给指定折线角进行倒角和倒圆。

6、块的属性是什么？试述建立带属性块的步骤。

块的属性是指块中可以更改的文字说明。建立带属性块的步骤：

1）绘制需定制块的图形

2）用绘图/属性/定义属性命令定义属性，包括定义属性的标识，属性的文字大小，属性位置

3）用定义块命令将步骤1）绘制的图形和步骤2）定义的属性一起定义成块。

7、图形复制的命令有哪些，各自的功能是什么？

图形复制的命令常用的有：COPY、MIRROR、ARRAY、OFFSET其功能分别是：

COPY命令的功能：将选定的对象作一次或多次复制，原有的对象还保留在它原来的位置上不变。

MIRROR命令的功能：对选定的对象进行对称变换，在对称的方向生成一个相反的对象。

ARRAY命令的功能：对选定的对象进行有规律的多重复制，从而建立一个矩形的或者环形的阵列

OFFSET命令的功能：从指定的对象或通过制定的点来建立等距偏移的新对象。

- 变图形位置的命令有哪些，其各自的功能是什么？

改变图形位置命令有：MOVE（移动）和ROTATE（旋转）

MOVE（移动）命令的功能：把对象从当前位置移动到一个新的位置，而不改变其大小和方向。

ROTATE（旋转）命令的功能：把对象围绕一个指定的基点进行旋转。