《串联电路故障分析》

一、学习目标

1.通过观察灯泡串联的不同现象，巩固电路三种状态和串联电路的特点。

2.通过实验探究电阻串联的故障类型和位置，培养解决问题的能力和动手操作技能。

3.通过小组讨论、解决实际问题，培养学习兴趣，获得成就感。

二、教学难点重点

串联电路断路的故障分析

三、教学过程

（一）引入：

展示图片

师：如果其中只有一盏灯出了故障，这两个电路中出了什么故障？你判断的依据是什么？

学生回答

师：在灯泡串联的电路当中，如何判断是断路还是短路?

将电灯换成电阻

师：这时候为什么看不出来是通还是断呢？

师：看来看亮度的方法行不通了

（二）电阻故障类型

1.电流表判断故障原因

师：你们有什么办法可以判断此时的电路它是通还是断呢？

师：请同学把电流表加进去看一下，我们统一把电流表加在电路的右侧，有什么现象？其他同学请认真看清楚他们电流表连接的是否正确？

师：第一个电路的电流表读数怎样？说明什么呢？

师：第二个电路的电流表读数怎样？说明什么呢？

师：你能总结一下用电流表判断串联电路中短路、断路的方法：

2.电压表判断故障位置

师：同学们，我们已经判断出了断路、短路故障，那到底哪里发生了断路和短路呢？

师：接下来我们以两个用电器中一个发生故障为例，用电压表找到故障的位置。

请一位同学上来连接电压表，下面的同学请看清楚，他把电压表接在什么位置？电压表有没有读数？

师：电压表有读数说明断在哪里了呢？为什么？

师：同学们，是不是只能接在R1两端呢，如果电压表是接在R2两端，能不能同样把这个断路的位置找到呢？

问：电压表没示数说明什么呢？

师：请同学们将电路连接、现象、分析整理到学案，看看你能归纳一下串联电路断路故障的判断方法吗？

师：同学们，断路故障我们找到了，这边的短路故障老师想交给你们了，你们知道该怎么做吗？讨论一下，然后开始实验

师：根据你学案上的记录和分析，你能归纳一下串联电路短路故障的判断方法吗？

三、应用拓展

师：老师这里有一个电灯和电阻组成的电路，闭合开关，你们观察到什么现象？

师：你认为老师的这个电路可能出了什么故障呢？（让学生议论一下）

师：大家想法很多，那到底谁的猜想正确呢？通过今天的学习，你知道如何排查此电路的故障呢？

师：你的桌洞里有一套和老师一样元件的器材，连接串联电路，用今天学到的方法排查故障，看谁先找到故障

板书设计：

一、两灯串联

二、两电阻串联断路故障

三、两电阻串联短路故障