| 课题：欧姆定律的应用1 |  | 执教：金洁 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标： 1．理解伏安法测电阻的原理. 2．通过实验使学生掌握使用电压表和电流表测电阻的方法. 3．会用其它方法测电阻 |  | 教学重点： 教学难点： 掌握伏安法测电阻的方法，其它方法测电阻 |  |  |
|  |  | 课前准备： 实验器材、PPT |  |  |
| 板快 | 展开教学的任务性问题串设计 |  | 学生活动串设计 | 目标达成反馈串设计 |
| 0、 课题 导入 | 1、问题一：（复习计算） 小明设计的电路中电源电压为5.5v，小灯泡上标有“2.5v 0.3A”为了使小灯泡能正常发光，需要在电路中串联多大的保护电阻？ 2、问题二：今天老师带了一些未知阻值的电阻、小灯，能否串联到电路中，使小灯泡正常发光？ 3、导入课题：今天我们就来学习电阻的测量 |  | 学生先独立计算，后同伴互纠 | （欧姆定律复习应用） 学生代表投影展示，引导解答 |
| 一、 伏安法测未知电阻RX | 1、过渡： 测量一个物理量的方法有很多，但不外乎为两类：（1）直接测量法——用仪表直接测；（2）间接测量——借助仪器+公式才能计算得到；测量一个电阻阻值的仪器将在高中学习，我们初中阶段主要学习第二种方法。 2、实验准备 （1）问题一：明确实验目的后，你觉得测量一个电阻阻值的实验原理（即公式）是什么？ （2）问题二：从公式可以看出测量需要测量哪些物理量？ （3）问题三：根据所给的器材（或学过的器材）需要哪些实验器材？ （4）问题四：结合选择的器材， 实验电路如何设计？ （根据减少误差的办法还可以增减器材） （5）问题五：根据需要测量和计算的物理量，并结合减少实验误差的要求，该如何设计实验数据记录表格？ 3、分组实验： （1）问题：电学实验操作时要注意哪些要求？ （2）PPT打出实验要求： ①连接电路时：注意开关要 ； 电表：要注意 、 ； 滑动变阻器：要注意 ； ②读数时：要注意 ； ③读完数后：要注意 ； 4、实验分析： （1）问题一：测量时电阻通过时间过长会带来什么问题？如果是测小灯泡的电阻，能否多次测量取平均值？ （2）问题二：同学们测量的未知电阻能否使小明设计的电路中小灯正常发光？能否将小灯当成定值电阻接入电路使小灯泡正常发光？ |  | 学生思考 学生思考 学生思考 学生思考作图 小组交流 学生思考完善表格 学生思考 学生分组操作 学生实验：一组测RX 一组测RL 学生思考讨论 | 学生集体回答 学生在教师的帮助下回答 学生代表展示 学生代表回答 学生代表回答 学生设计表格 教师巡视 交流回答 学生回答 学生代表回答 教师指导学生数据处理 引导分析 |
| 二、其它方法测未知电阻RX | 1、过渡：如果实验室不富裕，电表不全，又怎么解决呢？ 2、探究活动1：缺少电流表，测未知电阻RX （1）设计准备：此种情况下测量电阻的实验原理（物理量的公式）是什么？ ①问题一：缺少电流表时，如何测出通过待测电阻的电流？ 友情提醒：公式一般中不能直接测的量，一般要应用关系或规律推导成可测的量； ②问题二：结合实验原理，满足条件的电路图如何设计？ （2）实验设计 ①学生设计实验 （学案：实验原理及原理图、器材、步骤、表达式） ②拓宽及小结：电压表与已知电阻的组合相当于是那种测量仪器？ 3、探究活动2：缺少电压表，测未知电阻RX （1）问题一：你能设计吗？ （2）问题二：电流表与已知电阻的组合相当于是那种测量仪器？ 4、探究活动3：利用等效替代法，测未知电阻RX （1）回忆复习： ①问题一：什么是等效替代法？ ②问题二：实验室哪一个仪器可以显示自身电阻阻值？ （2）看图体验 ①展示等效法测电阻的电路原理图，你能解释吗？ ②讨论交流，并小结 |  | 学生思考 学生独立思考 小组讨论 学生思考作图 学生独立思考完成学案 学生思考 学生独立思考 完成学案 学生独立思考 学生根据电路图连接实物感知等效替代法 完成学案 | 学生代表回答 学生代表回答 学生反馈 教师巡视，学生代表反馈 学生代表回答 教师巡视，学生代表反馈 教师巡视学生代表反馈 学生代表发言 学生展示 小组交流后代表展示解读 |
| 三 小结 |  |  | 学生回顾、总结、交流 | 师生总结 |

原稿

| 课题：欧姆定律的应用 |  | 执教：金洁 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学目标： 1．理解伏安法测电阻的原理. 2．通过实验使学生掌握使用电压表和电流表测电阻的方法. 3．会用其它方法测电阻 |  | 教学重点： 教学难点： 掌握伏安法测电阻的方法，其它方法测电阻 |  |
|  |  | 课前准备： 实验器材、PPT |  |
| 板快 | 教师问题设计 | 学生活动 | 目标达成反馈 |
| 一 伏安法测未知电阻RX | 【问题一】小明设计的电路中电源电压为5.5v，小灯泡上标有“2.5v 0.3A”为了使小灯泡能正常发光，需要在电路中串联多大的保护电阻？ 今天老师带了一些未知阻值的电阻、小灯，能否串联到电路中，使小灯泡正常发光？ 【问题二】伏安法测电阻 问题一：测量未知电阻的阻值需要测量哪些物理量？ A V 问题二：实验原理？ 问题三：需要哪些实验器材？ 问题四：实验电路如何设计？ 问题五：如何设计实验数据记录表格？ 实验序号. 1. 2. 3. 问题六：测小灯泡电阻时能否多次测量取平均值？ 问题七：同学们测量的未知电阻能否使小明设计的电路中小灯正常发光？能否将小灯当成定值电阻接入电路使小灯泡正常发光？ | 学生计算 学生思考 学生思考 学生思考 学生思考作图 学生思考完善表格 学生思考 学生实验：一组测RX 一组测RL 学生思考讨论 | 学生回答 学生集体回答 学生在教师的帮助下回答 学生代表展示 学生代表回答 学生设计表格 学生回答 学生代表回答 教师指导学生数据处理 |
| 二、其它方法测未知电阻RX | 【问题一】缺少电流表,测未知电阻RX 问题一：实验原理？ 问题二：缺少电流表时，如何测出通过待测电阻的电流？电压表与已知电阻的组合相当于是那种测量仪器？ 问题四：如何设计电路图？ 【问题二】缺少电压表，测未知电阻RX 问题一：实验原理？ 问题二：缺失电压表如何测出待测电阻两端的电压？电流表与已知电阻的组合相当于是那种测量仪器？ 【问题三】利用等效替代法，测未知电阻RX 问题一：什么是等效替代法？ | 学生思考 学生独立思考 小组讨论 学生思考作图 学生独立思考完成学案 学生思考 学生独立思考 完成学案 学生独立思考 学生根据电路图连接实物感知等效替代法 完成学案 | 学生代表回答 学生代表回答 学生反馈 教师巡视，学生代表反馈 学生代表回答 教师巡视，学生代表反馈 教师巡视学生代表反馈 学生代表发言 |
| 三 小结 |  | 学生回顾、总结、交流 | 师生总结 |