“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2  组活动记载表       9  月  13  日

| 活动 内容 | 航空模型基础知识教程（一） |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 讲解什么叫航空模型 在国际航联制定的竞赛规则里明确规定“航空模型是一种重于空气的，有尺寸限制的，带有或不带有发动机的，不能载人的航空器，就叫航空模型。其技术要求是：最大飞行重量同燃料在内为五千克； 最大升力面积一百五十平方分米； 最大的翼载荷100克/平方分米； 活塞式发动机最大工作容积10亳升。 1、什么叫飞机模型 一般认为不能飞行的，以某种飞机的实际尺寸按一定比例制作的模型叫飞 机模型。 2、什么叫模型飞机 一般称能在空中飞行的模型为模型飞机，叫航空模型。 |
| 活动 效果 | 通过本节课的学习，学员了解了航空模型的概念。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2  组活动记载表       9  月  15  日

| 活动 内容 | 讲解模型飞机的组成 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 模型飞机一般与载人的飞机一样，主要由机翼、尾翼、机身、起落架和发动机五部分组成。 1、机翼——是模型飞机在飞行时产生升力的装置，并能保持模型飞机飞机飞行时的横侧安定。 2、尾翼——包括水平尾翼和垂直尾翼两部分。水平尾翼可保持模型飞机飞行时的俯仰安定，垂直尾翼保持模型飞机飞行时 的方向安定。水平尾翼上的升降舵能控制模型飞机的升降， 垂直尾翼上的方向舵可控制模型飞机的飞行方向。 3、机身——将模型的各部分联结成一个整体的主干部分叫机身。同时机身内可以装载必要的控制机件，设备和燃料等。 4、起落架——供模型飞机起飞、着陆和停放的装置。前部一个起落架 ，后面两面三个起落架叫前三点式；前部两面三个起落架，后面一个起落架叫后三点式。5、发动机——它是模型飞机产生飞行动力的装置。模型飞机常用的动力装置有：橡筋束、活塞式发动机、喷气式发动机、电动机。 |
| 活动 效果 | 通过本节课的学习，学员了解了航空模型的组成。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2  组活动记载表       9  月  18 日

| 活动 内容 | 讲解航空模型技术常用术语 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 一、讲解航空模型技术常用术语 1、翼展——机翼（尾翼）左右翼尖间的直线距离。（穿过机身部分也计算在内）。 2、机身全长——模型飞机最前端到最末端的直线距离。 3、重心——模型飞机各部分重力的合力作用点称为重心。 4、尾心臂——由重心到水平尾翼前缘四分之一弦长处的距离。5、翼型——机翼或尾翼的横剖面形状。 6、前缘——翼型的最前端。 7、后缘——翼型的最后端。 8、翼弦——前后缘之间的连线。 9、展弦比——翼展与平均翼弦长度的比值。展弦比大说明机翼狭长。 二、学生试飞 |
| 活动 效果 | 通过本节课的学习，学员了解了航空模型的常用术语。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2  组活动记载表       9  月  20  日

| 活动 内容 | 讲解飞行调整的基础知识 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 飞行调整是飞行原理的应用。没有起码的飞行原理知识，就很难调好飞好模型。辅导员要引导学生学习航空知识，并根据其接受能力、结合制作和放飞的需要介绍有关基础知识。同时也要防止把航模活动变成专门的理论课。 一、升力和阻力 飞机和模型飞机之所以能飞起来，是因为机翼的升力克服了重力。机翼的升力是机翼上下空气压力差形成的。当模型在空中飞行时，机翼上表面的空气流速加快，压强减小；机翼下表面的空气流速减慢压强加大(伯努利定律)。这是造成机翼上下压力差的原因。 造成机翼上下流速变化的原因有两个：a、不对称的翼型；b、机翼和相对气流有迎角。翼型是机翼剖面的形状。机翼剖面多为不对称形，如下弧平直上弧向上弯曲(平凸型)和上下弧都向上弯曲(凹凸型)。对称翼型则必须有一定的迎角才产生升力。 升力的大小主要取决于四个因素：a、升力与机翼面积成正比；b、升力和飞机速度的平方成正比。同样条件下，飞行速度越快升力越大；c、升力与翼型有关，通常不对称翼型机翼的升力较大；d、升力与迎角有关，小迎角时升力(系数)随迎角直线增长，到一定界限后迎角增大升力反而急速减小，这个分界叫临界迎角。 机翼和水平尾翼除产生升力外也产生阻力，其他部件一般只产生阻力。 |
|  | 通过本节课的学习，学员了解了航空模型飞行调整的基础知识。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2  组活动记载表      9   月  25 日

| 活动 内容 | 讲解什么是平飞、爬升、滑翔 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 一、平飞 水平匀速直线飞行叫平飞。平飞是最基本的飞行姿态。维持平飞的条件是：升力等于重力，拉力等于阻力)。由于升力、阻力都和飞行速度有关，一架原来平飞中的模型如果增大了马力，拉力就会大于阻力使飞行速度加快。飞行速度加快后，升力随之增大，升力大于重力模型将逐渐爬升。 二、爬升 前面提到模型平飞时如加大马力就转为爬升的情况。爬升轨迹与水平面形成的夹角叫爬升角。一定马力在一定爬升角条件下可能达到新的力平衡，模型进入稳定爬升状态(速度和爬角都保持不变)。稳定爬升的具体条件是：拉力等于阻力加重力向后的分力；升力等于重力的另一分力 三、滑翔 滑翔是没有动力的飞行。滑翔时，模型的阻力由重力的分力平衡，所以滑翔只能沿斜线向下飞行。滑翔轨迹与水平面的夹角叫滑翔角。稳定滑翔(滑翔角、滑翔速度均保持不变)的条件是：阻力等于重力的向前分力(X=GSinθ)；升力等于重力的另一分力。 |
| 活动 效果 | 通过本节课的学习，学员了解了航空模型飞行的三种常见情况。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2  组活动记载表      9   月  27  日

| 活动 内容 | 讲解什么是力矩平衡和调整手段 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 调整模型不但要注意力的平衡，同时还要注意力矩的平衡。力矩是力的转动作用。模型飞机在空中的转动中心是自身的重心，所以重力对模型不产生转动力矩。其它的力只要不通重心，就对重心产生力矩。 对于调整模型来说，主要涉及四种力矩；这就是机翼的升力力矩，水平尾翼的升力力矩；发动机的拉力力矩；动力系统的反作用力矩。机翼升力力矩与俯仰平衡有关。决定机翼升力矩的主要因素有重心纵向位置、机翼安装角、机翼面积。水平尾翼升力力矩也是俯仰力矩，它的大小取决于尾力臂、水平尾翼安装角和面积。拉力线如果不通过重心就会形成俯仰力矩或方向力矩，拉力力矩的大小决定于拉力和拉力线偏离重心距离的大小。发动机反作用力矩是横侧(滚转)力矩，它的方向和螺旋桨旋转方向相反，它的大小与动力和螺旋桨质量有关。俯仰力矩平衡决定机翼的迎角：增大抬头力矩或减小低头力矩将增大迎角；反之将减小迎角。所以俯仰力矩平衡的调整最为重要。一般用升降调整片、调整机翼或水平尾翼安装角、改变拉力上下倾角、前后移动重心未实现。方向力矩平衡主要用方向调整片和拉力左右倾角来调整。横侧力矩平衡主要用副翼来调整。 |
| 活动 效果 | 通过本节课的学习，学员了解了航空模型的力矩平衡和调整手段。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2  组活动记载表       9   月  29  日

| 活动 内容 | 模型飞机的检查校正 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 一架模型飞机制作装配完毕后都应进行检查和必要的校正。检查的内容是模型的几何尺寸和重心位置。检查的方法一般为目测，为更精确起见，有些项目也可以进行一些简单的测量。 目测法是从三视图的三个方向观察模型的几何尺寸是否准确。正视方向主要看机翼两边上反角是否相等；机翼有无扭曲；尾翼是否偏斜或扭曲。侧视方向主要看机翼和水平尾翼的安装角和它们的安装角差；拉力线上下倾角。俯视方向主要看垂直尾翼有无偏斜；拉力线左右倾角情况；机翼、水平尾翼是否偏斜。 小模型一般用支点法检查重心，选一点支撑模型，当模型平稳时，该支点就是重心的位置。 检查中如发现重大误差，应在试飞前纠正。如误差较小，可以暂不纠正，但应心中有数，在试飞中进一步观察。 |
| 活动 效果 | 通过本节课的学习，学员了解了航空模型的检查校正方法。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2  组活动记载表       10  月  9  日

| 活动 内容 | 模型飞机的手掷试飞 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 手掷试飞的目的是观察和调整滑翔性能。方法是右手执机身(模型重心部位)，高举过头，模型保持平正，机头向前正对风向下倾10度左右，沿机身方向以适当的速度将模型直线掷出，模型进入独立滑翔飞行状态。手掷方法要多次练习，要注意纠正各种不正确的方法，比较普遍的毛病有：模型左右倾斜或机头上仰；出手不是从后向前的直线，而是绕臂根划弧线；出手方向不是沿机身向前，而是向上抛掷；出手速度太大或太小。 出手后如模型直线小角度平稳滑翔属正常飞行，稍有转弯也属正常状态。遇有下列不正常的飞行姿态， 就应进行调整，使模型达到正常的滑翔状态 1、波状飞行 2、俯冲。 3、急转下冲 飞机或高级模型飞机的操纵其原理和调整模型相同，都是改变力矩平衡状态。初级模型一般没有这些舵面，只好用改变这些空气动力面形态的方法来达到调整的目的。 |
| 活动 效果 | 通过本节课的学习，学员了解了航空模型手掷试飞的方法。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2  组活动记载表       10   月  11日

| 活动 内容 | 讲解什么是手掷直线距离科目 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 本科目是在限定宽度条件下比赛往返手掷飞行距离。决定成绩的因素有三个：a、投掷技术；b、模型的滑翔性能；c、模型的直线飞行性能。飞行方式有以下三种： 1、自然滑翔直线飞行：出手速度和模型的滑翔速度相同，出手后模型沿滑翔轨迹直线滑翔，飞行距离取决于出手高度和滑翔比，一般在6一10米之间。 2、水平前冲直线飞行：出手速度稍大于模型的滑翔速度，出手后模型先水平直线前冲一段距离后过渡到自然滑翔。这种方式比自然滑翔距离可能提高2一5米。 3、爬升前冲直线飞行：以更大的速度出手并且可以有小的出手角。出手后模型沿小角度直线爬升，然后转入滑翔。这种方式可能比自然滑翔距离提高5一10米以上。 第一种方式成绩较低，但容易掌握，成功率高。后两种方式飞行距离远，但放飞、调整技术难度大、成功率较低。 |
| 活动 效果 | 通过本节课的学习，学员了解了常见的手掷直线距离科目 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2  组活动记载表      10   月 1 3  日

| 活动 内容 | 模型的调整（一） |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 1、滑翔性能。滑翔性能是飞出较大直线距离的基础。调整时应注意两个问题。一个是最大限度的减小阻力，模型表面要保持光滑，零部件采用流线形(也括配重)，前后缘打磨为圆形，翼面平整不要扭曲等，减小阻力可以增大升阻比，即可以增大滑翔比。 第二点是调整到有利迎角。迎角由升降调整片来控制。不同迎角模型的升阻比不同，有利迎角升阻比最大，同一高度的滑翔距离最远。正常滑翔后，还需微调升降调整片，找到一个最佳舵位 2、模型的配重。许多人有一种印象，似乎模型越重越飞不远。其实不然。模型的滑翔比和重量无关。另一方面，重量小模型的动能就小，克服阻力的能力就小，手掷距离反而小。轻飘飘的稻草扔不远也是这个道理。所以，手掷直线距离项目的模型，在规则允许的范围内，应适当增大重量，以加大模型的动能。 3、机翼的刚性。手掷模型的初速较大，机翼承受弯曲力矩大，容易变形甚至颤振而影响飞行性能。为此，制作时要小心操作，不让翼面出现折痕。如刚性仍不足，就要适当加强。方法是在翼根和机身接合处抹胶水，也可在翼根部单面域双面贴加强务(如胶带纸)。 4、直线飞行的调整 |
| 活动 效果 | 通过本节课的学习，学员了解了航空模型的初步调整方法。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2  组活动记载表       10   月  16 日

| 活动 内容 | 模型的调整（二） |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 1、克服前冲失速的方法 前面提到前冲和前冲爬升可以大幅度提高飞行成绩，但同时又存在失速下冲和失速转向的危险。因此克服前冲失速是提高成绩的关键。 2、克服前冲失速的措施是提高俯仰安定性。具体做法是适当配重前移重心，同时相应加大机翼，水平尾翼的安装角差，以保持俯仰平衡。这样当模型前冲抬头机翼逐渐接近失速时，水平尾翼因按装角小尚未失速，水平尾翼仍有足够的低头力矩使模型转入滑翔。 3、 克服前冲失速的另一个办法是用较小的迎角飞行。事实证明，迎角越大越容易失速下冲，迎角越小越不容易进入失速下冲。 |
| 活动 效果 | 通过本节课的学习，学员了进一步了解了航空模型的初步调整方法。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2  组活动记载表      10   月  20  日

| 活动 内容 | 模型的放飞技巧（一） |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 模型调好之后，决定飞行成绩完全取决于投掷技巧了。好的技巧能充分发挥模型的飞行性能，甚至可以弥补模型的某些缺陷。所以，并不是一投了事，要反复练习掌握要领： 1、助跑、投掷的动作要协调，使模型保持平稳，忌 抖动和划圆弧。 2、恰当的出手速度。出手速度不是固定不变的，不 同的调整状况，不同的飞行方式，不同的风速风向要求有不同的出手速度。争取做到随心所欲，准确无误。 3、恰当的出手角度。一般自然滑翔方式出手应有一个很小的负角；水平前冲方式的出手角一般为零度(水平)；爬升前冲方应有一个适当的正角(仰角)。 |
| 活动 效果 | 通过本节课的学习，学员初步了解了航空模型的一些放飞技巧。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2  组活动记载表       10  月  25  日

| 活动 内容 | 模型的放飞技巧（二） |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 1、出手点和出手方向：如果模型是完全直线飞行的，在无风情况下，运动员应在起飞线的中点向正前方出手，这样成功率最高。但事实上转弯的模型占绝大多数，侧风放飞的情况也占大多数。聪明的运动员善于利用出手点和出手方向的变化来修正由于侧风和模型转变引起的偏差。例如右转弯模型如果在起飞线正中放飞就可能从右方飞出边线，如果又碰上左侧风，情况就更严重。假如换一个方法——出手点选在起飞线左侧，出手方向有意识左偏。这样前半段模型可能在空中飞出左边线，而后半段可能绕回来在场内着陆，使成绩有效。 2、风与投掷时机：风对飞行的影响有不利的一面，另外也有有利的方面。例如顺风能增大飞行距离；逆风则减小飞行距离，侧风有时加剧偏航，有时又减小偏航。 3、风一般是阵性的，风速和风向在不断变化。要善于捕捉最佳出手时机。例如顺风时最好大风瞬间出手，逆风时在弱风瞬间出手 |
| 活动 效果 | 通过本节课的学习，学员进一步了解了航空模型的一些放飞技巧。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2  组活动记载表      10  月  27  日

| 活动 内容 | 讲解模型制作的重要性 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 1. 讲解飞机起源： 人类开始幻想这能像鸟儿一样在空中飞行，但是很多人的努力却换来了一次次的失败，直到公元1903年12月17日，美国的莱特兄弟制造了人类历史上的第一架飞机，这标志着人来飞行时的开始。 2. 模型制作的重要性 （1） 就学生目前的知识水平、动手能力以及资金条件而言，制作一家真正的飞机几乎是不可能的，所以只能制作一架飞机模型。 （2 从制作飞机模型中让学生体会飞机的飞行原理，锻炼他们的动手能力。 |
| 活动 效果 | 通过本节课的学习，学员了解了航空模型活动的意义。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2  组活动记载表       10  月  30 日

| 活动 内容 | 双垂飞机模型制作 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 1、讨论：让学生们看一架完整飞机模型有几个部分？名称？ 回答：机身、机翼、双垂直尾翼、水平尾翼、机头（螺旋桨） 2、观察：塑料袋有什么？ 回答并指出：有机身、机翼、双垂直尾翼、水平尾翼、机头、擦色粘贴说明书。 3、观察并计划：通过看说明书探讨怎样制作。 （培养学生自行探究、主动学习的积极态度） 4、学生汇报结果 |
| 活动 效果 | 通过本节课的学习，学员初步了解了航空模型的一些放飞技巧。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2  组活动记载表       11   月 1  日

| 活动 内容 | 弹射飞机制作 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 1用砂纸将所有的零件毛边及突起打光。将机身处v型槽的毛刺及不平处修整。便于机翼和机身粘接。 2将机翼的表面用砂纸按照平滑的翼型打的较为光滑，。然后将机翼的一边放在平板上，另一边向上折起和水平面成36度左右的夹角。中缝对齐，用胶水粘劳在一起。 3将水平尾翼和垂直尾翼放在桌面上，按照图纸的样子垂直将两者粘在一起。 4 将机身和粘好的尾翼对称粘在一起，从前面看是否对称，要及时修正。 5将机翼和粘好尾翼的机身粘在一起。注意机翼的斜边向前，千万不要安装反。将机翼的中缝粘在机身的槽里。粘接之前先看看是否配合得当，配合不好的话先用砂纸修一下槽的形状，便于粘接。可以先点稍许胶水，粘住不要粘牢。将飞机反过来放在桌面上（垂尾和两个机翼的两端接触桌面。这时从前面看是否对称，调整完全对称时用足量胶水将机翼粘牢，配上弹射勾就完成了制作。 |
| 活动 效果 | 通过本节课的学习，学员了初步了解了弹射模型的制作方法。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2组活动记录           11  月   3     日

| 活动 内容 | 科技模型基础知识介绍 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | １、介绍科技模型的动力装置（橡筋动力、电动动力，内燃机动力、风动力） ２、介绍科技模型的制作材料（塑料、木头、金属等） ３、认识制作科技模型的工具：剪刀、美工刀、砂纸、钳子、锉刀等 ４、介绍胶水的使用方法；只要能粘住，不要多，多了会留下胶水印，影响美观 |
| 活动 小结 | 本节课，学员初步了解了科技模型制作的基础知识 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型2组活动记录           11  月   6  日

| 活动 内容 | “云海2号”制作 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | - 老师介绍零件，学员熟悉各个零件。 - 粘贴主翼，注意左右对称。 - 老师介绍橡筋打结和绕圈的方法，学员尝试练习。 - 粘贴尾翼。 5、总装，注意把打得结放在尾钩的地方 |
| 活动 小结 | 通过本节课学习，学员基本学会了云海2号的制作方法。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2组活动记录          11  月 10     日

| 活动 内容 | 云海2号的调试与飞行 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | １、介绍绕橡筋的方法（顺时针绕） ２、介绍放飞的要领。（模型离手时应该垂直向上） ３、学员分组练习放飞，注意安全。 ４、帮准学员解决在飞行中遇到的问题，调整好出手角度。 5、总结评价。 |
| 活动 小结 | 本节课，学员初步云海2号的放飞技术。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型2组活动记录          11   月   13  日

| 活动 内容 | “云海1号”制作 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | - 老师介绍零件，学员熟悉各个零件。 2、粘贴主翼，注意左右对称。 3、老师介绍螺旋桨的安装方法，学员尝试练习。 4、学员独立把橡筋打结，绕圈。。 5、总装，注意把打得结放在尾钩的地方 |
| 活动 小结 | 通过本节课学习，学员基本学会了云海1号的制作方法。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2组活动记录          11  月  15     日

| 活动 内容 | 云海1号的调试与飞行 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | - 介绍螺旋桨的安装方法（箭头与凸起对齐） - 介绍绕橡筋的要领。（顺时针，不要改变螺旋桨的角度） - 学员分组练习放飞，注意安全。 ４、帮准学员解决在飞行中遇到的问题，调整好出手角度。 5、总结评价。 |
| 活动 小结 | 螺旋桨角度易改变，用胶水把螺旋桨固定住比较好。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型2组活动记录         11   月    22  日

| 活动 内容 | “天驰”1号制作 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | - 老师介绍零件，学员熟悉各个零件。 - 打磨机身，安装翼架台，注意前后有区别。 3、折出主翼的仰角，安装展翼板。 - 粘贴主翼，注意左右对称。 - 粘贴尾翼，主翼方向和对称。 6、总装，注意把打得结放在尾钩的地方 |
| 活动 小结 | 通过本节课学习，学员基本学会了“天驰”的制作方法。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2组活动记录          11  月  24    日

| 活动 内容 | “天驰”1号的调试与飞行 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | - 检视，主要观察模型的对称性 - 无动力试飞、介绍调整平衡的方法，头重与头轻分别把翼架台往前、往后调整。 - 小动力试飞，观察模型的飞行姿态你。 - 注意模型出手的角度和方向（侧风，略微上扬） 5、学员分组练习放飞，注意安全。 6、帮准学员解决在飞行中遇到的问题。 |
| 活动 小结 | 本节课，学员初步“天驰”的放飞技术。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型2组活动记录         11   月    27  日

| 活动 内容 | “雷鸟”制作 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | - 老师介绍零件，学员熟悉各个零件。 - 打磨机身，安装翼架台，注意前后有区别。 - 粘贴主翼，注意左右对称。 4、粘贴尾翼，主翼方向和对称。 6、总装，注意把打得结放在尾钩的地方 |
| 活动 小结 | 通过本节课学习，学员基本学会了“雷鸟”的制作方法。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2组活动记录        12  月   4    日

| 活动 内容 | “海燕”弹射飞机的制作与放飞 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 1、分清前机翼的背面与正面，然后打磨均匀光滑。 2、固定机身。将机身水平放在工作板上，并用大头针夹住机身，钉在木板上，使机身左右不能移动，以便安装。 3、安装机翼：将前机翼中间缝隙处用胶水粘合，再将它们粘贴在机身的固定位置上。 4、安装水平尾翼和垂直尾翼：先将水平尾翼用胶水粘合在机身的固定位置。然后再将垂直尾翼用胶水粘合在水平尾翼的中间。 5、弹射时要注意风向，一般是侧风起飞，按风的方向和大小调整弹射的角度。 |
| 活动 小结 | 通过这次活动，学员掌握了弹射飞机制作与飞行的方法。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型2组活动记录           12  月   8  日

| 活动 内容 | 扑翼机制作 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 1、安装连接杆，注意把长的一端插进塑料杆的小孔内再套上胶皮管，把连接杆和机身连接好，并将最长的两根小棒插进连接杆的小孔内，注意观察两边的连接杆上下运动时是否平衡。 2、把翅膀和尾巴粘上，这一步首先要在翅膀和尾巴上贴上双面胶，最好两个人互相帮忙，把它们分别粘好。 3、把橡皮筋做成橡皮圈，注意不能太松也不能太紧。 4、完成后就可以进行第一次试飞。 |
| 活动 小结 | 应注意对学员进行识图训练，认识一些常用的符号。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2组活动记录           12  月  11    日

| 活动 内容 | 伞翼机制作 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | - 讲解伞翼机材料组成及特点。 - 教师示范制作过程 注意：骨架安装用力要均衡，防止折断骨架，伞翼粘贴要对称。 - 学生制作，教师纠正错误。 - 比较：伞翼机与扑翼机有何相同？有何不同？ |
| 活动 小结 | 伞翼粘贴易出错，应重点强调。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型2组活动记录         12   月    15  日

| 活动 内容 | 伞翼机飞行 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | - 无动力试飞，如果头重，把伞翼往前移；如果头轻，把伞翼往后移。 - 小动力飞行，注意观察模型的飞行姿态和风对模型飞行的影响。 - 正常飞行。注意练习放飞动作，动作要连贯。 - 如果在飞行过程出现故障，老师帮助维修和加固。 5、飞行竞赛。 |
| 活动 小结 | 通过本次活动，大多数同学都掌握了伞翼机的放飞技巧。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2组活动记录         12  月  18     日

| 活动 内容 | “天驰”2号制作（双翼机） |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 每位队员进行“天驰”2号的安装 要求：拿到航模后，细心而轻轻地把模型从包装袋中取出，同时在安装过程中注意不要损坏了航模部件 1．分发航模（一人一架） 4 2．每组各人回顾前一段时间了解的安装知识 5．3． 每人独立安装一具模型，如有问题可问所在组的老队员和老师 6． 教师巡回指导。 |
| 活动 小结 | 通过本节课学习，学员基本学会了“天驰”2号的制作方法。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型2组活动记录           12  月   20  日

| 活动 内容 | “天驰”2号的飞行 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 1、各组成员在老员的带领下，偿试对模型的调试。 2、调试过程中首先要了解自己模型的飞行状态，然后有针对性的选择翼台的位置，尾翼的位置，前翼的迎空角度，尾翼的角度等进行调整。 3、注意风速，风向，出手角度等因素。 4、边调试边询问，相互学习解决问题并积累知识和经验。 教师巡回指导。 |
| 活动 小结 | 本节课，学员初步“天驰”的放飞技术。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型2组活动记录          12   月    22  日

| 活动 内容 | 航空模型常见故障排除 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 1、失速转弯是机翼扭曲造成的，机翼扭曲时，必有一侧安装角交大(另一侧变小），接近失速时这一半机翼先失速，并使模型倾斜转弯。前面提到的间接调整的缺陷尤其表现在这种情况，所以机翼的扭曲必须彻底纠正。 2、投掷技巧 Eµc$b/sl模型调好之后，决定飞行成绩完全取决于投掷技巧了。好的技巧能充分发挥模型的飞行性能，甚至可以弥补模型的某些缺陷。所以，并不是一投了事，要反复练习掌握要领： 3、助跑、投掷的动作要协调，使模型保持平稳，忌 抖动和划圆弧。 ]3_,Y:DX s!e/A 4、恰当的出手速度。出手速度不是固定不变的，不 同的调整状况，不同的飞行方式，不同的风速风向要求有不同的出手速度。争取做到随心所欲，准确无误。 5{#o"P+BF*W~:\&O] 5、恰当的出手角度。一般自然滑翔方式出手应有一个很小的负角；水平前冲方式的出手角一般为零度(水平)；爬升前冲方应有一个适当的正角(仰角)。 |
| 活动 小结 | 通过本次活动，学员掌握了一些常见的故障排除方法。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型2组活动记录          12  月   2 5  日

| 活动 内容 | 航空模型的飞行技巧 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 1、出手点和出手方向：如果模型是完全直线飞行的，在无风情况下，运动员应在起飞线的中点向正前方出手，这样成功率最高。但事实上转弯的模型占绝大多数，侧风放飞的情况也占大多数。聪明的运动员善于利用出手点和出手方向的变化来修正由于侧风和模型转变引起的偏差。例如右转弯模型如果在起飞线正中放飞就可能从右方飞出边线，如果又碰上左侧风，情况就更严重。假如换一个方法——出手点选在起飞线左侧，出手方向有意识左偏。这样前半段模型可能在空中飞出左边线，而后半段可能绕回来在场内着陆，使成绩有效。 ] w6Z2hug.Y,Qlk2、风与投掷时机：风对飞行的影响有不利的一面，另外也有有利的方面。例如顺风能增大飞行距离；逆风则减小飞行距离，侧风有时加剧偏航，有时又减小偏航。 3、风一般是阵性的，风速和风向在不断变化。要善于捕捉最佳出手时机。例如顺风时最好大风瞬间出手，逆风时在弱风瞬间出手。 |
| 活动 小结 | 通过本次活动，学员掌握了一些放飞模型的技巧。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2组活动记录           1  月   3    日

| 活动 内容 | 弹射飞机的制作 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 制作方法 1用砂纸将所有的零件毛边及突起打光。将机身处v型槽的毛刺及不平处修整。便于机翼和机身粘接。 2将机翼的表面用砂纸按照平滑的翼型打的较为光滑，然后将机翼的一边放在平板上，另一边向上折起和水平面成36度左右的夹角。中缝对齐，用胶水粘牢在一起。 3将水平尾翼和垂直尾翼放在桌面上，按照图纸的样子垂直将两者粘在一起。 4 将机身和粘好的尾翼对称粘在一起，从前面看是否对称，要及时修正。 5将机翼和粘好尾翼的机身粘在一起。注意机翼的斜边向前，千万不要安装反。将机翼的中缝粘在机身的槽里。粘接之前先看看是否配合得当，配合不好的话先用砂纸修一下槽的形状，便于粘接。可以先点稍许胶水，粘住不要粘牢。将飞机反过来放在桌面上（垂尾和两个机翼的两端接触桌面。这时从前面看是否对称，调整完全对称时用足量胶水将机翼粘牢，配上弹射勾就完成了制作。 |
| 活动 小结 | 通过本节课学习，学员基本学会了弹射飞机的制作方法。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型2组活动记录           1   月    5  日

| 活动 内容 | 综合练习一 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 各小组在组长的带领下进行放飞练习。 （一1、测定风向：看操场上国旗的飘动定风向。 学生讨论自己所了解的测定风向的一些其他方法 （二 2、绕橡筋：国产橡筋的圈数先绕150圈，然后视放飞情况和橡筋的承受度适当增加橡筋圈数，以模型放飞时飞的高度达到最高，而橡筋又不拉断为最佳，并记录好橡筋的最大圈数（以后进口橡筋仍用此方法进行测定） 3、观察已调试好的模型的状态（因已调好的模型过一段时间后可能在机翼，尾翼等方面慢慢向初始状态恢复）不开加力橡筋，以手轻轻掷出进行观察，如果状态不错，则可进行放飞练习；如状态不行则先进行调试。 |
| 活动 小结 | 通过本次练习，学生基本掌握了调试模型的方法。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2组活动记录            1  月   8    日

| 活动 内容 | 综合练习二 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 进行放1风速：如风比较大，则放飞时模型迎风角度相应改小点，反之则增大迎风角度； 2模型的放飞大多不能正对风的来向，一般选择偏风45度左右进行； 3出手时，应该轻轻平稳放出，千万不能在出手的一瞬间加力出手； 4双手分别各执螺旋浆和机身重心偏后处，先松开执浆的手，待浆开始旋转后，再松开另一手，期间间隔时间要好好控制住； 5在放飞的过程中要能根据模型的状态随时调整模型各部分，但这种调整的幅度应该是轻微的。 学生按上述要求和方法，自己实践。并不断同组同学交流探索。 |
| 活动 小结 | 通过本次练习，学生基本掌握了放飞模型的方法。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫                      组活动记录               月      日

| 活动 内容 |  |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 |  |