“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2组活动记录          9  月   12     日

| 活动 内容 | 科技模型基础知识介绍 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | １、介绍科技模型的动力装置（橡筋动力、电动动力，内燃机动力、风动力） ２、介绍科技模型的制作材料（塑料、木头、金属等） ３、认识制作科技模型的工具：剪刀、美工刀、砂纸、钳子、锉刀等 ４、介绍胶水的使用方法；只要能粘住，不要多，多了会留下胶水印，影响美观 |
| 活动 效果 | 本节课，学员初步了解了科技模型的基础知识 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型2组活动记录           9   月    16  日

| 活动 内容 | “云海2号”制作 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | - 老师介绍零件，学员熟悉各个零件。 - 粘贴主翼，注意左右对称。 - 老师介绍橡筋打结和绕圈的方法，学员尝试练习。 - 粘贴尾翼。 5、总装，注意把打得结放在尾钩的地方 |
| 活动 效果 | 通过本节课学习，学员基本学会了云海2号的制作方法。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2组活动记录            9  月  23     日

| 活动 内容 | 云海2号的调试与飞行 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | １、介绍绕橡筋的方法（顺时针绕） ２、介绍放飞的要领。（模型离手时应该垂直向上） ３、学员分组练习放飞，注意安全。 ４、帮准学员解决在飞行中遇到的问题，调整好出手角度。 5、总结评价。 |
| 活动 效果 | 本节课，学员初步云海2号的放飞技术。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型2组活动记录           9   月   26  日

| 活动 内容 | “云海1号”制作 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | - 老师介绍零件，学员熟悉各个零件。 2、粘贴主翼，注意左右对称。 3、老师介绍螺旋桨的安装方法，学员尝试练习。 4、学员独立把橡筋打结，绕圈。。 5、总装，注意把打得结放在尾钩的地方 |
| 活动 效果 | 通过本节课学习，学员基本学会了云海1号的制作方法。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2组活动记录           9  月   30    日

| 活动 内容 | 云海1号的调试与飞行 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | - 介绍螺旋桨的安装方法（箭头与凸起对齐） - 介绍绕橡筋的要领。（顺时针，不要改变螺旋桨的角度） - 学员分组练习放飞，注意安全。 ４、帮准学员解决在飞行中遇到的问题，调整好出手角度。 5、总结评价。 |
| 活动 效果 | 螺旋桨角度易改变，用胶水把螺旋桨固定住比较好。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型2组活动记录          10   月    10  日

| 活动 内容 | “天驰”1号制作 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | - 老师介绍零件，学员熟悉各个零件。 - 打磨机身，安装翼架台，注意前后有区别。 3、折出主翼的仰角，安装展翼板。 - 粘贴主翼，注意左右对称。 - 粘贴尾翼，主翼方向和对称。 6、总装，注意把打得结放在尾钩的地方 |
| 活动 效果 | 通过本节课学习，学员基本学会了“天驰”的制作方法。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2组活动记录          10  月   14    日

| 活动 内容 | “天驰”1号的调试与飞行 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | - 检视，主要观察模型的对称性 - 无动力试飞、介绍调整平衡的方法，头重与头轻分别把翼架台往前、往后调整。 - 小动力试飞，观察模型的飞行姿态你。 - 注意模型出手的角度和方向（侧风，略微上扬） 5、学员分组练习放飞，注意安全。 6、帮准学员解决在飞行中遇到的问题。 |
| 活动 效果 | 本节课，学员初步“天驰”的放飞技术。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型2组活动记录          10   月    17  日

| 活动 内容 | “雷鸟”制作 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | - 老师介绍零件，学员熟悉各个零件。 - 打磨机身，安装翼架台，注意前后有区别。 - 粘贴主翼，注意左右对称。 4、粘贴尾翼，主翼方向和对称。 6、总装，注意把打得结放在尾钩的地方 |
| 活动 效果 | 通过本节课学习，学员基本学会了“雷鸟”的制作方法。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2组活动记录         10  月  21     日

| 活动 内容 | “海燕”弹射飞机的制作与放飞 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 1、分清前机翼的背面与正面，然后打磨均匀光滑。 2、固定机身。将机身水平放在工作板上，并用大头针夹住机身，钉在木板上，使机身左右不能移动，以便安装。 3、安装机翼：将前机翼中间缝隙处用胶水粘合，再将它们粘贴在机身的固定位置上。 4、安装水平尾翼和垂直尾翼：先将水平尾翼用胶水粘合在机身的固定位置。然后再将垂直尾翼用胶水粘合在水平尾翼的中间。 5、弹射时要注意风向，一般是侧风起飞，按风的方向和大小调整弹射的角度。 |
| 活动 效果 | 通过这次活动，学员掌握了弹射飞机制作与飞行的方法。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型2组活动记录          10   月   28  日

| 活动 内容 | 扑翼机制作 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 1、安装连接杆，注意把长的一端插进塑料杆的小孔内再套上胶皮管，把连接杆和机身连接好，并将最长的两根小棒插进连接杆的小孔内，注意观察两边的连接杆上下运动时是否平衡。 2、把翅膀和尾巴粘上，这一步首先要在翅膀和尾巴上贴上双面胶，最好两个人互相帮忙，把它们分别粘好。 3、把橡皮筋做成橡皮圈，注意不能太松也不能太紧。 4、完成后就可以进行第一次试飞。 |
| 活动 效果 | 应注意对学员进行识图训练，认识一些常用的符号。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2组活动记录           10  月  31    日

| 活动 内容 | 伞翼机制作 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | - 讲解伞翼机材料组成及特点。 - 教师示范制作过程 注意：骨架安装用力要均衡，防止折断骨架，伞翼粘贴要对称。 - 学生制作，教师纠正错误。 - 比较：伞翼机与扑翼机有何相同？有何不同？ |
| 活动 效果 | 伞翼粘贴易出错，应重点强调。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型2组活动记录          11   月    4  日

| 活动 内容 | 伞翼机飞行 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | - 无动力试飞，如果头重，把伞翼往前移；如果头轻，把伞翼往后移。 - 小动力飞行，注意观察模型的飞行姿态和风对模型飞行的影响。 - 正常飞行。注意练习放飞动作，动作要连贯。 - 如果在飞行过程出现故障，老师帮助维修和加固。 5、飞行竞赛。 |
| 活动 效果 | 通过本次活动，大多数同学都掌握了伞翼机的放飞技巧。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫 科技模型2组活动记录         11  月   7     日

| 活动 内容 | “天驰”2号制作（双翼机） |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 每位队员进行“天驰”2号的安装 要求：拿到航模后，细心而轻轻地把模型从包装袋中取出，同时在安装过程中注意不要损坏了航模部件 1．分发航模（一人一架） 4 2．每组各人回顾前一段时间了解的安装知识 5．3． 每人独立安装一具模型，如有问题可问所在组的老队员和老师 6． 教师巡回指导。 |
| 活动 效果 | 通过本节课学习，学员基本学会了“天驰”2号的制作方法。 |