“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表        9月  13  日

| 活动 内容 | 纸盒车辆模型 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 纸盒车辆模型制作就是利用废旧的包装纸盒，如药瓶盒、牙膏盒、火柴盒等。这种模型制作材料简单易找，制作时只要利用纸盒的原来形状，稍加剪折，就能做成形象逼真的车辆模型。适合于小学中低年级学生制作。 牙膏盒卡车制作。取牙膏盒一只。在一头按图在车窗等部位剪开，用胶水粘好车头，用透明胶片作车窗贴上。将盒的后边按图剪去多余部分做成车身。在盒的底部前后、左右各剪去一部分做轮壳。车胎用长纸条涂上胶水卷成圈做成，轴套用阔纸卷成纸管，用大头针将轮胎与车轴套接起来。车胎和轴套也可以用牙膏盖和吸管代替。用多余的纸盒片剪成车灯、保险械等粘上，最后涂上颜料。这样一辆载货卡车模型就做好了。 |
| 活动 效果 | 学生对纸盒车辆模型训练很认真，总体较好。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表        9  月  15  日

| 活动 内容 | 风力小车模型 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 风力车辆模型是利用风力推动而向前行驶的车辆模型。它的原理与帆船相似，但制作比帆船简单，是适合小学低年级学生制作的动力车辆模型。 用30×6×4 （毫米）木条二根做前轮架，100×6×4（毫米）木条一根做车身，将前轮架与车磐粘牢。找3个棋子作轮子。用大头针穿过前轮架和前轮并固定住，前轮的中心孔要略大于大头针，使轮子能灵活转动。再找一根自行车辐条，穿过车身的后端固定，将两个轮子装上，与前轮一样，后轮也能灵活转动。找一根塑料管剪成小段，分别套在两个后轮的左右，使后轮不能左右移动。用竹丝作桅杆，剪一张三角形的纸片作帆。将帆用透明胶纸粘在桅杆上。在车身上钻个小孔，插入桅杆。风力小车就完成了。把风力小车放在平整的地面上，就能行驶。可以比一比谁的小车跑得远。 |
| 活动 效果 | 学生对风力车辆模型训练很认真，总体较好。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表       9  月   18  日

| 活动 内容 | 橡筋动力车辆模型 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 橡筋动力车辆模型是靠橡筋扭曲和拉伸变形来带动车轮的竞赛车模。下面介绍拉伸变形橡筋动力车模。 用两根160×5×8（毫米）松木条，2根30×5×8（毫米）松木条，根据图4——8所示用胶水粘接起来。在木条的结合处再用大头针进行加固。然后根据前后轮的位置，在木条上钻前后轮轴孔，注意孔的位置要对齐。取两根自行车辐条插入，并装上玩具轮子。注意轮子固定在车轴上，轮轴要求转动自如。将橡皮筋一端固定在车辆前端的木条上，另一端用线捆扎在后轮轴上。这样就能试车了。试车时，只须拿住车身，将后轮贴在地面向后滚动，或在后轮上钉一根大头针作摇把，手拿大头针向后转动轮子，橡筋绕紧后一松手，小车就会前行驶。 拉伸变形橡筋动力车模，是将缠在轮轴上的橡筋释放，来带动车辆前进，这种方法制作简易，但动力有限，车行距离较近。 |
| 活动 效果 | 学生对车模训练情况很好。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表        9   月    20 日

| 活动 内容 | 电动车辆模型 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 电动车辆模型是利用直流电动机带动车轮使车辆前进的车辆模型。直流电动机采用市场上供应的玩具电动机，如WZY——131型、 WZY——151型等。它的工作电流、重量、体积和功率都比较小。 根据电动机驱动车轮方法不同，可以分为直接驱动、摩擦转动和齿轮传动等几种方法。前面介绍的橡筋动力车辆模型，可以改装成电动车辆模型。 |
| 活动 效果 | 电动模型训练很好，加强课后练习。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表        9  月  25  日

| 活动 内容 | 理论知识和实践制作 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 活动内容：理论知识和实践制作 第一阶段：专题讲座 车模的原理及制作 使学生掌握必要的基础理论知识 第二阶段 项目实践（趣味制作） 通过各种车辆模型的制作，使学生了解车模组装的一般规律，掌握车模组装的基本技术。培养学生的识图能力和各种工具的使用技巧，认识基本的车辆制作流程。 第三阶段 项目实践（趣味制作） 试车后进行改进 面向生活，使学生能应用知识解决生活中的一些实际问题。培养学生的创新思维和意识，帮助学生实现可行性高的一些创造。 |
| 活动 效果 | 学生对赛车有了较深的认识。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表        9 月  27 日

| 活动 内容 | 介绍四驱车 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 一、教师讲解： 1、简要介绍四驱车的基本构造 2、我们一些跑得快的四驱车特点 （1）轮胎质量好 （2）马达的转速快 （3）导轮的松紧适当 3、展示并讲解一些质量好的轮胎： （1）轮胎表面光滑（2）软硬适中（3）大小跟轮毂合适 4、研究导轮的松紧： （1）实际操作将导轮拧紧效果—— 导轮不能减少车身和轨道之间的摩擦 （2）实际操作将导轮弄的很松：——在告诉行使中容易脱落 5、展示较为科学的车身结构车身可以分为：前翼、扰流板、后定风翼等 二、学生活动 1、学生在4人小组中改装车模 2、随时提醒学生应注意的问题 要求：1、4人为一小组，共同完成 。2、时间为20分钟 3、没有准备好器材的应该努力帮助学生解决。三、活动小结与评价 学生展示改装好的车模，谈谈自己从哪些方面进行改装的。 |
| 活动 效果 | 学生对四驱车有了明确的认识。能简单操作。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表       9   月 29  日

| 活动 内容 | 介绍F1空气浆电动赛车 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 一、教师讲解： 1、简要介绍F1空气浆电动赛车的基本构造 2、我们一些跑得快的F1空气浆电动赛车特点 （1）车身的结构科学 （2）电池电力充足 - 改进措施： 只要在后轮左右两边各加一个垫片，让后轮不左右摇动，最后解决前轮晃动的问题，我的方法是用502胶水将它固定死，在固定之前，先试试车跑的直不直，如果很直了，用胶水胶好。这样，前后轮胎都不左右晃动了，拿满分就问题不大了。 二、学生活动 1、学生在4人小组中调整车模 2、学生活动过程中，教师巡回辅导并给予建设性意见。 要求：1、4人为一小组，共同完成 。2、时间为20分钟 3、没有准备好器材的应该努力帮助学生解决。三、活动小结与评价 四、问题思考：该从哪些方面进行调整赛车？ |
| 活动 效果 | 学生学会了如何进行调整赛车。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表      10  月  9 日

| 活动 内容 | 介绍遥控赛车 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 1、简要介绍遥控赛车的基本构造。 2、我们一些跑得快的遥控赛车特点。 赛车就必须开的很直，但赛车的前后轮胎容易不能摇动。 - 改进措施： 赛车开直的方法是赛前将赛车调直，关键是是否每次练习前都养成了调试赛车的习惯。直线练熟以后，练S型路线。就是在地上放4-5个障碍物，间距一样，一开始练习的时候间距可适当大一点，让学生绕着每个障碍物开，开到头直线开回来。每组练习4圈左右。第三种练法，我称之为“绕8字”。就是绕着障碍物过去，再绕着障碍物回来，赛车开的路线就像一个8字型，这是比较难的一种练法，很容易撞到障碍物。但要坚持练习，当学生这三种练法都比较熟练的时候，这时候要改变训练方法了，可以是改变练习的位置，可以是缩短障碍物之间的间距，还可以是改变障碍物的形状，如排成三角形、四边形等等。每次训练要把学生的训练情况记录下来，哪个人练的最好，哪个人练的还不好；最好设计一种比赛模式，把每次比赛的成绩记录下来，我现在的做法是8米的直线距离开3圈直道，3圈S型，3圈绕8字。 |
| 活动 效果 | 学生学会了如何操控赛车。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表       10  月  11 日

| 活动 内容 | 摸索遥控车按钮的功能 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 学生自己买车，先充好电自己试着玩。 分组摸索不同车型的按钮。 维护自己的小车、充电 巩固跑圆圈的操作 维护自己的小车 自由训练，熟练按钮 巩固圆圈训练 巩固S形训练 自由训练，熟练按钮 训练穿过障碍物 自由训练 |
| 活动 效果 | 学生能探索多种训练方法。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表       10月  13 日

| 活动 内容 | 训练跑直线 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 维护自己的小车、充电 巩固跑圆圈的操作 继续练习跑S形 维护自己的小车 自由训练，熟练按钮 巩固圆圈训练 巩固S形训练 自由训练，熟练按钮 训练穿过障碍物 总结过程。 |
| 活动 效果 | 学生训练情况很好。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表      10 月   16 日

| 活动 内容 | 训练跑圆圈 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 对学生进行分组安排。 巩固跑圆圈的操作 继续练习跑S形 维护自己的小车 自由训练，熟练按钮 巩固圆圈训练 巩固S形训练 自由训练，熟练按钮 训练穿过障碍物 自由训练 总结情况。 |
| 活动 效果 | 总结本课内容，安排下次活动。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表      10  月 20  日

| 活动 内容 | 训练突破难关比赛模式 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 维护自己的小车、充电 巩固跑圆圈的操作 继续练习跑S形 维护自己的小车 自由训练，熟练按钮 巩固圆圈训练 巩固S形训练 自由训练，熟练按钮 训练穿过障碍物 自由训练 |
| 活动 效果 | 总体情况很好，学生进步很大。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表      10  月 25   日

| 活动 内容 | 训练跑三角 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 对学生进行分组安排。 巩固跑圆圈的操作 继续练习跑S形 维护自己的小车 自由训练，熟练按钮 尝试三角形训练 巩固三角形训练 自由训练，熟练按钮 训练穿过障碍物 自由训练 总结情况。 |
| 活动 效果 | 学生对三角形训练很认真，总体较好。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表       10   月 27  日

| 活动 内容 | 训练跑45度角 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 对学生进行分组安排。 巩固跑圆圈的操作 继续练习跑S形 维护自己的小车 自由训练，熟练按钮 尝试45度角训练 巩固45度角训练 自由训练，熟练按钮 训练穿过障碍物 自由训练 总结情况。 |
| 活动 效果 | 学生对45度角训练很认真，总体较好。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表       10  月  30  日

| 活动 内容 | 纸盒车辆模型 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 纸盒车辆模型制作就是利用废旧的包装纸盒，如药瓶盒、牙膏盒、火柴盒等。这种模型制作材料简单易找，制作时只要利用纸盒的原来形状，稍加剪折，就能做成形象逼真的车辆模型。适合于小学中低年级学生制作。 牙膏盒卡车制作。取牙膏盒一只。在一头按图在车窗等部位剪开，用胶水粘好车头，用透明胶片作车窗贴上。将盒的后边按图剪去多余部分做成车身。在盒的底部前后、左右各剪去一部分做轮壳。车胎用长纸条涂上胶水卷成圈做成，轴套用阔纸卷成纸管，用大头针将轮胎与车轴套接起来。车胎和轴套也可以用牙膏盖和吸管代替。用多余的纸盒片剪成车灯、保险械等粘上，最后涂上颜料。这样一辆载货卡车模型就做好了。 |
| 活动 效果 | 学生对纸盒车辆模型训练很认真，总体较好。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表       11 月   1 日

| 活动 内容 | 风力小车模型 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 风力车辆模型是利用风力推动而向前行驶的车辆模型。它的原理与帆船相似，但制作比帆船简单，是适合小学低年级学生制作的动力车辆模型。 用30×6×4 （毫米）木条二根做前轮架，100×6×4（毫米）木条一根做车身，将前轮架与车磐粘牢。找3个棋子作轮子。用大头针穿过前轮架和前轮并固定住，前轮的中心孔要略大于大头针，使轮子能灵活转动。再找一根自行车辐条，穿过车身的后端固定，将两个轮子装上，与前轮一样，后轮也能灵活转动。找一根塑料管剪成小段，分别套在两个后轮的左右，使后轮不能左右移动。用竹丝作桅杆，剪一张三角形的纸片作帆。将帆用透明胶纸粘在桅杆上。在车身上钻个小孔，插入桅杆。风力小车就完成了。把风力小车放在平整的地面上，就能行驶。可以比一比谁的小车跑得远。 |
| 活动 效果 | 学生对风力车辆模型训练很认真，总体较好。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表      11 月  3   日

| 活动 内容 | 橡筋动力车辆模型 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 橡筋动力车辆模型是靠橡筋扭曲和拉伸变形来带动车轮的竞赛车模。下面介绍拉伸变形橡筋动力车模。 用两根160×5×8（毫米）松木条，2根30×5×8（毫米）松木条，根据图4——8所示用胶水粘接起来。在木条的结合处再用大头针进行加固。然后根据前后轮的位置，在木条上钻前后轮轴孔，注意孔的位置要对齐。取两根自行车辐条插入，并装上玩具轮子。注意轮子固定在车轴上，轮轴要求转动自如。将橡皮筋一端固定在车辆前端的木条上，另一端用线捆扎在后轮轴上。这样就能试车了。试车时，只须拿住车身，将后轮贴在地面向后滚动，或在后轮上钉一根大头针作摇把，手拿大头针向后转动轮子，橡筋绕紧后一松手，小车就会前行驶。 拉伸变形橡筋动力车模，是将缠在轮轴上的橡筋释放，来带动车辆前进，这种方法制作简易，但动力有限，车行距离较近。 |
| 活动 效果 | 学生对车模训练情况很好。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表      11  月  6   日

| 活动 内容 | 电动车辆模型 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 电动车辆模型是利用直流电动机带动车轮使车辆前进的车辆模型。直流电动机采用市场上供应的玩具电动机，如WZY——131型、 WZY——151型等。它的工作电流、重量、体积和功率都比较小。 根据电动机驱动车轮方法不同，可以分为直接驱动、摩擦转动和齿轮传动等几种方法。前面介绍的橡筋动力车辆模型，可以改装成电动车辆模型。 |
| 活动 效果 | 电动模型训练很好，加强课后练习。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表      11   月   10日

| 活动 内容 | 理论知识和实践制作 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 第一阶段：专题讲座 车模的原理及制作 使学生掌握必要的基础理论知识 第二阶段 项目实践（趣味制作） 通过各种车辆模型的制作，使学生了解车模组装的一般规律，掌握车模组装的基本技术。培养学生的识图能力和各种工具的使用技巧，认识基本的车辆制作流程。 第三阶段 项目实践（趣味制作） 试车后进行改进 面向生活，使学生能应用知识解决生活中的一些实际问题。培养学生的创新思维和意识，帮助学生实现可行性高的一些创造。 |
| 活动 效果 | 学生对赛车有了较深的认识。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表      11  月 13  日

| 活动 内容 | 介绍四驱车 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 1、简要介绍四驱车的基本构造 2、我们一些跑得快的四驱车特点 （1）轮胎质量好 （2）马达的转速快 （3）导轮的松紧适当 3、展示并讲解一些质量好的轮胎： （1）轮胎表面光滑（2）软硬适中（3）大小跟轮毂合适 4、研究导轮的松紧： （1）实际操作将导轮拧紧效果—— 导轮不能减少车身和轨道之间的摩擦 （2）实际操作将导轮弄的很松：——在告诉行使中容易脱落 5、展示较为科学的车身结构车身可以分为：前翼、扰流板、后定风翼等 二、学生活动 1、学生在4人小组中改装车模 2、随时提醒学生应注意的问题 要求：1、4人为一小组，共同完成 。2、时间为20分钟 3、没有准备好器材的应该努力帮助学生解决。三、活动小结与评价 |
| 活动 效果 | 学生对四驱车有了明确的认识。能简单操作。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表       11 月   15 日

| 活动 内容 | 训练跑180度角 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 对学生进行分组安排。 巩固跑圆圈的操作 继续练习跑S形 维护自己的小车 自由训练，熟练按钮 尝试180度角训练 巩固180度角训练 自由训练，熟练按钮 训练穿过障碍物 自由训练 总结情况。 |
| 活动 效果 | 学生对车模训练情况很好。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表       11 月  20  日

| 活动 内容 | 训练跑270度角 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 对学生进行分组安排。 巩固跑圆圈的操作 继续练习跑S形 维护自己的小车 自由训练，熟练按钮 尝试270度角训练 巩固270度角训练 自由训练，熟练按钮 训练穿过障碍物 自由训练 总结情况。 |
| 活动 效果 | 电动模型训练很好，加强课后练习。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表     11  月  22 日

| 活动 内容 | 实践制作 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 项目实践（趣味制作） 通过各种车辆模型的制作，使学生了解车模组装的一般规律，掌握车模组装的基本技术。培养学生的识图能力和各种工具的使用技巧，认识基本的车辆制作流程。 项目实践（趣味制作） 试车后进行改进 面向生活，使学生能应用知识解决生活中的一些实际问题。培养学生的创新思维和意识，帮助学生实现可行性高的一些创造。 |
| 活动 效果 | 学生对赛车有了较深的认识。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表      11 月  24  日

| 活动 内容 | 讲解四驱车结构 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 1、简要介绍四驱车的基本构造 2、我们一些跑得快的四驱车特点 （1）轮胎质量好 （2）马达的转速快 （3）导轮的松紧适当 3、展示并讲解一些质量好的轮胎： （1）轮胎表面光滑（2）软硬适中（3）大小跟轮毂合适 4、研究导轮的松紧： （1）实际操作将导轮拧紧效果—— 导轮不能减少车身和轨道之间的摩擦 （2）实际操作将导轮弄的很松：——在告诉行使中容易脱落 5、展示较为科学的车身结构车身可以分为：前翼、扰流板、后定风翼等。 |
| 活动 效果 | 学生对四驱车有了明确的认识。能简单操作。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表      11   月 27  日

| 活动 内容 | 折纸飞机 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 一、纸飞机讲解 二、学生学折 本次课采取的是视频加讲解的模式进行的。先播放折纸飞机的视频。理解能力较强的学员很快就掌握了折法，之后就采取了学员互相教学的方法。最后每位学员都折好了自己的纸飞机。 三、试飞调试 全部完成之后，学员们先是去操场试飞，然后调整飞机飞行姿态。 四、比赛 （1）参赛选手需提前制作完成纸飞机，纸张不限，但只能折叠，不能撕、胶粘、剪、订、悬挂重物。并在自己的纸飞机上写上自己的班级和名字。 （2）选手必须在指定的区域进行投掷。 （3）如飞机在飞行过程中碰到了例如像树、线、建筑等其他障碍物, 停止计时。 （4）每位选手可投掷2次，取最好成绩。 |
| 活动 效果 | 活动效果很好，学生有互动。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表      12  月  4 日

| 活动 内容 | 鸡蛋撞地球 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 一、规则讲解 （1）设计要求：将一枚普通生鸡蛋由三楼抛到水泥地面上，在蛋壳不破裂的前提下，整个作品质量越轻者为胜。鸡蛋及其保护装置自行设计和准备，保护装置的任何部分不许置于着陆地点以及下落路线中。 （2）投放要求：参赛选手在比赛指定地点接到指令后立即将作品（机构+鸡蛋）抛下。鸡蛋着陆停稳后，裁判对没有撞碎的作品的外包装进行过秤（除鸡蛋外的所有东西）。 （3）评分标准：在鸡蛋不破的前提下，重量最轻（除鸡蛋外）外观设计新颖美观，为之高分。 二、动手实践 三、现场比赛 四、分析原由 五、再次尝试 |
| 活动 效果 | 学生互动效果很好。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表       12月8   日

| 活动 内容 | 纸桥承重 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 一、规则讲解 用一张A4纸制作一个桥梁结构和两个桥墩，并以一元硬币累积叠加承重(只能在桥梁中间放一竖排)，测量承重时，两个桥墩之间的距离不少于8厘米，要求承重荷载越大越好；相同承重量，桥墩间距更宽者名次为胜。 （1） A4纸科技组统一提供，不能使用任何工具和附加任何其他材料（包括胶水、纸等）。 （2）测量时，将桥梁结构放在自制的桥墩上，桥墩间距不少于8厘米，桥梁中心放一元硬币，硬币数量自定。如桥体静止保持5秒不坍塌，且桥梁没有任何部分接触地面，则记录承重的硬币个数，测量两个桥墩之间的距离，测量精确到1mm （3）测量结束后，由裁判组进行成绩统计和排序。 二、动手实践 三、现场比赛 四、分析原由 五、再次尝试 |
| 活动 效果 | 效果很好。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表      12   月 11   日

| 活动 内容 | “山猫”橡筋动力直升机 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | - 直升机原理介绍 “山猫”橡筋动力直升机，从外观上看起来与市面上售卖的直升机非常相似，直升机原理介绍。 二、“山猫”橡筋动力直升机制作介绍 这款飞机的组装重点在于螺旋桨的安装，安装时要注意接头处的箭头与螺旋桨片上的箭头对齐，然后再调整螺旋桨的扭转角度。机身与木杆的粘贴位置也是需要重点指导的地方，粘贴不到位会影响飞机的重心，导致飞机的滞空时间缩短。 皮筋的打结方式，大部分同学能独立完成打结过程，但任然有几位同学在打结上存在问题，需要多加练习。 三、户外调试 四、留空时间比赛 五、修正直升机 |
| 活动 效果 | 电动模型训练很好，加强课后练习。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表        12  月 15  日

| 活动 内容 | 泡沫“初级橡筋”飞机（一） |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | - 飞行原理 飞机之所以能升空，是因为飞机机翼的切面的上边线向上拱，这样造成机翼上面的气流流速比下面快，由于气流流速快压力就小，因而机翼下面的压力比上面大，从而产生升力。 二、制作 。 (1)制作机翼 a 制作翼型：在距前缘25mm处弯折一下，使它向上凸起6mm。具体做法：先在折痕处的机翼下面用铅笔压一条印，然后沿此线弯折。 b 制作上反角： 在每边距翼尖80mm处，从折痕到前缘切开一个口，再把翼尖翘起25°、切口最大处相距25mm，用透明胶带把切口粘上。为了增加机翼强度，用透明胶带把翼型折痕和上反角折痕粘住。 (2)制作机身 按图示将机翼翼台与机身杆粘接在一起（要求：翼台前端面距机身杆前端面60mm）。 (3)穿尾钩 按图示将套材中的尾钩开口向后，用老虎钳将尾钩小心地钉入机身杆（距机头前端240mm处），再用细而轻的线绑上三、四圈，固定好尾钩。 |
| 活动 效果 | 学生对该类飞机模型有了较深的认识。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表     12  月 18  日

| 活动 内容 | 介绍F1空气浆电动赛车 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 一、教师讲解： 1、简要介绍F1空气浆电动赛车的基本构造 2、我们一些跑得快的F1空气浆电动赛车特点 （1）车身的结构科学 （2）电池电力充足 - 改进措施： 只要在后轮左右两边各加一个垫片，让后轮不左右摇动，最后解决前轮晃动的问题，我的方法是用502胶水将它固定死，在固定之前，先试试车跑的直不直，如果很直了，用胶水胶好。这样，前后轮胎都不左右晃动了，拿满分就问题不大了。 二、学生活动 1、学生在4人小组中调整车模 2、学生活动过程中，教师巡回辅导并给予建设性意见。 要求：1、4人为一小组，共同完成 。2、时间为20分钟 3、没有准备好器材的应该努力帮助学生解决。三、活动小结与评价 四、问题思考：该从哪些方面进行调整赛车？ |
| 活动 效果 | 学生学会了如何进行调整赛车。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表     12  月 20 日

| 活动 内容 | 介绍遥控赛车 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 1、简要介绍遥控赛车的基本构造。 2、我们一些跑得快的遥控赛车特点。 赛车就必须开的很直，但赛车的前后轮胎容易不能摇动。 - 改进措施： 赛车开直的方法是赛前将赛车调直，关键是是否每次练习前都养成了调试赛车的习惯。直线练熟以后，练S型路线。就是在地上放4-5个障碍物，间距一样，一开始练习的时候间距可适当大一点，让学生绕着每个障碍物开，开到头直线开回来。每组练习4圈左右。第三种练法，我称之为“绕8字”。就是绕着障碍物过去，再绕着障碍物回来，赛车开的路线就像一个8字型，这是比较难的一种练法，很容易撞到障碍物。但要坚持练习，当学生这三种练法都比较熟练的时候，这时候要改变训练方法了，可以是改变练习的位置，可以是缩短障碍物之间的间距，还可以是改变障碍物的形状，如排成三角形、四边形等等。每次训练要把学生的训练情况记录下来，哪个人练的最好，哪个人练的还不好；最好设计一种比赛模式，把每次比赛的成绩记录下来，我现在的做法是8米的直线距离开3圈直道，3圈S型，3圈绕8字。 |
| 活动 效果 | 学生学会了如何操控赛车。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表       12  月  22  日

| 活动 内容 | 摸索遥控车按钮的功能 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 学生自己买车，先充好电自己试着玩。 分组摸索不同车型的按钮。 维护自己的小车、充电 巩固跑圆圈的操作 维护自己的小车 自由训练，熟练按钮 巩固圆圈训练 巩固S形训练 自由训练，熟练按钮 训练穿过障碍物 自由训练 |
| 活动 效果 | 学生能探索多种训练方法。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表     12月  25 日

| 活动 内容 | 训练跑直线 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 维护自己的小车、充电 巩固跑圆圈的操作 继续练习跑S形 维护自己的小车 自由训练，熟练按钮 巩固圆圈训练 巩固S形训练 自由训练，熟练按钮 训练穿过障碍物 总结过程。 |
| 活动 效果 | 学生训练情况很好。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表      1 月   3日

| 活动 内容 | 训练跑圆圈 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 对学生进行分组安排。 巩固跑圆圈的操作 继续练习跑S形 维护自己的小车 自由训练，熟练按钮 巩固圆圈训练 巩固S形训练 自由训练，熟练按钮 训练穿过障碍物 自由训练 总结情况。 |
| 活动 效果 | 总结本课内容，安排下次活动。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表      1 月 5  日

| 活动 内容 | 训练突破难关比赛模式 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 维护自己的小车、充电 巩固跑圆圈的操作 继续练习跑S形 维护自己的小车 自由训练，熟练按钮 巩固圆圈训练 巩固S形训练 自由训练，熟练按钮 训练穿过障碍物 自由训练 |
| 活动 效果 | 总体情况很好，学生进步很大。 |

“翼伏堂”乡村学校少年宫科技模型1组活动记载表      1   月  8 日

| 活动 内容 | 总结活动过程 |
| --- | --- |
| 过 程 记 录 | 学生呈现活动成果 学生互动点评。 组织上课教师点评 公布获奖名单 部分学生获奖说明 布置下学期活动内容 |
| 活动 效果 | 学生总体较好。 |