
[image: image1.png]


特殊方法测电阻      姓名：        

1、 [image: image2.png]


缺电流表测Rx的阻值

思考1：测电阻的原理是：         ，将Rx接入电路，有电压表可以测出Rx两端的电压，但如何能测出通过Rx的电流呢？（辅助器材：定值电阻R0）

思考2：将该组合与待测电阻Rx      联在电路中即可，设计电路

[image: image3.png]


                                实验简要步骤：
1. 按电路图连接实物图；
2. R0=        
3. 计算： Rx=          
                                计算过程：
思考3： 如果只有一个电压表，也不拆装，有办法测出待测电阻Rx的阻值吗？（辅助器材：实验箱中开关、定值电阻R0、滑动变阻器等）

方法一：
[image: image4.png]


                                实验简要步骤：

1. 按电路图连接实物图；

2. 表达式：Rx=          
                                 推导过程：
方法二：
                                实验简要步骤：

1. 按电路图连接实物图；

2. 表达式：Rx=          
                                推导过程：
2、 缺电压表测Rx的阻值
思考1：将Rx接入电路，有电流表可以测出通过Rx的电流，但如何能测出Rx两端的电压呢？
思考2：将该组合与待测电阻Rx    联在电路中即可，设计电路

                                实验简要步骤：

1. 按电路图连接实物图；

2. 表达式： Rx=          
思考3： 如果只有一个电流表，也不拆装，有办法测出待测电阻Rx的阻值吗？（辅助器材：实验箱中开关、定值电阻R0、滑动变阻器等）

方法一：
                                实验简要步骤：

1.按电路图连接实物图；

2.                                          

3.                           
4.表达式：Rx=          
                                 推导过程：
方法二：
                                实验简要步骤：

1.按电路图连接实物图；

2.                                          

3.                           
4.表达式：Rx=          
                                 推导过程：
3、 等效替代法测Rx的阻值
方法一：用图10所示的电路也可以测出未知Ｒｘ的阻值。当S接A时电流表的示数为I0，再将 S 接B时，调节R0（电阻箱）的电阻，使电流表示数仍为_____，读出电阻箱的阻值为R0,即RX=______。
　　　　 　　　　　　

方法二：若只有一只电压表和电阻箱，则可用替代法测电阻的阻值，如图11所示。先合上开关S1，把单刀双掷开关S2打到1，调节滑动变阻器的阻值，使电压表有一合适的示数U0。再把单刀双掷开关S2打到2，调节电阻箱的阻值，使电压表的示数仍为________，则此时电阻箱的示数为R0，即RX=________。







































