九年级教学情况调研测试   2015.4

物  理  试  题

注意事项：1．本试卷满分为100分，考试时间为100分钟．

2．请将答案全部填写在答题纸上，在本试卷上答题无效．

一、单项选择题（本题包括15小题，每小题2分，共30分．每小题只有一个选项符合题意，请将正确答案前的序号按对应的题号填写在答题纸上）

1．下列能源中，属于可再生能源的是

A．石油	B．潮汐能 	C．可燃冰	D．天然气

2．如图所示的家用电器中，利用电流热效应工作的是

A．电饭锅

B．笔记本电脑

C．电风扇

D．电视机

3．如图所示的生活用具，在使用中属于费力杠杆的是

D．食品夹

C．核桃夹

B．扳手

A．钢丝钳

4．关于温度、内能、热量和做功，下列说法正确的是

A．物体的内能增加，一定是从外界吸收了热量   B．0℃的冰没有内能

C．做功可以改变物体的内能                   D．物体放出热量时，温度一定降低

5．如图，斜面长S为1.2m、高h为0.3m，现将重为16N的物体沿斜面向上从低端匀速拉到顶端，若拉力F为5N，拉力的功率为3W，则

A. 拉力做的总功为4.8J

B. 斜面的机械效率为90%

C. 斜面上物体受到的摩擦力为5N

D. 物体由斜面底端运动到顶端用时2s

6．如图为我国新型反潜巡逻机．机尾的“棍子”叫做磁异探测器，它能将潜艇经过海域引起的磁场强弱变化转化为强弱变化的电流，从而发现潜艇的存在．下图能解释磁异探测器工作原理的是

A              B               C                D

7．小明和小华就手动挡汽车上盘山公路上山时的操控进行了讨论，（加档位可以认为是增加汽

车速度，加油门可以认为是增加发动机功率输出）认为比较好的做法是

A．加挡、加油门	B．减档位、加油门	C．减挡、减油门	D．加档位、减油门

8．下列关于生活用电常识的认识中，符合要求的是

A．使用测电笔时，手指不能碰到笔尾的金属电极，以免触电

B．三脚插头的用电器也可插入两孔插座

C．家庭电路中开关接在火线或零线上都可以

D．输电线进户后应先接电能表

9．如图所示的电路中，电源电压保持不变，R1为定值电阻，开关闭合后，滑动变阻器的滑片P向左移动时，下列说法正确的是

A．电流表示数变小，电压表与电流表示数之比不变

B．电流表示数变大，电压表与电流表示数之比不变

C．电压表示数变小，电压表与电流表示数之比变大

D．电压表示数变大，电压表与电流表示数之比变大

10．小明在实验考核时连接了如图所示电路，闭合开关后他看到灯泡L1发光，L2不发光，电压表有示数．关于电路中L1、L2的连接方式和L2不发光的原因，以下判断正确的是

A．Ll与L2串联，L2被短路

B．L1与L2串联，L2与灯座接触不良

C．L1与L2串联，L2的实际功率比额定功率小得多

D．L1与L2串联，L2的灯丝断了

11．当开关S闭合后小磁针静止时的指向如右图所示，由此可知

A．a 端是通电螺线管的N极，c 端是电源正极

B．a 端是通电螺线管的N极，c 端是电源负极

C．b 端是通电螺线管的N极，d 端是电源负极

D．b 端是通电螺线管的N极，d 端是电源正极

12．如图所示为绳上的一列横波，某时刻的波形如图所示，绳上P点振动频率为5Hz，则此波

A．波长是0.3m，周期是5s

B．波长是0.3m，周期是0.2s

C．波长是0.6m，周期是5s

D．波长是0.6m，周期是0.2s

13．关于“12V 4W”的小灯泡L1和“9V 3W”的小灯泡L2，下列说法正确的是

A．L1和L2正常工作时的电阻一样大

B．L1和L2串联在一起使用时，两灯消耗的功率一样多

C．L2串联一个9Ω的电阻接在12V电路中，也能正常发光

D. L1和L2串联在21V的电路中两灯不可能都正常发光

14．如图所示.电源电压保持不变.开关s闭合后.灯L1、L2 都能正常工作，
甲、乙两个电表的示数之比是2:3，此时灯L1、L2的电阻之比是

A．2: 1    	B．1:2    	C．3: 2        	D．2: 3

15．如图为某同学实验时所用电路，电路中电流表量程为0～0.6A，电压表量程为0～3V，滑动变阻器R的最大值为50Ω，定值电阻R0为10Ω．电源电压为6V且保持不变，实验操作正确并保证电路各器材安全，则在闭合开关后移动滑片P的过程中

A．电流表的最大示数是0.6A.

B．电压表的最小示数是1V

C．滑动变阻器的最大功率是0.6W

D．电阻R0的最大功率是0.6W

二、填空作图题（第16～24小题每空格1分，第25、26小题各2分，共27分）

16．指南针是我国古代四大发明之一．指南针能够指南北，是因为本身具有    ▲    性的指南针受到了    ▲    的作用，指南针静止时    ▲    （南/北）极指向南方.

17．小明爸爸最近买了辆新车手册上标明发动机为直立四缸四冲程汽油机，发动机转速在磨合期应该在2000～4000转/分.清明期间，若小明爸爸使汽车发动机以3000转/分的速度在高速公路上匀速行驶，则发动机某一缸每秒对外做功    ▲    次，每秒完成    ▲   冲程．

18．为实现减排目标，国家大力推广风力、水力发电．假如某装机总功率为4.2×106kw的风电场项目全面建成后，所有机组发电1h，可提供    ▲    kW•h电能.若这些电能全部转化为水的内能，那么可以把质量为    ▲    Kg的水从28℃加热至沸腾（在标准大气压下）.（水的比热容为4.2×103J/（kg•℃）

19．用如图所示的滑轮组，将重为10N的物体以0.1m/s的速度匀速提升，拉力 F = 6N，拉力的功率为    ▲    W，滑轮组的机械效率    ▲    ，若不计绳重及摩擦，那么动滑轮的重力为    ▲    N．

20．中国火箭碎片照亮美国西部天空——据美联社2015年2月25日报道，当地时间23日晚间，在北美大陆的广袤西部至少150多人报告称，看到一团奇怪的“火球”拖带着橙色尾巴快速移动．该碎片有“95%的可能”来自中国火箭．就碎片变“火球”而言，是    ▲    能转化为    ▲    能.据中国卫星专家解释，中国的长征四号乙运载火箭是三级液体运载火箭．一般情况下，一级火箭助推器在火箭升空100公里时脱离，二级火箭在200—500公里高空坠落，两者都不存在“漂洋过海”落入他国的可能．火箭的三级或上面级则可能跟随卫星进入轨道，停留一年半载，再坠落地面．在留轨期间，其机械能是    ▲    （减小/不变/增加）的．

21．如图是安装了漏电保护器的家庭电路．当漏电保护器检测到通过图中A、B两处的电流不相等（即发生漏电）时，会迅速切断电路，从而起到保护作用．当家电维修人员在图中C处不慎触电时，漏电保护器    ▲    （会/不会）切断电路．若人体电阻为10kΩ，触电时通过人体的电流为    ▲    mA．

22．如图是研究电磁感应现象的实验装置, 为了便于实验操作，导体ab棒应选择轻质的    ▲    (铝/铁) 制棒．实验时，要使检流表的指针摆动，应先    ▲    ，然后让导线ab    ▲    (上下/左右)运动．

23．如右下图所示是小利设计的一种限流器原理图，当电流超过限制电流时，会自动切断电路．

⑴ 当电流超过限制电流时，衔铁N被电磁铁M吸引过去，匀质的金属杆OA在弹簧拉力作用下绕O点转动，电路断开．刚转动时，杠杆0A属于    ▲    (省力/费力/等臂)杠杆．

⑵ 若要把限流器接人家庭电路中，从安全用电角度考虑，应该把它接在进户线的    ▲     (火/零)线上．

⑶ 调试时，电流尚未达到设计的限制电流，限流器已经切断电路．为达到设计要求，应把滑动变阻器滑片P向    ▲    (左/右)移动．

24．图甲是某款电热水龙头．即开即热、冷热兼用．图乙是它的原理电路．R1、R2为电热丝，通过旋转手柄带动开关S接通对应的电路，从而实现冷水、温水、热水之间切换．有关参数如下表．不考虑温度对电阻丝的影响．

| 额定电压 | 220V |  |
| --- | --- | --- |
| 额定 功率 | 温水 | 2200W |
|  | 热水 | 3000W |

⑴ 开关置于2时，水龙头放出的水是    ▲    （冷/温/热）水．

⑵ 电热丝R2的电阻值大小为    ▲    .

25．如图所示，开关S闭合后，电流表正常偏转，请画出螺线管的绕法，并标出电源正负极．

26．某剧组拍摄节目需要，设计了如图所示的拉力装置来改变照明灯的高度，轻质杠杆ABO可绕O点转动．请在图中画出：⑴杠杆所受拉力的力臂L1；⑵杠杆所受阻力F2的示意图．

三、解答与探究（第27小题8分，第28小题7分，第29小题8分，第30小题7分，第31小题8分，第32小题5分，共43分）计算型问题解答时要有必要的文字说明，公式和运算过程，直接写出结果的不能得分．

27．中朝边境的长白山，有着丰富的地热资源．当地政府在冬季利用地热能为用户取暖．期中有一口自喷状态的温泉，每小时出水量为50m3,出水温度为90℃.

⑴ 求每小时流出的地热水温度降低到45℃，所放出的热量．

⑵ 这些热量如果用天然气蒸汽锅炉供热，且天然气蒸汽锅炉的热效率为90%，则利用上述地热能供暖一小时可以节约多少天然气？

（ρ水=1.0×103kg/m3，c水=4.2×103J/（kg•℃），天然气的热值为4×107J/m3）

28．利用如图装置进行“探究动能大小的影响因素”实验．用两根细绳将小球悬挂起来，拉起小球，当细绳与竖直方向成θ角后松手，小球撞击水平木板上的木块，记下木块移动的距离s．改变角度θ的大小，重复实验．

⑴ 利用如图两根细绳悬挂小球，而不用一根细绳，其好处是          ▲          ．

⑵ 本实验探究的问题是物体的动能大小与    ▲    的关系．

⑶ 本实验探究的结论是          ▲          ．

⑷ 利用上述实验，同时还可以探究的问题是    ▲    ．

⑸ 实验中用到的主要方法是    ▲    和    ▲    法．

⑹ 实验中可能用到的测量工具是    ▲    ．

29．汽车尾气是造成雾霾指数PM2.5升高的原因之一，阳湖中学物理实验小组的同学们设计了如图所示的有害尾气排放检测电路．在一项针对某种有害尾气浓度进行的测试中，气敏电阻R0的阻值随有害尾气深度变化的部分数据如下表所示．已知电源电压12V恒定不变，R1为定值电阻，R0为气敏电阻．

| 有害气体浓度/%Vol | … | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ro/Ω | … | 5.2 | 3.9 | 3 | 2.5 | 2 | … |

⑴ 测试过程中，当电压表读数为6V时，电流表的读数为1A，求电阻R1的阻值．

⑵ 当这种有害尾气深度增大到10%Vol时，求电压表的示数．

⑶ 当电路消耗的总功率为18W时，有害尾气的深度是多少．

30．在“测量小灯泡电功率”的实验中，电源电压为4.5V，小灯泡额定电压为2.5V．

⑴ 图甲是小明同学已连接的部分电路，请你用笔画线代替导线将电路连接完整，使滑片P向左移动时灯变亮．

⑵ 小明连接好电路后，闭合开关，逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值，发现小灯泡始终不亮，电压表有示数，电流表指针几乎不偏转，出现此现象的原因可能是    ▲    ．

⑶ 排除故障后，闭合开关进行实验，并做好数据记录．图乙的U-I图像是小明根据多组实验数据绘制的，根据图像可得小灯泡额定功率是    ▲    W．

⑷ 根据图像，小明还发现小灯泡的电阻是变化的，造成这一变化的原因是    ▲    ．

⑸ 小明上网查阅资料发现，在相同的额定电压下工作时，LED灯比小灯泡亮，经研究得知，是因为LED灯工作时    ▲    转化为    ▲    能的效率比小灯泡高．

31．小明对家中的豆浆机非常感兴趣，于是，他收集了如下信息：如图甲是豆浆机的工作原理图，其中电动机是用来带动刀头将原料进行粉碎打浆的，额定功率P1=200W；R是加热电阻,额定功率P2=1100W．图乙是此豆浆机做一次豆浆时的工作信息，请你根据信息解答以下问题：

⑴ 豆浆机正常工作，打浆时的工作电流

⑵ 豆浆机加热电阻的阻值

⑶ 豆浆机正常工作做一次豆浆，总共消耗的电能

⑷ 一次妈妈做豆浆时，小明对豆浆机的实际加热电功率产生了怀疑，他用所学知识和妈妈进行了如下实验：关掉家里的所有用电器，只让豆浆机单独工作，豆浆机在加热过程，他观察到家中的电子式电能表“220V，10A（40A），1800imp/kW•h”耗电指示灯1min闪烁了30imp（imp表示闪烁次数）．请你帮助小明计算豆浆机的实际加热电功率，并分析产生这种情况的一种可能原因

32．阳湖中学的王老师，买了一套新房，正忙着装修．他要在主卧室安装一盏“220V 40W”“三档”（熄灭—正常发光—发光较暗）调光吊灯．请你按王老师的设计要求，完成下列电路的设计．如果两种方案都做，按第一种设计方案为准．

| 方案一：请用两只普通开关和一只电阻R0，设计能控制灯的通断和亮度的电路． (忽略温度对灯丝电阻的影响) | 方案二：请用一只单刀三掷开关和一只电阻R0，设计能控制灯的通断和亮度的电路． (忽略温度对灯丝电阻的影响)． |
| --- | --- |
| 火线 零线 Ro 220V 40W S1 S2 | 火线 零线 Ro 220V 40W S |
| 若灯较暗时的亮度是正常发光亮度的25%， 则R0= ▲ Ω | 若灯较暗时的亮度是正常发光亮度的25%， 则R0= ▲ Ω |