第五章第二节  铁的冶炼

陆  平

一、教学目标：

1、了解从铁矿石将铁还原出来的方法。

2、通知CO还原氧化铁的演示实验，了解实验步骤，反应的原理，提高学生观察思维的能力。

3、初步认识氧化反应，还原反应。

二、重点：炼铁的化学原理

三、难点：炼铁的化学原理和过程

四、方法：实验、讨论、讲授、综合（1课时）

五、过程：

【导入】钢铁是种很重要的金属材料，它在工业生产中占有非常重要地位，你对钢铁了解多少呢？教师引导学生从人类生产和使用钢铁的历史，钢铁在现代工业中的地位，在日常生活中钢铁的应用的例子等方面讨论。

自然界中铁以什么样形式存在？教师组织从地壳中铁的含量，我国铁矿基地（辽宁鞍山、湖北大冶、四川攀枝花）等方面讨论。

铁矿的主要成份都是铁的化合物，冶炼的过程就是以铁矿为原料，把铁的化合物变为金属铁的过程。

【新授】

使金属变成金属的过程，叫做金属的冶炼。炼铁的过程叫铁的冶炼，如何把铁矿石炼成铁呢？

一、铁的冶炼

（一）以赤铁矿为例：要使Fe2O3变成铁，关键是使Fe2O3失去氧，学生讨论，教师引导，寻找什么物质，在什么条件下可以将Fe2O3变成铁。

（介绍）H2、C、CO等都符合条件，但一般选择C或CO（考虑经济效益），现以CO为例，探讨铁的冶炼的过程。

（视频1）P119图5—4，CO与氧化铁反应的实验。

思考：1、反应开始时，先通CO还是先加热？为什么？

2、实验结束：先停止通CO，还是先熄灭酒精灯？为什么？

3、尾气应如何处理？为什么？

观察：实验的现象①红棕色粉末变成黑色，并能使磁铁吸引；②澄清的石灰水变浑浊。

（小结）1、反应原理：学生写：3CO+FeO3═Fe+3CO2

2、实验步骤：先通CO，后加热（将管中的空气排尽，防止加热时爆炸），实验结束，先熄灭酒精灯，待管内的物质冷却后停止通CO（防止灼热的铁被氧化）尾气应点燃或收集起来，防止CO造成空气的污染。

（视频2）工业炼铁

【总结】实验室炼铁的原理，工业炼铁的设备、原料、发生的主要反应。

【练习巩固】完成学案