机械能与内能的相互转化

徐清

学习目标：

1、通过活动，认识到做功是改变物体内能的一种方式；

2、知道热机的工作原理，了解四冲程汽油机的基本结构及工作原理。

3、知道如何提高热机的效率，从而节约能源，减少环境污染。

学习重点：认识做功是改变物体内能的一种方式，了解汽油机的结构及工作过程。

学习难点：四冲程汽油机的工作过程和其中能量的转化。

学习过程：

【课前准备】

1、将铁丝放在热水中，会使铁丝的温度       ，内能       ，这是通过         方式改变铁丝内能的，其实质是                 。

2、将手中的铁丝快速地弯折十余次，用手指触摸一下弯折处，会感觉到弯折处的________升高，表明铁丝的内能________。

【新课教学】

一、空气压缩引火仪的实验

如图，在厚壁玻璃筒底部放一小撮干燥的棉絮，用力将活塞迅速压下，我们会看到的现象是                          ，原因是：用力压下活塞时，压缩玻璃筒内的空气，活塞对空气       ，使筒内空气的内能       ，温度      ，达到棉絮的________。

结论：对物体做功，可以使物体的内能_____。此过程是将_______能转化成______能。

二、演示点火爆炸

如图，在透明塑料盒的底部钻一个孔，将电子式火花发生器的放电针管紧紧地塞进孔中，打开塑料盒盖，向盒中滴入数滴酒精，再将盒盖盖紧，然后按动电火花发生器的按钮。这时我们可以看到，盒盖___________。在此过程中，酒精燃烧后的燃气对________做功，燃气的_______能减少，转化为________的_________能。

结论：物体对外做功，物体的内能      。此过程是将_________能转化成______能。

三、小结

1、做功是                     的另一种方式。

2、          和           是改变物体内能的两种方式，前者的实质是                       ，后者的实质是                         。它们在改变物体内能上是            的。

四、热机

1、热机是                的简称，它是将           能转化为           能的装置。

2、四冲程汽油机

（1）认识汽油机的结构。

（2）                                                       叫做冲程。

（3）指出下列各冲程的名称：

a:                 b:                 c:                 d:

a

b

c

d

（4）汽油机完成一个工作循环：

①活塞经历        个冲程，其中，        冲程是燃气对外做功的过程。

②曲轴旋转      圈，活塞往复      次。

③两次能量转化：压缩冲程是将       能转化为      能，做功冲程是将      能转化为      能。

四、作业布置  （学案）

通过本课的学习你有哪些收获？还有什么疑问和困惑？

收获：

疑问、困惑：