常州第一热电厂内废弃烟囱的定向爆破

- 场景背景：

- 常州第一热点厂位于江苏省常州市天宁区劳动东路，因改扩建需要，厂区内设施和建筑物已全部拆除，剩余一座高120m高的钢筋混凝土圆筒形结构烟囱亟待拆除。

- 场景建设：

- 120m高的混凝土烟囱（烟囱标高10m处筒壁周长为29.8m，壁厚为0.3m，内衬为0.24m，在烟囱底部东南和西北两侧有对称的两个烟道口，东侧烟道口尺寸为高3m，宽2.5m，西侧为高3.8m，宽2.7m）

- 烟囱周围环境: 距烟囱东南侧125m有热气管道及围墙，南侧148m、90m处有金源铜业公司公司厂房，西侧距离通信发射塔100m，西北侧距厂房63m，距高压线及纺织有限公司等房屋135m，东北侧距劳动东路105m，距民房140m（具体平面示意图如下图）。

- 工作服

- 起爆器

- 非电导爆管雷管

- 转孔机

- 炸药

- 图1  烟囱周围环境示意图

- 交互流程

- 预处理：

  - 在标高10m处设计3m高的切口，并通过混凝土钻孔取心机开设定向窗、中间窗（具体数据见图2）。

  - 在切口的部分内衬用机械和人工风镐拆除。

  - 将切口高度范围内的铁爬梯及金属支撑架割断。

- 图2 烟囱爆破切口剖面示意图

- 起爆

  - 用钻孔机在爆破区域钻孔（孔深0.25m，孔径0.04m，孔距0.3m，排距0.3m，总数332个）

  - 每个孔装上炸药和非电导爆雷管。

  - 连接好线路，工作人员退到安全区域，按下引爆器。

- 图3 钻孔                                    图4 装雷管

- 爆破效果：爆破切口内的混凝土外壁及内衬产生破坏，2.8s后，切口上部筒体，按照预定东偏南30°方向倾斜，随着倾斜角度变大，烟囱倾倒速度明显加快，倒塌触地后烟囱全部解体，并伴随“砰”的响声。

- 图3烟囱爆破意图